Лекция 6

Риски как критерии безопасности.

В разных источниках дается множество толкований понятия «риск».

Если трудовая деятельность человека сопровождается повышенной напряженностью, вызывающей превышение установленных наукой оптимальных характеристик нагрузки, возникает вероятность нарушения «исполнительной части» трудового действия, что увеличивает риск опасности. Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности деятельности и пришел к концепции приемлемого (допустимого) риска, суть которой заключается в стремлении к такой малой опасности, которую приемлет общество в данный период времени.

Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты и представляет некоторый компромисс между требуемым уровнем безопасности и возможностями ее достижения (экономические возможности общества повышения безопасности технических систем не безграничны, технический риск снижается – растет социальный).

Само понятие «риск» входит в обиход технической литературы с сентября 1990 года, когда в Кёльне состоялся Первый Всемирный Конгресс по безопасности жизнедеятельности.

Риск – это отношение числа тех или иных неблагоприятных последствий к их возможному числу за определенный период, т.е. это частота реализации опасности. Риск – это количественная характеристика опасностей.

Пример: Определить риск гибели человека на производстве, если известно, что ежегодно погибает около 14 тыс. человек, а численность работающих составляет около 138 млн. человек (Россия):

Rпр = n/N = 1,4  104 / 1,38  108 = 10-4

Существует несколько классификаций рисков.

- По причинам возникновения:

- природные риски;

- техногенные риски;

- биолого-социальные риски;

- коммерческие риски.

2) при анализе и управлению рисками:

- индивидуальный риск – вероятность поражения отдельного индивидуума в результате воздействия исследуемых факторов опасности;

- социальный риск – зависимость вероятности нежелательных событий, связанных с поражением определенной группы людей от численности этих групп;

- коллективный риск – ожидаемое количество травмированных за определенный период времени.

Экологический риск – это мера экологической опасности, степень возможности нарушения устойчивости окружающей среды при любых природных или антропогенных воздействиях.

По политике приемлемого риска главными показателями безопасности должны стать параметры, определяющие состояния здоровья населения и качество окружающей среды, а не только ПДК, ПДВ, ПДС, ПДУ и т.д. характеризующие степень надежности эффективности технических систем безопасности.

Процедура оценки риска складывается из 4-х стадий:

- идентификация опасности;

- оценка воздействующих доз;

- оценка зависимости «доза-эффект»;

- характеристика риска.

Существует четыре различных подхода при измерении риска.

Первый – инженерный – опирается на статистику поломок и аварий, на вероятностный анализ безопасности, построение и расчет так называемых деревьев отказов и деревьев событий. С помощью первых предсказывают, во что может развиться тот или иной отказ техники, а деревья событий, наоборот, помогают проследить все причины, которые способны вызвать какое-то нежелательные явления.

Второй – модельный.

Третий – экспертный – вероятность различных событий определяют не вычислениями, а опросом опытных экспертов.

Четвертый – социологический – опрос населения по отношению к различным видам риска, и установления приемлемых рисков в законодательном порядке (Голландия).