Лекция 7

Источники и типы воздействий на окружающую среду

Современная техносфера, превосходящая по массе биосферы, оказывает существенное влияние на состояние среды обитания и здоровья человека.

Загрязнение окружающей среды – изменение качества среды, способное вызвать отрицательные последствия.

Загрязнения может иметь естественное и искусственного происхождение.

Классификация загрязнений:

- Механическое – загрязнение среды без физико-химических последствий (химически инертный мусор);

- Химическое – изменение химических свойств среды, оказывающих отрицательное воздействие на биосферу и техносферу;

- Физическое – изменение физических параметров среды (тепловое, световое, шумовое, электромагнитное);

- Радиационное – превышение естественного уровня содержание в среде радиоактивных веществ;

- Биологическое – проникновение в экосистемы и технические устройства видов животных и растений чуждым данным сообществам (биотическое, микробиогенное).

Непосредственными объектами загрязнения являются компоненты окружающей среды: атмосфера, гидросфера, литосфера.

Значительное отрицательное воздействие на устойчивость биосферы оказывает загрязнение атмосферного воздуха.

Это связано с тем, что:

- атмосферные процессы занимают важное место в круговороте веществ;

- воздух необходим для дыхания;

- атмосфера определяет тепловой режим поверхности Земли;

- воздух представляет собой легко перемещающуюся среду.

Выбросы в атмосферу – пыле – газовые потоки, образующиеся в процессах деятельности человека и в технологических процессах.

Источники загрязнения атмосферы (источники выбросов) – объекты, от которых загрязняющие вещества поступают в атмосферу (трубы, автодороги, открытые склады).

Могут быть точечные, линейные, площадные.

Могут быть подвижными и стационарными.

Могут быть организованные и неорганизованные. Организованные, осуществляются с помощью специально сооружены воздуховодов, дымоходов, труб. Неорганизованные – поступают в атмосферный воздух в виде ненаправленных потоков, при нарушении герметичности оборудования, при разгрузке – погрузке сыпучих материалов.

Источники выделения – технологические установки, печи, очистные сооружение и проч.

Последствия загрязнения атмосферы: локальное – смог, глобальные – «парниковый эффект», нарушение озонового слоя, кислотные осадки.

Основными характеристиками выбросов являются:

- концентрация в источнике выброса, мг/м3;

- масса выброса, г/с, т/год;

- приземная концентрация, мг/м3, доли ПДК.

Гидросфера Земли включает в себя воды Мирового океана, поверхностные воды рек и озер, грунтовые воды, воды ледников и снежного покрова, атмосферную влагу.

Вода, испаряющаяся с водной поверхности, образует атмосферную влагу, конденсация которой приводит к выпадению атмосферных осадков – большой круговорот воды. Вода входит в состав всех живых организмов и составляет до 90 % их массы. Уникальны физико-химические свойства воды:

- аномальная температурная зависимость от плотности обуславливает процесс циркуляции, слоистую структуру водоемов;

- высокая теплоемкость воды обеспечивает небольшую разность дневных и ночных температур;

- высокое значение поверхностного натяжения обеспечивает действия капиллярных сил, поднимающих воду от глубин земли к поверхности.

Проблема водопользования – употребляемая человеком вода изымается из круговорота, при этом возвращается загрязненной.

Сбросы сточных вод – направленные в водоемы и водостоки воды после их использования ее в человеческой деятельности.

Сточные воды – пресные воды, изменивши свои физико-химические свойства после использования в бытовой производственной деятельности.

По происхождению сточные воды могут быть классифицированы на:

- бытовые;

- производственные;

- атмосферные.

Воду, используемую в промышленности подразделяют на охлаждающую, технологическую (растворитель, транспортировка) и энергетическую.

Основными характеристиками сточных вод являются:

- количество (м3/ч);

- концентрация в воде (мг/л).

Почва как и вода, относится к так называемым возобновимым ресурсам – естественные процессы поддерживают их существования бесконечно долго. Однако чрезмерная эксплуатация этих ресурсов приводит к негативным процессам: закисление почв, дегумификация, переуплотнение, засоление, эрозии и другие виды деградации.

Почва представляет собой органо-минеральное тело сложного состава на поверхности литосферы Земли; в состав почвы входят минеральная основа, органическое вещество и биотический компонент.

Все то, что производится, добывается, перерабатывается и потребляется, рано или поздно превращается в отходы. Все отходы делятся на отходы производства и отходы потребления, которые могут находиться в пастообразном и твердом состоянии.

Уровень токсичности и опасности отходов:

- I класс, чрезвычайно опасные;

- II класс, высоко опасные;

- III класс, умеренно опасные;

- IV класс, малоопасные.