| Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| --- | --- |

Д. Серікбаев атындағы                                             ВКГТУ им. Д. Серикбаева

ШҚМту

БЕКІТЕМІН

СҚФ деканы

_________Б.О.Нухаева

“____” ______ 2011ж

АҒЫНДЫ РЕТТЕУ

050805, 5В80500 мамандықтарының  барлық оқыту түрі  студенттеріне арналған лекцияла курсы

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА

Курс лекций для студентов специальности 050805, 5В080500 для всех форм обучения

Өскемен

Усть - Каменогорск

2011

УДК 626/627

Р.Т.Нурекенова . 050805, 5В80500 мамандықтары  студенттеріне арналған лекциялар курсы

Рациональное использование  водовоздушного бассейна и теплогазоснабжение кафедра отырысында талқыланды

Кафедра меңгерушісі                                                                     Н.Ю.Акименко

Хаттама     №  ____         __________     2010 жыл

Сәулет құрылыс факультетінің оқу әдістемелік кеңесімен мақұлданған

Төраға							Г.Г.Видищева

Хаттама     №  ____         __________     2010 жыл

Лекциялар курсын жасаған

Кафедра доценті                                                                 Р.Т.Нурекенова

Нормоконтролер                                                                  Е.В.Петрова

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Р.Т.Нурекенова

АҒЫНДЫ РЕТТЕУ

050805, 5В80500 мамандықтарының  барлық оқыту түрі  студенттеріне арналған лекцияла курсы

Өскемен

2011

УДК 626/627

Р.Т.Нурекенова . 050805, 5В80500 мамандықтарының студенттеріне  арналған лекциялар курсы /  Р.Т.Нурекенова  / ШҚМТУ.-Өскемен, 2010.- 22 с.

Дәрістер курсы «Гидрология» пәнінің негізгі бөлімдеріне шолу жасап, студенттерді пәнді терең ұғынуына мүмкіндік беретін өздік жұмыстарды жүйелеуге бағыттайды.

Сәулет құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

Хаттама  №	                                                	 2010

|  | Д.Серикбаева атындағы ШҚМТУ баспасы, 2010 |
| --- | --- |

Мазмұны

| Кіріспе | 4 |
| --- | --- |
| 1 Су қоймаларын реттеу әдістері |  |
| 1.1 Ағынды реттеу әдістерінің жіктелуі |  |
| 1.2 Су қоймаларының жіктелуі |  |
| 1.3 Су қоймаларының сипаттамасы |  |
| 2 Су қоймаларын есептеудің әдістемесі мен жіктелуі |  |
| 2.1 Су қоймалыры көлемінің негізгі құрамдас бөліктері мен олардың нормативті деңгейлері |  |
| 2.2 Су қоймаларын есептеудің жалпы әдісі |  |
| 2.3 Су қоймаларын лай басуы |  |
| 2.4 Лай басу көлемі мен мерзімдері |  |
| 2.5 Су қоймаларындағы су шығыны |  |
| 3 Әдебиеттер тізімі |  |
| 3.1 Негізгі әдебиеттер |  |
| 3.2 Қосымша әдебиеттер |  |

КІРІСПЕ

Беттік су ресурстары халықтың және халық шаруашылығының су қажеттіліктерін қанағаттандыратын негізгі көзі болып табылады. Өзен ағындарын толық және рационалды қолдануына өзен сулылығының жыл сайын өзгеруі кедергі жасайды. Халық шаруашылығының әртүрлі салаларын осындай күрт өзгеретін ағында сумен қамсыздандыру қиын.  Сонымен қатар, өзен ағынының табиғи режимі халық шаруашылығы салаларымен қойылатын уақыт талаптарына сай келмейді. Шаруашылықтың әрбір саласының өзіндік ерекшеліктері (технология, циклдылық) мен шектік уақыт кезңдері болады. Өзен ағынын реттеу – су ресурстарын тиімді пайдалануға, оларды болжанған қайтарымға бейімдеуге және су тасқынымен күресуге мүмкіндік беретін техникалық әдіс.

Су ағынын реттеу – дегеніміз уақыт бойынша әркелкі таралатын табиғи ағынды су қолдану талаптарына сәйкес жасанды түрде қайта үлестіру.

Су ағынын реттеу арнайы жасанды су қоймалары көмегімен жүзеге асады.

Су қоймасы – дегеніміз келешекте қолдану мақсатымен ағынды уақытша ұстауға арналған жасанды қойма.

Жоғарға Обь бассейнінің шағын өзендері көпжылдық және жыл ішіндегі кезеңдерде ағынның әркелкі таралуымен сипатталады.  Осындай жағдайларда өзен ағынын су қоймаларының көмегімен реттеу ағынды пайдалану тиімділігі мен сумен қамсыздандыру сенімділігін арттырады. Шағын өзендер бойында салынған тоғандар кешенді түрде: балық аулау, суару, жайылымдарды суландыру, фермаларды сумен қамсыздандыру мақсаттарында қолданылады. Су қоймаларының бөгеттері ағынды судан өту үшін пайдаланылады.

1 АҒЫНДЫ РЕТТЕУ ӘДІСТЕРІ

1.1. Ағынды реттеу әдістерінің жіктелуі

Мақсаттарына, су көзінің гидрологиялық ерекшеліктеріне және су тұтынушылар құрамына байланысты ағынды реттеудің әр түрлі әдістері қолданылады. Ағынды реттеу әдістерінің жіктелуі:

- мақсаты бойынша;

-ағынды реттеу ұзақтығы бойынша;

-ағынды пайдалану дәрежесіне байланысты және т.б.

Мақсаты бойынша реттеу су қоймасы шаруашылықтың қандай саласын сумен қамсыздандыратына байланысты болады (энергетика, суару және т.б.).

Ұзақтығына байланысты ағынды реттеудің келесі түрлері болады: тәуліктік, апталық, қысқа мезімді, маусымды (жылдық) және көпжылдық.

Тәуліктік реттеу дегеніміз тұтынушылар талабына сәйкес тәулік ішінде Q өзен ағынын біркелкі үлестіру. Тұтыну мөлшері аз болғанда су қоймасына су жиналады, ал тұтыну артқанда су қомасынан су  шығындалады. Реттеу циклі– тәулік болады.

Тәуліктік реттеу сумен қамсыздандыру мен гидроэнергетикада кең қолданыс тапқан; сонымен қатар суару үшін де қолданылады. Су қоймасының көлемі су тұтынудың тәуліктік бірқалыпты емес графигі мен тәулік ішіндегі орташа тұтыну шығынын салыстыру рқылы анықталады. Тәуліктік реттеу су жинағыштың, сорғы станциясының, сутартқыштың өлшемдерін, сәйкесінше бағасын азайтуға мүмкіндік береді.  Су қоймасының пайдалы көлемі өзеннің тәуліктік ағынының 15-25% құрайды.

Апталық реттеу дегеніміз тұтынушылар талабына сәйкес апта ішінде өзен ағынын біркелкі үлестіру.

Аптасына екі күн демалатын жұмыс режиміне ауысу кәсіпорындар үшін демалыс күндерінде пайда болатын артық ағысты жұмыс күндерінде пайдалну мүмкіндігін арттырды.  Толық реттеу циклі – бір аптаға тең. Негізінен өндірістік сумен қамсыздандыруда  және энергетикада қолданылады.

Қысқа мерзімді ағынды реттеу – дегеніміз сутұтынушылар талабына сәйкес суқоймасынан төмен орналасқан алқаптағы су деңгейін бір қалыпта ұстап тұру үшін периодсыз қысқа мерзімде суды жіберетін реттеу түрі. Қажетті су көлемі бірнеше тәулік ішінде жиналады, ал су жіберу бірнеше сағатта жүзеге асады. Реттеудің бұл түрі ағаш ағызу, кеме жүзу кезіндегі қажетті тереңдікті жасау үшін және санитарлық, ауыл шаруышылық мақсаттарда қолданылады.

Маусымды (жылдық ) реттеу –  су көп болатын кезеңдерде суды жинап, оны су тапшылық кезеңдерінде пайдалануға мүмкіндік беретін  жыл ішіндегі ағынды қайта үлестіру. Су тасқыны кезінде суқоймаларына су жиналады, ал құрғақшылық кезінде су жіберіледі. Суқоймасының көлемі есептік ағын мен су тұтыну шамаларын салыстыру арқылы анықталады.

Маусымдық  реттеу – бұл ағынды реттеудің кең тараған түрі. Энергетика, сумен қамсыздандыру, суару және т.б. халық шаруашылығы салаларында қолданылады.

Көпжылдық реттеу дегеніміз ағынды көпжылдық кезеңдегі қайта үлестіру. Көпжылдық реттеу жылдық баланстарды үйлестіру үшін қолданылады. Мұндағы реттеу циклі бірнеше жылға созылады. Су тапшылығы болған  n-жылдардарындағы су дефициті, молшылық болған жылдары жиналған сумен өтеледі. Сонымен қатар, көпжылдық реттеудегі суқоймалары маусымдық реттеу функцияларын да атқара алады. Жасанды су қоймалары ондаған, жүздеген км3 суды сыйдырады. Көпжылдық реттеу – су ресурстарын кешенді пайдалану мақсаттарына сәйкес болатын ағынды реттеудің ең толық және жетілген түрі.

Бірнеше суқоймалар жүйесінен тұрытн ағынды реттеу каскадты (сарқырама) және өтемдік болуы мүмкін.

Суқоймалары өзен бойымен сатылы түрде рет–ретімен орналасса, ағын каскадты реттеледі.

Өтемдік реттеу кезінде суқоймалары су дефицитін өтеп отырады.

1.2 Суқоймаларының жіктелуі

Ағын арнайы жасанды суқоймалары көмегімен реттеледі.

Суқоймасы – дегеніміз ағынсу табаны мен жағасы табиғи болатын, су қорларын жинау және оларды кейін қолдану  мақсатында жасалған жасанды сутоған. Өзен алқаптарын қоршайтын бөгеттер түріндегі суқоймалары кеңінен таралған.

Мақсатына байланысты суқоймалары жинақтық, тоқтататын және кешенді болып бөлінеді.

Су молшылығы уақытында ағынмен толтырылатын және су тапшылығы кезінде суды жіберетін суқоймалары жинақтық деп аталады. Жинақтық суқоймаларының негізгі мақсаты – су молшылығы кезеңінде артық суды уақытша тоқтатып, су тапшылығы уақытында су шығынын арттыру болып табылады. Бұл суқоймаларының ең көп тараған түрі. Энергетика, өндірістік және коммуналдық сумен қамсыздандыруда, ауыл шаруашылығында, балық шаруашылығында, өзен көлігі және халық шаруашылығының басқа да салаларында жинақтық суқоймалары қолданылады.

Тоқтататын (тасқынға қарсы) су тасу мен селге қарсы күреске арналған суқоймалары. Су көп болатын кезеңдерде ағынның біраз бөлігін уақытша тоқтату максималды су шығынын азайтып, су тасқынының алдын алады.

Ағынды кешенді реттеу – бір суқоймасында жинақтық және тоқтаттатын суқоймалары функцияларының үйлесуі.

Жер бедеріне байланысты су қоймалары келесі түрлерге бөлінеді: жазықтықтағы, тау бөктеріндегі, таулық және өзен бойындағы суқоймалары.

Жазықтықтағы суқоймалары келесі қасиеттермен сипатталады: су беті ауданы мен ұзындығының үлкен болуы, максималды (15-25 м) және орташа (5-9 м) тереңдіктерінің терең болмауы, тайыздану мөлшерінің аз болуы (2-7 м аралығында), жағаларды қарқынды өңделуі.

Бұл суқоймаларының сыйымдылығы жоғары болады және олар кешенді түрде қолданылады.

Тау бөктеріндегі суқоймалары максималды (70-100 м жоғары) және орташа (30-35 м дейін) тереңдіктің жоғары болуымен, жағаларды өңдеу қарқындылығының төменділігімен сипатталады.

Таулық суқоймаларына үлкен тереңдік (100 м артық) тән. Су басу ауданы, жағаларды өңдеу және фильтрация мөлшерлері мардымсыз болады. Солтүстік Сібірдегі, Қиыр Шығыстағы және Оралдағы суқоймалары осы түрге жатады.

Өзен бойындағы су қоймалары бөгеттар көмегімен құралады. Мұндай суқоймаларының артықшылығы келесіде:  су тіреуі мен су басу аудыныны аз болғанда, көбірек су көлемін жинауға болады. Өзендік суқоймаларына Ресейдег Бұқтырма, Иркутск және экваторлық Африкадаға Оуэн-Фол жатады.

Суқоймалары су беті ауданы мен көлемі бойынша жіктеледі.

Беттік ауданы 1 км2 кем емес және көлемі 1 млн м3 аспайтын жасанды суқоймалары тоған деп аталады.

2 кесте. Суқоймаларының өлшеміне байланысты жіктелуі

| Суқоймасының категориясы | Толық көлем, км3 | Беттік су ауданы, км2 |
| --- | --- | --- |
| Аса ірі | 50 артық | 5000 артық |
| Өте ірі | 50-10 | 5000-500 |
| Ірі | 10-1 | 500-100 |
| Орташа | 1,0-0,1 | 100-20 |
| Шағын | 0,1-0,01 | 20-2 |
| Кішкентай | 0,01кем | 2 кем |

1.3. Суқоймаларының сипаттамасы

Суқоймаларының негізгі сипаттамасы: Ω беттік су ауданы мен  V суқоймасындағы су көлемінің Н деңгейіне тәуелділігі.

Ω = Ω(Н) қисығы  –  беттік су ауданының қисығы, ал  V = V(H) – көлем қисығы деп аталады. Бұл қисықтар бір грфикке сызылады және батиграфичекалық қисықтар деп аталады.

Суқоймалары ауданының қисығын тұрғызу үшін жоғары масштабты топографиялық карталар қолданылады. Ω судың беттік ауданы әртүрлі H судың деңгейлеріне сәйкес келеді. Бұл шаманы анықтағанда судың бетін горизонталді деп есептеп, дербес горизонталдар мен тоған бөгеті арасындағы ауданды планиметрлейді.

Ω = Ω(H) қисығы тікбұрышты координатада тұрғызылады: ордината осінде H деңгейлері, абцисса осінде Ω ауданы белгіленеді. Көп жағдайларда     Ω = Ω(H) қисығы күрделі дұрыс емес түрде салынады.

Суқоймасындағы су көлемі сыбайлас горизонталдар арасындағы жеке ΔV көлемдерін қосу арқылы анықталады.

Суқоймасындағы элементарлы су көлемі

dV = Ω dH                                                (1)

Осыдан Н су деңгейіне сәйкес келетін су көлемі(м3):

V = ∫ Ω dH                                                 (2)

мұндағы,  Hо – тоған түбіндегі белгі, м.

3 сурет. Батиграфикалық қисықтар

Соңғы ΔH деңгейін қосу кезіндегі сыбайлас деңгейлер арасындағы су көлемін келесі жеңілдетілген формула көмегімен есептеуге болады:

ΔV = (ΩI + Ωi+1)ΔHi,i+1/2                           (3)

Мұндағы,  Ωi және Ωi+1 – Нi және Hi+1 деңгейлеріне сәкес келетін судың беттік ауданы, км2;

ΔHi,i+1 = Hi+1 – Hi – деңгейлерінің қосылуы, м.

Су түбінің бірінші қабатының көлемі  қиылған параболоид формуласымен анықталыды:

ΔV1= 2/3Ω1ΔH1                                        (4)

Н деңгейіне сәйкес келетін суқоймасындағы су көлемі осы деңгейден төмен орналасқан жеке көлемдерді қосу арқылы анықталады:

Vн=ΣΔV                                               (5)

Есептеулер мәліметтеріне сәйкес V= V(H) көлемдер қисығын тұрғызады.

Суқоймаларының маңызды сипатталарына hср орташа тереңдік, м:

hcpi = VHi/ΩHi                                    (6)

және LΩ литорали критерии жатады:

LΩI = ΩLI/ΩHI                                        (7)

мұндағы,  Ω Hi және VHi – Hi деңгейіндегі судың беттік ауданы мен суқоймасындағы су көлемі, сәйкесінше км2 и м3;

ΩLi. – Hi деңгейіндегі литорали ауданы, км2.

Литорали ауданы, яғни тереңдігі h ≤ 2 м болатын суқоймасының жағалаулық бөлігіндегі судың беттік ауданы, Ω = Ω(H) қисығын қолданып, Hi және 2 м төмен деңгейдегі судың беттік аудандарының айырмасы ретінде анықталады.

ΩLi = ΩHi – ΩHi-2.                                              (8)

hср = hср(H) және LΩ = LΩ(Н) қисықтар тәуелділігі суқоймасының батиграфикалық сипаттамаларымен бірге бір графикта салынады.

2 СУ ҚОЙМАЛАРЫН ЕСЕПТЕУДІҢ ӘДІСТЕМЕСІ МЕН ЖІКТЕЛУІ

2.1 Су қоймалыры көлемінің негізгі құрамдас бөліктері мен олардың нормативті деңгейлері

Суқоймасының өлшемі су шаруашылығы есептеулері негізінде анықталады және норматтивті деңгейлер мен көлемдермен белгіленеді:

Нормативтік деңгейдің  3 түрі бар:

- ТКД – тыныштық көлемдегі деңгей; ҚТД – қалыпты тірек деңгейі;

- ТТД –тездетілген тірек  деңгейі.

Қалыпты пайдалану жағдайында ағынды реттеуге қатыспайтын суқоймасының толық көлемінің тұрақты бөлігін шектейтін су бетінің деңгейі тыныштық көлемдегі деңгей(ТКД) деп аталады.  Бұл суқоймасының минималды деңгейі.

ТКД – реттеудің негізгі параметрі, және оны дұрыс таңдаудың маңызы зор.

Қалыпты тірек деңгейі (ҚТД) – гидротехникалық ғимаратты қалыпты пайдалану жағдайында тұрақты болатын суқоймасын толтырудың ең жоғарғы деңгейі.  ҚТД таңдау – жобалаудың ең жауапты міндеті.

ҚТД белгісіне сәйкес суқоймасының жұмысын және объектіліердің инженерлік қорғанысын  қамтамасыз ететін гидротехникалық ғимараттың өтімділік қасиеті мен беріктілігін есептейді; халық шаруашылығына су тасқыны әсерінен тиетін зардапты белгілейді; ағынды реттеудің экономикалық  көрсеткіштер бағаланады. Ақырғы ҚТД әртүрлі  нұсқаларды технико-экономикалық салыстыру нәтижесінде анықталады.

Гидротехникалық ғимараттарды төтенше жағдайларда пайдалану кезінде жоғары бьефпен уақытша рұқсат етілген қалыпты деңгейден жоғары тірек деңгейі тездетілген тірек деңгейі ТТД деп аталады. ТТД шамасы максималды су шығынына, су тасу гидрографына,  жіберу құралдары өлшемдері мен түріне байланысты болады.

Су қоймасының пайдалы көлемі (Vпайд) – ағынды реттеуге арналған суқоймасының негізгі көлемі. Пайдалы көлемді шектейтін суқоймасының шекті деңгейлері болып ҚТД мен ТКД табылады.

Суқоймасын есептеудің негізгі мақсаты – пайдалы көлемді (Vплз) анықтау және ҚТД көрсеткішін таңдау. Суқоймасының пайдалы көлемі суқоймасының мақсатына, реттеу әдісіне (тәуліктік, маусымдық, көпжылдық) байланысты болады және есептік ағын мен су тұтыну қосындысын салыстыру арқылы анықталады.

4 сурет . Суқоймасының жобасы мен көлденең кескіні

Тыныштық көлем (Vтыныш) – қалыпты пайдалану жағдайында ағынды реттеуге қатыспайтын суқоймасының толық көлемінің тұрақты бөлігі.

Тыныштық көлем мен оған сәйкес ТКД кейбір шарттар және түсініктер (лайлану мөлешері, санитарлық техникалық талаптар, суқоймасының міндеті) негізінде есептелінеді.

Суқоймасының толық көлемі пайдалы және тыныштықтағы көлемдер қосындысына тең.

Vплн = VНПУ = V МО + Vплз                                             (9)

ҚТД мен ТТД арасында тездетілген немесе (Vф) резервті көлем орналасады.

Тездетілген көлем (Vф) су тасу  кезеңдерінде максималды шығындарды азайту үшін пайдаланылады. Сондықтан оны су тасқынына қарсы көлем деп те атайды.

ТТД су шығыны мөлшеріне, су тасу гидрографына, бұру ғимарытының өлшеміне байланысты болады. Тездету кезінде ҚТД мөлшері 20-70 см болады,

2.2  Су қоймаларын есептеудің жалпы әдісі

Суқоймасының өлшемдері мен режимін анықтау бойынша есептеулер сушаруашылығы есептеулері деп аталады.

Сушаруашылығының есептеулерінің құрамына кіреді:

- суағынының негізгі гидрологиялық сипаттамаларын есептеу;

- сутұтыну көлемі мен  режимін, су шығынын белгілеу

- суқоймасының көлемі мен нормативті тірек деңгейлеріннің міндеті;

- ағынды реттеудің халықтық шаруашылықтағы орнын анықтау және экономикалық тиімділігін бағалау;

- су ресурстарын қорғау мен тиімді пайдалануды қамтамассыз ететін пайдалану ережелері;

Суқоймасының сипаттамасы сушаруашылығы балансы көмегімен және ағынды реттеудің түріне тәуелсіз анықталады. Есептеудің мәні – реттеу кезеңіндегі кіріс және шығын бөліктерін уақыт интервалы бойынша салыстырып теңестіру. Ағынның су тапшылығынан молшылыққа өту кезеңі есептеудің басы болып саналады. Бұл кезеңде суқоймасының көлемі тыныштық көлемге тең болады.

Гидротехникалық тәжирибеде тұтынушыларды сумен қамсыздандырудың сенімділік критерии ретінде есептік қамсыздану қайтарымы қолданылады.

Гидрологиялық есептеулер сушаруашылығы есептеулерінің негізі болып табылады. Есептік сушаруашылық жыл ішінде су үлестіру гидрологияда белгілі әдістермен жүзеге асады.

Гидрологиялық есептеулерде бастапқы мәлімет ретінде Мемлекеттік су кадастрінде жүйеленген гидрологиялық тірек тордың мәліметтері қолданылады. Қажет болған жағдайларда қосымша арнацы зерттеулер жүргізілуі мүмкін. Су пайдалану мен су тұтынудың шығыны, көлемі мен режимі су пайдаланушылар мен су тұтынушылардың жобалық құрамы мен жеке есептік су тұтыну нормалары (өнім бірлігіне, 1 га жерді суаруға,бір адамға және т.б.) негізінде анықталады.

Суқоймасының тұстамасына жататын су пайдалану мен су тұтыну көлемі мен шығыны пайдалы немесе жоспарлы қайтарым деп аталады.

Суқоймасының ғимаратына байланысты су шығыны жоспарлы қайтарыммен қосылады. Бұл суқоймасының толық қайтарымын құрайды. Сушаруашылық есепті жүргізу үшін қажет басқа мәліметтер топографиялық, гидрогеологиялық, экологиялық және т.б. зерттеулер негізінде анықталады.

Суқоймасының өлшемін анықтайтын негізгі көрсеткіштер экономикалық және техникалық жағынан негізделіп, келесі су шаруашылығының шарттары мен гидротехникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс:

1) бекітілген су тұтыну толығымен берілген қамсыздандыру мөлшерімен қанағаттандырылуы тиіс;

2) суқоймасының көлемі тым үлкен болмауы тиіс, жылдық ағының екі көлемінен артық емес;

3) ҚТД кезінде жылы аудандарда   суқоймасының орташа тереңдігі 4-5 м көп болмауы тиіс.

2.2.1 Қайтарымның есептік қамсыздануы. Суқоймасының негізгі параметрлері мен жұмыс режимі есептік ағын мен жоспарлы тұтыну мөлшерлерін салыстыру арқылы анықталады. Гидротехникалық тәжирибеде тұтынушыларды сумен қамсыздандырудың сенімділік критерии ретінде есептік қамсыздану қайтарымы қолданылады. Қайтарымның есептік қамсыздануы дегеніміз суқоймасының көлемі мен қайтарымды ғана емес, сонымен қатар суқоймасы құрылысына салынатын қаржы мөлшерін, ағынды реттеудің жалпы экономикалық тиімділігін анықтайтын негзігі критерий.

Тұтынушылардың сумен қамсыздануының сенімділігін есептегенде есептік қамсызданудың шегі ретінде 75-97% су шығыны қолданылады.

Қайтарымның есептік қамсыздануының нормативтік мәні тәжирибелер негізінде анықталады.

Барлық су тұтынушылар су жіберудің үздіксіздік дәрежесіне байланысты 3 топқа бөлінеді:

- үзілістерді немесе су жіберудің азаюын болдырмайтын;

- үзілістерді болдырмайтын, бірақ қысқа мерзімді су жіберуді азайтатын;

- қысқа мерзімді үзілістер болатын немес су жіберуді азайтатын.

Бірінші топқа арнайы мақсаттағы объектілер, ірі өндірістер, орталықтар мен жеке кәсіпорындар, коммуналды суменқамсыздандыру жүйелері жатады; бұл топ үшін есептік қамсыздану 95-97% жоғары (99% дейін).

Екінші топқа үлкен өндірістік кәсіпорындар жатады; мұнда есептік қамсыздану  95% болады.

Үшінші топқа суару жүйелері, су электр станциялары, су көліктері, балық шаруашылығы және басқа да объектілер жатады.

В третью группу включают оросительные системы, гидроэлектростанции, водный транспорт, рыбное хозяйство и другие объекты. Есептік қамсыздану келесі аралықта болады(%):

- ГЭС үшін-90;

-суару үшін –85;

-су көліктері үшін – 80-90;

-балық шаруашылығы үшін –75-85.

2.2.2 Ағынды реттеу есептеулерінің негізгі әдісі. Ағынды реттеу есептеу дегеніміз суқоймасының көлемі емен оған сәйкес су деңгейін анықтау.

Ағынды реттеу есептеулерінің әдісітерін екі топқа бөлуге болады: календарлы ағын реті бойынша және математикалық статистикаға негізделген жалпылама әдістер.

Баланстық есептеулер көпжылдық гидрологиялық зерттеулер нәтижесі арқылы анықталады.

Өтіп кеткен кезеңдегі ағын бойынша есептеу (календарлық рет бойынша) көрнектілігі мен ағынды реттеудің кез келген түріне пайдалну ыңғайлғымен ерекшеленеді. Негізгі кемшіліктері – ұзақ уақыттық зерттеулер болмағанда бұл әдісті пайдалану мүмкіндігі болмайды.

Жалпылама әдістер математикалық статистика әдісітері мен ықтималдылық тоериясына негізделген. Бұл әдістер көмегімен ағын сипаттамаларының бірнеше үйлесімдерін анықтауға, бастапқы мәліметтерді толық пайдалануға болады. Кемшіліктеріне көрнекті болмауын, сушаруашылық есептеулердің абстрактілі болуын жатқызуға болады.

Сондықтан сушаруашылық жобалау кезінде осы екі әдістің элементтерін үйлестірген жөн. Бірін бірі толықтыра отырып, олар суқоймасының қажет есептік параметрлерін және жобалық режимін  нақты анықтауға мүмкіндік береді.

2.2.3 Суқоймасының тыныштық көлемін анықтау.

Тыныштық көлем (Vмо) – дегеніміз ағынды реттеуге қатыспайтан суқоймасы толық көлемінің тұрақты бөлігі.

Тасындылардың көп мөлшерін тасымалдайтын өзендерде тыныштық көлем қатты ағынды аккумуляциялауға арналған. Бұл қызмет мерзімі 25 – 50 жыл болатын суқоймасының пайдалы көлем азаюуын болдырмайды.

Коммуналды тұрмыстық сумен қамсыздандыруда, балық шаруашылығында пайдаланатын суқоймалары үшін ТҚДні анықтайтын негізгі факторлар болып санитарлық техникалық талаптар мен қажетті су сапасын жасау шарттары табылады.

Су қызуын, суқоймасының ну басуын, гидрохимиялық және гидробиологиялық жағдайлардың нашарлауын болдырмау үшін жазғы уақытта тереңдік 2,0-2,5 м кем емес (тоғандарда – 1,5-2,0 м), ал тереңдігі 2 м кем судың ауданы суқоймасының жалпы  аудынының  30% артық емес болуы тиіс. Яғни, литоралы критерии Lω ≤ 0,3 болуы керек.

Коммуналдық және өндірістік сумен қамсыздандыруда, суаруда, ЖЭС мен АЭС үшін судың минималды деңгейінде суқоршау ғимраттарының үздіксіз жұмыс қамтамассыз ететін жағдайлар қарастырылуы тиіс. Мысалы, суару кезінде  ТҚД пәрменділік шартына, яғни суару жүйесіне су баруын қамтамсыз етуіне байланысты белгіленеді.

Балық шаруашылығында ТҚД белгілеу кезінде келесі талаптар қойылады: қажетті кеңістіктің, ауданның, ауаның болуы.

2.3 Суқоймасының лайлануы

Суқоймасының тасындылармен толтырылу процесі лайлану деп аталады.

Суқлймасында оның лайлануы нәтижесінде пайда болған шөгінділер лайлану денесі деп аталады.

Тасындылардың шөгіндену процесі мен лайлану денесінің қалыптасуы келесі факторларға тәуелді болады:

1) суқоймасының өлшемі мен конфигурациясы;

2) жағалардың беріктілігі;

3)ағын режимі және тасындылырдың гранулометриялық құрамы;

4) суқоймасының толтырылу режимі және т.б.

Орташа есеппен суқоймаларында түптік және жүзгінді тасындылардың 90-95% қалып қалады.

Уақыт өтуіне байланысты суқоймасының тыныштық көлемі толығымен лайлануы мүмкін. Тасындылар тыныштық көлемнен жоғары деңгейде қалып, пайдалы көлемді азайтады.

Лайлану нәтижесінде пайдалы көлемінің 70-80% жоғалтқан суқоймасы қалыпты жұмысын жалғастыра алмайды.

2.4 Лайлану мерзімі мен көлемі

Суқоймасының ҚТД деңгейіне дейін толық лайлану уақыты лайлану мерзімі деп аталады.

Лайлану мерзімін сипттау үшін шартты лайлану (жыл) көрсеткіші қолданылады.

Шартты лайлану көрсеткіші толық шөгілу шарты орындалғанда ҚТД деңгейіне  дейін толық лайлану уақытын сипаттайтын шама.

Шартты лайлану көрсеткіші (ty) ірі суқоймалары үшін 200 жылдан кем және тоғандар үшін 50 жылдан кем болса, лайланудың хронологиялық есептеуі жүргізіледі. Суқоймасының көлемі азайған сайын, лайлану қарқындылығы да төмендейді.

Лайлануды есептегенде М.В. Потапов ұсынысы бойынша, суқоймасының қызмет мерзімі деген термин қолданылады

Суқоймасының қызмет мерзімі дегеніміз тасындылар тыныштық көлемді толтырылатын уақыт:

Т = Vмо/G.                                                               (10)

Осыдан , тыныштық көлем VМО = G Т,

мұндағы Т – суқоймасының қызмет мерзімі, жыл;

G – тасындылар ағынының жылдық көлемі, м3;

G = (ρм W ⋅106)/γ,                                              (11 )

мұндағы W – орташа көпжылдық өзен ағыны, м3/жыл;

W = Q *31,56 *106, м3;

γ – тасындылардың көлемдік салмағы, т/м3

ρм – орташа көпжылдық су лайлылығы, г/м3.

Көрсеткіштер бақылаулар нәтижесі бойынша анықталады.

2.4.1 Суқоймасы жағаларының қайта қалыптасуы. Суқоймасының тыныштық көлемінің тасындылармен толтырылуы  жағалардың қайта қалыптасуы нәтижесінде де болуы мүмкін.

Жағалардың тұрақты қайта пайда болғанға дейін, шайылып бұзылу процесі жағалардың өңделуі немесе қайта қалыптасуы деп аталады.

Қайта қалыптасу нәтижесінде тік жағалар жойылады. Тасындылар суқоймасының терең сларына тасымалданады. Сцқоймаларын жобалау кезінде жағалардың шайылу мүмкіндігін, тасындылармен лайлану мөлшерін ескерген жөн.

Жағалардың қайта қалыптасуы – ұзақ уақыттық күрделі процесс. Оның қарқындылығына жел, су деңгейінің өзгеруі, гидрогеологилық жағдайлар әсер етеді. Уақыт өтуімен жағаның тұрақты профилі қалыптасады, ол оны келесі шайылудан қорғайды.

Гилевск суқоймасында жағалардың қайта қалыптасу деңгейі 20-30 м. Ал суқоймасының түбіндегі лайлы тасындылардың жиналу қарқындылығы– 3-5 см/жыл.

2.4.2 Лайлануды азайту шаралары

Лайлануды азайту үшін арнайы шаралар болжанып жүзеге асырылады. Олардың ішіндегі тиімдісі:

- табиғатты тиімді пайдалануды ұйымдастыру (топырақты қорғайтын ауысымды егісті пайдалану, тік байрайларды террассалау, суқоймасының жағаларын, жыраларын  бекіту және басқа да агротехникалық, мәденитехникалық, орманды мелиорациялау сияқты шаралар);

- тасындылармен күресу үшін ағынды реттеу суқоймасының алдында бір немесе бірнеше тоғандар салу;

-арынды емес суқоймаларын салу;

- суқоймасын периодты түрде жууға арналған тоғандар мен гидротораптарды жобалау және салу;

- жүзінді жер құралдары (жерсорғылар, жерқалақтар) көмегімен жиналған тасындыларды жою.

2.5 Суқоймасындағы су шығыны

Суқоймасын салу кезінде субасу әсерінен қосымша сушығыны пайда болады. Олардың ішінде негізгілері – булану мен фильтрцияға кететін шығындар.

Шығындарды есептеу – су ресурстарының көлемін анықтау және баланстарды салыстыру үшін қажет сушаруашылығы есептеулерінің негізгі бөлігі.

2.5.1 Фильтрацияға кететін шығындар. Субасу нәтижесінде пайда болатын шығындар суқоймасының түбі, жағасы және дене арқылы жүретін фильтрациядан тұрады.

Дене арқалы фильтрация кезіндегі шығындар мөлшері көп болмайды және оларды азайту үшін арнайы фильтрацияға қарсы құралдар (понур, экран, диафрагм және т.б.)қолданылады.

Суқоймасы түбі мен жағасы арқылы жүретін фильтрация кезіндегі ағын шығыны негізінен грунт суларының ұорын байытуға жұмасалады. Бұл шығындар арын мөлшеріне, гидрогеологиялық жағдайларға (жер бедері, грунт суларының деңгейі) байланысты болады.

Суқоймасының бірінші жұмыс жылдары фильтрация көп мөлшерде байқалады. Бұл бастапқы пайдалану кезінде грунт суларының көбеюімен түсіндіріледі. Уақыт өтуімен грунт суларының режимі тұраұталып, фильтрация азаяды (2-3 есе және жоғары). Тұрақтану кезеңі 4-5 жылдан кейін, ал ірі суқоймаларында 7 ден 15 жыл аралығында басталады.

Гидоргеологиялық жағдайлар бірдей болғанда, фидьтрация суқоймасының ауданы мен су көлеміне байланысты болады. Бұл шамамалар үлкен болған асйын, фильтрацияға кететін шығындар да артады.

3 кесте. Фильтрауцяға кететін шығын нормасы (Я.Ф. Плешков бойынша)

| Суқоймасының гидрогеологиялық жағдайы | Жыл ішіндегі буланы қабаты, см | % орташа көлемнен |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жыл ішінде | Ай ішінде |
| Жақсы | 0-50 | 5-10 | 0,5-0,1 |
| Орташа | 50-100 | 10-20 | 1,0-1,5 |
| Нашар | 100-200 | 20-40 | 1,5-3,0 |

2.5.2 Булануға кететін су шығыны.  Суқоймасы салынғаннан кейін қосымша сумен толтырылған аудан пайда болады, нятижесінде булануға кететін шығындар артады. Себебі, су бетінен булану қарқындылығы құрғақ беттегі буланудан әлдеқайда жоғары болады. Суқоймасы айнасының ауданы көп болған сайын, булану шығыны да аратады.

Булануға кететін шығындынды алдын ала есептеу үшін булану қабаты мен суқоймасының беттік су ауданының арасындағы тәуелділік қолданылады:

Vз = ZДΩз /1000,                                           (12)

мұндағы, Zд – субасу ауданының қосымш булану қабаты, мм/ай;

Ωз – суқоймасы айнасының ауданы, км2, батиграфиялық қисықтар бойныша анықталады.

Булану қабатының ай ішінде таралуы  4 кестеде көрсетілген.

4 кесте. Ай ішіндегі шағын суқоймаларындағы буланудың таралуы, % жылдық таралудың (Алтай өңірі үшін)

| зона | 1 | 11 | 111 | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 |  |  |  |  | 16 | 25 | 21 | 20 | 14 | 4 |  |  |
| IV |  |  |  | 3 | 16 | 22 | 21 | 19 | 12 | 6 | 1 |  |

Қосымша булану табиғат зоналарына байланысты әркелкі болады. Солтүстік аймақтар оның мөлшері аз болады, және оны жуықтап есептеуге болады. Құрғақ аймақтар үшін буланы шығыны көп болуы мүмкін, және оларды есептемеу суқоймасының су қайтарымын төмендетеді.

2.5.3 Су шығынын азайту шаралары. Суқоймасын жобалау және пайдалану кезінде су шығынын азайтатын шаралған көңіл бөлген жөн. Қосымша булануды азайту үшін суқоймасы бойында ағаштар отырғызуға болады.

Ыстық уақыт кезеңдерінде су шығыны да артады. Бұл шығындарды азайту үшін суқоймасының ағындылығын көбейту, нуларды жою қажет.

Фильрацияға кететін шығындарды азайту үшін суқоймасының түбі арнайы суөткізбейтін заттармен (сазбетон, битум, сұйық айна, полиэтилен) қаптайды.  Жарықтар инъекциялық ертініділермен толытырылады (цемент және бетон қоспасы, май жіне бетон қоспасы,саз және цемент қоспасы).

3 ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

3.1 Негізгі әдебиеттер

1  Авакян А.В. Рациональное природопользование и охрана водных ресурсов: учебное пособие / А.В. Авакян, В.М. Широков. Екатеринбург: Виктор, 2000. 110 с.

3.2 Қосымша әдебиеттер

1  Смирнов Г.Н. Гидрология и гидротехнические сооружения: учебник / Г.Н. Смирнов, Е.В. Курлович, И.А. Витрешко, И.А. Малыгина; под ред. Г.Н. Смирнова. М.: Высшая школа, 1988. 472 с.

2 Соколовский Д.Л. Речной сток / Д.Л. Соколовский. Л.: Гидрометеоиздат, 1972.

3 Строительные нормы и правила СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик. М.: Стройиздат, 1985. С. 36.

4 Указания по расчету испарения с поверхности водоемов. Л.: Гидрометеоиздат, 1969.

5 Авакян А.Б. Водохранилища / А.Б. Авакян, В.П. Салтанкин, В.А. Шарапов. М.: Мысль, 1987. 328 с.

6 Железняков Г.В. Инженерная гидрология и регулирование стока: учебник / Г.В. Железняков, Е.Е. Овчаров. М.: Колос, 1993. 464 с.

7 Иванов А.И. Гидрология и регулирование стока: учебник / А.И. Иванов, Т.А. Неговская. М.: Колос, 1979. 384 с.

8 Крицкий С.Н. Гидрологические основы управления речным стоком / С.Н. Крицкий, М.Ф. Менкель. Л.: Наука, 1981. С. 250.

9 Международное руководство по методам расчета основных гидрологических характеристик Л.: Гидрометеоиздат, 1984. С. 248. 255

10 Плешков Я.Ф. Регулирование речного стока. Водохозяйственные расчеты / Я.Ф. Плешков. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. С. 560.

11 Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 448 с.