ЛЕКЦИЯ

Промышленная технология получения продуктов жизнедеятельности микроорганизмов

СРЕДЫ И СЫРЬЕ

для микробиологической промышленности

1 Подбор синтетической среды

При подборе синтетической среды исходят из потребностей микроба в элементах питания, которые в свою очередь зависят от элементарного состава его клеток.

Многие аэробные и факультативно-аэробные организмы растут на простой химически определенной (синтетической) среде, не содержащей ростовых факторов или других сложных ингредиентов. Поскольку элементарный состав большей части микроорганизмов очень сходен, можно составить среду, основываясь на этом анализе. Состав клеток зависит от типа клеток у бактерий, дрожжей или плесеней; обычно содержание углерода находится в пределах 45—55%, азота — 6—14, К — 0,5—2, Р — 1—3, Mg — 0,1—1, S — 0,02—1, Са — следы — 1%. Микроэлементы присутствуют в количествах (на 100 г сухой биомассы): Си — 0,1 — 1 мг, Fe—1 —10, Zn—1, Mn — 0—5 мг. Из указанных элементов составляют среду, которая позволяет получить желаемую концентрацию клеток. Для этого требуется выбрать лимитирующий фактор, которым чаще всего служит источник углерода, поскольку при его исчерпании рост останавливается, в то время как при лимитах по другим элементам, например по азоту, может происходить аномальный рост, сопровождающийся большим накоплением липидов. Если принять, что желаемая концентрация клеток— 10 мг/л, а источник С — глюкоза, то в аэробных условиях выход клеток составляет —45—50%  (по весу сухой биомассы).

Если хотят получить более высокий урожай клеток, то содержание компонентов среды пропорционально увеличивают, но при этом рН поддерживают уже не с помощью буферной смеси, а путем добавления оснований, например NH4OH. Высокая концентрация буферов, необходимая для получения высокой плотности клеток, может быть токсичной для них. Величину рН поддерживают в соответствии с типом организма: 4,5—7,0 для плесневых грибов, 4,5—6,0 для дрожжей или 6,0—7,5 для бактерий. Если клетки выращивают в колбах, то О2 является наиболее важным питательным веществом и подается путем качания колб, содержащих 100 мл среды в 500 мл, на круговой качалке. Можно достичь скорость поглощения О2 от 0,3 до 9,5 ммолей/л/мин в зависимости от типа применяемой колбы.

Для снижения затрат в микробиологическом производстве обычно применяют дешевые среды, приготовленные на основе сырья растительного происхождения.

Как источник углерода чаще всего используют злаковый крахмал, мелассы, кроме того, декстрозу, растительное масло, метанол, этанол, парафины, целлюлозу, лактозу, реже этанол и уксусную кислоту.

Таблица  1

Наиболее обычные источники азота,

используемые в ферментационных процессах

(по Соопеу, 1985)

Кукурузный экстракт                         Мочевина

Соевая мука                                         Дрожжевой экстракт

Рыбная мука                                     Гидролизат белка

Остаток после отгонки спирта      Сернокислый аммоний

Источники азота. Наиболее обычные источники азота, используемые в промышленности, приведены в табл. 19. Источник азота может сильно удорожать ферментацию. Считают, что комплексные азотистые вещества (как и углеродные) выгоднее использовать, чем аммоний или его соли, поскольку они обеспечивают высокую скорость ферментации и конверсии, так как содержат дополнительные питательные вещества. Но в комплексных источниках могут присутствовать неутилизируемые компоненты, которые нужно отделять от конечного продукта и ликвидировать. Кроме того, с простым источником азота легче осуществлять контроль и регуляцию процесса. Использование недорогих питательных веществ известного состава как. источников азота более целесообразно для таких процессов, высокую стоимость которых в большей степени определяет собстнспно ферментация, а не выделение продукта.

При приготовлении сред в промышленных масштабах учитывают состав ингредиентов, качество сырья, вариабельность состава сырья от партии к партии, отношение C/N, содержание примесей. Для приготовления сред существует определенный порядок растворения или суспендирования ингредиентов, учитывают значение рН до и после стерилизации.

Повышение температуры (при стерилизации) и аэрации изменяют качество питательной среды, поэтому эти показатели проверяют  при ферментации. После ферментации производят выделение, очистку продукта и обработку (удаление) отходов. Причем обработке или утилизации отходов в последнее время придают особо важное значение. Например, известно,: что сейчас при пуске нового завода 10—15% капиталовложений поглощает обработка отходов. Поэтому выгоднее использовать то сырье, которое дает меньше отходов. К важным условиям (параметрам) проведения микробиологического процесса относится:температура, аэрация (если процесс аэробный), давление, перемешивание и некоторые другие.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕРМЕНТАЦИИ

Температура. Иногда вначале повышают температуру, чтобы получить за более короткое время биомассу, после чего температуру снижают при наступлении идиофазы. С помощью температурной манипуляции можно очень сильно изменить выход продукта. Например, если повысить температуру только на 1% выше оптимума, то выход продукта в пенициллинацилазной реакции снижается на 20%.

Аэрация. Скорость аэрации устанавливается в соответствии с потребностью организма в О2.

Давление. Ферментацию осуществляют при избыточном давлении 0,2—0,5 бар, чтобы избежать инфицирования. В больших ферментерах учитывают гидростатическое давление, так как это оказывает влияние на растворимость О2 и СО2.

Перемешивание. Если применяют дисковые мешалки, то используют следующие скорости перемешивания.

Размер ферментера, м3	Скорость перемешивания,

число оборотов в 1 мин:

0,02	250—450

0,2	250—350

1—20	120—180

40—150	120—150

450	60—120

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ФЕРМЕНТАЦИИ

Для анализа используют специальные датчики (сенсоры), которые должны быть стерильными, если они помещаются в стерильные области ферментера. Измеряют следующие параметры: физические — температура, давление, потребляемую мощность, вязкость, скорости потоков газов и жидкости, мутность, вес ферментера;  химические — рН, растворенный О2, О2 и CO2 в выходящих газах, редокс-потенциал, концентрацию субстратов, концентрацию продуктов; биологические — содержание RNA, DNA, NADH2  ATP, белка. Биологические параметры измеряют в отобранных пробах вне ферментера, за исключением NADH2, который можно измерять на биотехнологической линии (on line) флюорометрическим методом.

Недавно разработаны биосенсорные датчики. Широко применяют спектрометр для измерения О2, СО2, N2, NH3, метанола и этанола одновременно. Измерения производятся непосредственно на линии ;.(on line), непрерывно, с большой , надежностью и точностью. В настоящее время существует постоянно действующая и связанная с реактором система пиролиза, которая позволяет анализировать всю ферментационную жидкость, включая растворенные не суспендированные в жидкости нелетучие продукты, в том числе биомассу, белки и др. Можно определять растворенные в жидкости газы, используя мембраны, пропускающие газы.

Для измерения рН используют электроды, которые выдерживают стерилизацию при высокой температуре, давление, механические стрессы. Для определения О2 в промышленности используют кислородные электроды амперометрического типа. При изменении концентрации О2 изменяется сила тока. При полярографическом измерении О2 восстанавливается на катоде (Pt), а серебро окисляется на аноде.

Ток, образующийся в этой реакции, пропорционален парциальному давлению О2. В промышленности кислородные электроды широко применяются, но служат они не долго. Концентрацию растворенного СО2 (рСО2) определяют в инфракрасном анализаторе.

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Оптимизация микробиологических процессов с помощью ЭВМ

ЭВМ используют для учета масштабного эффекта при оценки ферментационных параметров и поддержания их в оптимальном режиме, а также для проведения анализа при установлении влияния отдельных параметров на метаболическое поведение культур микроорганизмов. Процесс оптимизации требует варьируемого параметра, который надо оптимизировать. Удобными параметрами для вариаций служат: общая продукция при ферментации в периодических условиях, образование продукта/ферментер-ч, концентрация продукта в выходящем потоке, стоимость тонны продукта, выходящего из ферментера, стоимость тонны экстрагированного продукта.

Каждый коти рольный контур содержит: объект регулирования, измеряющий элемент (например, термометр), преобразователь сигнала (например, компьютер), конечный   исполнительный эле

(контрольный клапан или насос). После получения сигнала О1дибки компьютер вырабатывает и посылает к конечному Испол] нательному элементу нужный сигнал для корректировки процессу. Имеется общая тенденция заменить все аналоговые датчики на цифровой компьютерный контроль.

Контроль процесса с помощью компьютера

Компьютерный контроль очень важен для дозируемого добавления сырья и общего потребления энергии. Это особенно важно для ферментации, в которых субстрат и сырье составляют главную стоимость. Другая причина полезности компьютерного контроля — это возможность оптимизации процесса, которая включает максимизацию объемной продуктивности, концентрации продукта и увеличения степени конверсии субстрата в продукт. Преимущество компьютерного контроля — это также быстрое и эффективное управление параметрами процесса, хранение и воспроизведение нужных данных, большая гибкость работы завода в  соответствии со спросом на продукцию, наиболее надежный контроль загрязненности и безопасности на заводе. Многие из этих задач пока еще не реализованы, так как нет надежных чувствительных инструментов для измерения важных биологических

Таблица 20

Физические и химические параметры, измеряемые в ферментационном процессе

(по Wong, 1986)

| Параметры | Частоты ис- ПОЛЬЗОВйНИЯ в процессах п промышленных ферментерах (обычно >50 тыс. л) |  |  | Параметры | Частоты использования в процессах в промышленных ферментерах (обычно >50 тыс. л) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физические Температура деление [^(.Пользование мощности 2к(фость перемешивания Вя^кость Серость потока газа О^рость потока жидкости ■ Мутность Эб*>ем и вес танка Преобразование Химические рН Растворенный кислород | - - | - + - Ч-- .. + . | I | Концентрация выходящего СО2 !Ч, Концентрация выходящего о2 Редокс-потенциал Концентрация субстрата Концентрация продукта Биологические Концентрация клеток Активность ферментов ДНК и РНК НАДН АТФ | + + 1 "Г |

ироко используется, ++ менее часто используется, + редко используется

и физико-химических параметров. Сложность микробных систем делает их трудными для адекватного моделирования в целях контроля, но даже при этих трудностях некоторые ферментации проводятся с компьютерным контролем: это производство глута-миновой кислоты, пекарских дрожжей, циклогексимида, лизина, пенициллина и других антибиотиков. Параметры, измеряемые в ферментационных процессах, представлены в табл. 20. Широко применяют сенсоры для определения физических величин, менее широко — для определения химического состава и весьма редко применяют биологические сенсоры, позволяющие определять концентрацию клеток, активность ферментов, содержание DNA и RNA, NADH, АТР. Для осуществления биологических измерений on line (на линии ферментера) имеются большие помехи: присутствие нерастворимых субстратов или окрашенных веществ, малая специфичность сенсора или необходимость поддерживать стерильность. Датчики, применяемые в биологических процессах, не выдерживают стерилизации паром. Эти помехи стараются обойти, используя мембранные закрытые электроды или сенсоры.

Для решения экономико-финансового вопроса применения ЭВМ требуются дополнительные чисто экономические данные, которыми мы еще не всегда располагаем в должном объеме. Однако компьютеры уже сегодня применяются по крайней мере для трех целей: 1) для сбора первичной информации; 2) для анализа процесса; 3) при разработке математических ферментационных моделей с целью управления процессом регулирования его хода.

Сбор первичной информации

Его можно осуществлять с помощью ряда сенсоров, определяя такие параметры, как рН, рО2, t, давление, вязкость, скорость аэрации, содержание О2 и СО2 в растворе и газовом потоке. Другие данные можно получить путем лабораторных измерений в отобранных пробах и ввести их непосредственно в компьютер вне биотехнологической линии. Это -— содержание биомассы, питательных веществ, образование метаболитов.

Первичная информация, полученная от системы различных датчиков, с помощью компьютеров превращается в любую удобную стандартную систему единиц.

Определяя весь необходимый набор параметров, характеризующих данный процесс, можно с помощью ЭВМ находить оптимальные их соотношения, т: е. оптимизировать процесс. Для получения четкой модели, описывающей динамику процесса, важно знать события, происходящие внутри клеток, например протеиназная активность и аккумуляция продукта определяют конечный выход продукта ферментации. Это особенно важно для новых процессов, основанных па rDNA-технологии и слиянии клеток. Компьютерный контроль делят на два типа: прямой цифровой контроль и аппаратурный контроль. В первом случае ком

1 Биотехнологические процессы и аппараты периодического и непрерывного действия

Биотехнологические процессы могут быть основаны на периодическом или непрерывном культивировании. Периодический процесс подобен естественному ходу сельскохозяйственных работ, начинающихся весенним засевом полей и заканчивающихся сбором урожая, в то время как непрерывный процесс напоминает рост растений в оранжерее, когда вегетация и плодоношение продолжаются неограниченно долго в любое время года.

Периодические процессы.

Периодический процесс включает:

а) стерилизацию сред, биореактора и вспомогательного оборудования; б) загрузку аппарата питательной средой; в) внесение посевного материала (клеток, спор); г) рост культуры, который может совпадать во времени со следующим этапом или предшествовать ему; д) синтез целевого продукта; е) отделение и очистку готового продукта. Речь идет о временной последовательности этапов, по окончании последнего этапа проводится мойка биореактора и его подготовка к новому циклу.

В свою очередь этап роста культуры включает: а) лаг-фазу —-сравнительно медленный рост внесенной культуры, осваивающей новую среду обитания в объеме биореактора; б) экспоненциальную фазу—бурное деление клеток, сбалансированный рост культуры; в) фазу замедления роста, связанного с исчерпанием питательных субстратов и накоплением токсических продуктов метаболизма; г) стационарную фазу — прирост клеток равен их убыли; д) фазу отмирания — постепенное снижение числа жизнеспособных клеток.

В течение экспоненциальной фазы прирост биомассы в единицу времени dC/dt пропорционален концентрации клеток С:

Биотехнологически ценные продукты синтезируются в экспоненциальную фазу (нуклеотиды, многие ферменты, витамины — так называемые первичные метаболиты) или в стационарную фазу роста (антибиотики, красящие вещества и т. д. — так называемые вторичные метаболиты. Классическим примером переключения культуры с синтеза одного продукта на синтез другого служит ацетонобутиловое брожение, впервые изученное В. Н. Шапошниковым. Продуцент, анаэробная бактерия Clostridium acetobutylicum, образует вначале органические кислоты, главным образом масляную. Это ведет к постепенному снижению рН среды культивирования. Когда рН достигает порогового значения, клетки бактерии переключаются на синтез нейтральных продуктов — ацетона и бутанола. Аналогичная двухфазность в образовании продуктов характерна для многих других организмов.

Современные периодические процессы основаны на принципе дифференцированных режимов культивирования, который отвечает смене фаз роста культуры. Например, при культивировании актиномицета Streptomyces nigrificans — сверхпродуцента фермента ксилозоизомеразы — проводят ступенчатое изменение режима аэрации и перемешивания после 12 ч роста (К- Demnerova et al., 1984).

Широко применяют периодическое культивирование с подпиткой: помимо внесения питательного субстрата в реактор до введения в него биообъекта, в процессе культивирования в аппарат добавляют питательные вещества через определенные промежутки времени порциями или непрерывно «по каплям». Иногда дополнительно вносят биообъект. В рассмотренном примере со Str. 'Jgrificans субстрат (сахара) добавляют к среде культивирования дважды — исходно и в середине процесса.

Существует также отъемно-доливочное культивирование, когда часть объема из биореактора время от времени изымается при добавлении эквивалентного объема среды. Это приводит к регулярному омолаживанию культуры и к задержке ее перехода к фазе отмирания. Такой режим культивирования в значительной мере уподобляется непрерывному процессу и поэтому называется также полунепрерывным культивированием.

Модификацией периодического культивирования является также культивирование с диализом, при котором субстрат постоянно поступает в культуральную жидкость через специальную мембрану. Диализ ведет к уменьшению концентрации продуктов жизнедеятельности, подавляющих рост биообъекта. Стимуляция роста тиобацилл может быть достигнута путем постоянного удаления методом диализа накапливаемого в среде ингибитора их метаболизма. (С. Дж. Перт, 1978). Кроме того, путем диализа из культуры удаляют часть жидкости, что позволяет получить в конце процесса концентрированный урожай биомассы.

Непрерывные процессы. В непрерывных процессах биообъект постоянно поддерживается в экспоненциальной фазе роста. Обеспечивается непрерывный приток свежей питательной среды в биореактор и отток из него культуральной жидкости, содержащей клетки и продукты их жизнедеятельности. Фундаментальным принципом непрерывных процессов служит равновесие между приростом биомассы за счет деления клеток и их убылью в результате разбавления свежей средой:

Различают хемостатный и турбидостатный режимы непрерывного культивирования.

При хемостатном режиме культивирования в биореактор с постоянной контролируемой скоростью вливают питательную среду, один из компонентов которой, часто поступает в количестве, недостаточном для обеспечения максимальной скорости роста культуры. В этом случае реактор с биообъектом приобретает свойства саморегулирующейся системы..Если первоначально скорость разбавления и вымывания биомассы превышает скорость роста клеток, то наступает разбавление культуры свежей средой. Это ведет к повышению концентрации компонента, ограничивающего рост, вследствие чего скорость роста культуры увеличивается. Как только х превысит D,(х — удельная скорость роста клеток; D — коэффициент разбавления – скорость убыли концентрации клеток).  в реакторе начинает концентрироваться биомасса. Увеличивающаяся популяция клеток все активнее «выедает»субстрат, его концентрация падает, что, в свою очередь, ведет к торможению роста культуры. Таким образом, после серии затухающих колебаний скорость роста культуры становится равной скорости ее разбавления.

Биореактор, работающий в хемостатном режиме культивирования, называют хемостатом. Он включает: 1) устройство для вливания питательной среды; 2) выпускное приспособление для оттока культуральной жидкости с клетками; 3) систему контроля скорости протока. В хемостате рост культуры клеток всегда чем-либо лимитирован (чаше всего таким фактором является питательная среда)

Один из простейших вариантов хемостата содержит насос, постоянно нагнетающий питательную среду в биореактор, и выпускную трубу, по которой жидкость из биореактора вытекает, как только ее уровень поднимается выше горловины этой трубы. Альтернативный вариант — выпускная труба входит в полость биореактора сверху и нижний обрез ее горловины соответствует уровню, выше которого жидкость не должна подниматься. Если этот уровень превышен, избыток культуральной среды с клетками отсасывается насосом, подсоединенным к выпускной трубе. Более точный и в то же время дорогостоящий метод основан на взвешивании биореактора, помещенного  на специальную платформу: ревышение допустимой массы свидетельствует о подъеме жидкости выше разрешенного уровня и приводит к автоматическому включению системы откачивания жидкости (Lab. Pract., 1985). Использовали также радиоактивный  контроль уровня жидкости: изотоп, помещенный на определенной высоте над дном аппарата, испускает радиоактивное излучение, которое в разной степени поглощается водной и воздушной средой. По интенсивности излучения, регистрируемого приемником, судят о высоте подъема жидкости (К.Г.Федосеев, 1977). В последние годы все большее применение находят фотоэлектронные устройства для контроля уровня жидкости в хемостате.

Турбидостатный режим культивирования основан на прямом контроле концентрации  биомассы. Наиболее распространено измерение светорассеяния содержимого биореактора с помощью фотоэлемента.  Сигнал от фотоэлемента управляет скоростью протока жидкости, в свою очередь определяющего скорость роста культуры. Повышение концентрации клеток и соответственно светорассеяния автоматически приводят к ускорению протока жидкости, разбавляющей культуру, и, наоборот, убыль биомассы компенсируется замедлением протока.

Концентрация клеток может оцениваться также по косвенным критериям (по измерению рН, убыли субстрата или накоплению продуктов жизнедеятельности). По своей конструкции турбидостат отличается от хемостата лишь системой контроля и скорости протока.

Хемостаты и турбидостаты эффективно действуют при различных скоростях разбавления культуры. Хемостатный режим успешно применяются при малом протоке, когда концентрация клеток меняется незначительно с изменением его скорости, что облегчает саморегулировку системы. Область функционирования турбидостата — высокие скорости разбавления, при этом происходит быстрое и резкое изменение концентрации биомассы в ответ на смену скорости протока. Это обеспечивает своевременное срабатывание фотоэлемента или другого датчика, управляющего скоростью протока жидкости через турбидостат.

При засеве смешанной культуры в турбидостате автоматически отбирается наиболее быстрорастущий вид. Это является преимуществом турбидостатного метода, в определенной степени предохраняющим культуру микроорганизма от заражения посторонней микрофлорой. Такой принцип использован для селекции антибиотикоустойчивых организмов (С. Дж. Перт, 1978).

Непрерывное культивирование, осуществляемое в одном биореакторе,  обозначается как  одностадийное. Многостадийное культивирование с последовательным или каскадным расположением реакторов позволяет внедрить принцип дифференцированных режимов в непрерывные биотехнологические процессы. Эт дифференцированные режимы не сменяют друг друга во времени, а одновременно осуществляются в последовательно расположенных аппаратах. Например, в первом из биореакторов создают оптимальные условия для роста культуры, а во втором —для биосинтеза целевого продукта.

В простейшем случае свежая среда подается в первый из расположенных в ряд аппаратов. В более сложных биореакторных системах среду или ее отдельные компоненты вводят и на последующих стадиях процесса, осуществляемых в остальных биореакторах. Эта система, являющаяся аналогом периодического культивирования с подпиткой, может быть дополнена механизмом рециркуляции отдельных порций биомассы, возвращаемых с более «поздних» стадий к более «ранним». Здесь «ранний» и «поздний» в отличие от периодического культивирования соответствуют не временным, а пространственно разделенным этапам процесса. Подпитка позволяет значительно повысить конечный выход биомассы (С. Дж. Перт, 1978).

На непрерывный режим пока переведена сравнительно небольшая доля биотехнологических процессов. Перспективность непрерывных процессов  связана  с возможностью  конвейерного получения больших количеств целевого продукта, для которых в условиях периодического культивирования потребовались бы крупногабаритные аппараты. Переход к непрерывным процессам сокращает затраты рабочего времени на загрузку и разгрузку биореактора, его чистку и мойку.

В то же время непрерывные процессы, особенно многостадийные, в сравнении с периодическими требуют более сложной конструкции аппарата и систем контроля, что ведет к увеличению капиталовложений. Надежность аппаратов для непрерывных биотехнологических процессов тоже должна удовлетворять более высоким требованиям. Достаточно сказать, что в многостадийных процессах, наиболее перспективных из непрерывных, нарушение режима работы одного из аппаратов влечет за собой выход из строя всей установки

Непрерывные процессы_в_сравнении с периодическими обычно_дают больший выход продукта в расчете на один и тот же объем, однако концентрация продукта всегда бывает ниже, что обусловливает меньшую окупаемость средств, затрачиваемых на неперывные процессы (ГГФёдосеев, 1977). Длительное протекание непрерывных бйотёхнологических процессов ведет к обрастанию труб и стенок биореакторов, особенно при культивировании мицелярных грибов и актиномицетов, так что необходимо изобретать особые средства борьбы с_этим явлением. При непрерывном культивировании мутантных и особенно генноинженерных штаммов продуцентов возникает угроза утраты их ценных свойств. Поэтому актуальной является разработка методов длительного поддержания подобных полезных «монстров»в активном состоянии.

Периодическое культивирование еще далеко не исчерпало своих возможностей. Его модификации (с подпиткой, отъемно-доливочное) дают очень высокие выходы целевых продуктов, порой намного превышающие результаты применения чисто непрерывных процессов (Lab. Pract., 1985). Эти модификации дают простор для компьютерной оптимизации всего биотехнологическог^ процесса. В целом решение вопроса о выборе периодического или непрерывного режима того или иного процесса должно быть подчинено соображениям экономической целесообразности