3 Потери воды из водохранилищ

При создании водохранилища вследствие затопления и подтопления части территории возникают дополнительные потери воды, основные из которых – потери на испарение и фильтрацию.

Учет потерь воды — важная часть водохозяйственного расчета водохранилища, необходимая для правильного определения объема и составления баланса водных ресурсов при регулировании стока.

3.1 Потери воды на фильтрацию. Подпор, создаваемый плотиной водохранилища, затопление и подтопление значительной территории приводят к увеличению потерь воды на фильтрацию. Последние состоят из фильтрации через дно и берега водохранилища, а также через тело, основание и в обход плотины.

Потери на фильтрацию через тело, основание и в обход плотины относительно невелики. Их удается свести к минимуму с помощью различных противофильтрационных устройств (понуров, экранов, диафрагм и т.д.), применяющихся при гидротехническом строительстве.

Потери стока на фильтрацию через дно и берега водохранилища идут в основном на пополнение запасов грунтовых вод и зависят от напора и гидрогеологических условий (пород, слагающих долину реки, их водопроницаемости, характера залегания, положения уровня и режима грунтовых вод).

Наиболее значительная фильтрация из водохранилища наблюдается в первые годы его работы. Это объясняется тем, что в период наполнения и начальной эксплуатации водохранилища идет насыщение водой грунта, образующего его чашу, пополнение запасов подземных вод. С течением времени уровень и режим грунтовых вод стабилизируются и фильтрация уменьшается (в 2-3 раза и более). Период стабилизации наступает через 4-5 лет, а на крупных водохранилищах может составлять от 7 до 15 лет и более.

При предварительных расчетах все виды фильтрационных потерь из водохранилища оценивают по приближенным нормативам в виде слоя воды с водной поверхности водоема или в процентах от среднего объема воды за расчетное время в зависимости от гидрогеологических условий

При одних и тех же гидрогеологических условиях фильтрация зависит от уровня воды в водохранилище и площади его ложа. Очевидно, что чем больше эти характеристики, тем больше будут потери на фильтрацию.

Таблица 3. Норма потерь на фильтрацию из водохранилищ

(по Я.Ф. Плешкову)

| Гидрогеологические водохранилищ условия | Слой испаре- ния за год, см | % от среднего объема |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | За год | За месяц |
| Хорошие | 0-50 | 5-10 | 0,5-0,1 |
| Средние | 50-100 | 10-20 | 1,0-1,5 |
| Плохие | 100-200 | 20-40 | 1,5-3,0 |

Хорошие гидрогеологические условия соответствуют случаю, когда ложе водохранилища сложено водонепроницаемыми породами, а уровень грунтовых вод на участке залегания выше отметок подпорных уровней.

Средние гидрогеологические условия характеризуются маловодопроницаемыми грунтами ложа водохранилища, грунтовые воды находятся выше УМО.

При плохих гидрогеологических условиях чаша водохранилища сложена водопроницаемыми неводоносными породами и имеется отток из водоема на питание грунтовых вод.

3.2 Потери воды на испарение. После сооружения водохранилища образуется дополнительная площадь, покрытая водой, следовательно, происходят дополнительные потери воды на испарение, так как испарение с поверхности воды значительно выше, чем с поверхности суши.

Чем больше площадь зеркала водохранилища, тем выше потери воды на испарение.

Для предварительных расчетов потерь воды на испарение используется зависимость слоя испарения от площади водной поверхности водохранилища в определенный период времени:

Vз = ZДΩз /1000,

где Zд – слой дополнительного испарения с площади затопления, мм/мес.;

Ωз – площадь зеркала водохранилища, км2, определяют по батиграфическим кривым водохранилища.

Распределение слоя испарения по месяцам принимается по таблице «Указаний по расчету испарений». Сведения приведены в таблице

Таблица 4.Распределение испарения с поверхности малых водоемов

по месяцам, % от годового (для Алтайского края)

| зона | 1 | 11 | 111 | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 |  |  |  |  | 16 | 25 | 21 | 20 | 14 | 4 |  |  |
| IV |  |  |  | 3 | 16 | 22 | 21 | 19 | 12 | 6 | 1 |  |

Дополнительное испарение в различных природных зонах неодинаково. Для северных районов оно мало, и его можно рассчитывать приближенно. Для сухой зоны потери на испарение могут быть значительными, и если их не учитывать, то существенно снижается водоотдача водохранилища.

При водохозяйственных расчетах водохранилищ на стадии проектирования обычно строят графики суммарных потерь воды, которые используют также и при эксплуатации водохранилищ.

3.3 Мероприятия по уменьшению потерь воды. При проектировании и эксплуатации водохранилищ большое внимание должно уделяться разработке и реализации рациональных мер по уменьшению потерь воды.

Потери на дополнительное испарение можно уменьшить путем посадок по периметру водохранилища лесов, защитных лесополос, сооружения водохранилищ в глубоких выемках, котловинах с крутыми берегами.

Эти мероприятия позволяют снизить скорость ветра и длину разгона воздушного потока и, как результат, уменьшить значение и интенсивность испарения.

Большое количество воды теряется в жаркие периоды года с площади прогреваемых мелководий. Снизить эти потери можно путем обвалования мелководных зон. К мерам по уменьшению потерь на испарение относятся также сработка в летний период поверхностных более теплых слоев воды, увеличение проточности водоема, ликвидация зарослей водной растительности. Для уменьшения потерь воды на фильтрацию ложе водохранилища покрывают различными водонепроницаемыми одеждами (глинобетоном, битумом, жидким стеклом, полиэтиленовыми пленками), создают слабоводопроницаемые слои грунта, пропитыванием растворами дубильных веществ, уплотнением, кольматацией. Трещины или карстовые пустоты в породах, образующих чашу водохранилища, заполняют различными инъекционными растворами (цементобентонитовыми, маслобентонитовыми, глиноцементными и др.). Устранение фильтрации в обход подпорных сооружений и под их основание достигается устройством шпунтовых стенок, цементационных завес, диафрагм и т.д.

Контрольные вопросы и задания

1. Когда и почему необходимо регулировать речной сток? Назовите задачи и виды регулирования стока.

2. В чем суть суточного и недельного регулирования стока? Когда эти виды регулирования применяют?

3. Что такое водохранилище? Дайте характеристики водохранилищ, основные составляющие объема и нормативные уровни водохранилищ.

4. Перечислите основные условия, определяющие мертвый объем водохранилища и соответствующий ему уровень.

5. Что следует понимать под расчетной обеспеченностью отдачи, как она назначается и как влияет на полезный объем водохранилища?

6. Каковы причины заиления водохранилищ? Как определить объем и срок заиления? Перечислите основные мероприятия по уменьшению заиления.

7. Какие виды потерь имеют место при сооружении водохранилищ? Назовите причины их возникновения и мероприятия по снижению.

4 Максимальный сток рек

В общем случае максимальным стоком называют процесс формирования высокого стока в форме весенних половодий или дождевых паводков. В гидрологической практике это понятие отождествляют с объемом или слоем стока за основную волну половодья или за наибольший дождевой паводок. Часто под максимальным стоком подразумевают максимальный расход, соответствующий наибольшему расходу воды в период весеннего половодья или наивысшего дождевого паводка (наибольший средний суточный расход и наибольший мгновенный срочный расход воды).

Максимальным расчетным расходом называют расход, на пропуск которого рассчитывают водопропускные и водосбросные отверстия гидротехнических сооружений, мостовые отверстия и т.д. Занижение максимального расчетного расхода приводит к переполнению водохранилищ и разрушению сооружений, что влечет за собой значительный материальный ущерб. В случае заселенности местности, расположенной ниже сооружения, выбор максимального расчетного расхода выходит за пределы экономических соображений и перерастает в социальную проблему, связанную с безопасностью людей. Завышение расчетного максимального расхода удорожает стоимость сооружения, что снижает его экономическую эффективность. Расчетная ежегодная вероятность превышения (обеспеченность) максимальных расчетных расходов устанавливается нормативными документами (СНиП 33-01-2003), которые определяют ее в зависимости от рода сооружения, класса капитальности и условий эксплуатации. При проектировании плотин, дамб и других гидротехнических сооружений верхним пределом расчетной обеспеченности надежности сооружения служат максимальные расходы воды обеспеченностью от 0,1 до 5% в зависимости от класса капитальности сооружения (СНиП 33-01-2003).

Максимальные расходы разделяют по их происхождению на максимумы, формирующиеся от снеготаяния, максимумы, формирующиеся от дождей, максимумы смешанные, которые рассчитывают раздельно. При проектировании сооружений принимают наибольший расчетный расход (исходя из 3 случаев расчета).

4.1. Расчет максимального стока.

4.1.1 При наличии ряда наблюдений (Qmax) определяют по кривым обеспеченности. Параметры кривой: средний многолетний максимальный расход (Qmax,ср), коэффициент вариации (Cv) и коэффициент ассиметрии (Cs) рассчитываются теми же способами, что и для годового стока, только по каждому году выбираются максимальные значения расходов воды. При недостаточности исходных данных параметры кривой обеспеченности приводят к многолетним значениям методом корреляции или с помощью графика связи рек-аналогов.

Значения параметра Cs можно выбрать в зависимости от генетического происхождения максимального стока:

• для расходов талых вод равнинных рек Cs = (2-2,5) Cv;

• для дождевых расходов равнинных рек Cs = (3-4) Cv;

• для расходов воды горных рек Cs = 4 Cv.

4.1.2 При отсутствии гидрометрических данных максимальные расходы весеннего половодья на реках определяют по эмпирическим формулам.

Расчетный максимальный расход воды весеннего половодья Qp% м3/с., заданной ежегодной вероятностью превышения Р% для равнинных и горных рек, определяют по формуле:

,

где Qp – расчетный мгновенный максимальный расход талых

вод заданной обеспеченности , м3/с;

Мр – модуль максимального расчетного расхода заданной

обеспеченности Р%, м3/км2;

F – площадь водосбора, км2;

F1 – дополнительная площадь водосбора, учитывающая

снижение редукции при малых значениях площади водосбора;

δ – коэффициент, учитывающий влияние проточных озер,

прудов и водохранилищ:

δ = 1/(1 + сfоз),

где fоз – коэффициент озерности,

с – зависит от слоя стока

h > 100 90-55 54-20 < 20

с 0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4

δ1, δ2 – коэффициенты, учитывающие снижение расхода в

залесенных и заболоченных поймах, рассчитываются по форму-

ле:

δ1 = α/(fл + 1)n2

где fл – коэффициент залесенности;

α – зависит от залесенности водосбора;

n2 – показатель степени редукции.

δ2 =1 – β lg (0,1f б + 1)

где fб – коэффициент заболоченности;

β – зависит от типа болот;

hp – расчетный слой суммарного весеннего стока, мм, опре-

деляется по формуле:

hp = Кр hmax,

где Кр – ордината аналитической кривой трехпараметрического гамма распределения заданной вероятности превышения, определяется в зависимости от коэффициента вариации CV для максимальных расходов;

hmax – находят по карте или реке-аналогу;

ko – параметр, характеризующий дружность весеннего половодья;

μ – коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров слоя стока и Qmax;

n1 – показатель степени редукции.

Значения параметров μ, k0 и n1 зависят от природной зоны, категории рельефа и расчетной вероятности превышения.

К первой категории рельефа относят реки, большая часть которых располагается в пределах холмистых и платообразных возвышенностей; ко второй – реки, в бассейнах которых холмистые возвышенности чередуются с понижениями между ними; к третьей – реки, большая часть бассейнов которых располагается в пределах плоских низменностей, а также реки, имеющие широкие заболоченные поймы. Основные данные приведены в таблицах 2.5.1. и 2.5.2.

Таблица 2.5.1- Параметры k0 и n1 для равнинных рек

| Природная зона | n1 | k0 при категории рельефа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая | вторая | третья |
| Зона тундры и лесная зона |  |  |  |  |
| Европейская территория Российской Федерации и Восточная Сибирь | 0,17 | 0,010 | 0,008 | 0,006 |
| Западная Сибирь | 0,25 | 0,015 | 0,013 | 0,010 |
| Лесостепная и степная зона |  |  |  |  |
| Европейская территория Российской Федерации (без Северного Кавказа) | 0,25 | 0,030 | 0,017 | 0,012 |
| Северный Кавказ | 0,25 | 0,030 | 0,025 | 0,015 |
| Западная Сибирь | 0,25 | 0,030 | 0,020 | 0,015 |
| Зона засушливых степей и полупустынь |  |  |  |  |
| Зона Центрального Казахстана | 0,35 | 0,060 | 0,040 | 0,030 |

При проектировании сооружений 1-го класса, рассчитываемых на расход обеспеченностью Р = 0,01%, к максимальному расходу Qр, определенному по кривой обеспеченности, прибавляют гарантийную поправку ΔQр

Qр' = Qр + ΔQр    ;

где а – коэффициент, характеризующий гидрологическую изу-

ченность бассейна;

а = 0,7 – для рек, расположенных в гидрологически изученных областях;

а = 1,5 – для рек, расположенных в слабо изученных в гидрологическом отношении областях;

Ер – относительная среднеквадратическая ошибка ординаты кривой обеспеченности, которая зависит от значения коэффициентов вариации и асимметрии.

Таблица 2.5.2- Значения коэффициента μ

| Природная зона | Вероятность превышения,% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
| Зона тундры и лесотундры |  |  |  |  |
| Европейская территория Российской Федерации | 1 | 1 | 0,95 | 0,92 |
| Восточная и Западная Сибирь | 1,04 | 1 | 0,98 | 0,96 |
| Лесостепная и степная зо |  |  |  |  |
| При F≥200 км2 | 1,05 | 1 | 0,96 | 0,94 |
| При F ≤200 км2 | 1,1 | 1 | 0,93 | 0,87 |
| Зона засушливых степей и полупустынь | 1,02 | 1 | 0,98 | 0,97 |

5. Минимальный сток и его расчеты

Минимальный сток формируется в перид межени, когда поверхностный сток минимален или совсем отсутствует, и река питается за счет грунтовых вод.

На реках зон избыточного увлажнения (тундровая и лесная) минимальный сток обычно наблюдается зимой, на реках зоны недостаточного увлажнения – летом. Реки лесостепной зоны с переменным увлажнением могут иметь минимальные

расходы как летом, так и зимой.

Важнейшими факторами, влияющими на процессы формирования минимального стока и его величину, являются климатические, почвенно-геологические и гидрогеологические. Кроме того, на минимальный сток влияет наличие в бассейне озер, лесов, болот, а также размер бассейна.

В период минимального стока река питается только за счет грунтовых вод. Когда поверхностный сток практически отсутствует длительный период, то подземные запасы воды, питающие реку, могут истощаться, река пересыхает, а зимой промерзает. В этом случае минимальный сток падает до нуля.

Определение Qmin необходимо при проектировании систем водоснабжения, орошения, обводнения земель, судоходства и т.д.

За критерий при назначении расчетного минимального расхода реки принимают ежегодную вероятность превышения (обеспеченность): при проектировании орошения – 75-85%, водоснабжения – 95-97, энергетики – 90%.

Для определения расчетного минимального расхода используют данные наблюдений по стоку за зимний и летнеосенний периоды. Расчет ведут по среднемесячным расходам, по средним за 30 дней с наименьшим стоком или по среднесуточным.

Среднемесячные расходы рекомендуется использовать в том случае, когда меженный период продолжительный и устойчивый (длится не менее 2 месяцев и не прерывается паводками). Минимальные расходы, средние за 30 дней, с наименьшим стоком используют при короткой и прерывистой межени. Короткой считается межень продолжительностью менее 2 месяцев и прерывистой, если она прерывается паводками.

При наличии гидрометрических наблюдений расчетные минимальные расходы определяются по кривым обеспеченности. Параметры кривой (Qmin,ср, Cv и Cs) вычисляют методом моментов или графоаналитическим методом.

При отсутствии или недостаточном ряде наблюдений расчетный минимальный расход равнинных рек определяется по картам изолиний 30-дневного модуля стока 80% обеспеченности путем интерполяции между изолиниями. Точность определения – 10-20%.

Значения минимального 30-дневного модуля стока переводим в 30-дневный расход 80% обеспеченности:

Q 80% = M 80% F/1000.

Минимальный расход расчетной обеспеченности определяем по формуле:

Q min,р = Q80% λ р ,

где λр – переходной коэффициент к расходу другой обеспеченности.

Для малых рек:

Q 80% = 10-3 а (F + f0)n,

где параметры а, f0, n зависят от географии района.