1 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ

Добыча руд, как и вообще выработка какой-либо продукции, подразделяется на производственные процессы, которые, в свою очередь, делятся на рабочие процессы и далее на операции. Деление это условное, детальность его тем меньше, чем выше уровень, на котором рассматривается работы.

Приводим классификацию производственных процессов подземных работ, соответствующую уровню рудника.

Напомним, что рудной массой называется руда, засоренная вмещающими породами или закладкой при добыче.  В очевидных случаях для краткости называют рудную массу рудой, например доставка руды, подъем руды и т.д.

I. Основные производственные процессы (объект работ руда или вмещающие породы).

А. Процессы горно-подготовительных работ (деление их на отдельные процессы здесь не дается)

Б. Процессы очистных работ.

Отбойка руды – отделение руды  от массива с дроблением на куски. Производится чаще с помощью взрывчатых веществ (ВВ); для этого бурят шпуры или скважины (отличающиеся от шпуров тем, что глубина их более 5м), заряжают их ВВ и взрывают. В пластах мягких руд принимают механическую (механическим инструментом) отбойку с помощью комбайнов.

Доставка руды – перемещение рудной массы от забоя до этажных выработок, по которым ее транспортируют к шахтному стволу. Доставка бывает самотечной, механизированной с помощью самоходного пневмоколесного (реже – гусеничного и рельсового) оборудования, конвейеров или скреперов либо комбинированной, т.е. самотечной по очистному пространству и рудоспускам и механизированной по горизонтальным подготовительно-нарезным выработкам.

Вторичное дробление руды. Дробление образовавшихся при взрывной отбойке чрезмерно крупных кусков (так называемого негаборита), производимое в очистном блоке или где-то еще перед погрузкой руды на транспорт. Требуется на большинстве рудников, применяющих взрывную отбойку, особенно в мощных залежах крепких руд при отбойке взрывными скважинами. Производится взрывными и гораздо реже механическим способами. Осуществляется обычно в процессе доставки руды (что требует перерывов в доставке) и поэтому как бы входит в этот процесс.

Процессы поддержания очистного пространства – закладка или крепление. Иногда сюда можно отнести принудительное обрушение вмещающих пород, если его осуществляют для снижения горного давления в определенных поддерживаемых зонах.

В. Процессы перемещения и дробления рудной массы вне очистного блока

Подземный транспорт руды – перемещение рудной массы по этажным выработкам к шахтному стволу или удаленному от очистного блока капитальному рудоспуску, а при штольневом вскрытии к устью штольни и далее к месту разгрузки на земной поверхности. Осуществляется электровозами в вагонах, реже автосамосвалами и конвейерами. Последние широко применяются только при механической отбойке руд. К транспортному относится и перепуск рудной массы собственным весом по рудоспускам вне очистного блока.

Подъем руды(рудной массы) – подъем рудной массы по вертикальным или наклонным шахтных стволам в скипах, клетях, конвейерами или в автосамосвалах.

Складирование руды на поверхности – работы по размещению рудной массы на земной поверхности в бункерах или открытых складах, включая аварийные склады. Иногда складируют и рудную массу с забалансовым  содержанием полезного компонента.

Отгрузка руды потребителю – работы на земной поверхности по погрузке рудной массы из бункеров и открытых складов в железнодорожные вагоны, автомашины или на другие виды транспорта, которыми отвозят ее на обогатительную фабрику или металлургический завод.

Г. Процессы управления качеством рудной массы

Процессы усреднения качества рудной массы. Для эффективной переработки рудной массы в большинстве случаев необходимо, чтобы содержание полезных компонентов в ней было более или менее стабильным (колебания не более чем на 5-10 относительных процентов). Усреднение качества достигается регулированием порций, в которых рудная масса поступает из различных забоев. Для этого определяют качество рудной массы по забоям, рудоспускам, вагонам, бункерам и т.п., передают полученную информацию на диспетчерский пункт, а команды с диспетчерского пункта соответствующему персоналу.

Сортировка рудной массы – применяемое на некоторых рудниках разделение рудной массы на сорта, перерабатываемые по отдельности. Сюда же можно отнести породоотборку, т.е. удаление из рудной массы кусков пустой породы. Сортировку осуществляют геофизическими методами (как, например, по интенсивности радиоактивного излучения), по крупности или визуально; делают это в очистных блоках и на специальных установках под землей и на поверхности.

Д. процессы перемещения пустой породы вне проходческого забоя

Транспорт пустой породы (или некондиционной руды) перемещение ее от проходческого забоя до шахтного ствола или породоспуска, удаленного от проходческого забоя. Осуществляется электровозами в вагонах или самоходными пневмоколесными машинами, если их используют при проходке выработок.

Подъем пустой породы осуществляют по вертикальным или наклонным шахтным стволам в клетях, скипах или автосамосвалах.

Образование породных отвалов – работы по размещению на земной поверхности выданной из шахты пустой породы. Породу размещают в плоских или конусных отвалах либо сваливают в зону сдвижения пород. От шахтного ствола доставляют породу в отвалы автомашинами, электровозами в вагонах, конвейерами или по подвесной канатной дороге.

II. Вспомогательные производственные процессы (обеспечивают возможность выполнения производственных процессов)

А. Монтажные и ремонтные работы

Монтажно-демонтажные работы в очистных блоках выполняются механической службой рудника или забойными рабочими.

Ремонт оборудования выполняется механической службой рудника. Мелкий ремонт забойного оборудования иногда производят на месте забойные рабочие.

Ремонт горных выработок, чистка горных выработок осуществляются рабочими производственного или транспортного участков.

Б. Транспортирование людей, материалов и оборудования

Спуск-подъем людей, материалов и оборудования осуществлется по вертикальным или наклонным шахтным стволам в клетях или в автомашинах. В последнем случае на ряде рудников привозят людей и грузы автомашинами с земной поверхности непосредственно к рабочему месту.

Вспомогательный транспорт — перемещение людей, материалов и оборудования от шахтного ствола, а при вскрытии штольней от земной поверхности до рабочего места или склада. Осуществляется электровозами (в вагонах или специальных тележках) или, все чаще, автомашинами, а на ряде зарубежных рудников лёнточными конвейерами или подвесной канатной' дорогой. На вспомогательном транспорте обычно заняты рабочие транспортного участка.

Доставка материалов и оборудования в очистных блоках перемещение от этажных выработок до мест использования. Осуществляется специальной бригадой или забойными рабочими.

В. Процессы энергоснабжения, вентиляции и водоотлива

Работы по электроснабжению — работы по монтажу и обслуживанию участковых подстанций и сетей для подачи энергии к электродвигателям горных машин и установок и к осветительным приборам.

Работы по снабжению сжатым воздухом — обслуживание компрессорной станции и магистральных воздухопроводов, прокладка, ремонт и демонтаж местных воздухопроводов. Местными воздухопроводами обычно заняты слесари добычных участков.

Работы по водоснабжению — прокладка и обслуживание трубопроводов для подачи воды к бурильным машинам, а также устройствам для орошения мест с сильной запыленностью, образования водяных завес на пути движения запыленного воздуха и т. п. Выполняются механической и иногда вентиляционной службой рудника..

Работы по вентиляции, кондиционированию и очистке воздуха, включая подогрев его в зимнее время и охлаждение на глубоких рудниках. Сюда входят обслуживание вентиляционных и других установок, монтаж и демонтаж вентиляторов и труб для местного' проветривания, возведение и разборка вентиляционных дверей и перемычек и т. п.

Работы   по   водоотливу — обслуживание насосной станции и водоотливных ставов, сооружение и обслуживание местных водо-перепускных устройств, чистка водосборников. Г. Геолого-маркшейдерские работы

Геологическое обслуживание горных работ, осуществляемое геологической службой рудника.

Маркшейдерское обслуживание горных работ, осуществляемое маркшейдерской службой рудника.

Внешний контроль за качеством рудной массы, осуществляемый отделом технического контроля и химической лабораторией.

Д. Прочие вспомогательные работы — обслуживание складов материалов и оборудования, бытового комбината и т.п.

С точки зрения изучения процессов можно разделить их в более крупном плане на две группы:

первая группа — процессы очистных работ, т. е. собственно выемка полезного ископаемого;

вторая группа — процессы обеспечения очистных работ, т. е. все работы, выполняемые для того, чтобы можно было вынимать полезное ископаемое.