2 ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Одним из важнейших условий охраны природы, и ведения народного хозяйства в социалистическом обществе является рациональное использование природных богатств. Это в полной мере относится к месторождениям полезных ископаемых, в частности — руд, которые необходимы обществу, тогда как запасы их практически невозобновляемы.

Вместе с тем какая то часть рудного запаса всегда остается неизвлеченной. Причины бывают разные.

Например, иногда месторождение рядовой ценности залегает лод рекой, но как отводить реку, так и применять твердеющую (типа бетона) закладку, необходимую при выемке руд под рекой, было бы слишком дорого.

При взрывной отбойке выемочные контуры всегда получаются неровными и в какой-то мере неожиданными. Отбить полностью всю руду можно было бы, лишь расположив заряды ВВ не только в рудном теле, но и на каком-то расстоянии за его контурами. То это было бы связано с настолько большой подрывкой боковых пород, что оказалось бы невыгодным. Поэтому какая-то часть руды у контактов местами остается неотбитой.

Часть отбитой руды, представленная мелкими фракциями, запревает в неровностях лежачего бока, просыпается на почву выработки при погрузке вагонов и т. п.

В итоге обычно извлекают только 85—95% запасов, а в особо ложных случаях и при малоценных ископаемых — всего 30—50% запасов.

Неизвлекаемую часть подлежащих отработке балансовых запасов принято называть потерями руды (полезного ископаемого). Название это условное, так как потери в общепринятом смысле того слова не могут быть преднамеренными: принято считать потерями результат небрежности, ошибки. С этой точки зрения потерями в полном смысле слова можно считать лишь последствия неправильного ведения работ, как, например, просыпание рудной мелочи в закладку через плохо сделанный настил.

Но из приведенных выше примеров ясно, что какую-то часть руды оставляют в недрах преднамеренно, во избежание слишком высоких затрат общественного труда (на отвод реки, или на подрывку боковых пород с последующей выдачей их на поверхность и переработкой вместе с рудой, или на полную зачистку почвы выработок и т. п.).

Наряду с потерями, которые характеризуют извлечение полезного ископаемого из недр с количественной стороны, существует и качественная характеристика извлечения разубоживание руды, т. е. снижение содержания полезного компонента в добытой рудной массе по сравнению с содержанием его в массиве руды. Происходит такое снижение в основном за счет засорения руды вмещающими породами, отбитыми вместе с ней или обрушившимися.

Разубоживание увеличивает расходы на доставку, транспорт, подъем и переработку рудной массы. Однако исключить совсем разубоживание можно было бы лишь при резко увеличенных затратах на разведку и отбойку, чтобы последняя точно следовала за рудным контуром, на искусственное поддержание вмещающих пород, чтобы' они не обрушались, и т. п. Поэтому разубоживание в каком-то объеме экономически оправдано и лишь за пределами этого объема является результатом неправильного ведения работ.