1 ПРОВЕДЕНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ

Проведение выработки осуществляется по проекту, который в общем случае включает установление формы и размеров поперечного сечения выработки и выбор способа проведения выработки, выбор технических средств ведения проходческих работ, решение вопросов буровзрывного комплекса, проветривания, погрузки и транспорта породы и полезного ископаемого, крепления, настилки пути, устройства водосточной канавки, организацию работ и расчетные технико-экономические показатели.

1.1 Определение размеров поперечного сечения выработки

Размеры поперечного сечения выработки (ширина, высота, диаметр и площадь) зависят от ее назначения, габаритов транспортного и другого оборудования, способа передвижения людей, количества проходящего по выработке воздуха, принятой формы поперечного сечения и определяются двумя способами — графическим и аналитическим. Из двух значений площади поперечного сечения, полученных этими способами, принимают большее.

Сущность графического способа состоит в следующем. На бумагу в определенном масштабе наносят максимальные основные размеры принятого транспортного и другого оборудования, размещаемого по сечению выработки, зазоры и расстояния между отдельными механизмами, между оборудованием и постоянной крепью выработки, предусмотренные правилами безопасности (ПБ). Затем вокруг размещенного оборудования очерчивают периметр выработки, соответствующий принятой форме поперечного сечения, и находят площадь и другие размеры выработки в свету.

Для определения размеров поперечного сечения горной выработки в свету графическим способом необходимы следующие исходные данные:

1.1.1 Тип и размеры транспортного и другого оборудования; причем нередко кроме габаритов оборудования необходимо знать и их объемы (емкости). Например, по емкости вагонетки выбирают тип рельса для настилки пути, а по типу рельса устанавливают размеры элементов верхнего строения рельсового пути; по емкости скипа и вагонетки устанавливают паузу (время, затрачиваемое на загрузку и разгрузку подъемных сосудов), которая входит в расчетную формулу, нужную, в конечном счете, для определения размеров сечения ствола.

1.1.2 Расстояния (высота подвески контактного провода, расстояние от контактного провода до верхняка, высота прохода для людей и ширина его на этой высоте и др.), зазоры (между оборудованием и между последним и постоянной крепью и др.) и размеры некоторых выработок в свету (минимальная высота выработки прямоугольной и трапециевидной форм и др.), предусмотренные ПБ.

1.1.3 Суточная, часовая добыча полезного ископаемого, транспортируемого по данной выработке, категория шахты по газу, допустимая скорость движения воздуха по данной выработке и проектируемая форма поперечного сечения выработки. Если емкость скипа или вагонетки, или ширина ленты конвейера, или тип электровоза в условиях задачи не даны, то их рассчитывают или выбирают по техническим характеристикам оборудования, исходя из условия обеспечения транспортирования необходимого (заданного) количества груза по данной выработке. В зависимости от категории шахты по газу выбирают тип электровоза (контактный или аккумуляторный), определяют требующееся количество воздуха, проходящего по данной выработке при предельно допустимой скорости его движения.

На основе исходных данных прежде всего находят основные исходные размеры сечения выработки, главным из которых для горизонтальных и наклонных выработок является ширина выработки в свету на уровне верхней кромки подвижного состава или конвейерной установки. Затем, пользуясь графическими и аналитическими зависимостями, существующими между различными размерами сечения, определяют все остальные размеры.

Аналитический способ сводится к проверке площади поперечного сечения выработки в свету, полученной графическим способом, по скорости движения воздуха:

vд ≤					(1)

где vд – предельная, допустимая ПБ скорость движения воздуха по выработке, м/с;

Q – количество воздуха, которое должно поступать в выработку, м/с;

Sсв – площадь поперечного сечения выработки в свету после осадки, определенная графическим способом, м2.

Чаще всего Q определяется по формуле

Q = 					(2)

где q – норма воздуха на 1 т суточной добычи угля для соответствующей категории шахты по газу, м3/мин;

Ас, — суточная добыча, транспортируемая по выработке, т;

z — коэффициент запаса воздуха, равный для всей шахты 1,45 – 1,5. Для одной выработки он меньше и определяется проектом вентиляции.

Для сверхкатегорных шахт

q = 				(3)

где qм = 2 м3/мин фактические выделения метана на 1 т суточной добычи.

Ниже приведены расчетные формулы и порядок расчета при графическом способе определения размеров поперечного сечения выработок различной формы.

2 ВЫРАБОТКИ С АРОЧНОЙ КРЕПЬЮ

Для типовых горизонтальных и наклонных горных выработок с металлической арочной податливой крепью из специального взаимозаменяемого профиля (СВП) чаще всего принимают крепь трехзвенную (для выработок с установившимся горным давлением) в пятизвенную (для выработок с неустановившимся горным давлением). Арочная трехзвенная крепь (АКП-3) состоит из верхняка, боковых стоек и межрамных стяжек. Арочная пятизвенная крепь (АКП-5), кроме перечисленных частей, имеет еще ножки податливости, длина которых зависит от принятой величины вертикальной податливости в ножках.

Для выработок сечением в свету после осадки до 7 м2 рекомендуется применять СВП-17, для выработок сечением от 7 до 10 м2 — СВП-22 и сечением выше 10 м3 — СВП-27, где цифры 17, 22 и 27 показывают массу 1 м соответствующего профиля. Профили устанавливают донной частью к окружающим породам. Основные параметры крепи АКП-3, изготовляемой на заводе, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры крепи АКП-3

| Тип СВП (кг/м) | Сечение выработки в свету после осадки, м2 | Площадь внутри арки до осадки, м2 | Ширина арки до осадки, м | Высота арки до осадки, м | Радиус дуги верхняка, м | Радиус дуги стойки, м | Длина прямой части стойки, м | Смещение центра радиуса дуги стойки от оси выработки, м | Периметр арки до осадки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 6,0 | 6,4 | 2,95 | 2,68 | 1,45 | 1,65 | 0,8 | 0,177 | 9,62 |
| 17 | 6,7 | 7,3 | 3,27 | 2,76 | 1,65 | 1,65 | 1,1 | 0,016 | 10,05 |
| 22 | 8,0 | 8,5 | 3,57 | 3,01 | 1,65 | 2,11 | 1,0 | 0,326 | 11,27 |
| 22 | 9,8 | 10,4 | 4,18 | 3,13 | 2,11 | 2,11 | 1,0 | 0,018 | 12,41 |
| 27 | 12,2 | 12,8 | 4,75 | 3,44 | 2,32 | 2,62 | 0,9 | 0,246 | 13,91 |
| 27 | 13,8 | 14,5 | 5,20 | 3,55 | 2,62 | 2,62 | 0,9 | 0,020 | 14,84 |
| 27 | 16,4 | 17,3 | 5,44 | 3,97 | 2,74 | 2,74 | 1,2 | 0,020 | 16,04 |

Эти же параметры полностью применимы и для крепи АКД-5 с добавлением длины ножек податливости.

В основных горизонтальных выработках при транспортировании в вагонетках емкостью до 2 м3 рекомендуется принять рельсы типа Р24, а при емкости выше 2м3 — рельсы Р33. В промежуточных и вентиляционных штреках для настилки пути могут быть приняты рельсы Р18.

Одним из основных исходных размеров сечения является ширина выработки в свету на прямолинейном участке на уровне верхней кромки подвижного состава высотой А от головки рельсов (рисунок 1). Ширина выработки определяется по формулам:

Рисунок 1 – Схема к определению размеров поперечного сечения выработки с арочной крепью и к примеру 1

при одном пути

В=т+А+п;					(4)

при двух путях

В=т+А+р+А+п,				(5)

где т – зазор между подвижным составом и крепью (он должен быть не менее 250 мм при конструкции крепи, состоящей из отдельных крепежных рам, и не менее 200 мм при сплошной бетонной, кирпичной и железобетонной крепи);

А – ширина подвижного состава в наиболее выступающих частях (принимают ширину электровоза по буксам, так как она обычно больше ширины вагонетки);

р – зазор между встречными подвижными составами (он должен быть не менее 200 мм);

п – ширина прохода для людей на уровне верхней кромки подвижного состава, которая определяется по формуле

n=0,7+(1,8 – h – hр)tgα,				(6)

здесь 0,7м — ширина прохода для людей на высоте 1,8 м от уровня балласта, а при отсутствии рельсового пути (т.е. балласта) — от подошвы выработки;

h – высота подвижного состава от уровня головки рельсов;

hр – расстояние от балласта до уровня головки рельсов, оно равно при рельсах типа РЗЗ — 190 мм, при рельсах типа Р24 — 160 мм и при рельсах типа Р18 — 140 мм;

α – угол перехода прямой части стойки в кривую (он находится в пределах от 10 до 20°).

Если прямая часть стенки выработки (стойки) не менее 1,8 м или угол α очень мал, то п = 0,7 м.

Указанные минимальные значения зазоров относятся к прямолинейным участкам пути. На закруглениях и поворотах эти зазоры увеличиваются в зависимости от радиуса кривой, длины и жесткой базы электровоза. В выработке, оборудованной конвейером, зазоры должны быть: с одной стороны — не менее 700 мм, с другой — не менее 400 мм. Если в выработке, кроме конвейерной установки, имеется рельсовый путь, то зазор между корпусом подвижного состава и выступающей частью конвейерной установки должен быть не менее 400 мм. Высота подвески контактного провода от подошвы выработки (рисунок 8)

H = Hк + hр + hб ,					(7)

где Hк – высота подвески контактного провода от головки рельсов (должна быть не менее 2000 мм);

hб — толщина балластного слоя;

hр + hб – высота верхнего строения пути: 390 мм при толщине балластного слоя 200 мм и рельсах типа Р33, 350 мм при толщине балластного слоя 190 мм и рельсах типа Р24 и 320 мм при толщине балластного слоя 180 мм и рельсах Р18.

На уровне высоты подвески контактного провода предусматривается зазор т' между крепью и токоприемником не менее 200 мм.

Для крепи АКП-3 исходной величиной является лишь длина прямой части стойки hс, представляющая также и высоту от подошвы выработки до центра радиуса дуги стойки, значение которой берется из таблицы 1.

После нанесения на бумагу в определенном масштабе установленных величин h, В, H, hс и допустимых зазоров между крепью и токоприемником, а также между крепью и корпусом подвижного состава графически определяют величину радиуса дуги стойки с таким расчетом, чтобы она обеспечивала наличие указанных зазоров. Также графически находят величину смещения центра радиуса дуги стойки от оси выработки сц и центральный угол дуги стойки β0. Все остальные размеры поперечного сечения выработки определяют по расчетным формулам.

Радиус дуги верхняка

r=R –  + hф					(8)

где R – радиус дуги стойки, определенный графически;

hф – высота фланца: 23 мм для СВП-17, 26 мм для СВП-22 и 29 мм для СВП-27.

Высота от подошвы выработки до центра радиуса дуги верхняка

hц = hс + сц tgβ0;					(9)

центральный угол дуги верхняка

α0 = 180° - 2β0						(10)

ширина выработки в свету на уровне ее подошвы

В1 = 2(R – сц);						(11)

высота выработки в свету от уровня ее подошвы

Н = hц + r;						(12)

площадь поперечного сечения выработки в свету до осадки

S = 0,785(R2 + r2) + В1 (hс – hб) – с			(13)

площадь поперечного сечения выработки в свету после осадки

Sсв = (0,94-0,96)S					(14)

периметр выработки в свету

Р=1,57(R + r) + 2(hс – hб) + В1				(15)

Чтобы сохранить минимальные размеры поперечного сечения выработки в свету на весь срок ее службы, необходимо при проведении выработки увеличить сечение, учитывая, что под влиянием горного давления оно уменьшится. Поэтому при определении размеров поперечного сечения выработки вчерне, кроме толщины крепи и затяжек, следует предусмотреть указанное увеличение. В соответствии с этим определяется:

ширина выработки вчерне на уровне высоты подвижного состава

В/ = В + 2(hсп + hзт + Δb),				(16)

где hсп — высота профиля: 93 мм для СВП-17, 110 мм для СВП-22 и 123 мм для СВП-27;

hзт — толщина одинарной затяжки (hзт = 0,03 ÷ 0,05);

Δb — горизонтальное сдвижение пород бока на уровне высоты подвижного состава, которое уменьшается до нуля на уровне балластного слоя;

высота выработки вчерне

Н' = Н+ hсп + hзт + Δh,					(17)

где Δh — вертикальное смещение пород кровли.

Значениями Δb и Δh задаются на основе данных практики (замеров) или установленных норм.

Площадь поперечного сечения выработки вчерне с достаточной для практики точностью может быть определена по формуле

Sч = Sсв + (Р – В1)( hсп + hзт + )			(18)

При проходке выработки буровзрывным способом имеют место в какой-то степени переборы пород, которые, как полагают, увеличивают сечение вчерне на 3—5%. Поэтому фактическое сечение

выработки в проходке

S = (1,03 ÷ 1,05) Sч				(19)

При комбайновой проходке S = Sч

Пример 1. Определить размеры поперечного сечения двухпутевого полевого откаточного штрека на прямолинейном участке при откатке грузов в вагонетках емкостью 4 м3 контактными электровозами 14КР-900. Крепь АКП-3 из СВП-27. Шахта II категории по газу.

Решение. Поскольку ширина (А = 1,35 м) и высота (h = 1,55 м) электровоза больше, чем у вагонетки, расчет будем вести с учетом габаритов электровоза. Так как емкость вагонетки больше 2м3, для настилки путей принимаем рельсы типа Р33 с толщиной балластного слоя hб = 0,2 м.

Ширину штрека в свету на высоте верхней кромки подвижного состава от уровня головки рельсов (hб = 1,55 м) определяем по формуле (5)

В = 0,25 + 2·1,35 + 0,2 + 0,73 = 3,88 м

Принимая п = 0,73 м, учитываем уширение выработки со стороны прохода людей, вызываемое кривизной стойки. Высота подвески контактного провода от подошвы выработки определяем по формуле (7)

Н = 2,0 + 0,19 + 0,2 = 2,39 м

Высоту прямой части стойки принимаем hс = 1м (по данным таблицы 1). Нанеся на миллиметровую бумагу в определенном масштабе числовые значения h, В, Н, hс, hб и зазора (0,2 м) между крепью, и токоприемником, графически определяем: радиус дуги стойки R = 2,4 м, величину смещения центра радиуса дуги стойки от оси выработки сц = 0,15 м и центральный угол дуги стойки β0 = 45°.

Радиус дуги верхняка находим по формуле (8)

r = 2,4 –  + 0,029= 2,21 м

Высоту от подошвы выработки до центра радиуса дуги верхняка определяем по формуле (9)

hц = 1 + 0,15tg45° = 1,15 м

Ширину в свету на уровне подошвы выработки рассчитываем по формуле (11)

В1 = 2(2,4 – 0,15) = 4,5 м

Высоту выработки в свету от подошвы определяем по формуле (12)

Н = 1,15+2,21 = 3,36 м

Площадь поперечного сечения выработки в свету до осадки находим по формуле (14)

S = 0,785 [(2,4)2 + (2,21)2] + 4,5 (1 - 0,2) - (0,15)2 =11,97 м2.

Площадь поперечного сечения выработки в свету после осадки определяем по формуле (14)

Sсв = 0,95·11,97 = 11,37 м2

Периметр выработки в свету находим по формуле (15)

Р = 1,57 (2,4 + 2,21) +2(1 – 0,2) + 4,5 = 13,34 м.

Ширину выработки вчерне на уровне высоты подвижного состава определяем по формуле (16)

В' = 3,88 + 2 (0,123 + 0,05 + 0,02) = 4,27 м

Высоту выработки вчерне определяем по формуле (17)

Н' = 3,36+0,123+0,05+0,03 = 3,56 м

Площадь поперечного сечения выработки вчерне находим по формуле (18)

Sч = 11,97+(13,34 – 4,5) (0,123+0,05+)= 13,68 м2

Площадь поперечного сечения выработки в проходке определяем по формуле (19)

S = 1,04·13,68 = 14,23 м2

Пропускную способность штрека по воздуху при предельно допустимой скорости движения воздуха 8 м/с находим из выражения (1)

Q = 11,37·8 =90,96 м3/с

Пропускную способность штрека по транспортированию грузов за сутки находим из выражения (11.2)

Ас =  = 3000 т

Когда таким образом получено сечение выработки, обычно принимают ближайшее большее типовое сечение или обосновывают экономическую целесообразность изготовления крепей с данными параметрами по индивидуальному заказу.

Если искомое сечение выработки обязательно должно быть типовым, то нет необходимости прибегать к трудоемкому графическому способу, а надо воспользоваться более упрощенным приемом, который заключается в следующем. По исходным данным (тип выработки, колея и число путей, емкость вагонетки, тип электровоза, тип СВП) для проектирования сечения выработки находят ширину выработки в свету на уровне высоты верхней кромки подвижного состава. Затем подбирают типовое сечение шириной, равной или больше расчетной, а также отвечающее другим требованиям.