Системы разработки

Требования к разработке месторождений

Эффективность эксплуатации месторождений полезных ископаемых, отрабатывающих рудные залежи подземным способом, в первую очередь зависит от правильно выбранной системы разработки, ее конструктивных параметров и параметров технологических процессов очистной выемки.

Требования к разработке месторождений по своей направленности делятся на две  группы.

Группа требований по рациональному использованию недр:

- безопасность работ и соблюдение необходимых санитарно-гигиенических условий;

- недопущение   сверхнормативных   потерь   и   разубоживания   полезных ископаемых, а также выборочной отработки участков месторождений с богатой рудой или особенно легкими условиями работ, если это приведет к необоснованным потерям балансовых запасов;

- минимальные издержки производства и максимальная производительность труда на добыче руды (при соблюдении нормативов потерь и разубоживания руды);

- выполнение производственной программы по количеству и качеству добываемой рудной массы;

- комплексное использование месторождения, т. е. возможно более полное использование всех типов руд, а также вынимаемых попутно пустых пород;

- постоянное (точнее, изменяющееся лишь в необходимых пределах) качество рудной массы во избежание увеличенных потерь полезного компонента при ее переработке;

- охрана месторождения полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и от воздействия других факторов,  снижающих  качество полезных ископаемых   или   осложняющих   разработку;

Группа требований по охране окружающей среды:

- охрана атмосферного воздуха, земель, лесов, води других природных объектов, а также зданий и сооружений;

- исключение вредного влияния отходов производства на окружающую среду;

- сохранность заповедников, памятников природы и культуры;

- приведение земельных участков, нарушенных при пользовании недрами, в безопасное состояние, а также в состояние, пригодное для использования их в народном хозяйстве.

2. Классификация систем разработки

Система разработки месторождения или отдельной рудной залежи - это порядок проведения во времени и пространстве подготовительных, нарезных и очистных выработок, увязанный с определением темпа фронта работы этажа и способами очистной выемки. По определению Агошкова М.И., системой разработки рудного месторождения или его части называют порядок и технологию очистной выемки руды в сочетании с определенной совокупностью конструктивных элементов очистного участка.

Классификационные признаки системы разработки следующие.

Системы разработки между собой отличаются многими признаками:

- видом и расположением подготовительных выработок в блоке (панели, камере);

- направлением подвигания очистной выемки относительно элементов залегания рудного тела (по простиранию, восстанию, падению, комбинированию);

- состоянием и способом поддержания образующего очистного пространства (выемка с открытым очистным пространством, с магазинированием руды с закладкой, креплением, обрушением руды и вмещающих пород);

- построением и формой очистного забоя (сплошная, уступная, подэтажная, этажная, слоевая, заходками);

- число стадий очистной выемки в блоке (одностадийная, двухстадийная, многостадийная);

- способом отбойки и доставки руды при очистной выемке.

Основными классификационными признаками системы подземной разработки являются:

а) конструктивные характеристики, т.е. определенная совокупность частей выемочного участка, его подготовительные, нарезные и очистные выработки и возводимые в них искусственные сооружения и устройства;

б) порядок очистной выемки, определяющий состояние образующего очистного пространства, т.е. тип фронта работы этажа;

в) комплекс технологических операций, применяемых при извлечении частей выемочного участка, т.е. способы очистной выемки.

В качестве единой классификации систем подземной разработки рудных месторождений во всей горной, геологической и маркшейдерской документации в технической отчётности, в проектах и научно-исследовательских работах в соответствии с §122 «ПТЭ рудников, приисков шахт, разрабатывающих месторождения цветных, редких и драгоценных металлов» устанавливается классификация в основу, которой положен способ управления горным давлением.

В правилах технической эксплуатации предусмотрено 6 классов систем: 1-ый класс - системы с открытым выработанным пространством;

2-ой класс - системы с магазинированием руды;

3-ий класс - системы с закладкой;

4-ый класс - системы с креплением;

5-ый класс - системы с обрушением;

6-ой класс - комбинированные системы.

В основу классификации положен способ управления горным давлением. В таблице 4.1 приведена единая классификация систем подземной разработки рудных месторождений.

Таблица 4.1 - Единая классификация систем подземной разработки рудных месторождений

| Номер класса | Наименование класса | Системы |
| --- | --- | --- |
| I | Системы с открытым выработанным пространством | 1) Сплошные системы 2) Камерно-столбовые системы 3) Потолкоуступные системы 4) Системы с доставкой руды силой взрыва 5) Системы с подэтажной отбойкой 6) Этажно-камерные системы |
| II | Системы с магазинированием руды | 1) Системы с магазинированием руды блоками 2) Системы с магазинированием и отбойкой руды глубокими скважинами |
| III | Системы с закладкой | 1) Сплошные системы с однослойной выемкой и закладкой 2) Системы разработки горизонтальными слоями с закладкой 3) Столбовые системы с однослойной выемкой и закладкой 4) Системы с камерной выемкой и закладкой |
| IV | Системы с креплением | 1) Системы с распорной крепью 2) Системы с крепежными рамами 3) Сплошные системы с однослойной выемкой и креплением 4) Столбовые системы с однослойной выемкой и креплением |
| V | Системы с обрушением | 1) Системы слоевого обрушения 2) Системы подэтажного обрушения 3) Системы этажного обрушения 4) Столбовые системы с обрушением налегающих пород |
| VI | Комбинированные системы | 1) Системы с креплением и магазинированием 2) Системы с креплением и закладкой 3) Системы с магазинированием и обрушением |

Системы I группы применяются в крепких и устойчивых рудах и вмещающих породах.

II  группа систем применяется при меньшей устойчивости вмещающих пород.

Системами III группы разрабатываются залежи с малоустойчивыми вмещающими породами и устойчивой и богатой рудой. Вмещающие породы поддерживаются закладкой.

IV группа - применяется в рудах неустойчивых, склонных к вывалам, небогатым по содержанию.

Системы V группы отличаются от всех предыдущих тем, что выработанное пространство по мере выемки руды заполняется обрушенными вмещающими породами.

Системы VI  группы - комбинированные.

3. Системы разработки подземным способом

Системы с открытым выработанным пространством.

Основным условием применения систем разработки с открытым очистным пространством является устойчивость рудного массива и вмещающих пород. Применяются эти системы для отработки рудных залежей разнообразных форм, размеров, углов падения. При этом максимальная мощность залежей, допустимая для этих систем разработки, ограничивается условиями безопасной работы, а также достаточной устойчивостью целиков при их умеренных поперечных размерах. В связи с этим, системы этого класса применяются, как правило, в залежах малой и средней мощности и лишь в виде исключения - в мощных рудных залежах.

Очистное пространство в процессе выемки остается открытым и поддержание его осуществляется рудными или породными целиками. В ряде вариантов систем этого класса в очистном пространстве устанавливают простую крепь для поддержания отдельных участков кровли и сооружения настила для работающих. Иногда камера частично заполняется отбитой рудой, нахождение которой в очистном пространстве вызывается не требованием технологического процесса разработки, а организационными причинами (отсутствие транспорта, необходимость создания резерва запасов отбитой руды и др.).

Практика горных работ показывает, что разработку с открытым выработанным пространством можно вести до глубины порядка 800 м. При большей глубине усиливается опасность работ вследствие возможности горных ударов и взрывов, кроме того, в результате увеличения горного давления возникает необходимость в оставлении целиков больших размеров.

Системы разработки с магазинированием руды.

При системах разработки с магазинированием руды в блоке отбивают послойно в восходящем порядке и оставляют на длительный срок в очистном пространстве. Ввиду того, что она занимает больший объем, чем в массиве, необходимо до 30% руды по мере отбойки выпускать, оставляя под кровлей свободное пространство высотой около 2 м. Отбитая руда препятствует отслаиванию вмещающих пород в процессе выемки блока и служит основанием (платформой) для рабочих очистного пространства.

После окончания полной отбойки в блоке производят общий выпуск руды, выработанное пространство остается открытым, его заполняют закладкой или подвергают обрушению.

Основным условием применения систем разработки является устойчивость рудного массива и вмещающих пород. Руда не должна слеживаться, окисляться и самовозгораться. Угол падения рудной залежи должен быть не менее 550.

Системы разработки с креплением очистного пространства.

Системы с креплением характеризуются регулярным возведением крепи для поддержания руды и вмещающих пород. Одновременно крепь является и основанием рабочей площадки.

Обычно системы этого класса применяются в самых неблагоприятных горно-геологических и горнотехнических условиях эксплуатации месторождений ценных руд с неустойчивыми вмещающими породами, когда необходимо высокое извлечение запасов с незначительным разубоживанием руды.

Очистную выемку с креплением, как правило, производят горизонтальными слоями или потолкоуступным забоем, с последующей выемкой слоев снизу вверх, а каждого слоя или уступа - по простиранию рудной залежи.

Основным видом крепи является распорная крепь или усиленная распорная крепь. Станковую крепь применяют, в основном, при отработке мощных залежей в сочетании с закладкой.

Системы разработки с обрушением.

Отличительной особенностью систем этого класса является обрушение вмещающих пород вслед за очистной выемкой. Системы разработки этого класса условно можно разделить на две группы:

- системы разработки с обрушением вмещающих пород;

- системы разработки с обрушением руды и вмещающих пород.

В системах разработки с обрушением вмещающих пород при отработке наклонных и крутопадающих месторождений между отрабатываемым слоем руды и обрушаемыми породами устраивают настил из дерева, металла и других материалов, препятствующий проникновению пустых пород в очистное пространство. Отработку горизонтальных и пологих маломощных залежей ведут одним слоем без защитной толщи.

В системах разработки с обрушением руды и вмещающих пород, подсеченный снизу или сбоку, рудный массив обрушают на высоту подэтажа или этажа. Затем по мере выпуска руды покрывающие ее пустые породы самообрушаются или обрушаются принудительно. При этом обрушенные породы находятся на отбитой руде и по мере понижения ее поверхности заполняют выработанное пространство.

Комбинированные системы разработки.

Особенностью комбинированных систем разработки является разделение этажа на регулярно чередующиеся и относительно близкие по размеру камеры и междукамерные целики, отрабатываемые последовательно в две стадии разными системами. Камеры отрабатывают в первую, а целики во вторую очередь по окончании выемки двух-трех (редко более) смежных камер.

Применение почти в равном объеме двух систем разработки - для выемки камер и целиков - отличает комбинированные системы от обычных систем, где целики также чередуются с камерами, но имеют относительно небольшой запас руды.

Камеры и целики располагают, как правило, длинной стороной вкрест простирания рудного тела. Ширина камер от 8 до 30 м, целиков - от 6 до 20 м. Соотношение запасов руды в камерах и целиках колеблется в среднем от 1:1 до 2:1.

Выбор системы разработки

От принятой системы разработки зависят такие важнейшие показатели работы рудника, как производительность труда забойного рабочего, себестоимость добычи руды, величина потерь и разубоживания при добыче, затраты и величины потерь при переработке, количество и себестоимость конечной продукции горного предприятия (концентрата, металла) и, наконец, размер получаемой прибыли. Поэтому выбор системы разработки и ее конструктивных элементов представляет одну из самых ответственных задач как для проектируемого, так и для действующего рудника.

К числу основных факторов, учитываемых при выборе системы разработки, относятся безопасность труда и себестоимость добычи руды.

Практика показывает, что безопасность людей, занятых на подготовке и очистной выемке, определяется в первую очередь не горно-геологическими условиями, а правильностью выбора системы разработки и ее конструктивных элементов. Поэтому требование безопасности труда занимает первое место при выборе систем разработки.

Помимо безопасности труда учитываются также требования безопасности рудника в пожарном отношении, охраны зданий, горнотехнических сооружений и горных выработок от последствий выемки полезного ископаемого, а также от прорыва значительных притоков воды.

Себестоимость добычи руды, зависящая от производительности труда горнорабочих, в свою очередь, зависит от уровня механизации и автоматизации производственных процессов, от совершенства организации работ.

Выбор, конструирование и модернизация систем разработки производят путем технико-экономического сравнения конкурирующих систем с учетом горно-геологических и горнотехнических условий месторождения, наиболее полного и целесообразного извлечения руд из недр, комплексной механизации труда, обеспечения наиболее благоприятных условий для эффективного использования прогрессивных типов оборудования, применения энергосберегающих мероприятий и безотходных процессов добычи и переработки руд, а также обеспечения безопасных условий труда. При этом отдают предпочтение высокопроизводительным вариантам систем разработки с применением самоходного оборудования.

На выбор системы разработки влияют постоянные (устойчивость руды и вмещающих пород, мощность и угол падения рудного тела, ценность руд), учитываемые в любых случаях и переменные (склонность руд к возгоранию, к слеживанию, необходимость сохранения земной поверхности, наличие в рудном теле включений пустых пород, большая глубина разработки, характер контактов залежи, отсутствие или наличие дешевых материалов для твердеющей закладки и т.п.) факторы, которые выдвигаются, как ограничения в неблагоприятных условиях.

От принятой системы разработки зависят важнейшие показатели работы рудника, такие как производительность труда забойного рабочего, себестоимость добычи, показатели потерь и разубоживания, производственная мощность рудника, размер получаемой прибыли.

Выбор наиболее рациональной системы разработки месторождения осуществляется в два этапа.

На первом этапе отбора технически приемлемых систем разработки постепенно исключаются неприемлемые системы в результате последовательного рассмотрения постоянных и переменных факторов. При рассмотрении каждого из факторов последующие еще не принимаются во внимание.

Вторым этапом является сравнительная оценка отобранных систем разработки среди наиболее приемлемых.

К переменным факторам можно отнести:

- нарушение залегания рудного тела;

- устойчивость руды;

- устойчивость вмещающих пород;

- ценность полезного ископаемого;

- минеральный состав вмещающих пород;

- контакт рудного тела с вмещающими породами;

- склонность руды к.самовозгоранию, окислению и слеживанию;

- гидрогеологические условия разработки;

- глубина разработки рудного тела;

- возможность нарушения земной поверхности и вмещающих пород.

Форма рудного тела и глубина его распространения. Правильная форма рудного тела благоприятно сказывается при любой системе разработки. Напротив, некоторые системы, например, с креплением и закладкой, горизонтальными слоями с закладкой позволяют вести без затруднения очистную выемку в рудных телах самой причудливой формы.

Мощность рудного тела и угол залегания. Одни системы могут применяться лишь в тонких рудных телах, другие, наоборот, - только в очень мощных, третьи характерны преимущественно для рудных тел средней мощности. Не менее отчетливы границы применения различных систем по углу падения рудных тел. Например, системы с магазинированием руды применяют, как правило, при крутом падении. Напротив, камерно-столбовые системы характерны для горизонтальных и пологих рудных тел.

Нарушение залегания рудного тела. Этот фактор усложняет процессы разработки. Отрицательное влияние этого фактора устраняется выбором соответствующей системы. В этих условиях должно быть ограничено применение камерных систем с открытым выработанным пространством.

Устойчивость руд и вмещающих пород. Довольно отчетлива граница применения каждой системы разработки по устойчивости руд и вмещающих пород. Системы с естественным поддержанием очистного пространства приемлемы при устойчивом рудном массиве и вмещающих пород. Системы с обрушением руд и вмещающих пород применяются, в основном, при неустойчивом рудном массиве.

Ценность руды. Этот фактор присутствует в любом случае и является одним из непременных условий выбора системы разработки. При разработке руд невысокой ценности часто отдают предпочтение системе с меньшим коэффициентом извлечения, если она обеспечивает значительное снижение затрат на добычу руды. Напротив, для высокоценных руд решающим фактором в выборе системы часто бывает наибольшая полнота извлечения.

Минеральный состав вмещающих пород и характер контакта их с рудным телом. Наличие оруденения вмещающих пород может оказать существенное влияние на выбор системы разработки. При системах с массовым обрушением положительные результаты по извлечению и разубоживанию получаются при наличии оруденения вмещающих пород. При выборе между системами с закладкой и магазинированием руды для разработки жил с непостоянной и малой мощностью, когда неизбежна подрывка боков, система с магазинированием может оказаться более рациональной, если вмещающие породы рудоносны. Контакт рудного тела с вмещающими породами также оказывает существенное влияние на выбор системы разработки. При наличии отчетливого контакта весьма тонкие жилы могут разрабатываться с раздельной выемкой и закладкой выработанного пространства подрываемыми вмещающими породами. Правильный контакт особенно благоприятен для систем разработки с магазинированием и отбойкой руды глубокими скважинами.

Склонность руды к окислению, самовозгоранию и слеживанию. При разработке полезных ископаемых, склонных к окислению, самовозгоранию и слеживанию, исключается применение систем с оставлением постоянных целиков, систем с магазинированием отбитой руды и систем с обрушением кровли. Ограничивается использование систем, допускающих большие потери руды, так как значительное количество оставляемых руд может оказаться очагом самовозгорания и возникновения пожара. Слеживаемость затрудняет выпуск, погрузку, доставку и транспортировку руды.

Гидрогеологические условия месторождения. Сильная водоносность покрывающих пород нередко вынуждает отказаться от эффективных систем разработки. При разработке месторождений в сложных гидрогеологических условиях должно быть ограничено применение систем с открытым выработанным пространством, а также систем с обрушением вмещающих пород.

Глубина разработки. Увеличение глубины разработки часто сопровождается значительным увеличением горного давления и затрудняет применение некоторых систем. Так, отказ от применения системы с открытым выработанным пространством и замена ее системой с закладкой бывает вызвана ростом горного давления.

Возможность нарушения земной поверхности и вмещающих пород. При наличии на поверхности крупных сооружений, а также водоемов нарушение земной поверхности недопустимо. Сохранение поверхности и вмещающих пород от нарушения достигается тщательной закладкой, креплением и закладкой, оставлением охранных целиков. В этих условиях неприемлемы системы с обрушением.

Для окончательного выбора системы разработки необходимо рассчитать технико-экономические показатели для каждой из выбранных систем.