Лекция 15. Основы добычи жидких и газообразных полехных ископаемых

Добыча полезных ископаемых геотехнологическими  методами

Геотехнологические способы разработки месторождений основаны на переводе полезных ископаемых с помощью тепловых, гидродинамических и химических процессов непосредственно в недрах земли или на поверхности из твердого состояния в жидкое или газообразное.

Геотехнология не требует сложных машин, обеспечивает высокую производительность труда, при добыче мало нарушает земную поверхность. С помощью геотехнологии можно экономично разрабатывать бедные руды, старые отвалы и хвостохранилища. При геотехнологии добыча полезных ископаемых ведется через скважины без присутствия людей в очистном пространстве. В настоящее время применяются следующие методы геотехнологии.

Выщелачивание представляет метод извлечения ценных компонентов из руд в результате их селективного растворения. В качестве растворителей могут применяться вода, водные растворы кислот, щелочей, солей, а также органические растворители. Бактериальное выщелачивание происходит в присутствии определенных видов бактерий, значительно повышающих полноту извлечения и скорость процесса. Кучное выщелачивание – процесс получения полезных компонентов растворением подготовленного и уложенного в специальный штабель минерального сырья. Кучное выщелачивание применяется чаще всего для извлечения металлов из раздробленных забалансовых руд и отвалов бедных руд или хвостов обогатительной фабрики. Подземное выщелачивание предусматривает извлечение ценных компонентов непосредственно из рудного тела через специально пробуренные скважины. Подземное выщелачивание используется для извлечения меди, урана и др. Автоклавное выщелачивание происходит под давлением и при высокой температуре, что значительно ускоряет процесс. Автоклавное выщелачивание приобретает большое значение в алюминиевой, урановой, никелевой, вольфрамовой отраслях промышленности.

Метод подземного растворения применяется в промышленных масштабах при разработке месторождений каменной, калийной и других солей. Добычу солевых растворов производят нагнетанием через скважины воды. Солевые растворы получают, вымывая камеры заданных размеров в массиве соляного месторождения. Завершающим процессом добычи ископаемых является выпаривание соли.

Подземная выплавка – скважинный метод добычи легкоплавких полезных ископаемых переводом их в жидкое состояние на месте залегания посредством теплоносителя. Подземная выплавка используется для добычи серы, буры, озокерита и др.

Вскрытие месторождения осуществляется скважинами диаметром 200–250 мм, пробуриваемыми по определенной сетке с поверхности до подошвы пласта полезного ископаемого. Скважины оборудуются колоннами концентрических труб для подачи теплоносителя, сжатого воздуха для работы аэрлифта и подъёма расплавленной серы на поверхность аэрлифтами. В качестве теплоносителя используется подаваемая под давлением перегретая до 165º вода или пар.

Подземная газификация представляет перевод полезных ископаемых в газообразное состояние, например, получение газа из угля.

Газификации угля включает бурение с поверхности вертикальных, наклонных и наклонно-горизонтальных скважин для подачи воздуха и отвода образующегося газа, создание в пласте между скважинами реакционных каналов, в которых уголь взаимодействует с потоками дутья и газа. В процессе газификации горючая масса угля превращается в газ, а в выгоревшем пространстве остаётся зола и обрушенные горные породы.

По сравнению с подземной и открытой добычей подземная газификация отличается низкими затратами на вскрытие залежей, низкими энергозатратами процессов газификации, сохранностью плодородного слоя почвы в пределах горного отвода, чистотой воздушного бассейна. Однако при подземной газификации сложно управлять очагом горения, возможны утечки газа через трещины, необходима высокая проницаемости пластов. Возможность реализации подземной газификации практически не зависит от глубины залегания угольных пластов, поэтому актуальность применения подземной газификации возрастает по мере исчерпания запасов, доступных для традиционных методов добычи.

Скважинная гидродобыча – метод добычи полезных ископаемых гидромеханическим воздействием, основанный на переводе горных пород под воздействием высоконапорной воды в подвижное состояние. Пласты полезных ископаемых вскрывают серией скважин. Для образования подземных камер и рыхления горных пород через скважину вводят дистанционно-управляемый телескопический гидромонитор. Телескопическое устройство позволяет производить удлинение гидромониторного става для сохранения минимального расстояния от забоя до размывающих насадок. Дополнительная насадка служит для подгонки размытых песков к устью всасывающего трубопровода. Всасывание добытого материала и подъем гидросмеси на поверхность может производяться эрлифтом, гидроэлеватором или скважинным землесосом.

Особенность геотехнологических методов – использование скважин как средство вскрытия, подготовки и добычи полезных ископаемых. При этом объектом добычи и местом его первичной переработки является шахтное поле месторождения, забалансовые запасы полезного ископаемого, отвалы бедных руд, отходы обогащения. К основным элементам геотехнологического процесса относятся блок приготовления рабочих агентов, добычное поле, блок переработки раствора, расплава, газа, гидросмеси. Средством добычи являтся не механизмы, а рабочие агенты, то есть химические растворы, вода и др. Управление процессом добычи производится с поверхности путем изменения параметров агентов, т.е. расхода, температуры, давления, концентрации и пр. При использовании геотехнологических методов людей в очистном пространстве нет, отсутствуют отвалы пород и провалы поверхности.

Подводная добыча полезных ископаемых

Подводная разработка месторождений имеет свою специфику и особенности. Основные разновидности технологии и способа разработки подводных месторождений определяются типом горных машин и оборудования, применяемого для добычи и транспортирования полезного ископаемого. Так, различают дражный, гидравлический, черпаковый и другие способы разработки подводных месторождений твердых полезных ископаемых.

Дражный способ наибольшее распространение получил при разработке россыпных месторождений. Драга – установка для добычи и обогащения подводных месторождений, смонтированная на плавучем основании (пантон). Драга оснащается рабочим органом для добычи продуктивных пород из-под воды, промывочно-обогатительными агрегатами для их обогащения, извлечения ценных минералов и транспортно-отвальным оборудованием для укладки пустых пород в отвал. Грунтозаборным органом у драг является многочерпаковая цепь на раме.

На подводных добычных работах широко используют гидравлические земснаряды. В зависимости от вида применяемого оборудования их разделяют на землесосные, эрлифтные и эжекторные. Отличительным признаком этого вида оборудования является наличие всасывающего трубопровода вместо многочерпаковой цепи. Трубопровод располагают на раме или подвешивают при помощи тросов. Подъем и опускание трубопровода осуществляется с плавучего средства при помощи подъемных. Технология разработки подводных месторождений твердых полезных ископаемых аналогична дражному способу.

При подводной добыче строительных материалов применяют земснаряды (рис. 7.1). Основным рабочим оборудованием этих машин являются грунтовые насосы. Для разрыхления всасываемых пород используют рыхлители гидравлического или механического типа. Земснаряды относительно недороги, в благоприятных условиях они способны обеспечить большую производительность и требуют меньших капиталовложений по сравнению с драгами. Зачастую земснаряды применяют для вскрышных работ на обводненных железорудных месторождениях.

Рисунок 7.1. Разработка грунта землесосным снарядом: 
а – схема землесосного снаряда; б – схема работы; 1 – грунтозаборное устройство; 2 – всасывающий трубопровод; 3 – понтон; 4 – грунтовый насос; 5 – напорный пульпопровод; 6 – сваи; 7 – отвал отходов обогащения

Эрлифтные земснаряды в отличие от земснарядов с грунтовыми насосами работают при подаче внутрь вертикального или слабонаклонного трубопровода сжатого воздуха, создающего вертикальный ток смеси, менее плотной по сравнению с окружающей водой. Основная область применения эрлифтных земснарядов – добыча строительных материалов.

Эжекторные земснаряды в отличие от эрлифтных работают за счет нагнетания напорной воды в эжектирующее устройство, встроенное во всасывающий патрубок трубопровода. Напорная вода, подаваемая насосами под высоким давлением, создает восходящий поток, засасывающий грунт из подводного забоя и транспортирующий его на плавоснование.

Черпаковые снаряды относятся к агрегатам прерывного действия, в качестве рабочих органов у них используются грейферы, ковши, тралы. Отличительной особенностью этих механизмов является наличие тросовой оснастки, благодаря чему они могут работать при значительной глубине моря. Размеры ковша или трала конструктивно связываются только с прочностью удерживающих их троса и лебедки. Опыт применения океанографических тралов для взятия проб осадков со дна глубоких частей океана показал, что тралы могут быть применены примерно на 98 % площади дна океана. Однако систематическая добыча морских осадков черпанием с больших глубин затруднена в связи со значительными затратами времени (до 75 %) на опускание и подъем трала, невысокой производительностью и громоздкостью лебедки, предназначенной для подъема осадков с больших глубин.

Достоинством грейферных снарядов является меньшая удельная металлоемкость и энергоемкость, возможность использования одновременно нескольких рабочих органов с одного плавучего основания и способностью лучше зачищать пески при неровном основании продуктивного пласта. На грейферных снарядах устанавливают от одного до шести независимых грейферных кранов со сменными черпаками для разработки различных грунтов.

Конкреции – осадочного типа образования округлой формы, в которых содержится ряд ценных металлов и в первую очередь – медь, никель и кобальт. Для успешной добычи конкреций в шельфовых зонах океанов и морей возможно использование установок, связанные посредством троса или трубопровода с базовым судном, автономные технические средства, а также комбинированные системы. К таким системам добычи относятся глубоководные эрлифтные установки (рис. 7.2).

| Рисунок 7.2. Схема глубоководной эрлифтной установки: 1 – базовое судно; 2 – трубопровод для подъема пульпы; 3 – форсунки для ввода сжатого воздуха; 4 – компенсатор течений; 5 – компенсатор вертикальных перемещения трубопровода; 6 – собирающее устройство; 7 – конкреции. | Рисунок 7.3. Схема канатно-черпаковой установки: 1 – судно-база; 2 – подруливающие устройства; 3 – синтетический канат; 4 – черпаки; 5 – глубоководные отложения; 6 – обработанные участки дна; 7 – тяговые механизмы; 8 – оборудование для складирования и предварительного обогащения конкреций |
| --- | --- |

Канатно-черпаковая установка (рис. 7.3) представляет собой бесконечную канатную цепь с подвешенными к ней ковшами, приводимую в действие тяговыми устройствами, расположенными на корме и носу добычного судна. В зависимости от глубины разработки меняется длина каната, вместимость ковшей и мощность привода установки. Сбор конкреций производится при боковых перемещениях судна. Достоинствами такой установки являются простота конструкции, относительно невысокая стоимость оборудования и безопасность работ в связи с отсутствием под водой электрических машин, обслуживающего персонала и металлоемких трубопроводов.

Развитие и совершенствование способов добычи подводных, в том числе и глубоководных месторождений твердых полезных ископаемых поставят на службу народному хозяйству значительные запасы руд, пока скрытые под водами Мирового океана и по существу являющиеся перспективной минерально-сырьевой базой промышленности будущего.