10 тҮСІРІС ЖЕЛІЛЕРІНДЕГІ ПУНКТТЕРДІҢ БИІКТІКТЕРІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ МАРКШЕЙДЕРЛІК ЖЕЛІ ПУНКТТЕРІН БЕКІТу ТӘСІЛДЕРІ

Дәріс жоспары:

- Түсіріс желісі пункттерінің биіктіктерін анықтау тәсілдері;

- Қисықтық пен рефракция үшін түзетуді анықтау;

- Геометриялық нивелирлеу қателіктерін анықтау;

- Тригонометриялық нивелирлеу қателіктерін анықтау.

Ашық жұмыс алаңдарында биіктіктік тірек болып III және IV класты нивелирлеудің реперлері мен қабырғалық маркалары табылады.

Маркшейдерлік түсірістік негіздеу пункттерінің биіктіктері геометриялық (техникалық) және тригонометриялық нивелирлеу арқылы анықтайды.

Техникалық нивелирлеу жүрістері бастапқы реперлер арасында бір бағытта төселеді. Кері және тура бағыттағы  аспалы жүрістерді жүргізуге болады. Рейкаларға дейінгі арақашықтық 150 метрден аспауы керек. Рейкалардың қара және қызыл жақтары арқылы анықталған немесе екі горизонттағы асып кету айырмасы 5 мм-ден аспауы керек. Жүрістер қиыспаушылығы  50 мм -ден аспауы керек, мұндағы L – жүріс ұзындығы, км. 1 км-ге есептегенде 25 станциядан асқан жағдайда қиыспаушылық  мм –ден аспауы қажет, мұндағы п – жүрістегі станциялар саны. Н-10 және одан да дәл нивелирлер және РН-4, РН-5 рейкалары.

Техникалық нивелирлеу арқылы қолданбалы торлар, теодолиттік жүрістерді жасау, триангуляция тәсілі арқылы және т.б. түрде жасалатын түсірістік негіздеу пункттерінің биіктік белгілері анықталады.

Түсірістік негіздеу желілерінің пунттерін жасау барысында карьерде полярлық тәсіл мен геодезиялық кертіктер арқылы тригонометриялық нивелирлеу арқылы жасайды, яғни, түсіріс пунктінің  х және у координаталарымен бірге  z (Н) координатасын анықтайды.

Тригонометриялық нивелирлеу кезіндегі өсімше келесі формула бойынша анықтайды:

(10.1)

Мұндағы теңдеудің соңғы мүшесі – қисықтық пен рефракция үшін түзетулер қосындысы (d – нүктелер арасындағы арақашықтық, R – Жер радиусы).

Көлбеуліктің түбегейлі бұрыштары мен үлкен арақашықтық кезінде пункттер арасында жер қисықтығы үшін түзетулер енгізеді және рефракцияны келесі формула бойынша есептеледі:

, мұндағы                                       (10.2)

v – Визирлеу сызықтарының көлбеу бұрышы.

Жерлің қисықтығы мен рефракция үшін түзетулер өсімшелерді біржақты анықтау кезінде ескереді және тік бұрыш өлшенген пункттен анықталған өсімшеде «қосу» белгісімен енгізеді.

Тригонометриялық нивелирлеу жүрістері IV кластан кем емес биіктік тірек желісінің пункттеріне сүйену керек. Жүріс ұзындығы 2,5 км-ден аспауы керек. Әрбір қабырға бойынша өсімшелер кері және тура бағыттарда анықталуы керек, қиыспаушылық 0,04l, см-ден аспауы керек, мұндағы l – өабырғалардың ұзындығы. Тірек желілерінің арасында жүргізілген тригонометриялық нивелирлеу қиыспаушылығы , см-ден аспауы керек, мұндағы L – жүріс ұзындығы, п – қабырғалар саны.

Геодезиялық кертіктер тәсілі немесе үшбұрыштар тізбегінің жүргізілуі арқылы түсіріс желілерін жасау барысында өсімшелерді тура және кері бағыттарда немесе екі бастапқы пункттерден анықтайды. Полярлық тәсілде өсімшелер аспаптың немесе нысана биіктігін өзгерту арқылы анықтайды.

Бастпақы және анықталатын пункттер арасындағы арақашықтық Т30 теодолитімен өлшегенде 1 км-ден аспауы, Е15 теодолитімен өлшегенде – 1,5 км, ал, бұдан да дәлірек теодолиттермен өлшеу барысында –  2 км-ден аспауы  керек.

Пункт биіктіктерінің 2 реткі анықталуларының арасындағы қиыспаушылық 1 км дейігні арақашықтықта 0,03l, см аспауы керек, 1 км асқанда - 0,02l болады, , l – қабырғалар ұзындығы, м. Пункт биіктіктерін анықтаулар саны екіден асып кетсе, кез-келген мәндегі ауытқу 20 см аспауы керек.

Бастапқы пункттен анықталатын пунктке дейінгі қиыспаушылық          700 м асып кетсе және біржақты тригонометриялық нивелирлеу кезінде өсімшеге қисықтық пен рефракция үшін түзетулер енгізіледі, ( сурет 10.1).

Сурет 10.1- Қисықтық пен рефракция үшін түзетулерді анықтау

Белгілеулерді енгіземіз:

r – рефракцияға түзету;

P – қисықтыққа түзету;

i – аспап биіктігі;

ν – визирлеу биіктігі;

– көлбеулік бұрышы.

; ;               (10.2)

Δ СКЕ-ден  СЕ-ні анықтаймыз:

;                (10.3)

Оң жағын көбейтіп, cos -ға бөлеміз:

(10.4)

Осы теңдіктің үшінші көбейткіші =100 және d=10 км және d=1 км болғанда ол 1,00003-ға тең, d сызығы неғұрлым ұзын болса, соғұрлым олардың көлбеу бұрыштары кішірек, ал неғұрлым қысқа болса, орталық бұрыш соғұрлым азырақ, сондықтан бұл көбейткіш 1 тең деп алуға болады, сондықтан  болады, сонда:

(10.5)

Қисықтық пен рефракция үшін түзетулерді анықтайық. Қисықтық үшін түзету деңгейлік беткейді жазықтықпен алмастыру нәтижесінде пайда болады, (сурет 10.2).

Сурет 10.2. Қисықтық пен рефракция түзетулері

бұрышының шамасына қарай р бөлігі S/  радиусының доғасы деп санауға болады (немесе d)

немесе                                            (10.6)

d=10км және Н=500 болғанда әртүрлілік d-S/=8мм, ал d-S=0,8м болатындығы анықталды. Осылайша

, то  немесе                       (10.7)

Рефракция үшін r түзетуді келесі жолмен анықтауға болады:

немесе , мұндағы  - рефракция коэффициенті.

Жерлің рефракция коэффициенті тәулік ішінде өзгеріп отырады.

Ең үлкен мәнге ол күн шығу алында, ал ең кішіге күн батар алдында ие болады.

Көлбеу бұрышты әдетте k ең тұрақты мәнге ие болған кезде, яғни, 10 мен 16 сағат аралығында өлшейді.	Пункттер арасындағы арақашықтық 8-10 км –ден асқан жағдайда геодезиялық нивелирлеу k –ның дәл емес мәнінің әсерінен асырудағы қателік өрескел болып кету себебінен қолданылмайды. Арақашықтық 8 км-ден аз болған жағдайда жердің рефракция коэффициенті 10 мен 16 сағат аралығында өлшенгеннің өзінде  0,16 - 0,9 аралығында өзгереді. 3 км-ден аз арақашықтықта k=0,16 деп алуға болады, сонда:

сонда        (10.8)

Геометриялық нивелирлеу қиыспаушылықтарын анықтау. Геометриялық нивелирлеу кезінде өсімшені анықтау, қиыспаушылығы станцияда ортасынан  келесі формула бойынша анықталады:

(10.9)

Мұндағы та, тв – артқы және алдыңғы рейкалар бойынша есептеулердің орташа квадраттық қиыспаушылықтары. та=тв=т0 деп есептеп,

;          (10.10)

Мұндағы mур – көпіршікті цилиндрлік деңгейдің нөл пунктіне дәл емес орналастыруына байланысты бақылау құбырының визирлік осін көлденең жағдайға келтірудің қиыспаушылығы; mо.р – рейка бойынша есептеу қиыспаушылығы; mр.т – құбырдың рұқсатты қабілетіне тәуелді санау қиыспаушылығы; тдел – рейканы бөлу қиыспаушылығы.

(10.11)

Мұндағы mуст – нөлдік пункт деңгейіне көпіршікті орнату қиыспаушылығы,  ( - деңгейді бөлу құны, сек);

d – нивелирден рейкаға дейінгі арақашықтық.

мм                                 (10.12)

–А.С. Чеботарев формуласы

Мұндағы  Г бақылау құбырының ұлғаюы; t – рейканы бөлу құны, мм.

(10.13)

(10.14)

Мұндағы Δбөл – шашкалық рейканың дециметрлік бөлу жағдайының кездейсоқ қиыспаушылығы  Δбөл=1мм деп аламыз.

Геомериялық нивелирлеу кезіндегі биіктік бойынша пункттің орналасуындағы жалпы қиыспаушылық

(10.15)

Мұндағы  n – станциялар саны.

Тригонометриялық нивелирлеудегі қиыспаушылықты анықтау. Тригонометриялық нивелирлеу кезінде анықталған асырудағы қиыспаушылық келесі формула бойынша анықталады:

(10.16)

Мұндағы md, mv, mk – d арақашықтығына, v көлбеу бұрышына және k рефракция коэффициентіне сәйкес, орташа квадраттық қиыспаушылықтар; =206265 – радиандағы секундтар саны.

V тәсілдермен көлбеулік бұрышты анықтауда

(10.17)

n – станциялар саны.

- визирлеу қиыспаушылығы (Г – бақылау құбырының ұлғаюы);  - аспап қиыспаушылығы ( - секундтағы деңгейді бөлу құны)  - санау қиыспаушылығы  (t – санау аспабының дәлдігі ).

Тура бағыттағы көлбеу бұрышты немесе тірек желісіндегі  2х-3х пункттері бойынша көлбеу бұрыштарды өлшеу барысында көлбеу бұрыш қиыспаушылығы сәйкесінше   немесе  есе кіші болады.

Қалыпты метеорологиялық жағдайларда рефракция коэффициентінің орташа мәні – 0,16 қолдана отырып, ең үлкен ауытқу болады, осыдан:

(10.18)

Тригонометриялық нивелирлеудегі жүрістің орташа квадраттық қиыспаушылығы қабырғалары тең болу шарты орындалғанда  болады,  мұндағы  n – жүрістегі асырулар саны.

СӨЖ-на арналған бақылау тапсырмалары

- Мемлекеттік геодезиялық жобалық желіде орталықтарды орналастыру бойынша нұсқау бөлімімен танысу.

- Жиілету желілеріне орналастыру дәлдігі туралы нұсқау бөлімімен танысу.

- Реперлер мен маркалар салу бойынша әдістемемен танысу.

- Инженерлік-геодезиялық желілерді ГГС, ГСС желілеріне байланыстыру кезіндегі дирекциондық бұрыштарды, координаттарды, абсолюттік белгілерді жеткізу тәсілдерін оқып, үйрену.