# КІРІСПЕ

Радиобелсенділік жаңадан пайда болған құбылыс емес. Ионданушы сәулелер жер бетінде тіршілік пайда болғанға дейін бар болған. Бұл құбылыстың жаңашылдығы, қазіргі кезде адамдар оны өз мақсаттарында қолдануға әрекет етуде. Ионданушы сәулелену көздері болып табылатын радиобелсенді материалдар қазіргі кезде медицинада, өнеркәсіпте, энергетикада, әскери мақсаттарда кеңінен қолданылады.  Бірақ, радиобелсенді материалдарды ғылыми және басқа мақсаттарда пайдалану кезінде ғалымдар бірінші қолдану кезіндегі ұмтылыстарында осы материалдардың адамға теріс әсерін байқады.  Табиғи радиация коздерінен сәулеленуге кез келген Жер тұрғыны ұшырайды, бірақ біреулер үлкен дозаға ұшыраса біреулер аз мөлшерде қабылдайды ол нгізінен адамның өмір сүретін ортасына байланысты. Радиация деңгейі кейбір жерде, әсіресе радиоактивті жыныстар орны бар жерде орташадан жоғары, кейбір жерлерде төмен.  Сондай-ақ, сәулелену дозасы ол адамдардың өмір сүру салтына байланысты. Құрылыс заттарын қолдану, тамақ даярлау үшін газды қолдану, үй-жайларды нығыздау мен ұшақпен ұшу – бұның бәрі табиғи радиация көздерінен сәулеленуге әкеледі.

1895 жылы Рентгеннің көмекшісі В. Груббе рентген сәулелерімен жұмыс кезінде радиациялық күйік алған, ал радиобелсенділікті ашқан француз ғалымы А. Беккерель радийдің сәулелерінен терінің күшті күйігін алды. Атомның құрылысы туралы ілімді әрі қарай дамыту үшін радиобелсенділік құбылысының ашылуы өте маңызды болды. Француз ғалымы А. Беккерельдің жұмыстарында уран қосылыстары сәулелену көздері болып табылады. Олар фотографтық пластинкаға әсер етіп, ауаны иондайды да, түссіз емес денеден өтеді.  Беккерельдің зерттеулерін әрі қарай жалғастырған Мария Складовская-Кюри мен Пьер Кюри уран кеніндегі белсенділігі уранға қарағанда жоғары екі жаңа элементті – радий мен полонийды ашты.  Сонымен бірге сәулеленуге қабілетті торий, актиний мен басқа элементтерді байқады. Осы қасиеттер радиобелсенділік деген атау алды. Радиобелсенділік құбылысы атомдардың көптеген жай бөлшектерден тұратынын, яғни олардың бөлінбейтіндігі туралы мағлұматты теріске шығарып, дәлелдейді. Ядролық қаруды сынау,  жапон қалаларын бомбалауда оларды қолдану, Чернобыльда болған апаттардан кейін радиациялық қауіпсіздік мәселелерін қайта қарастыру қажет етеді. Сондықтан адамдарды иондаушы сәулеленуден қорғау бойынша арнаулы шараларды дайындау қажеттілігі туындады.

Атом энергиясын пайдалану кезінде сақтандыру шаралары  жүргізілді. Өйткені, атом қондырғылары жұмыс істеу кезінде, адам өміріне қауіпті радиоактивті шлак түзіледі. Ал оны заласыздандыру оңай шаруа емес. Радиоактивтік қалдықтарды теңізге, мұхитқа, өзенге тастауға рұқсат етілмейді. Жыл сайын мұхит түбіне  радиоактивтік қалдықтар тасталып жатыр. Көптеген дамыған елдерде атом өнеркәсібі кәсіпорындарда белгіленген санитарлық нормаға дейін  радиоактивті заттардың концентрациясын азайтатын тазарту қондырғылары салынған. Қалдықтар балондарға салынып цементтеледі де, арнаулы жерлерге тасталады. Атом энергетикасының мәселелері миллиондаған адамдарды ойландыруда. Атом электростанциядағы аппараттарға немқұрайлы қарауға болмайды, олардың ойламаған жерден апатқа ұшырауы – обьективтік шындық. Халықтың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету барлық басты сәулеленуді шектеу кою арқылы жүреді. Сәулеленудің көп түрлілігіне қарай оларға методологиялық тәсілдер мен техникалық әрекеттер жасалады.

Оптимизация принципине байланысты халықтың сәулелену дозасын белілі бір адам мен адам санына қарай шаралар қолданылады

«Радиациялық қауіпсіздік негіздері» оқу құралында  радиациялық сәулеленудің физикалық негіздері, радиоактивті сәулеленудің заттармен өзара әсері, сәулеленудің биологиялық әсері, бақылау әдістері, нормалау және иондалу сәулелерінен қорғау принциптері көрсетілген. Иондалу сәулелерінің көздерінін радиоактивті ыдырау заңы қарастырылады. у-сәулелердің әр түрлі заттармен және тірі ағзалар  өзара әсері көрсетіледі. ү-сәулелерден қорғау экранының жұтылу қабатының қалыңдығы анықталады, β - сәулелердің түрлері және олардың әр түрлі заттармен өзара әсері, β - сәулелерден қорғану экранының қалыңдығы анықталады. Нейтрондардың заттармен өзара әсері қарастырылып нейтронды сәулелену көздерінен қорғау экранын есептеу формуласы ұсынылады.

«Радиациалық қауіпсіздік негіздері» оқу құралында сәулелену көздерінің жіктемесі қарастырылады. Нүктелі изотопты радионуклидтің γ  сәулелену алаңын есептеу формулалары беріледі.

Иондалу сәулелерінің дозиметриясы және тіркелуінің физикалық негіздері, дозиметрияның сцинтилляциялық, люминисцентті, фотографиялық әдістері, радиациялық бақылаудың құралдары мен жұмыс істеу принципі келтірілген.

Иондалу сәулелері көздерімен жұмысты ұйымдастыру, сәулеленудің жабық көздерімен жұмыс істеу, ашық күйдегі радиоактивті заттармен жұмыс, радиоактивті көздерді тасымалдаудың қауіпсіздік негіздері, радиациялық қауіпсіздік қызметінің міндеттері анықталған.

Соған байланысты  «Радиациалық қауіпсіздік негіздері» оқу құралының мақсаты ионданушы сәулеленудің көздері туралы, осы сәулеленудің адамға әсерін, радиобелсенді ластану салдарын жою бойынша білімдер жүйесін қалыптастыру болып табылады.

Оқу құралының міндеттері төмендегідей:

-  дозиметрияға қатысты сұрақтарға жауап беруге үйрету;

- ионданушы сәулеленуді бақылау мен нормалау принциптерімен білімгерлерді таныстыру;

-  ионданушы сәулеленудің әсерінен қорғану шараларын дұрыс таңдауға білімгерлерді үйрету.

1 АТОМ ЯДРОЛАРЫ БӨЛІНУІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Атом құрылысы. Атом ядросы

ХІХ ғасырдың соңында газдардағы электр зарядын оқып-үйрену, элементтердің қарапайым бөлінбейтін бөлшектері туралы, яғни атом туралы ұғымға жол ашты.

Катодты сәулелердің қасиеттерін оқып үйрену кезінде магнитті және электр өрісіндегі катодтық сәулелер тура сызықтық қозғалыстан ауытқиды, яғни электр өрісінде олар оң зарядталған электрод бағытына ауытқиды. Бұл катодты сәулелердің теріс электр зарядталынатынын айғақтайды.  Қатты дене катодты сәулелердің әсерінен теріс электр зарядын иеленеді. Осы сәулелерді жан-жақты оқып үйренгеннен кейін, сәулелер үлкен жылдамдықпен қозғалатын теріс зарядталған бөлшектер ағынын құрайтынын көрсетеді. Бөлшектердің массасы 0,00055 а.е.м. құраса, ал теріс заряд 1,6.10-19 Кл. тең. Бұл бөлшектер электрондар деп аталады. Сондықтан, электрондар массасы 0-ге тең және заряды  -1 тең өте ұсақ бөлшек.

Атомдардың электрлі бейтарап болатындықтан, атомда электрондардың теріс зарядын теңестіретін оң зарядталған бөлшек болуы керек. Осы атомның оң зарядталған бөлшегін 1911 жылы ағылшын физигі Э. Резерфорд ашып, оны атомның ядросы деп атады.

Атомның құрылысы туралы ілімді әрі қарай дамыту үшін радиобелсенділік құбылысының ашылуы өте маңызды болды. Француз ғалымы А. Беккерельдің жұмыстарында уран қосылыстары сәулелену көздері болып табылады. Олар фотографтық пластинкаға әсер етіп, ауаны иондайды да, түссіз емес денеден өтеді.  Беккерельдің зерттеулерін әрі қарай жалғастырған Мария Складовская-Кюри мен Пьер Кюри уран кеніндегі белсенділігі уранға қарағанда жоғары екі жаңа элементті – радий мен полонийды ашты.  Сонымен бірге сәулеленуге қабілетті торий, актиний мен басқа элементтерді байқады. Осы қасиеттер радиобелсенділік деген атау алды. Радиобелсенділік құбылысы атомдардың көптеген жай бөлшектерден тұратынын, яғни олардың бөлінбейтіндігі туралы мағұлматты теріске шығарып, дәлелдейді.

Электр өрісіндегі радиобелсенді сәулелердің ажырауы бойынша тәжірибелер электр өрісіндегі радиобелсенді сәулелер үш шоққа бөлшектенетіндігін көрсетті (1.1 сурет). Ол сәулелер α-, β- және γ-сәулелер деген атау алды.

Резерфорд қалыңдығы 0,0005мм алтын фольганың тақтасын  α-бөлшектермен атқылағандағы ұшу траекториясын оқып үйрену барысында,  α-бөлшектердің көпшілігі фольгадан өткеннен кейін өзінің бұрынғы бағытында қозғалуын жалғастырады, ал α-бөлшектің біраз бөлігі өзінің жолынан әртүрлі бұрыштарға ауытқитындығын және де кейбір бөлігі қарама-қарсы бағытта қозғалатындығы байқалады. Бұл құбылыс  α-бөлшектердің шашырауы деген атау алды (1.2 сурет). Резерфорд эксперимент нәтижелеріне сүйене отырып, атомдардың планетарлы моделін ұсынды. Ол модельге сәйкес ядро атомның ортасында орналасады, соған сай Күннің айналасындағы планеталардың орбита бойынша айналуына сәйкес, ядроның маңайында электрондар айналып жүреді.  Электрон заряды ядроның оң зарядымен теңеседі де, атом электрлі бейтарап күйде болады.

Сурет 1. 1 – Электр өрісіндегі радиобелсенді сәулелердің бөлшектенуі.

Сурет 1. 2 - α-бөлшектің шашырауы.

Атом ядросының оң зарядының шамасы Д.И. Менделеевтің периодтық жүйесіндегі элементтің реттік нөміріне тең болады.

Атом ядросының қасиеттерін зерттеу кезінде атом протон мен нейтроннан тұратынын көрсетті.

Протон деп заряды +1-ге және массасы 1-ге, ал тыныштық энергиясы  938,3 Мэв-ге тең тұрақты бөлшекті айтады.

Нейтрон  деп заряды жоқ, массасы 1-ге, нейтронның тыныштық энергиясы 939,57 Мэв-ге тең бөлшекті айтады.

Бұл бөлшектер ядролық өзара әсерлесулері бірдей, сондықтан олар ортақ нуклондар деп аталады. Протонның нейтроннан негізгі айырмашылығы олардың зарядтарында (1.1).

Атом ядросындағы  протондар мен нейтрондардың жалпы саны атомның массалық саны деп аталады.

A = Z + N,                      (1.1)

мұндағы  А – атомның массалық саны;

Z – протон саны;

N – нейтрон саны.

Ядроның құрамындағы атомның белгілі бір протон мен нейтрон санын нуклид деп атайды. Ядродағы нуклидті негізінен  деп белгілейді; мұндағы Х – реттік нөмірі Z бар химиялық элементтің символы.

Атомның химиялық қасиеті атомдағы электрондар санымен немесе ядро зарядымен (протон санымен) анықталады және ядродағы нейтрон санымен мен массалық санына тәуелді емес. Ядродағы протон саны бірдей және әртүрлі нейтрондар саны бар нуклидтер химиялық элементтердің изотоптары деп аталады.   Табиғи химиялық элементтерде әртүрлі изотоптар болады, мысалы сутегіде үш изотоп бар:  (протий),  (дейтерий) және  (тритий); көміртегіде екі изотоп;  оттегіде үш изотоп;  қалайыда он изотоп бар. Кейбір элементтер тек бір изотоп түрінде, мысалы фтор болады.

Массалық саны бірдей, бірақ протон саны әртүрлі (реттік нөмірі әртүрлі) нуклидтер изобарлар деп аталады. Мысалы,   және   ;  және нуклидтер. Изобарлардың атомдық массалары өте жақын мәнде болады.

Ядродағы нейтрон саны бірдей, протон саны әртүрлі нуклидтерді изотондар деп атайды. Мысалы:  және (N = 24);  және    (N = 26).

Атом ядросының радиусы нуклон санымен А анықталынады (1.2)

,                   (1.2)

мұндағы r0 = (1,2 - 1,4)  10-15 м.

Ядроның оң электр заряды Q оның құрамына кіретін протондардың элементарлы зарядтарынан құралады:  Q = Ze+. Сонымен, Z бір мезетте төмендегі физикалық параметрлерді сипаттайды:

- атом ядросындағы протон санын;

- ядроның электр зарядын;

- бейтарап және электр атомындағы электрон санын;

-  Менделеевтің элементтердің периодтық жүйесіндегі элементтің реттік нөмірін.

1.2 Атом ядросының тұрақтылығы. Ядролық күштер

Ядроның энергетикалық деңгейін сипаттайтын әртүрлі квант жағдайларының біраз мәніне ие болатын атом ядросы квантты-механикалық жүйе болып табылады. Энергетикалық деңгей тек дискретті мәндерге Е0,  Е1, Е2,  ...  Еn ие бола алады. Белгілі энергетикалық деңгейі бар жүйе ядроның энергетикалық спектрі деп аталады (1.3 суретте көрсетілген).

Егер ядроға сыртқы күштер әсер етпесе, онда ол негізінен Е0 = 0 жағдайында болады. Ал егер ядро белгілі бір энергияның порциясын алған жағдайда, ол энергетикалық деңгейі жоғары қозған жағдайға өтеді. Бірақ бұл жағдай тұрақты болмайды. Сондықтан ядро энергиясы төмен деңгейдегі тұрақты жағдайға өтеді де, энергияның бір немесе бірнеше квантын шығарады. Егер қозу энергиясы ядродағы нуклонның байланыс энергиясынан артық болса, онда протонға қарағанда ядроны тастап кету жеңілірек болады. Ядроның түзілу кезінде энергия бөлінеді, бұл энергия ядроның байланыс энергиясы Ебай-с деп аталады. Ядроны құрамды бөліктерге (жеке нуклондарға) бөлу үшін ядролық тартылыс күшіне қарсы жұмыс істеу керек, яғни Ебай-с тең энергия шығыны болу керек.

Сурет 1.3 – Ядроның энергетикалық деңгейінің сұлбасы.

Табиғатта мұндай энергия көзімен кездесу өте сирек, сондықтан ядролардың басым көпшілігі өте жоғарғы беріктілікте болады. Сонымен ядроның тұрақтылығы жүйедегі энергияның салыстырмалы төмендеуімен демеледі.    Әртүрлі ядролардың энергетикалық жағдайларын салыстыру үшін меншікті байланыс энергиясы, яғни бір нуклонға кететін байланыс энергиясы ұғымын енгізген (1.3).

,                     (1.3)

мұндағы Ебай-с – ядроның байланыс энергиясы;

бай-с – ядроның меншікті байланыс энергиясы;

А – атомның массалық саны.

Ядроның меншікті байланыс энергиясының мәні жоғарырақ ядро тұрақтырақ болып табылады. Ондай ядроға протон және нейтрон сандары жұп болатын ядролар жатады. Ал меншікті байланыс энергиясының мәні төмен ядролардың протон және нейтрон сандары тақ болады. Соған сәйкес табиғатта протонды-нейтронды құрылымды ядросы бар 289 тұрақты және 1500 тұрақсыз нуклидтер бар.

Ядролық күштер ұзақ әсер ететін электромагнитті және гравитациялық күштермен салыстырғанда қысқа әсер етуші болып табылады. Олар табиғатта қарқынды болып табылғандықтан, кулондық өзара әсерлесу жүз есе артық болады, сондықтан ядролық күштер ядродағы аттас зарядталған протондарды ұстап тұра алады.

Ядролық күштердің қасиеттері:

- зарядты тәуелсіздік, яғни екі протон, екі нейтрон немесе протон және нейтронның өзара әрекеттесуі бірдей болады;

- таңдамалылығы,  яғни олар тек нуклондар арасында болады, бірақ электрондар немесе электрондар мен нуклондар арасында болмайды;

- қанығуы, нуклонға жақын шектелген мәні бар әр нуклонның өзара әрекеттесуі;

- алмасу сипаты, нуклондардың үшінші бөлшектермен -  - мезонмен алмасу кезінде ядролық күштер генерацияланады да, нәтижесінде нейтрон протонға, протон нейтронға айналады (1.4).

p  n + +;  n = p +  - ; p(n) = p(n) +  0       (1.4)