5 ТЕХНОГЕНДІК СӘУЛЕЛЕНУЕ ШЕКТЕУ ҚОЮ ТАЛАПТАРЫ

Халықтың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету барлық басты сәулеленуді шектеу кою арқылы жүреді. Сәулеленудің көп түрлілігіне қарай оларға методологиялық тәсілдер мен техникалық әрекеттер жасалады.

Оптимизация принципине байланысты халықтың сәулелену дозасын белілі бір адам мен адам санына қарай шаралар қолданылады.

5.1 Қалыпты жағдайда техногендік сәулеленуді шектеу

Халықтың сәулелену дозасы басты доза мөлшерінен аспауы тиіс (кесте 4.3). Көрсетілген доза мөлшері  критикалық топтың орташа дозасы, сыртқы сәулеленудің осы жылға жалпы дозасы және 70 жыл организме радионуклидтардың түсу көрсеткіші.

Жеке техногендік сәулеленуден халықтың сәулеленуіне шектеу үшін Қазақстан Республикасының басты мемлекеттік санитарлық дәрігері жылдық дозлық квота бекітеді, бірақ квота 4.3 кестеде көрсетілген жалпы шектеу дозасынан аспауы керек.

Халықтың сәулеленуі техногендік сәулелену көздерін сақтай отырып шектеу қойылады, яғни қоршаған ортаға радионуклидтердің технолгиялық және шығындар шектеуін бақылап, проектилеу мен эксплуатация іс шараларыг жүргізу арқылы.

Радионуклидтердің жылдық түсім мөлшері ЖТМ анықтамасы бойынша, ас қорыту жүйесі арқылы шектік шекті дозасы  1 мЗв жылына және квота шектеуі белгілі бір міндетке тамақ өнімдерінің нақты бір рацион компоненттері және ауыз су, өкпе және сыртқы сәулелену.

На основании значений ПГП (пределов годового поступления) радионуклидов через органы пищеварения, соответствующих пределу дозы 1мЗв за год и квот от этого предела, может быть рассчитана для конкретных условий допустимая удельная активность основных пищевых продуктов с учетом их распределения по компонентам рациона и в питьевой воде, а также с учетом поступления радионуклида через органы дыхания и внешнего облучения.

5.2 Радиациялық қауіпсіздікті бақылау ережелерін орындау нормалары

Радиациялық бақылау радиациялық қауіпсіздіктің ажырамас бөлігі, радиациялық қауіпті насандарды проектилеу кезіннен басталады. Радиациялық қауіпсіздіктің арнайы мақсаты бар: радиацилық қауіпсіздікпен нормативті талаптар ұстану, қалыпты жұмыста орнатылған доза шегі мен рұқсат шекті қадағалау, қоғанысты оптимизацилау ақпаратын алу және радиациялық апат кезінде шешім қабылдау, аумақтың ластануы мен радионуклидтиі ғимараттарды бақылау мен табиғи сәулененуді қадағалау.  Радиациялық бақылау барлық сәулелер көзіне жүргізіледі.

Радиациялық бақылауға жататындар:

- радиациялық сипаттағы сәуле көздері, атмосфералық шығарындысы, сұйық және қатты радоактивті қалдықтар;

- радиациялық факторлар, технологиялық процесстер арқылы жұмыс орындары мен қоршаған ортада пайда болғандар;

- табиғи сәулеленуден ластанған аумақтар мен ғимараттардың радиациялық факторлары;

- персонал мен халықтың барлық сәулелер көзінен сәулеленуінің стандарттарға сай деңгейлері.

Басты бақыланатын параметрлерге:

- жылдық тиімді және баламалы дозасы;

- радионуклидтердің организмге түсуі және олардың  жылдық түмімін бағалау;

- жалпы немес белгілі бір радионуклидтердің ауада, суда, азық-түлік пен құрылы заттардағы белсенділігі;

- тері, киім, аяқ-киім,  жұмыс беттерінің радиоактивті ластануы;

- сыртқы сәулелердің дозасы және доза қуаты;

- бөлшектер ағынының тығыздығы және фотон.

Сыртқы сәулеленуді өлшеуден нормалауға арнайы әдістемелік нұсқаулар арқылы өтеді.

Барлық бақылау параметрлерін жедел қадағалау үшін ақылау деңгейлері қойылады. Бұл деңгейлердің мақсаты дозалардың басты шектен аспаы мен сәулелену деңгейін ең төменгі деңгейге төмендету кеплдігін беру.

Сонымен қатар қадағалануға жататын  сәулелер көзінен сәулеленудің қауіпсіздік деңгейіне жетуі, оптимизация арқылы оны ары қара төмендетуі  ескеріледі.

Мекеме басқарамасы қосымша, бақыланатын параметрлерге қатты сандық мәндер енгізу мүмкін бұл – басқармалық деңгей.

Радиацилық қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау нормаларын мемсанэпид қызмет пен Қазақстан Републиасының нормативтік актіге сәкес қызмет орталықтары қадағалайды.

Мекемлерде нормаларды қадағалау меншік нысанына қарамастан басқармаға тағайындалады. Халықтың сәулеленуін қадағалау жергілікті жерді басқару билігіне тиесілі.

Радиацилық апат кезінде:

- оның дамуын бақылау, персаналды қорғау мен апаттық бригада қауіпсіздігіне басқарма;

- халықтың сәулеленуден қорғау жергілікті атқарушы орган мен радиацилық қауіпсіздік мекемелері қадағалайды.

Науқастардың медициналық әулеленуді қадағалау денсаулық сақтау мекемелері мен басқарма органдарына жүктеледі.

5.3 Рұқсат етілген деңгейдегі радиаци әсері

Әр категориға сәулеленудің рұқсат етілген радиацилық әсер мағынасы бір сәулелену факторы  жылдық дозасы кесте 4.3 көрсетілеген жылдық деңгейден аспауы тиіс.

Барлық сәулелену жолдары рұқсат етілген деңгейі стандартты шарттарда анықталады:

- радионуклидтердің организмге күнтізбелік жыл бойыда ауаның жұтылу көлемі V.

- күнтізбелік жыл бойы сәулелену уақыты t.

- радионуклидтердің организмге күнтізбелік жыл бойында ауыз су массасы М.

- Иондаушы сәулелер ағыны арқылы сыртқы сәулелену геометриясы.

Қызметкерлер үшін келесі стандартты параметрлер орнатылған: Vперс = 2,4  103 м3 жылына; tперс = 1700 сағ жылына; Мперс = 0.

Халық үшін келесі стандартты параметрлер орнатылған: tнас = 8800 ч в год; Мнас = 730 кг ересектерге. Жылдық жұтылатын ауа жас мөлшеріне қарай орнату кесте 5.1 көрсетілген

Кесте 5.1 – Халықтың жас ерекшеліктеріне қарай жылдық жұтылатын ауа мөлшері

| Жасы,жыл | 1 дейін | 1-2 | 2-7 | 7-12 | 12-17 | Үлкендер (17 жастан үлкен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, мың.куб.м жылына | 1,0 | 1,9 | 3,2 | 5,2 | 7,3 | 8,1 |

Радионуклидтердің тыныс жолдарына түсуін бағалау мақсаттары үшін, радиоактивті аэрозоль формасында  химиялық қосылыстары қанға тез тарау түріне байланысты үш типке бөлінген:

- «М» типі(баяу еритін қосылыстар) өкпеде бұл тип радионуклидтары 0,0001 сут-1 жылдамдығымен қанға түседі;

- «П» типі (аралық жылдамдықпен еритін қосылыстар), радионуклидтардың белсенділігі   0,005 сут-1 қанға түседі;

- «Б» типі (тез ыдырағыш қосылыстар), радионуклидтардың белсенділігі 100 сут-1 қанға түседі;

Радионуклидтердің тыныс жолдарына газ күйінде және бу түрінде  түсуін бағалау  «Г» (Г1-Г3) болып бөлінген.

Қызметкерлерге қосымша П-1 бірде радионуклидтердің ауаға тараған жағдайда дозалық мәндер коэффиценті, рұқсат етілген жылдық түсімдер ПГПперс, рұқсат етілген жартыжылдық белсенділік көлемі ДОАперс көрсетілген.Қосымша П-1 ге инертті газдар кирмейді, себебі олар сыртқы сәулеленуге жатады, сондай-ақ радон изотоптары мен олардың ыдырау өнімдері кірмейді(3 пен 4 бөлімде көрсетілген).

Табиғи радионуклидтер , , ,  и  лерде кестеге кирмеген, себебі олар химиялық уыттылығына қарай нормаланады. Уранның химиялық уыттылығына байланысты тыныс алу жолына түскен кезде Б және П типтарына байланысты қосылысы 2,5 мг тәулігіне және 500 мг жылына аспауы керек.

Егер радионуклидтің химиялық формасы белгісіз болса, жоғарғы дозалық мәндер коэффиценті, рұқсат етілген жылдық түсімдер ПГПперс, рұқсат етілген жартыжылдық белсенділік көлемі ДОАперс қолдану тиіс.

Кесте 5.2-5.6 сыртқы сәулеленуден жартыжылдық рұқсат етілген бөлшектердің ағынының тығыздығының қызметкерлердің барлық денеге, теріге, көз әйнегіне  моноэнергетикалық электронмен(кесте 5.2, 5.3), бета-бөлшектермен(кесте 5.4), моноэнергетиклық фотонмен(кесте 5.4 – 5.6) және моноэнергетикалық нейтронмен(кесте 5.4) сандық мәні көрсетілген. Жартыжылдық рұқсат етілген бөлшектердің ағынының тығыздығы кең диапазонды энергилық сәулелер мен барынша ықтимал сәулелену геометриясы: изотропты (2  немес 4 ) сәуле өрісі (ИЗО) және паралель сәулесінің дененің алдына құлауы 5.1-5.13 кестеде мағынасы көрсетілген. Бұл кестелерде бөлшектердің флюенці Ф және  бөлшектер ағынының тығыздығы  n, керма түсініктері көрсетілген.

Флюенс бөлшегі Ф -   қатынасы, мұнда  - бөлшек саны, көлденең қималы саласына құлайтын (5.1):

м-2                                (5.1)

Бөлшектер ағынының тығыздығы  n -   қатынасы, мұнда - бөлшек саны, көлденең қималы саласына құлайтын   интервал уақытта (5.2):

, м2 с-1                  (5.2)

Керма – заттардың бастапқы көлемінде жанама иондаушы сәулелердің әсерінен  барлық ластанған иондаушы бөлшктердің бастапқы кинетикалық энергияның  dEk қатынасы, заттың dm көлемінде (5.3):

(5.3)

Керма өлшем бірлігі – грей (Гр).

Единица кермы – грей (Гр).

Керма мен жұтылған доза  бір біріне тең болу үшін зарядталған бөлшектердің теңесуі мен фотон ағынын төмендетіп, сәулеленуді тежеу керек.

Кесте 5.2 – қызметкерлердің терісінің сәулелену кезінде баламалы дозасы мен орташа рұқсат етілген моноэнергетикалық электрон ағынының тығыздығы көрсетілген

| ЭлектрондарЭнергиясы , МэВ | Теріде баламалы дозада флюенс бірлігі, 10-10 Зв см2 |  | Рұқсат етілген жартылдық ағын тығыздығы ДППперс, см-2 с-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗО | ПЗ | ИЗО | ПЗ |
| 0,07 | 0,3 | 2,2 | 2700 | 370 |
| 0,10 | 5,7 | 16,6 | 140 | 50 |
| 0,20 | 5,6 | 8,3 | 150 | 100 |
| 0,40 | 4,3 | 4,6 | 190 | 180 |
| 0,70 | 3,7 | 3,4 | 220 | 240 |
| 1,00 | 3,5 | 3,1 | 230 | 260 |
| 2,00 | 3,2 | 2,8 | 260 | 290 |
| 4,00 | 3,2 | 2,7 | 260 | 300 |
| 7,00 | 3,2 | 2,7 | 260 | 300 |
| 10,0 | 3,2 | 2,7 | 260 | 300 |

Кесте 5.3 – қызметкерлер көз әйнегінің сәулелену кезінде баламалы дозасы мен орташа рұқсат етілген моноэнергетикалық электрон ағынының тығыздығы көрсетілген

| Электрондар Энергиясы , МэВ | Көз әйнекте баламалы дозада флюенс бірлігі, 10-10 Зв см2 |  | Рұқсат етілген жартылдық ағын тығыздығы ДППперс, см-2 с-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗО | ПЗ | ИЗО | ПЗ |
| 0,07 | 0,08 | 0,45 | 3100 | 540 |
| 1,00 | 0,75 | 3,0 | 330 | 80 |
| 1,50 | 1,9 | 5,2 | 130 | 50 |
| 2,00 | 2,2 | 4,8 | 110 | 50 |

Кесте 5.3 жалғасы

| 4,00 | 2,6 | 3,3 | 95 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,00 | 2,9 | 3,1 | 85 | 80 |
| 10,0 | 3,0 | 3,0 | 80 | 80 |

Кесте 5.4 - қызметкерлер терісінің сәулелену кезінде баламалы дозасы мен орташа рұқсат етілген бета-бөлшектің ағынының тығыздығы көрсетілген

| Электрондар Энергиясы , МэВ | Теріде баламалы дозада флюенс бірлігі, 10-10 Зв см2 | Рұқсат етілген жартылдық ағын тығыздығы ДППперс, см-2 с-1 |
| --- | --- | --- |
| 0,05 | 1,0 | 820 |
| 0,07 | 1,8 | 450 |
| 0,10 | 2,6 | 310 |
| 0,15 | 3,4 | 240 |
| 0,20 | 3,8 | 215 |
| 0,30 | 4,3 | 190 |
| 0,40 | 4,5 | 180 |
| 0,50 | 4,6 | 180 |
| 0,70 | 4,8 | 170 |
| 1,00 | 5,0 | 165 |
| 1,50 | 5,2 | 160 |
| 2,00 | 5,3 | 155 |

Кесте 5.5 – қызметкерлердің барлық денесіне сәулелену кезінде баламалы дозасы мен орташа рұқсат етілген моноэнергетикалық фотон ағынының тығыздығы көрсетілген

| Электрондар Энергиясы, МэВ | Барлық денеде баламалы дозада флюенс бірлігі, 10-10 Зв см2 |  | Рұқсат етілген жартылдық ағын тығыздығы ДППперс, см-2 с-1 |  | Ауада керма флюенсе10-12 Грсм2 бірлігінде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗО | ПЗ | ИЗО | ПЗ |  |
| 1,0-2 | 0,0201 | 0,0485 | 1,63+05 | 6,77+04 | 7,43 |
| 1,5-2 | 0,0384 | 0,125 | 8,73+04 | 2,62+04 | 3,12 |
| 2,0-2 | 0,0608 | 0,205 | 5,41+04 | 1,62+04 | 1,68 |
| 3,0-2 | 0,103 | 0,300 | 3,24+04 | 1,08+04 | 0,721 |
| 4,0-2 | 0,140 | 0,338 | 2,31+04 | 9,65+03 | 0,429 |
| 5,0-2 | 0,165 | 0,357 | 1,99+04 | 9,12+03 | 0,323 |
| 6,0-2 | 0,186 | 0,378 | 1,77+04 | 8,63+03 | 0,289 |
| 8,0-2 | 0,230 | 0,440 | 1,42+04 | 7,44+03 | 0,307 |
| 1,0-1 | 0,278 | 0,517 | 1,18+04 | 6,33+03 | 0,371 |
| 1,5-1 | 0,419 | 0,752 | 7,79+04 | 4,33+03 | 0,599 |
| 2,0-1 | 0,581 | 1,00 | 5,61+03 | 3,28+03 | 0,856 |

Кесте - 5.5 жалғасы

| 3,0-1 | 0,916 | 1,51 | 3,54+03 | 2,17+03 | 1,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0-1 | 1,26 | 2,00 | 2,59+03 | 1,63+03 | 1,89 |
| 5,0-1 | 1,61 | 2,47 | 2,02+03 | 1,32+03 | 2,38 |
| 6,0-1 | 1,94 | 2,91 | 1,69+03 | 1,12+03 | 2,84 |
| 8,0-1 | 2,59 | 3,73 | 1,26+03 | 8,73+02 | 3,69 |
| 1,0 | 3,21 | 4,48 | 1,01+03 | 7,33+02 | 4,47 |
| 2,0 | 5,84 | 7,49 | 5,63+02 | 4,38+02 | 7,55 |
| 4,0 | 9,97 | 12,0 | 3,28+02 | 2,73+02 | 12,1 |
| 6,0 | 13,6 | 16,0 | 2,38+02 | 2,05+02 | 16,1 |
| 8,0 | 17,3 | 19,9 | 1,89+02 | 1,64+02 | 20,1 |
| 10,0 | 20,8 | 23,8 | 1,56+02 | 1,38+02 | 24,0 |

Кесте 5.6 – қызметкерлердің терісінің сәулелену кезінде баламалы дозасы мен орташа рұқсат етілген моноэнергетикалық фотон ағынының тығыздығы көрсетілген

| Электрондар Энергиясы , МэВ | Теріде баламалы дозада флюенс бірлігі, 10-10 Зв см2 |  | Рұқсат етілген жартылдық ағын тығыздығы ДППперс, см-2 с-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗО | ПЗ | ИЗО | ПЗ |
| 1,0-2 | 6,17 | 7,06 | 1,31+04 | 1,6+04 |
| 2,0-2 | 1,66 | 1,76 | 4,96+04 | 4,63+04 |
| 3,0-2 | 0,822 | 0,880 | 1,00+05 | 9,25+04 |
| 5,0-2 | 0,462 | 0,494 | 1,81+05 | 1,63+05 |
| 1,0-1 | 0,549 | 0,575 | 1,50+05 | 1,42+05 |
| 1,5-1 | 0,827 | 0,851 | 9,74+04 | 9,74+04 |
| 3,0-1 | 1,79 | 1,81 | 4,53+04 | 4,53+04 |
| 4,0-1 | 2,38 | 2,38 | 3,38+04 | 3,38+04 |
| 5,0-1 | 2,93 | 2,93 | 2,80+04 | 2,80+04 |
| 6,0-1 | 3,44 | 3,44 | 2,40+04 | 2,40+04 |
| 8,0-1 | 4,39 | 4,39 | 1,88+04 | 1,88+04 |
| 1,0 | 5,23 | 5,23 | 1,55+04 | 1,55+04 |
| 2,0 | 8,61 | 8,61 | 9,57+03 | 9,57+03 |
| 4,0 | 13,6 | 13,6 | 6,08+03 | 6,08+03 |
| 6,0 | 17,9 | 17,9 | 4,57+03 | 4,57+03 |
| 8,0 | 22,3 | 22,3 | 3,66+03 | 3,66+03 |
| 10,0 | 26,4 | 26,4 | 3,13+03 | 3,13+03 |

Кесте 5.7 – қызметкерлердің көз әйнегінің сәулелену кезінде баламалы дозасы мен орташа рұқсат етілген моноэнергетикалық фотон ағынының тығыздығы көрсетілген

| Электрондар Энергиясы , МэВ | Көз әйнекте баламалы дозада флюенс бірлігі, 10-10 Зв см2 |  | Рұқсат етілген жартылдық ағын тығыздығы ДППперс, см-2 с-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗО | ПЗ | ИЗО | ПЗ |
| 1,0-2 | 0,669 | 2,23 | 3,66+04 | 1,08+04 |
| 1,5-2 | 0,749 | 2,06 | 3,29+04 | 1,16+04 |
| 2,0-2 | 0,622 | 1,53 | 3,97+04 | 1,60+04 |
| 3,0-2 | 0,375 | 0,865 | 6,55+04 | 2,85+04 |
| 4,0-2 | 0,275 | 0,571 | 9,07+04 | 4,27+04 |
| 5,0-2 | 0,239 | 0,459 | 1,03+05 | 5,33+04 |
| 6,0-2 | 0,234 | 0,431 | 1,06+05 | 5,67+04 |
| 8,0-2 | 0,264 | 0,476 | 9,05+04 | 5,16+04 |
| 1,0-1 | 0,326 | 0,568 | 7,26+04 | 4,34+04 |
| 1,5-1 | 0,545 | 0,857 | 4,59+04 | 2,88+04 |
| 2,0-1 | 0,762 | 1,16 | 3,31+04 | 2,11+04 |
| 3,0-1 | 1,20 | 1,77 | 2,09+04 | 1,39+04 |
| 4,0-1 | 1,59 | 2,33 | 1,54+04 | 1,06+04 |
| 5,0-1 | 2,00 | 2,86 | 1,24+04 | 8,64+03 |
| 6,0-1 | 2,39 | 3,32 | 1,04+04 | 7,34+03 |
| 8,0-1 | 3,10 | 4,21 | 7,90+03 | 5,87+03 |
| 1,0 | 3,76 | 4,96 | 6,53+03 | 4,91+03 |
| 2,0 | 6,64 | 7,93 | 3,68+03 | 3,09+03 |

Кесте 5.8 – қызметкерлердің барлық денесінің сыртқы сәулелену кезінде баламалы дозасы мен орташа рұқсат етілген моноэнергетикалық нейтрондар ағынының тығыздығы көрсетілген

| Электрондар Энергиясы , МэВ | Көз әйнекте баламалы дозада флюенс бірлігі, 10-10 Зв см2 |  | Рұқсат етілген жартылдық ағын тығыздығы ДППперс, см-2 с-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗО | ПЗ | ИЗО | ПЗ |
| тепловые нейтроны | 3,30 | 7,60 | 9,90+2 | 4,30+2 |
| 1,0-7 | 4,13 | 9,95 | 7,91+2 | 2,28+2 |
| 1,0-6 | 5,63 | 1,38+1 | 5,80+2 | 2,37+2 |
| 1,0-5 | 6,44 | 1,51+1 | 5,07+2 | 2,16+2 |
| 1,0-4 | 6,45 | 1,46+1 | 5,07+2 | 2,24+2 |
| 1,0-3 | 6,04 | 1,42+1 | 5,41+2 | 2,30+2 |
| 1,0-2 | 7,70 | 1,83+1 | 4,24+2 | 1,79+2 |

Кесте  5.8 жалғасы

| 2,0-2 | 1,02+1 | 2,38+1 | 3,20+2 | 1,37+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0-2 | 1,73+1 | 3,85+1 | 1,89+2 | 8,49+1 |
| 1,0-1 | 2,72+1 | 5,98+1 | 1,20+2 | 5,46+1 |
| 2,0-1 | 4,24+1 | 9,90+1 | 7,71+1 | 3,30+1 |
| 5,0-1 | 7,50+1 | 1,88+2 | 4,36+1 | 1,74+1 |
| 1,0 | 1,16+2 | 2,82+2 | 2,82+1 | 1,16+1 |
| 1,2 | 1,30+2 | 3,10+2 | 2,51+1 | 1,05+1 |
| 2,0 | 1,78+2 | 3,83+2 | 1,84+1 | 8,53 |
| 3,0 | 2,20+2 | 4,32+2 | 1,49+1 | 7,56 |
| 4,0 | 2,50+2 | 4,58+2 | 1,31+1 | 7,13 |
| 5,0 | 2,72+2 | 4,74+2 | 1,20+1 | 6,89 |
| 6,0 | 2,82+2 | 4,83+2 | 1,16+1 | 6,76 |
| 7,0 | 2,90+2 | 4,90+2 | 1,13+1 | 6,67 |
| 8,0 | 2,97+2 | 4,94+2 | 1,10+1 | 6,61 |
| 10,0 | 3,09+2 | 4,99+2 | 1,06+1 | 6,55 |
| 14,0 | 3,33+2 | 4,96+2 | 9,81 | 6,59 |
| 20,0 | 3,43+2 | 4,80+2 | 9,52 | 6,81 |

5.9 кестеде да радиоактивті ластану рұқсат деңгейі қызметкерлердің арнайы киімдері, тері мен жеке қорғану құралдары мына негіздерде:

- Жұмыс беттері мен арналған жабдықтарға альфа-белсенді радионуклидтердің алынбалы (тұрақты емес) ластану қалыптастырады; қалған беттерге -  жапы (алынбалы және алынбайтын) ластанулар.

- Жекеге жататындар альфа-белсенді  радионуклидтер, орташа рұқсат көлемді белсенділігі жұмыс бөлмесінің ауасында ДОА  0,3 Бк/м3.

- Тері мен арнайы киімдер, жеке қорғау құралдарының беткі қабатында жеке радионуклидтардан қорғау мына мағыналар орнатылған:

- Sr-90 + Y-90 – 40 част/(см2мин)

Кесте 5.9 - радиоактивті ластану рұқсат деңгейі қызметкерлердің арнайы киімдері, жұмыс орындары, тері мен жеке қорғану құралдары част/(см2мин)

| Ластану нысаны | Альфа белсенді нуклидтар |  | Бета-белсенді нуклидтар |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отдельные | прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жарақатталмаған тері, арнайы киім, жеке қорғау құралының ішкі беті | 2 | 2 | 200 |

Кесте 5.9 жалғасы

| Басты арнайы киім,қосымша жеке қорғау құралының ішкі беті,арнайы аяқ киім беті | 5 | 20 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тұрақты қызметкерлер мен құралдар орналасқан бөлме сырты | 5 | 20 | 2000 |
| Қызметкерлердің, құрылғылардың мерзімді бөлменің сырты | 50 | 200 | 10000 |
| Санитарлық шлюзда шешілетін қосымша жеке қорғау құралдарының беті | 50 | 200 | 10000 |

5.9 кесте радиоактивті ластану рұқсат деңгейі қызметкерлердің арнайы киімдері, тері мен жеке қорғану құралдары мағынасы көрсетілген. Қызметкерлердің арнайы киімдері, тері мен жеке қорғану құралдарын қорғау жалпы (алынбалы және алынбайтын)  радиоактивті ластану стандарты қойылған.

Кесте 5.10 көлік құралдарының радиоактивті ластану рұқсат деңгейі, част/(см2мин)

| Ластану нысаны | Ластану түрі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Алынбалы Снимаемое (тұрақты емес) |  | Алынбайты (тұрақты) |  |
|  | альфа-белсенді радионуклидтер | бета- белсенді радионуклидтар | альфа-белсенді радионуклидтар | бета- белсенді радионуклидтар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Қауіпсіздік контейнері сырты | Рұқсат етілмеген | Рұқсат етілмеген | регламенттелмеген | 200 |
| Вагон – контейнер сырты | Рұқсат етілмеген | Рұқсат етілмеген | регламенттелмеген | 200 |
| Қауіпсіздік контейнері іші | 1,0 | 100 | регламенттелмеген | 2000 |
| Транспорттық контейнер сыртқы бөлігі | 1,0 | 100 | регламенттелмеген | 2000 |

Терінің жалпы радиоактивті ластану деңгейі тері мен организмге радионуклидтің бөлшегінің енуімен анықталады.  Есеп салыстырмалы түрде, жалпы ластану аймағы  300 см2 аспауы керек.

Бөлменің немесе жұмыс орнының ең аз айтарлықтай белсенділігі (ЕАБ) жұмыс классы мен радионуклидтердің уыттылығына байланысты.

Ашық радиоактивті заттармен жұмыс үш классқа бөлінеді. Жұмыс классы ашық радиоактивті заттармен жұмыс кезіндегі орналасу мен жабдықтауына байланысты анықталады (5.11 кесте).

Кесте 5.11 – әр түрлі жұмыс клатарына  ЕАБ мәні

| Қауіпсіздік тобы | МЗА ЕАБ | Жұмыс орындағы класс беленділігі, бк |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| А | 3,7х103 | 3,7х108 көбірек | 3,7х105-3,7х108 | 3,7х103-3,7х105 |
| Б | 3,7х104 | 3,7х109 көбірек | 3,7х106-3,7х105 | 3,7х104-3,7х106 |
| В | 3,7х105 | 3,7х1010 көбірек | 3,7х107-3,7х104 | 3,7х105-3,7х107 |
| Г | 3,7х106 | 3,7х1011 көбірек | 3,7х108-3,7х1011 | 3,7х106-3,7х108 |

Жұмыс классы радиациялық қауіпсіздік пен жұмыстағы белсенділігіне байланысты.

Қарапайым операциялар кезінде,  сорттау яғни нормативті-техникалық және тасымалдау құжаттары бар аз сүретін радионуклидтар кезінде жұмыс орнында белсенділікті 20 есе жоғарлату рұқсат етілген.

Жұмыс белсенділігі сұйықтықтармен қарапайым операциялар кезінде рұқсат етіледі(парлаусыз, айдау және т.б.). 10 есеге рұқсат. Ашық көздерді сақтау кезінде 100 есеге рұқсат.

Иондаушы көздерді практикалық түрде қолдану кезінде қорғаныс жұмыстары мен қорға шараларын қолдану керек.

Радиоактивті дәрілерде қолдану кезінде аэрозольдің алыптасуынан бақыланбайтын жоғалтулар болуы мүмкін. Сондықтан радиоактивті дәрілерді контейнерлерде сақтап, тасымалдау қажет. Радиоактивті контейнерлерді арнайы бокс-қоймаларда сақтайды.

Аз уытты радиоактивті дәрілерді жұқа бокстарда сақтайды. Бірақ γ- сәулелегіштерді арнайы герметикалық бокстарда темір қабырға ≈ 50мм қалындығы  сақтайды. Желдету қондырғылары орналасуы тиіс.

Организация безопасных работ на установках являющихся источниками мягкого рентгеновского излучения (ν = 1017гц) предусматривает размещение таких установок (УРС, ДРОН и др) в соответствии с требованиями правил, распространяющихся на установки серийного производства, компонентами которых являются источники, работающие при номинальном напряжении от 12 до 100кв.

Согласно правилам установки, компонентами которых являются источники мягкого рентгеновского излучения, должны размещаться в отдельных помещениях (аппаратных-боксах). Системы управления такими установками желательно размещать в смежных помещениях.

Коэффициент запаса помещений, в которых размещены установки, должен быть <0,5.

В помещениях (аппаратных-боксах) должны применяться нетокопроводящие материалы, используемые для покрытия пола и отдельных элементов строительных конструкций.

Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения на расстоянии 10 см от поверхности защитного экрана не должна превышать 2,58х10-7Кл/(кгхс).

Защитные устройства установок мягкого рентгеновского излучения должны исключать попадание рук оператора в первичный пучок.

В целях обеспечения безопасности установок с источниками рентгеновского излучения необходима периодическая дозиметрическая проверка эффективности защитных устройств установок.

В качестве дополнительных мер могу применяться индивидуальные средства защиты при работе с источниками α,-β – излучений.

При работе с источниками γ- излучения индивидуальные средства защиты неэффективны.

5.4 Радиациялық қауіпсіздік кезінде мемлекеттік реттеу жүйесі

Халықтың және ОС радиациялық қауіпсіздік шешімі тек қана атом энергиясы жайлы тиісті мын заң жүйесі болуы тиіс:

- Атом энергиясы туралы заң (14 сәуір 1997);

- Радиациялық қауіпсіздік туралы заң (23 сәуір);

- Радиоактивті заттарды тасымалдау туралы (1 наурыз 1999);

- ҚР президент, парламент және үкімет жарлықтары;

- Нормалар жүйесі, ядролық және радиациялық қауіпсіздік ережелері;

- Мемлекеттік стандарттар жүйесі;

- ҚР Халықаралық келісімдері мен конвенциялары;

- 100 жуық құжаттар мен НРБ-99 болуы.

Мемлекеттік реттеу жүйесіне мына мемлекеттік органдар кіреді:

- 1 деңгейлі;

- Атом энергия комитеті, ҚР президентінің жарлығымен 15 мамыр 1992 жыл № 779, бұл орталық орган, арнайы орындаушы, бақылаушы және қадағалаушы функцияларды орындайды:

- Денсаулық министрлігі, қызметкерлер мен халықтың болатын қателіктен қорғайды;

- ООС министрлігі, радиациялық қауіпсіздік саласында проектерге экспертиза жүргізіп, ҚР радиациялық сәулелер жағдайын координаттайды;

- ҚР миниралды байлықтар мен энергетика министрлігі, атом энергия саласында саясатын іске асыру мен дамыту бағдарламасымен айналысады;

- Білім және ғылым министрлігі, атом энергиясын ғылыми бағытта жұмыстарымен айналысады;

- ІІМ, өрт қауіпсіздігі мен атом энергиясы мен радиоактивті көз өндірістерін физикалық қорғау;

- ТЖ агенттігі, радиациялық апат алдын алу іс-шараларымен айналысады;

- Тау-кен ісі департаменті, атом энергиясын тау-кен жұмыстары кезінде қадағалау;

- 2 деңгейге өнеркәсіптер мен мекемелерде іске асады, адиациялық қауіпсіздіктің жеке бағыттары бойынша жүзеге асады. Оған жататындар:

- Халықтық компания «Казатомпром», уран өндіріс орындарында радиациялық мониторнг жүргізіп, осы өндірістен қалдықтарынан  аймақты қалыпқа келтіру жұмыстарын жүзеге асырады;

- Халықтық радиациялық орталық институты, ядролық сынақ аймақ болған жерлерді бақылап, радионуклидтардың концентрациясын су мен топырақта өлшеу жұмыстарымен айналысады;

- Мемлекеттік мекеме «Казгидромет» глобалды радиоактивті түсуді бақылап отырады;

- Ауылшаруашылық министрлігінің зертханасы мен осы бағыттағы ғылыми институттар топырақ, ауа, су және басқа өнімдерде  сәулелену дозасы мен радионуклидтар деңгейін қадағалайды.

Бақылау сұрақтары

1. Техногендік сәулленудің шектеу басты принциптері?

2. Қандай көрсеткіштерге байланысты табиғи сәулеленуге шектеу қойылады?

3. Дені сау адамдарға медециналық ренгендік зерттеу мен ғылыми бақылаудың жылдық баламалы доза мөлшері қандай көрсеткіштен аспауы керек?

4. радиациялық апат немесе радиоактивті ластану табылған кезде сәулеленуді қалай шектейді?

5. Араласу характері (қорғаныс шаралары) қандай принциптерге негізделеді?

6. Қандай сәулелену дозасы кезінде халықты уақытша қоныстандырады?

7. Қандай айлық сәулелену дозасы мөлшері кезінде халықты уақытша көшіру тоқтатылады?

8. Қандай нысандар радиациялық бақылауға жатады?

9. Флюенс, бөлшек ағынының тығыздығы, керма дегеніміз не?

10. А,Б,В және радионуклидтар тобының  ЕАБ қаншаға тең?