1ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Общая характеристика теплоэнергетической системы промышленного предприятия (ТЭС ПП)

Теплоэнергетическая система промышленного предприятия – это система, объединяющая на предприятии все источники различных энергоресурсов (ЭР), включая технологические агрегаты, а также всех потребителей  ЭР.

Задачей рационального построения ТЭС ПП является организация оптимального распределения и использования различных энергоресурсов.

При этом необходимо учитывать реальные, вплоть до часовых графики и режимы работы всех агрегатов, как генерирующих, так и потребляющих ЭР с целью балансирования их различных видов для обеспечения надежной и экономичной работы, как отдельных агрегатов, так и предприятия в целом.

От совершенства построения ТЭС ПП зависит эффективность использования ЭР на предприятии и размеры их потерь, а также потребность предприятия  во внешних ЭР, в капиталовложениях, влияние предприятия на окружающую среду.

Оптимальное построение ТЭС ПП является сложной и многоплановой задачей, т.к при этом должны рационально организовываться и увязываться потоки значительного большого числа различных ЭР, характеристики и графики выхода которых диктуются технологическими процессами, и как правило не могут быть изменены.

К ЭР, охватывающим ТЭС ПП относятся все их виды, имеющиеся на предприятии, в том числе:

а) водяной пар различных параметров от различных источников энергии и горячая вода;

б) горючие газы такие как, доменный, коксовый, конвертерный, газ нефтеперерабатывающих агрегатов, ферросплавных электропечей, абгаз, получаемый  при производстве синтетического каучука;

в) физическая теплота отходящих газов различных технологических агрегатов, а также теплота остывающей продукции;

г) теплота охлаждения конструктивных элементов технологических агрегатов;

д) теплота расплавленных шлаков;

е) горючие нетранспортабельные отходы производства;

ж) избыточное давление различных газов и жидкостей, сжатый воздух для технологических процессов и  производственных нужд;

з) - кислород технический ≥ 99,5%

- кислород технологический ≥ 99 %

- кислород жидкий и газовый.

Абсолютный и относительный выход и потребление перечисленных ЭР могут сильно различаться на различных предприятиях, также как их графики выхода и потребления, поэтому для правильного построения и эксплуатации ТЭС ПП необходимо знать энергетический характеристики агрегатов, а также основы соответствующих технологических процессов.

Состав металлургического завода с полным производственным циклом

Коксо-хим.

пр-во

Домен.

пр-во.

Стале

плав.

пр-во.

Прокатное

пр-во.

Термич. обраб-ка

Обогат.

фабрика

сталь

чугун

кокс

Агломе-рацонная фабрика

уголь

Уголь на кокс-ние

прокат

Готовая продукция

Технол-ие компрессоры

Кислород. уст-ки

Известковое и огнеупорное пр-во

ТЭЦ, вспомог.

пр-во,

вод. хоз. и т.д

Сырая руда

Значение ТЭС ПП для эффективного использования

топлива и других ЭР

Существует ряд путей экономии топлива на предприятиях: применение энергосберегающих технологий и энергетического совершенствования технологических агрегатов и процессов; повышение КПД энергетических установок и агрегатов как генерирующих, так и потребляющих различные ЭР (например, КПД котлов, турбин, компрессоров, оборудования утилизационных установок и т.д.); оптимальное построение ТЭС ПП.

Оптимизация построения ТЭС ПП необходима для решения следующих задач:

- обеспечение бесперебойного снабжения потребителей всеми требующимися видами ЭР нужных параметров в любой отрезок времени;

- максимального и наиболее эффективного использования всех внутренних ЭР;

- обеспечение балансирования приходов и расходов ЭР в любой отрезок времени с учетом реальных  графиков работы производственных агрегатов с целью снижения потерь ЭР из-за дебалансов;

- оптимального выбора энергоносителей для тех или иных производств, в частности оптимального распределения различных видов топлива по потребителям в зависимости от его характеристик;

- выявление наиболее вероятных и длительных режимов работы установок и агрегатов, что важно для правильного выбора их типоразмеров, режимных характеристик;

- определение наиболее экономичных э эффективных связей  ТЭС ПП с другими предприятиями и установками, а также общими условиями энергоснабжения района.

Совместная работа этих условий с учетом взаимного влияния дает наибольших эффект. Правильное построение ТЭС ПП является, кроме того, базой для оптимального построения топливно-энергетического баланса региона.

Оптимальное построение ТЭС ПП является гораздо более сложной задачей, чем оптимизация тепловой схемы ТЭС по основным причинам:

- ТЭС ПП должна рационально организовывать и увязывать потоки значительно большего числа и притом различных ЭР, чем на ТЭС. Виды, характеристики и графики выхода ЭР диктуются технологическими процессами и условиями работы предприятия;

- графики потребления и генерации Эр технологическими агрегатами  определяются технологией производства и режимом работы агрегатов, поэтому даже при нормальной их работе выход и потребление ЭР могут колебаться в значительных пределах. Кроме того, технологические агрегаты могут останавливаться на кратковременные и длительные ремонты, менять оп разным причинам свои производительности, характеристики и т.п.;

- технологические агрегаты, чаще всего,  могут потреблять одни, а генерировать другие виды ЭР, которые могут быть использованы только другими агрегатами, работающими по своему графику. Поэтому балансирование всех видов энергоресурсов требует специальных мероприятий и установок  на ТЭС ПП.

Одним из недостатков при построении ТЭС ПП является то, что оно ведется большей частью только по средним значениям приходов и расходов ЭР, тогда как рекомендуется определять приходы и расходы по нормативам на единицу продукции. Но для большинства технологических агрегатов, как потребление, так и выходы ЭР, целиком диктуются условиями и режимами их работы и могут в течение большей части года, суток, часа существенно отличаться от нормативных. В результате этого при построении балансов по средним значениям, наблюдаются периодические, иногда крупные, дебалансы тех или иных ЭР, что приводит нарушениям бесперебойного энергоснабжения технологических агрегатов и снижению их производительности.