9 ИНДУКТИВТІ БАЙЛАНЫСҚАН ЭЛЕМЕНТТЕР.

Катушка қысқаштарындағы синусоидалы кернеу синусоидалы магнит ағынын тудырады. Катушкадағы тоқ ағынмен  магниттелу қисығынқайталайтын  тәуелділігі арқылы байланысқан.

Осы қисықтарды қолдана отырып, катушкадағы тоқтың уақытқа тәуелділігін график түрінде құруға болады (сурет). Оның бірнеше ерекшеліктері бар:

- қисық синусоидалы сипатта емес;

- тоқ экстремумдары магнит ағынының экстремумдарымен сәйкес келеді;

- нөлдік фазада тоқ қисығы гистерезис әсерінен магнит ағынының қисығын озып кетеді.

Өзекшені магниттейтін синусоидалы емес тоқ

- әсерлі мәні нақты тоқтың әсерлі мәніне тең болатын;

- магнит ағыны векторынан магниттік кешігу бұрышына озып кететін тоқ векторы бар

синусоидалы тоққа теңеледі.