Лекция 2

2.Радиопередатчики

2.1 Структурная схема радиопередатчика

2.2  Основные технические характеристики радиопередатчика

2.3  Возбудители радиопередатчиков

2. Радиопередатчики

Радиопередатчиком  называется  радиотехническое  устройство,

преобразующее  первичные  электрические  сигналы  в  радиосигналы

определённой  мощности,  необходимой  для  обеспечения  радиосвязи  на

заданном расстоянии с требуемой надёжностью.

В  радиопередающее  устройство,  кроме  радиопередатчика,  входит  и

антенно-фидерное устройство.

2.1 Структурная схема радиопередатчика

Структурная схема радиопередатчика представлена на рис.2.1.

Рис.2.1

Радиопередатчик включает следующие узлы:

Возбудитель,  предназначенный  для  преобразования  первичных

электрических  сигналов  в  радиосигналы,  формирование  сетки

высокостабильных частот с заданным интервалом между соседними частотами,

с помощью которых осуществляется перенос сформированных радиосигналов

непосредственно  на рабочую частоту в заданном диапазоне.

Усилитель  мощности  УМ  предназначен  для  усиления  радиосигналов,

сформированных  в  возбудителе,  до  величины,  обеспечивающей  требуемую

дальность связи с заданной надёжностью.

Согласующее антенное устройство САУ обеспечивает согласование УМ с

передающей антенной с целью излучения антенной максимальной мощности,

подводимой к ней от УМ.

Источник  электропитания  предназначен  для  преобразования  энергии

переменного  тока  частоты 50 Гц  в  энергию  напряжений,  необходимых  для

питания каскадов передатчика.

Кроме  указанных  узлов,  к  радиопередатчику  относятся  дополнительные

системы:  управления,  блокировки,  сигнализации  и  принудительного

охлаждения.

Первичный   сигнал к передающей   антенне Источник   питания

Перечисленные выше узлы содержит любой радиопередатчик, независимо

от его мощности и назначения.

7.3 Радиопередающие устройства

Под радиопередающим устройством (РПдУ) понимают комплекс оборудования, предназначенный для формирования и излучения радиосигналов. Основными узлами РПдУ являются генератор несущей частоты и модулятор. В современных системах связи РПдУ содержит и другое оборудование, обеспечивающее совместную работу средств связи: источники питания, системы синхронизации, автоматического управления, контроля и сигнализации, защиты и т.д.

Обобщенная структурная схема радиопередающего устройства с амплитудной либо фазовой модуляцией сигналов приведена на рисунке 7.9.

Первичный сигнал, подлежащий передаче, поступает на входную цепь. Входная цепь обеспечивает согласование этого сигнала с РПдУ, в конечном итоге, это определяется параметрами модулированного радиосигнала, передаваемого в линию.

Генератор несущей частоты формирует колебания несущей частоты, которые и являются переносчиками сообщения. В современных системах связи генератор несущей частоты выполняют в виде синтезатора частот. Синтезатор частот - устройство, предназначенное для формирования в заданном диапазоне частот высоко стабильных колебаний, определяемых стабильностью параметров задающего генератора.

Модулятор - узел, в котором на параметры несущего колебания накладывается передаваемое сообщение. При формировании в РпдУ радиосигналов с амплитудной или фазовой модуляцией синтезатор частоты вырабатывает колебания с постоянной частотой. При дополнительном воздействии модулирующим сигналом на частоту выходного колебания синтезатора частот можно получить радиосигналы с частотной модуляцией.

Рис. 7.9 Обобщенная структурная схема радиопередающего устройства

Усилитель мощности предназначен для увеличения уровня радиосигнала до величины, определяемой мощностью излучаемого сигнала в системе связи. Необходимое согласование РПдУ с антенной обеспечивает выходная цепь.

Преимущества цифровых методов обработки информации (передача, хранение, преобразование) способствовали широкому распространению цифровых систем связи. Достоинством представления сигналов в цифровом виде является также ее универсальность, то есть независимость от природы передаваемых сообщений. Современные системы связи способны передавать не только дискретные сообщения, но и непрерывные (как по времени, так и по уровню). Для преобразования непрерывных сигналов в цифровые служат специальные устройства - аналого-цифровые преобразователи (АЦП).

В аналого-цифровом преобразователе из сигнала, непрерывного по времени, сначала выбирают значения сигнала в определенные моменты времени. Чаще всего такие отсчеты берут через одинаковые промежутки времени. Выбранные значения сигнала называют выборками, а операцию получения отсчетов называют дискретизацией по времени.

На следующем этапе обработки весь диапазон возможных значений сигнала разбивают на определенное количество интервалов и выясняют, к какому из этих интервалов относится значение текущей выборки. На этом этапе обработки за значение сигнала принимается не действительное значение выборки, а ближайшее к нему округленное значение сигнала. Это значение может соответствовать середине того интервала, в который попадает данный отсчет, либо другому значению из этого интервала (начало или конец этого интервала). Операция замены действительного значения сигнала ближайшим к нему округленным значением называется квантованием, а ширину этого интервала называют шагом квантования. Если все интервалы, на которые разбиваются возможные значения сигнала, одинаковые, то такое квантование называется равномерным. В некоторых случаях, например, при передаче речи, оказывается выгодным такие интервалы делать неодинаковыми. В таком случае говорят о неравномерном квантовании.

На последнем этапе аналого-цифровой преобразователь заменяет действительное значение выборки номером того интервала, в пределах которого находится значение данного отсчета. Операция замены значения отсчета номером (кодом) называется кодированием. Наибольшее распространение в современных системах получило представление отсчетов в виде двоичных кодов. Затем полученные коды передаются по системе связи.

Упрощенная структурная схема приемопередатчика цифровой системы связи приведена на рисунке 7.10. Рассмотрим работу этого устройства.

Рис. 7.10 Приемопередатчик цифровой системы связи

Непрерывное сообщение от источника сообщений поступает на устройство, называемое кодером. Под кодированием в широком смысле понимают операцию преобразования отсчетов непрерывных сигналов в последовательность кодовых символов. В результате, на выходе кодера формируются электрические сигналы, соответствующие кодовой последовательности и определяемой передаваемым сообщением.

Кодовые сигналы в виде последовательности импульсов затем поступают на модулятор, на второй вход которого подается колебание несущей частоты с выхода синтезатора частоты. В модуляторе выполняется соответствующая модуляция (амплитудная, фазовая, частотная и т.д.) колебания несущей частоты в соответствии с поступающей кодовой последовательностью. Затем модулированные сигналы усиливаются до необходимого уровня с помощью усилителя мощности и излучаются передающей антенной.

Наведенные в приемной антенне электромагнитные излучения поступают на вход усилителя и преобразователя частоты, где выделяются и усиливаются колебания несущей частоты полезного сигнала. В демодуляторе выполняется демодуляция принимаемого сообщения, и на выходе демодулятора формируется последовательность импульсов, соответствующая последовательности импульсов передаваемого сообщения (на выходе кодера), которая поступает на декодер. В декодере выполняется операция, обратная кодированию, и восстановленное сообщение направляется получателю сообщений.

В одном приемопередающем устройстве кодер и декодер обычно объединяют в единый конструктивный узел (чаще - это одна микросхема) и объединенный блок кодер-декодер по первым буквам составляющих называют кодеком. Аналогично, объединенный блок модулятор-демодулятор называют модемом.

Радиопередающие устройства отличаются по назначению, условиям эксплуатации, виду модуляции радиосигналов и другим характеристикам.

К основным энергетическим показателям РПдУ относят величину мощности сигнала, подводимого к антенне, и коэффициент полезного действия. Различают пиковую мощность полезного сигнала РпдУ и усредненное значение мощности за определенный интервал времени. Коэффициент полезного действия - это отношение полезной мощности, подводимой к антенне, к мощности, потребляемой РпдУ от источника электропитания.

Под диапазоном частот, в котором работает данное РПдУ, понимают такую полосу частот, которая необходима для передачи полезных сигналов в системе связи и выделена данному РПдУ для формирования радиосигналов. К сожалению, кроме полезных сигналов, радиопередающие устройства излучают и побочные колебания.

Внеполосными излучениями называют такие сигналы, формируемые РПдУ, спектры которых расположены вне полосы, отведенной для данной системы связи. Внеполосные излучения являются источниками дополнительных помех для систем связи, работающих в других полосах частот.

Важной характеристикой систем связи является стабильность частоты излучаемых колебаний. Под нестабильностью частоты РПдУ понимают отклонение частоты излучаемых колебаний относительно номинального значения. Недостаточная стабильность частоты ухудшает качество связи и может являться причиной помех для радиотехнических устройств, работающих в смежных диапазонах частот.

По назначению радиопередающие устройства делят на связные и радиовещательные. По условиям эксплуатации РПдУ разделяют на стационарные и мобильные (устанавливаемые на подвижных объектах: самолетные, автомобильные, носимые и т.д.). РПдУ различаются также диапазоном рабочих частот, мощностью излучаемых колебаний и т.д.

2.2 Основные технические характеристики радиопередатчика

Диапазон рабочих частот определяется двумя параметрами: граничными

частотами диапазона fmin и fmax, а также коэффициентом перекрытия диапазона

по частоте Kf :

(2.1)

При  заданном  интервале  между  соседними  частотами  Δfрч  определяется

количество  рабочих  частот  Nрч,  на  которые  может  быть  настроен

радиопередатчик.

(2.2)

Виды  радиосигналов  формируемых  радиопередатчиками.  Все  виды

радиосигналов,  используемых  в  радиосвязи,  можно  разделить  на  три  группы:

телефонные, формируемые в процессе модуляции; телеграфные, формируемые

в процессе манипуляции, и цифровые сигналы.

В  настоящее  время  при  формировании  телефонных  радиосигналов

наиболее  широко  используются  методы  однополосной  модуляции (ОМ)  и

частотной  модуляции (ЧМ).  Методы  амплитудной  модуляции (АМ)

практически используются только в радиовещании.

При работе телеграфными сигналами применяются методы амплитудного

АТ, частотного ЧТ и ДЧТ и фазового телеграфирования ФТ и ОФТ.

Цифровые  потоки  передачи  данных  формируются  специальной

аппаратурой.

Мощность радиопередатчика определяет уровень сигнала в точке приёма,

и, следовательно, дальность радиосвязи и её надёжность.

Для всех видов телефонных радиосигналов (кроме ОМ) средняя мощность

измеряется при отсутствии первичного сигнала, т. е. в режиме молчания.

(2.3)

Для  телефонных  радиосигналов  с  ОМ  мощность  радиопередатчика

определяется  пиковой  мощностью  радиосигнала  при  максимальном  значении

первичного модулирующего сигнала.

2.4)

При  работе  радиопередатчика  телеграфными  и  цифровыми

радиосигналами  мощность  оценивается  средней  мощностью,  подводимой  к

антенне  при  передаче  токовой (положительной)  посылки  или  символа

«единицы» первичного электрического сигнала.

(2.5)

В выражениях (2.3; 2.4; 2.5):

ΙА – амплитуда тока радиосигнала на входе передающей антенны;

rА – активная составляющая входного сопротивления антенны.

Стабильность  частоты  излучения  радиосигналов  определяет

устойчивость и надёжность радиосвязи, мешающие воздействия на соседние по

частоте  каналы  связи,  обеспечивает  вхождение  в  связь  без  поиска

корреспондентов  и  ведение  радиосвязи  без  подстройки  радиоприёмника  по

сигналу корреспондента.

Количественно стабильность частоты оценивается либо абсолютной, либо

относительной нестабильностью.

Под  абсолютной  нестабильностью  частоты  понимается  разность  между

текущими (измеренными) значениями частоты f и её номинальным значением .

(2.6)

Положительное значение абсолютной  нестабильности  свидетельствует об

увеличении,  а  отрицательное – об  уменьшении  частоты  передатчика

относительно номинального значения  f0.

Абсолютная  нестабильность  частоты  Δf  не  позволяет  сравнивать

передатчики, работающие в различных диапазонах частот, по стабильности их

частот.  Поэтому  стабильность  частоты  передатчиков  оценивается

относительной  нестабильностью,  под  которой  понимается  отношение

абсолютной нестабильности к номинальному значению частоты f0, на которой

осуществляется измерение.

(2.7)

Чем  меньше  величина  относительной  нестабильности  δ,  тем  выше

стабильность частоты передатчика.

Стабильность частоты современных радиопередатчиков достигает величин

δ=10-6  – 10-7 и выше.

Подавление (фильтрация)  побочных  колебаний.  Под  побочными

колебаниями радиопередатчика понимают колебания, излучаемые антенной на

частотах,  расположенных  за  пределами  спектра  основного  радиосигнала.

Принято  различать  два  основных  вида  побочных  излучений:  на  гармониках

основной частоты, появляющиеся в результате нелинейного режима усиления

радиосигналов  в  УМ;  на  комбинированных  частотах,  расположенных  в

непосредственной близости от спектра основного радиосигнала, появляющиеся

в результате  нелинейных преобразований при формировании радиосигналов на

рабочей частоте в возбудителе передатчика.

Существующими  нормами  определяются  следующие  требования  по

подавлению  комбинационных  частот:  в  полосе  частот,  отстоящих  от  полосы

частот  полезного  сигнала  на (±3,5)  − (±25)  кГц,  ослабление  должно  быть  не

менее 80 дБ;  в  полосе  частот,  отстоящих  на  ±25  кГц  и  до  ±10%  от

установленной  частоты, –120 дБ;  в  полосе  частот  свыше  ±10%  от

установленной частоты –140 дБ.

Нормы подавления побочных излучений на гармониках основного сигнала

определяются  требованиями  международного  консультативного  комитета  по

радио МККР, согласно которым средняя мощность, излучаемая  на гармониках

радиопередатчиками,  работающими  в  диапазоне  частот  до 30 МГц,  должна

быть меньше мощности основного сигнала на 40 дБ и не превышать величины

50  мВт;  мощность,  излучаемая  на  гармониках  радиопередатчиками,

работающими в диапазоне частот 30 – 235 МГц, должна быть на 60 дБ меньше

мощности  основного сигнала, но не более 1 мВт.

Время  перестройки  передатчика  с  одной  частоты  на  другую,  в

значительной  степени  определяющее  надёжность  радиосвязи,  особенно  в

условиях  сложной  помеховой  обстановки:  чем  оно  меньше,  тем  больше

надёжность  радиосвязи.  Современные  радиопередатчики,  имеющие  системы

заранее подготовленных частот ЗПЧ, обеспечивают перестройку с одной ЗПЧ

на другую в течение единиц секунд. В настоящее время предъявляются более

жёсткие  требования  ко  времени  перестройки,  которое  ограничивается

единицами – десятками миллисекунд и меньше.

Кроме перечисленных характеристик, к радиопередатчикам предъявляются

дополнительные  требования,  зависящие  от  их  назначения  и  условий

эксплуатации.

Промышленный КПД – это отношение мощности передатчика, подводимой

к  антенне  РА,  к  мощности,  потребляемой  радиопередатчиком  от  источника

питания Р0

(2.8)

Техническая  э(ксплуатационная)  надёжность  радиопередатчика

определяется временем его безотказной работы.

Устойчивость  радиопередатчика  к  механическим  воздействиям –

способность  работать  в  различных  климатических  условиях  при  резких

изменениях температуры, влажности и давления.

Классификация радиопередающих устройств

Радиопередатчики классифицируются:

– по назначению – связные, радиовещательные, телевизионные, радиолокационные, радионавигационные, телеметрические и т.д.;

– по мощности – маломощные (до 100 Вт), средней мощности (до 10 кВт), мощные (до 1 МВт) и сверхмощные (свыше 1 МВт);

– по роду работы (виду излучения) – телеграфные, телефонные, однополосные, импульсные и т.д.;

– по способу транспортировки – стационарные и подвижные (переносные, автомобильные, корабельные, самолетные и т.д.).

Классификация приемопередатчиков по диапазону частот в соответствии рекомендациями Международного Союза Электросвязи (МСЭ) приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Классификация приемопередатчиков по диапазонам частот

| Номер диапазона | Диапазон частот (включая верхнюю и исключая нижнюю частоты) | Обозначение полосы | Метрическое наименование волн |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3…30 кГц | ОНЧ (очень низкие частоты) | Мириаметровые |
|  | 30…300 кГц | НЧ (низкие частоты) | Километровые |
|  | 0,3…3 МГц | СЧ (средние частоты) | Гектометровые |
|  | 3…30 МГц | ВЧ (высокие частоты) | Декаметровые |
|  | 30…300 МГц | ОВЧ (очень высокие частоты) | Метровые |
|  | 0,3…3 ГГц | УВЧ (ультравысокие частоты) | Дециметровые |
|  | 3…30 ГГц | СВЧ (сверхвысокие частоты) | Сантиметровые |
|  | 30…300 ГГц | КВЧ (крайне высокие частоты) | Миллиметровые |
|  | 300…3000 ГГц | ГВЧ (гипервысокие частоты) | Децимиллиметровые |

Основные показатели качества и параметры радиопередающих устройств

Параметры любого радиопередающего устройства должны удовлетворять требованиям ГОСТов и Рекомендациям МСЭ. Одним из основных параметров передатчика, определяющего во многом дальность действия радиолинии, является его мощность. В зависимости от назначения радиопередатчика его мощность лежит в пределах от долей ватта (передатчики носимых радиостанций) до нескольких мегаватт (коротковолновые радиовещательные станции).

Исключительно важный параметр передатчика – стабильность его частоты. Современные радиопередатчики имеют относительную нестабильность частоты около 10–6…10–7. Иногда требуется и более высокая стабильность частоты, например для передатчиков, работающих в сетях синхронного радиовещания, в системах радионавигации и радиоопределения.

Высокая стабильность частоты передатчика повышает помехозащищенность радиолинии (поскольку позволяет сузить полосу пропускания приемного устройства), позволяет увеличивать число станций, работающих в заданном диапазоне частот без взаимных помех (улучшает электромагнитную совместимость). Существуют международные рекомендации на допустимые отклонения частоты радиопередатчиков всех категорий и назначений.

Важным параметром передатчика является его коэффициент полезного действия (КПД) – отношение мощности в нагрузке к полной мощности, потребляемой от источника питания. Коэффициент полезного действия маломощных передатчиков определяет во многом его габаритные размеры и массу, а КПД сверхмощных передатчиков, кроме того, – стоимость их сооружения и эксплуатации. Высокий КПД позволяет повысить экономичность системы охлаждения, а также увеличить надежность работы передатчика.

Не меньшее значение имеют электроакустические показатели радиопередатчика, такие как требования к коэффициенту модуляции (для передатчиков с АМ), индексу модуляции (для передатчиков с ЧМ и ФМ), нелинейным искажениям, амплитудно-частотной характеристике (АЧХ), уровню фона и шума и т.д.

В связи с ростом числа радиостанций и повышением требований к качеству передачи информации электроакустические и технические показатели радиопередатчиков постоянно совершенствуются. Значительного повышения качественных показателей радиопередатчиков, повышения оперативности их работы удается достигнуть с помощью микропроцессорных устройств в системе телеуправления и контроля.

2.3 Возбудители радиопередатчиков

Функции возбудителя, указанные в подразделе (2.1), в простейшем случае

может  выполнить  диапазонный  автогенератор  с  параметрической

стабилизацией  частоты,  модулируемый  или  манипулируемый  первичным

электрическим  сигналом.  До  недавнего  времени  такие  возбудители  широко

использовались  в  маломощных  передатчиках,  особенно  метрового  диапазона

волн.  Однако,  в  силу  недостаточной  стабильности  частоты  возбудителей  с

параметрической стабилизацией (δ≤10-4), в последние  10 лет от них отказались.

На  смену  им  пришли  возбудители  с  диапазонной  кварцевой  стабилизацией

рабочих  частот.  Такие  возбудители  представляют  собой  сложные

радиотехнические  устройства,  содержащие  сотни  каскадов  различного

назначения.  Всё  многообразие  схем  современных  возбудителей  может  быть

представлено в виде обобщенной схемы (рис. 2.2).

В  соответствии  с  выполняемыми  функциями,  любой  современный

возбудитель  содержит  следующие  функциональные  элементы:  синтезатор

частот  СЧ,  блок  формирования  радиосигналов  БФС,  тракт  преобразования

радиосигналов.

рис. 2.2

В  составе  возбудителя  обязательно  присутствуют  диапазонные  и

кварцевые автогенераторы.