Тема 7. Показатели и характеристики аналоговых электронных устройств

План лекции:

1. Определение аналоговых электронных устройств;

2. Схемы усилительного каскада с общим эмиттером (ОЭ);

3. Каскад с общим коллектором (ОК);

4. Каскад с общим истоком (ОИ).

1 Определение аналоговых электронных устройств

Схемотехника многочисленных электронных устройств телекоммуникационных систем определяется их назначением в телекоммуникационных системах и теми задачами, которые решаются этими системами.

В зависимости от вида обрабатываемых сигналов различаются аналоговые электронные устройства, предназначенные для обработки аналоговых сигналов, и цифровые электронные устройства, предназначенные для обработки цифровых – кодированных сигналов.

Для преобразования аналоговых сигналов в цифровые и обратно применяются соответственно аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП).

Современные усилители строятся на основе использования новейшей элементной базы электронной техники как в дискретном, так и в интегральном исполнении.

Самыми массовыми являются операционные усилители (ОУ). Это универсальные, многофункциональные усилители постоянного тока с высокостабильными качественными показателями, с помощью которых можно производить обработку аналоговых и импульсных сигналов по алгоритму, задаваемому структурой цепей внешней обратной связи, охватывающей весь ОУ. В настоящее время ОУ в интегральном исполнении стали основой элементной базы современной аналоговой электроники в целом

Свойства усилителя, его схемотехника и конструктивно – технологические особенности определяются свойствами усиливаемого электрического сигнала и назначением тех устройств и систем, в состав которых он входит. Свойства электрического сигнала характеризуются его функцией от времени (формой) и спектром частот с граничными частотами fМИН и fМАКС, получаемым путем разложения этой функции на гармонические составляющие.

Существует несколько десятков показателей и характеристик усилителей. Однако, для описания основных свойств конкретного усилителя часто бывает достаточно около десяти наиболее важных показателей. К ним относятся:

      выходные и входные показатели (иначе, данные или параметры) усилителей;

     коэффициенты усиления и коэффициент полезного действия;

     амплитудная характеристика и динамический диапазон;

     собственные помехи усилителей;

     нелинейные искажения усилителей;

     линейные искажения: амплитудночастотные, фазочастотные и пере-ходные;

     амплитудночастотная характеристика (АЧХ), фазочастотная характе-ристика (ФЧХ) и переходная характеристика (ПХ);

     стабильность показателей усилителей.

Нужно сознавать, что все показатели и характеристики усилителей взаимосвязаны друг с другом и попытки изменения (например, улучшения) одних показателей могут затронуть другие показатели, например, усложнить устройство и повысить его стоимость, потребовать новых схемотехнических решений и повышения степени интеграции.

Усилительные элементы могут работать в различных режимах: "А", "В", "АВ", "С", "D". Режимы работы усилительного элемента определяются напряжением смещения между входными электродами.

В зависимости от степени использования усилительных элементов по току и напряжению (по мощности) могут быть режимы работы в условиях малого и большого сигналов.

В режиме малого сигнала параметры усилительного элемента за период сигнала практически не меняются. В таком режиме работают каскады предварительного усиления и для анализа и расчета их качественных показателей усилительный элемент заменяют на эквивалентный генератор (напряжения или тока), а принципиальную схему каскада – на эквивалентную схему по переменному току (аналитический метод анализа и расчета усилительных каскадов).

В режиме большого сигнала параметры усилительного элемента за период сигнала существенно меняются. В таком режиме работают выходные каскады усилителей. Анализ и расчет таких каскадов проводится графоаналитическим методом с использованием вольтамперных характеристик (ВАХ) усилительных элементов

2 Схемы усилительного каскада с общим эмиттером (ОЭ)

Каскад с общим эмиттером (ОЭ) (рисунок 7.1) является одним из самых распространенных усилительных каскадов на биполярных транзисторах. Он получил такое название потому, что эмиттер транзистора является общим электродом для входной и для выходной цепей каскада.

Рисунок 7.1 – Схема однокаскадного усилителя с каскадом ОЭ

Назначение элементов каскада. Резисторы R1 и R2 задают потенциал базы в режиме покоя каскада (в отсутствие сигнала) и, следовательно, участвуют в задании положения точки покоя на линии нагрузки.

Резистор R3 задает, совместно с источником питания, положение линии нагрузки, служит для выделения выходного сигнала и одновременно определяет коэффициент усиления каскада:

|  |  | (7.1) |
| --- | --- | --- |

где h11Э – входное сопротивление транзистора;

h21Э – коэффициент передачи тока транзистора.

Каскад ОЭ инвертирует (поворачивает на 180°) фазу выходного сигнала относительно входного. Действительно, например, при нарастании напряжения входного сигнала uВХ увеличивается напряжение uБЭ. Это ведет к увеличению тока базы iБ и, следовательно, к увеличению тока коллектора. Увеличение тока коллектора ведет к уменьшению выходного напряжения (напряжения между коллектором и корпусом uК.К) uВЫХ=uК.К и, наоборот, уменьшение тока коллектора ведет к увеличению выходного напряжения

Каскад с общим эмиттером усиливает и напряжение, и ток, поэтому у него самый большой по сравнению с другими каскадами коэффициент усиления мощности КР. Основными характеристиками усилительного каскада являются амплитудная характеристика (АХ), амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) и фазочастотная характеристика (ФЧХ).

Основными параметрами усилительного каскада являются входное и выходное сопротивления, динамический диапазон D (определяется по АХ), полоса пропускания сигнала Df (определяется по АЧХ), нижняя fН и верхняя fВ граничные частоты полосы пропускания.

3 Каскад с общим коллектором (ОК)

Каскады с общим коллектором (ОК) обычно применяются для согласования высокоомного источника сигнала и низкоомной нагрузки. Схема усилительного каскада с общим коллектором приведена на рисунке 7.2. В этом каскаде выходное напряжение снимается с резистора R3, включенного в цепь эмиттера.

Рисунок 7.2 – Схема усилительного каскада с общим коллектором

По переменной составляющей тока и напряжения коллектор соединен с общей точкой усилителя. Входное напряжение подается между базой и коллектором. Резисторы R1 и R2 задают напряжение покоя базы, которое определяет положение точки покоя на линии нагрузки. Конденсатор С1 разделяет каскад и источник сигнала по постоянному току. Конденсатор С2 разделяет каскад и нагрузку по постоянному току.

Каскад усиливает ток, а напряжение не усиливает. Коэффициент усиления тока:

|  |  | (7.2) |
| --- | --- | --- |

Коэффициент усиления напряжения каскада:

|  |  | (7.3) |
| --- | --- | --- |

Из-за того, что выходное напряжение практически равно входному напряжению, каскад с общим коллектором часто называют эмиттерным повторителем.

Каскад имеет большое входное RВХ и малое выходное RВЫХ сопротивления из-за 100% последовательной по входу и параллельной по выходу отрицательной обратной связи. При большом сопротивлении базового делителя имеем

|  |  | (7.4) |
| --- | --- | --- |

Входное сопротивление обычно составляет десятки и сотни кОм (без учета сопротивления базового делителя), а выходное – единицы-десятки Ом.

4 Каскад с общим истоком (ОИ)

Каскады на полевых транзисторах получили в настоящее время широкое распространение, так как они обладают большим входным сопротивлением по сравнению с усилительными каскадами на биполярных транзисторах. Наиболее часто используется каскад с общим истоком, схема которого приведена на рисунке 7.3.

Рисунок 7.3 – Схема усилительного каскада с общим истоком

Резистор R1 в цепи затвора обеспечивает в режиме покоя равенство потенциалов затвора и общей точки усилительного каскада. Резистор R2, включенный в цепь стока, служит для выделения усиленного сигнала. Резистор R3, включенный в цепь истока, создает необходимое падение напряжения смещения между затвором и истоком в режиме покоя Uз0. Конденсаторы С1 и С2 разделяют по постоянному току от каскада, соответственно, источник сигнала и нагрузку. Конденсатор С3 устраняет последовательную по входу и по выходу отрицательную обратную связь по переменному току.

Коэффициент усиления тока в таких каскадах не рассматривается. Коэффициент усиления напряжения определяется формулой:

|  |  | (7.5) |
| --- | --- | --- |

где   при Uси=const – крутизна характеристики передачи;

при  Uзи=const – дифференциальное сопротивление стока транзистора.

Входное сопротивление каскада ОИ определяется сопротивлением в цепи затвора R1, поскольку входное сопротивление самого полевого транзистора очень велико (порядка 108 Ом). Обычно входное сопротивление таких каскадов составляет приблизительно 106 Ом.

Контрольные вопросы:

1.         Что такое операционные усилители?

2.       Как определяются свойства усилителей?

3.       Показатели и характеристики усилителей;

4.       Режимы работы усилительного элемента;

5.         Виды схем усилительного каскада с ОЭ;

6.       Назначение элементов каскада с ОЭ;

7.       Каскады с общим коллектором;

8.       Коэффициент усиления тока каскада с ОК;

9.       Схема усилительного каскада с общим истоком;

10.     Коэффициент усиления напряжения каскада с ОИ.

Контрольные задания для СРС:

1.         Основные технические характеристики усилительных устройств;

2.       АЧХ и ФЧХ каскада с ОЭ;

3.       Высокочастотная и низкочастотная коррекции;

4.       Выбор рабочей точки на нагрузочной линии.