Тема 9. Дифференциальный каскад и операционные усилители

План лекции:

1. Основное отличительное свойство дифференциального каскада;

2. Определение источников синфазной помехи.

1 Основное отличительное свойство дифференциального каскада

Дифференциальный каскад  является основой балансных модуляторов, перемножителей аналоговых сигналов, генераторов гармонических и релаксационных колебаний (мультивибраторов).

Дифференциальный каскад состоит из пары согласованных транзисторов VT1, VT2, нагрузкой которых являются сопротивления: Rк1, Rк2. Для стабилизации усилительного каскада используется сопротивление Rэ, на котором создается падение напряжений двух токов эмиттера. Для питания используется два источника, что позволяет скомпенсировать 0 на выходе при отсутствии сигнала. Еп1=Еп2 - в стандартных схемах  6В,  10В,  15В. Входы транзисторов возбуждаются парафазным напряжением. Возможны следующие схемы:

1. Симметричный вход и симметричный выход, следовательно  каскад  работает как устройство вычитания;

2. Несимметричный вход, симметричный выход;

3. Синфазное питание обоих входов. В соответствии с моделью Эберса - Молла токи коллектора описываются уравнениями.

Если ток в одном коллекторе увеличивается, то во втором плече ток падает. При отсутствии сигнала и полной симметрии плеч токи одинаковы. На Rэ в дифференциальном каскаде создана глубокая ООС по постоянному току, а также для синфазного сигнала.

В дифференциальном каскаде отсутствует ООС по переменному току для переменного тока дифференциального сигнала. При изменении температуры в строго симметричной схеме дрейф нуля отсутствует. Если плечи каскада отличны друг от друга, то на выходе дрейф нуля.

Для их установления при использовании эквивалентных схем обычных однотактных усилителей используется теорема Мидл Брука, сущность которой заключается в том, что дифференциальные усилители делятся симметрично на две однотактные полусхемы для дифференциального и синфазного сигналов.

Типовые схемы μ-повторителей, не смотря на то, что часто имеют два выхода, также являются несимметричными, поскольку напряжения на обоих выходах одинаковой полярности (то есть говоря языком переменных токов — синфазны).

В отличие от других усилительных каскадов, дифференциальная пара имеет два входа и усиливает разностный сигнал (разностное напряжение) между ними. Она имеет два выхода, инвертированные (то есть противофазные) один по отношению к другому — это делает дифференциальную пару или фазоинвертор с катодной связью (рисунок 9.1) очень полезным каскадом.

Рисунок 9.1 – Дифференциальная пара или фазоинвертор с катодной связью

Дифференциальная пара может быть выполнена, основе усилительных каскадах на триоде с общим катодом или каскодной схемы. μ-повторитель непригоден, потому что в дифференциальной паре обычно стремятся использовать большое отношение между RH и RK.) Для упрощения будем рассматривать дифференциальную пару, построенную на основе усилительного каскада на триоде с общим катодом.

Дифференциальный каскад строится на двух идентичных триодах, зачастую выполненных в одном баллоне, с соединенными катодами, пропускающими общий ток к земле через приемник неизменяющегося тока (на схеме обозначен условным значком). Каждый из триодов работает на равные по величине резисторы в качестве анодной нагрузки.

2 Определение источников синфазной помехи

При отсутствии специального фильтра дифференциальной помехи в ИВЭП, ее доля в синфазной составляющей, отдаваемой в сеть, может быть весьма существенной. Источником помехи можно считать напряжение Uдиф — напряжение на входе ИВЭП (после фильтра). Здесь LI, Cl, С2 составляют стандартную схему фильтра синфазной помехи. При этом дифференциальная составляющая без помех проходит через дроссель синфазного фильтра и выделяется с соответствующим знаком на делителе напряжения, образованном тестовыми резисторами (рисунок 4.2). Разделительные конденсаторы не показаны, так как их импедансом в рассматриваемой полосе частот можно пренебречь.

Рисунок 9.2 – Дифференциальная составляющая помехи

Напряжение Uдиф может быть достаточно хорошо определено исходя из анализа электрических процессов в преобразователе, в частности в качестве Uдиф может быть принята высокочастотная пульсация на входном конденсаторе, входящем в составе ИВЭП. Как можно видеть, дифференциальная составляющая совершенно не подавляется синфазным фильтром и может присутствовать в измеряемом сигнале в результате применения методики измерения из. Хороший метод исключения этой составляющей из сигнала помехи — применение дополнительного фильтра дифференциальной помехи (в простейшем случае LC-фильтра).

Однако основной составляющей помехи относительно заземления (особенно при хорошем фильтре дифференциальной помехи) служит именно синфазная помеха — то есть помеха, одинаковая для обоих входных выводов ИВЭП в заданном частотном диапазоне. Для данного случая справедлива схема замещения, показанная на рисунок 9.3.

Рисунок 9.3 – Синфазная составляющая помехи

Сигнал помехи Uсинф выделяется на Y- конденсаторах фильтра (для данной схемы замещения они оказываются включенными параллельно), в результате деления напряжения некого эффективного источника помехи  Uef емкостным делителем с коэффициентом передачи, верхнее плечо которого образует эффективная емкость Сef

Чем больше суммарная емкость Y-конденсаторов Сy , по сравнению с Сef тем меньше напряжение помехи. Отметим, что ограничения на увеличение емкости Y-конденсаторов накладывают стандарты безопасности, нормирующие максимально допустимый ток утечки. Далее сигнал помехи фильтруется LR-фильтром с коэффициентом передачи (2), составленным из индуктивности синфазного дросселя L1 и тестовых сопротивлений R, соединенных параллельно, согласно схеме замещения.

Задача определения Uэф и Cэф в общем случае нетривиальна. Ее решение будет зависеть от примененных схемы ИВЭП, компонентов, конструкции и технологии. В простейшем случае Сэф определяется межобмоточной емкостью трансформатора, a Uэф — напряжением, приложенным между его обмотками. Очевидно, что чем больше индуктивность дросселя L1, тем сильнее подавляется синфазная помеха.

Контрольные вопросы:

1. Что такое дифференциальный каскад?

2. Из чего состоит дифференциальный каскад?

3. Отличительное свойство дифференциального каскада;

4. Что такое дифференциальная пара?

5. Как работает диод в дифференциальном  каскаде?

6. Что такое источников синфазной помехи?

7. Что входит в источников синфазной помехи;

8. Дифференциальная составляющая помехи;

9. Синфазная составляющая помехи;

10. Что такое конденсатор фильтра?

Контрольные задания для СРС:

1. Основное отличительное свойство дифференциального каскада, усиление разностного и подавление синфазного сигналов;

2. Способы повышения коэффициента подавления синфазных помех;

3. Типовые структуры и каскады ОУ;

4. Применение ОС для создания устройств аналоговой обработки сигналов.