Тема 2. Физика полупроводиков

План лекции:

1.   Структура  полупроводиков;

## 2. Полупроводниковые диоды, их обозначения. Основные схемы включения.

1 Структура  полупроводиков

Полупроводниками называют обширную группу материалов, которые по своему удельному электрическому сопротивлению занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. Обычно к полупроводникам относят материалы с удельным сопротивлением ρ = (10-3... 109) Ом·см, к проводникам (металлам) – материалы с ρ < 10-4 Ом·см, а к диэлектрикам (изоляторам) - материалы с ρ>1010 Ом·см. Такая классификация весьма условна, потому что между полупроводниками и диэлектриками нет принципиальных различий.

Для изготовления современных полупроводниковых приборов и особенно интегральных микросхем используют преимущественно кремний, который является монокристаллом – твердым телом с регулярной кубической кристаллической решеткой, алмазного типа (рисунок 2.1)

Рисунок 2.1 – Структура полупроводников

Особенность этой решетки состоит в том, что каждый атом взаимно связан с четырьмя соседними атомами ковалентными связями. Связь атомов в кристаллической решетке кремния обусловлена специфическими обменными силами, возникающими в результате попарного объединения валентных электронов соседних атомов. Такую связь называют валентной. Из рисунка 2.1 видно, что каждый атом окружен восемью валентными электронами – четыре собственных и по одному от каждого соседнего атома. При этом положительные заряды ядер компенсируются отрицательными зарядами электронов, поэтому каждый атом остается электрически нейтральным.

В предельно чистом полупроводнике с идеальной кристаллической решеткой, собственном или i – полупроводнике (от английского слова intrinsic – истинный) при температуре абсолютного нуля в валентной связи участвуют все четыре валентных электрона каждого атома. Это означает, что все электроны находятся в валентной зоне, свободных электронов нет, а проводимость полупроводника равна нулю, т. е. он обладает свойствами идеального изолятора. С повышением температуры валентные связи между отдельными атомами полупроводника нарушаются, что приводит к одновременному образованию свободного электрона и незаполненной связи – дырки вблизи того атома, от которого оторвался электрон. Незаполненная связь может быть замещена одним из валентных электронов соседнего атома, на его месте образуется новая дырка, которая замещается новым электроном и т. д., т. е. дырка, имеющая положительный заряд, равный по абсолютной величине заряду электрона, тоже может перемещаться по кристаллу.

## 2 Полупроводниковые диоды, их обозначения. Основные схемы включения.

## Полупроводниковым диодом называют полупроводниковый прибор с одним р-n-переходом и двумя выводами. Конструктивно такой диод представляет собой кристалл полупроводника, в котором одним из технологических приемов выполнен р-n-переход. Часть поверхностей двух различных областей кристалла, образующих переход, покрывают металлической пленкой, к которой приваривают или припаивают внешние выводы (рисунок 2.2)

Рисунок 2.2 – Структура и условное обозначение полупроводникового диода

Основным элементом полупроводникового диода является р-n-переход, поэтому вольт-амперная характеристика реального диода близка к вольт-амперной характеристике р-n-перехода. Параметры и режим работы диода определяются его вольтамперной характеристикой, иллюстрирующей зависимость протекающего через диод тока I от приложенного напряжения U. Типовая вольтамперная характеристика прибора показана на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Условно-графическое обозначение диодов (а) и его вольт-амперная характеристика (б)

Приложенное к диоду напряжение может быть разной полярности. Положительным принято считать напряжение между электродами, приложенное плюсом к аноду прибора, минусом – к катоду. При положительном напряжении через диод протекает прямой ток, резко возрастающий при увеличении напряжения. При отрицательном напряжении диод считается запертым, через него протекает незначительный обратный ток, на несколько порядков меньший прямого тока.

Работа реального полупроводникового диода и его вольт-амперная характеристика несколько отличаются от р-n-перехода, рассмотренного выше. Основные отличия обусловлены следующими причинами:

Во-первых, в реальных диодах, как правило, используют несимметричные р-n-переходы, для которых выполняются условия pp >> nn или nn >> pp . Резкое различие в концентрации основных носителей зарядов приводит к тому, что одна из областей полупроводникового кристалла (область с большей концентрацией основных носителей) становится низкоомной, а другая – высокоомной. Низкоомная область является доминирующим источником подвижных носителей зарядов, и ток через диод при прямом включении р-n-перехода будет практически целиком определяться потоком ее основных носителей. Поэтому низкоомную область полупроводникового диода называют эмиттером. Различие в концентрации основных носителей зарядов сказывается и на расположении р-n-перехода на границе областей с различным типом электропроводности. В связи с большей концентрацией носителей в низкоомной области при образовании перехода в ней в единице объема «обнажится» большее количество ионов, чем в высокоомной области. Так как любой р-n-переход в состоянии равновесия остается электрически нейтральным, ширина обедненного слоя в высокоомной области оказывается больше. Если различие в концентрации основных носителей велико, то р-n-переход будет почти целиком расположен в высокоомной области, которая получила название базы.

Во-вторых, сопротивление объема полупроводникового кристалла не равно нулю, и при больших значениях прямого тока им нельзя пренебрегать. Так как в реальных диодах сопротивление эмиттера rэ значительно меньше сопротивления базы, учитывают влияние на прямую ветвь вольт-амперной характеристики диода только сопротивление базы rб.

В-третьих, реальный диод имеет конечные размеры, поэтому необходимо учитывать процессы, происходящие на поверхности его кристалла. Наиболее важным является ток утечки, который влияет на обратную ветвь вольт-амперной характеристики диода.

Основными параметрами диода считаются:

          постоянное обратное напряжение Uобр – значение напряжения, приложенного в обратном направлении, которое диод может выдер-жать в течение длительного времени без разрушения;

          с редний прямой ток Iпр ср – максимально допустимое значение постоянного тока, протекающего через диод в прямом направлении;

          максимально допустимый импульсный прямой ток Iпр и – ток при заданной максимальной длительности импульса;

          постоянный обратный ток Iобр;

          постоянное прямое напряжение Uпр–падение напряжения на диоде при протекании через него среднего прямого тока;

          средняя рассеиваемая мощность Pср – средняя за период мощность, рассеиваемая диодом;

          максимальная частота Fмакс – максимальная рабочая частота, при которой обеспечиваются заданные параметры диода. Если частота переменного напряжения, приложенного к диоду, превышает Fмакс, потери в диоде резко возрастают.

Основными параметрами, отличающими импульсные диоды от выпрямительных, являются:

          максимальное импульсное прямое напряжение Uпр и;

          время восстановления обратного сопротивления диода τв.

Время восстановления определяется как промежуток времени, прошедший с момента изменения полярности напряжения, приложенного к диоду, до момента, когда обратный ток достигает значения 0,1·Iпр. У современных приборов время восстановления находится в пределах 4-10 нс.

В некоторых импульсных диодах приборах роль p-n-перехода выполняет контакт «металл-полупроводник». Накопление заряда в таком переходе весьма мало, так как перенос заряда в них обусловлен только основными носителями. Поэтому время восстановления диода может быть уменьшено до значения порядка 0,1 нс и максимальная рабочая частота повышается до сотен или тысяч килогерц. Другой особенностью этих диодов является малое прямое падение напряжения.

Характеристики диода существенно меняются от концентрации примесей в полупроводнике. Например, если концентрация доноров в n-области и акцепторов в p-области в тысячи раз выше, чем у обычных диодов, толщина р-n-перехода оказывается очень малой (у обычных диодов она около 1 мкм, а при такой большой концентрации носителей – 0,001 мкм). Это приводит к значительному отличию механизма прохождения тока через тонкий р-n-переход.

Кроме диффузии здесь наблюдается туннельный эффект, который заключается в том, что благодаря волновым свойствам электрона происходит его переход через потенциальный барьер без потери энергии. Максимум туннельного эффекта наблюдается при прямом напряжении на переходе порядка 100 мВ.

В настоящее время на практике преимущественно применяется система так называемых предельных параметров, основными из которых являются:

Максимально допустимый средний прямой ток Іпр ср мах. Это максимально допустимое среднее за период значение прямого тока, длительно протекающего через прибор. Обычно силовые диоды используются совместно с определенным типом охладителя. Это может быть либо массивная металлическая пластина, интенсивно отводящая тепло, выделяющееся в диоде при протекании тока, либо специальная конструкция радиатора, имеющего большую площадь теплоотвода, либо специальный охладитель, имеющий внутри рубашку жидкостного охлаждения, по которой циркулирует вода.

Максимально допустимый ток перегрузки Іпрг max. Это ток диода, длительное протекание которого вызвало бы превышение максимально допустимой температуры полупроводниковой структуры, но ограниченный по времени так, что превышение этой температуры не происходит.

Максимально допустимый ударный ток Іпр уд max. Это максимально допустимая амплитуда одиночного импульса тока синусоидальной формы длительностью 10 мс при заданных условиях работы прибора, что соответствует половине периода тока частотой 50 Гц.

Максимально допустимое импульсное повторяющееся напряжение Uп max. Это максимально допустимое мгновенное значение напряжения, периодически прикладываемого к диоду в обратном направлении. Повторяющееся напряжение характеризуется классом прибора, указывающим его в сотнях вольт и дающимся в паспортных данных.

Неповторяющееся импульсное обратное напряжение Uн max  – максимальное допустимое мгновенное значение любого неповторяющегося напряжения, прикладываемого к диоду в обратном направлении.

Максимально допустимое постоянное обратное напряжение Uобр max – напряжение, соответствующее началу процесса лавинообразования в приборе (напряжение пробоя).

Большинство указанных параметров обычно приводится в техническом паспорте на прибор, а более подробно информация о параметрах, характеристиках и эксплуатационных свойствах - в технических условиях на прибор.

Контрольные вопросы:

1.        Что такое валентная связь?

2.       Полупроводниковый диод;

3.       Структура и условное обозначение полупроводникового диода;

4.        Что является основным элементом полупроводникового диода;

5.        Чем отличается работа реального полупроводникового диода  от р-n-перехода?

6.       Основные параметры диода;

7.       Основные параметры, отличающие импульсные диоды от выпрямительных;

8.       В чем заключается туннельный эффект?

9.        Что такое максимальная частота?

10.    Основные предельные параметры.

Контрольные задания для СРС:

1.       Полупроводниковые материалы;

2.       Электронно-дырочный переход;

3.       Полупроводниковые лазеры. Индикаторы;

4.        Оптопары.