Лекция 8

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ АЭРОПОРТОВ И ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС АЭРОДРОМОВ.

8.1 Системный подход к оценке пропускной способности аэропортов. Общие положения по оценке расчетной пропускной способности ВПП.

Аэродром – основная подсистема, обеспечивающая пропускную способность аэропорта. Пропускная способность зависит от типа эксплуатируемых ВС и режима их полета, планировки  и размеров аэродрома и его размеров, главным образом длины, количества и взаиморасположения ВПП, а также степени развития магистральных и соединительных РД, наличия средств посадки и управления воздушным движением, ограничений, связанных с допустимым уровнем шума   в районе аэропорта, взлетно-посадочных характеристик ВС, возможностей бортового оборудования навигационных систем, метеоусловий, высоты расположения аэродрома и других факторов. Все эти факторы в савокупности определяют минимально допустимые  интервалы между взлетно-посадочными операциями ВС, которые и предопределяют пропускную способность ВПП. Эти интервалы зависят также от правил производства полетов ВС: по правилам визуальных полетов ВС: по правилам визуальных полетов (ПВП) или полетов по приборам (ППП).

При определении минимальных временных интервалов между смежными взлетно-посадочными операциями должны приниматься во внимание следующие условия. ВС может начать выруливание с места ожидания на РД к исполнительному старту в момент, когда предыдущее ВС начало разбег или приземлилось на ВПП.

Воздушное судно может начать разбег только после освобождения ВПП ранее взлетевшим или приземлившимся ВС.

При правилах полетов по приборам взлет производится только после того, как ранее взлетевшее судно наберет установленную высоту.

При полетах по приборам с непрерывным радиолакоционным контролем за положением ВС  минимальное расстояние между снижающимися по глиссаде судами должно быть не менее 5 км, а при отсутствии такого контроля на глиссаде не должно находится более одного ВС. При полетах ПВП минимальное расстояние между ВС должно быть  2 км.

Воздушное судно,  выполнившее взлет или посадку, должно освободить ВПП до занятия высоты безопасного ухода на второй круг ВС, заходящим на посадку.

Минимальный интервал времени между последовательными или посадками, а также между взлетом и посадкой ВС на одиночную ВПП должен приниматься не менее 45 с.

8.2 Пропускная способность одиночной ВПП.

В основу расчета пропускной способности аэродрома положена пропускная способность одиночной ВПП, которая при выполнении взлетно-

посадочных операций ВС между последовательными взлетами Пмв., посадками Пмп. Или чередованием взлетов и посадок Пвп. и Ппв. определяется по простым формулам:

где  коэффициенты определяемые по формулам (4.18), (4.19);

∆t –соответствующие фактические временные интервалы между операциями (ВП – взлет-посадка; ПВ – посадка-взлет).

8.3 Пропускная способность многополосных аэродромов.

Общепринятый способ увеличения пропускной способности аэродрома – сооружение одной или двух дополнительных параллельных ВПП. Степень влияния дополнительной ВПП на пропускную спососбность аэропорта зависит в основном от расстояния между ВПП, погодно-климатических условий (условий полета по ПВП или ППП), способа использования ВПП и типа применяемой системы УВД.

В крупных аэропортах для повышения пропускной способности, как правило, сооружают несколько ВПП. При этом по характеру использования ВПП могут быть независимыми и зависимыми, специализированными и неспециализированными.

Независимыми являются ВПП, обеспечивающие безопасность одновременного использования полос в режиме чередующихся взлетов и посадок.

Зависимыми считаются ВПП, одновременная летная работа на которых допускается лишь с учетом соответствующей увязки полетов самолетов на обеих ВПП во времени.

Специализированными считаются ВПП, предназначенные для выполнения однотипных летных операций, т.е. только взлетов или посадок. При смешанном движении, т.е. одновременно выполнении взлетов и посадок, ВПП считаются неспециализированными.

Исследования как отечественных так и за рубежных специалистов показали, что из всех возможных видов компановки генеральных планов аэродромов наибольшую пропускную способность имею.т четыре попарно параллельные полосы с расположением аэровокзального комплекса в центре между ними (рис. 4.1)

Рис. 8.1. пропускная способность различных систем ВПП в условных единицах.