Лекции №3-4. СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ РАСЧЕТНЫХ СОЧЕТАНИЙ

Для расчета стоек рамы по предельным сочетаниям необходимо учитывать наиболее неблагоприятное сочетание нагрузок или соответствующих им усилий.

Указанные сочетания устанавливают из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции с учетом разных схем приложения временных нагрузок или при отсутствии некоторых из них.

| Вид усилия |  | N | Сечение 1 |  |  | Сечение 2 |  |  | Сечение 3 |  |  | Сечение 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M | N | Q | M | N | Q | M | N | Q | M | N | Q |
| Постоянная |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снеговая |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветер слева |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветер справа |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dmax-Dmin А-Б |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-А |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т А-Б ± |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пост.+ 1 врем | Mmax, N и Q соот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mmin, N и Q соот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nmax, M и Q соот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пост.+ ∑длит. Врем. ·0.95+∑кратковр.·0.9 | Mmax, N и Q соот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mmin, N и Q соот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nmax, M и Q соот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рассматриваем две группы основных сочетаний:

- Пост + 1 временная

- Пост + ∑ длит.врем. ∙ 0,95 + ∑ кратковр. ∙ 0,9

Для каждого сочетания нагрузок рассматривают следующие комбинации усилий:

- Наибольший положительный момент Mmax  и соответствующие ему N и Q.

- Наибольший отрицательный момент Mmin  и соответствующие ему N и Q.

- Наибольшая продольная сила Nmax  и соответствующие ей M и Q.

Для надкрановой и подкрановой части по каждой комбинации усилий из четырех возможных вариантов выбирают один наиболее неблагоприятный.

Надкрановая часть

- Комбинация усилий -  Mmax , Nсоотв, Qсоотв.

- Комбинация усилий -  Mmin, Nсоотв, Qсоотв.

- Комбинация усилий - Nmax, Mсоотв, Qсоотв.

Тоже в подкрановой части.

|  | 1 комбинация Mmax | 2 комбинация Мmin | 3 комбинация Nmax |
| --- | --- | --- | --- |
| M |  |  |  |
| N |  |  |  |
| Q |  |  |  |
| l0 |  |  |  |
| γв2 |  |  |  |

Проектирование колонны

Колонны ОТПЗ могут быть сплошными  (прямоугольного, двутаврового, швеллерного или кольцевого сечения) и сквозными двухветвевыми.

Для зданий без мостовых кранов все колонны имеют прямоугольное сечение, шириной 300 или 400мм и высотой 300 ÷ 800.

Более экономичные, но сложнее в изготовлении колонны двутаврового, швеллерного и кольцевого сечения.

В зданиях с мостовыми кранами при высоте до 10,8м с кранами до 20т применяют колонны сплошные прямоугольного сечения. При высоте здания 10,8 ÷ 18м и грузоподъемностью кранов 30 – 50т подкрановая часть колонн двухветвевая.

Ширина сечения сплошных колонн 400 и 500мм (большие размеры соответствуют шагу колонн 12м.)

Высота сечения:

- надкрановой части 380и 600мм для крайних колонн и 600мм для средних колонн

- подкрановой части 600 и 800мм что составляет ≈ (110÷ 114) Hп и обеспечивает достаточную жесткость колонн в плоскости поперечной рамы.

Ширина сечения двухветвевых колонн 500 и 600мм.

Высота сечения:

- надкрановой части 380и 600мм для крайних колонн 600 и 700мм для средних колонн подкрановой части.

- 1000 ÷ 1400 для крайних колонн; 1400 ÷ 1900 для средних колонн.

Подкрановая часть состоит из стоек- ветвей, соединенных между собой поперечными распорками.

Высота сечения ветви составляет 200 ÷ 350мм.

Расстояние между распорками составляет S = (8-10)hp ≈ 1500 ÷ 3000; hp = 200 ÷ 400мм.Распорки размещают так, чтобы размер от уровня пола до низа первой надземной распорки составлял не менее 1,8м.

В новых разработках нижнюю распорку отпускают на дно стакана, что обеспечивают лучшую заделку колонны и большее удобство бетонирования.

Расчет и конструирование колонн

Колонны армируют сварными каркасами с продольной арматурой класса А – III dmin = 16мм, поперечная арматура из стали класса А – I и Bp – I.

Бетон тяжелый класса В15 ÷ В30.

Новые эффективные решения:

- Высокопрочный бетон классов В45 ÷ В60 и ненапрягаемая высокопрочная арматура классов A – IV и А – V. Экономия металла и бетона до 20%

- Гибкие колонны изготавливают с напрягаемой арматурой классов A – IV и  A – V, что повышает жесткость и трещиностойкость и снижается расход стали до 40%.

- Изготовление колонн с арматурой, подвергнутой предварительному сжатию, а не натяжению. Бетон в результате получает предварительные растягивающие напряжения, что ведет к повышению ее несущей способности при сжатии.

Расчет сечений колонны

Сечения колонны рассчитывают как внецентренно сжатые с учетом при   l0'/i1≤l0/i > 14  влияния продольного изгиба отдельно для надкрановой и подкрановой части.

Расчет ведут в плоскости изгиба (в плоскости поперечной рамы) и из плоскости изгиба при N = Nmax M = O и еo = еa.

Если l0'/i1≤l0/il0'/i1≤l0/i - расчет из плоскости изгиба можно не выполнять.

i, i1 – радиусы инерции сечения соответственно в плоскости и из плоскости изгиба;

l0,  l0' - расчетные длины в плоскости и из плоскости изгиба.

Расчетная длина колонн зависит от наличие мостовых кранов и связей, конструкции подкрановых балок и определяется по табл. 32 СНиП 2.03.01-84*

Расчет проводится для всех 3 комбинаций соответственно для надкрановой и подкрановой части.

Если в расчетную комбинацию входят нагрузки непродолжительного действия (ветровая, крановая), то расчет ведется на действие всех усилий этой комбинации, если MI<0,82∙MII,

где MI – момент от нагрузок без учета ветровой и крановой, относительно оси, проходящей через растянутую (наименее сжатая) арматуру.

MII – момент от всех нагрузок, входящих в рассматриваемую комбинацию (включая НМСП).

В противном случае расчет ведется и на действие усилий без учета ветровой и крановой нагрузки (MI) и усилий (MII)

Допускается производить расчет только на действие MII принимая Rb и Rbt с

γXbl=0,9MIIMI≤1,1

Усилия в подкрановой части двухветвевой колонны определяют упрощенным способом.

Nbr=N2±Mc∙η,

где M и N – расчетные усилия по оси колонны;

η=11-NNcr - коэффициент продольного изгиба колонны;

с – расстояние между центрами ветвей. Нулевая точка эпюры изгибающих моментов находится в середине расстояния между распорками колонны.

Изгибающий момент ветвей

Mbr=Q∙S4,

где Q – поперечная сила в подкрановой части колонны,

S – расстояние между центрами распорок.

Изгибающий момент распорки равен сумме моментов ветвей в узле

MI=Q ∙S2

Поперечная сила распорки

Q1=Q ∙SC

Если одна из ветвей окажется растянутой, то изгибающие моменты в сжатой ветви и распорке увеличиваются в два раза, т.к. поперечную силу Q колонны воспринимает лишь сжатая ветвь.

При подборе арматуры возможно использование графиков приложения 3 «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры », если λ=l0h=10÷25.

В этом случае для каждой комбинации определяют   и  и находят .

Полученное значение , где

Проверяют необходимость расчета по прочности наклонных сечений по условиям (1) и (2)

(1)

(2)

Если условия выполняются, поперечную арматуру устанавливают конструктивно, иначе по расчету.