Лекции №8-9 АРКИ

Арки – системы, состоящие из криволинейных элементов, горизонтальное смещение опор которых ограничено. Это приводит к возникновению распора, обеспечивающего работу арки на сжатие.

Применяется в ОПЗ при L≥30 м.

Классификация:

1 Трехшарнирные;

2 Двухшарнирные;

3 Бесшарнирные

1 Сборные

2 Монолитные

Бесшарнирные арки применяются в случае малых смещений опор.

В трехшарнирных   арках смещение опор почти не сказывается на усилиях. Применяют при больших пролетах.

Двухшарнирные мало чувствительны к вертикальным осадкам и чувствительны к  горизонтальным смещениям.

Распор арки может восприниматься:

1 Затяжкой;

2 Жесткими боковыми рамами;

3 Фундаментами.

Наиболее оптимальное очертание арки соответствует кривой давления. В этом случае изгибающие моменты минимальны. Реально полно совпадение оси арки с кривой давления получить не удается из-за:

- различных схем загружения временной нагрузкой (одностороннее нагружение);

- влияния усадки и ползучести (особенно в большепролетных арках).Для упрощения конструкции и ее типизации применяют очертание оси по окружности.

В ОПЗ широкое применение находят сборные пологие двухшарнирные арки с затяжкой.

Геометрические характеристики арки:

1 Стрела подъема f=(1/61/8)L;

2 Сечение: прямоугольное или двутавровое с h=(1/301/50)L, b=(0.40.5)h.

Конструкция арки

1 Арки состоят из блоков l=6м, соединенных ванной сваркой выпусков продольной арматуры с последующим замоноличиванием стыков мелкозернистым бетоном.

2 Затяжку выполняют предварительно-напряженной в виде целого элемента с опорными блоками. Напрягаемая арматура К-7 и К-19. Для небольших арок затяжки могут быть стальными гибкими.

3 Для уменьшения провисания затяжек через 6 м устраивают подвески (железобетонные или стальные). К ним могут также крепится подвесные пути.

4 Для изготовления используют бетон классов В30В50. Рабочая арматура – из стали класса АIII. В качестве хомутов – арматура класса АI, ВрI.

Расчет арок

1 Нагрузка: вес покрытия и арки, сплошная и односторонняя нагрузка от снега и сосредоточенная нагрузка от подвесного транспорта. Ветровая – для высоких арок.

2 Статический расчет производят методами строительной механики. Двухшарнирная арка с затяжкой является статически неопределимой системой с 1 неизвестным. При ее расчете задаются сечениями арки и затяжки и определяют неизвестное усилие распора из уравнения метода сил.

При очертании арки по дуге окружности или квадратной параболе и равномерно распределенной нагрузке:

,

где 0,9 – коэффициент, учитывающий упругую податливость затяжки.

По распору Н в нескольких сечениях арки определяют усилия:

,

где: Mx, Qx – усилия в том же сечении простой балки;

- угол между касательной к оси балки в рассматриваемом сечении и горизонтальной.

При расчете сечений принимают максимальные усилия от наиболее неблагоприятных сочетаний нагрузок.

3 Расчет сечений

Подбор продольной арматуры в арке проводят из расчета на устойчивость как внецентренно сжатого элемента с расчетной длиной: 0.54·S – для двухшарнирной арки; 0.58·S – для трехшарнирной арки;  0.36·S – для бесшарнирной арки, где S – длина ее дуги.

Площадь сечения арматуры затяжки подбирают как для центральнорастянутого элемента по прочности и трещиностойкости.