Лекции №12-13. ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ

Область применения

Железобетонные подкрановые балки применяются при кранах среднего и легкого режимов работы, грузоподъемностью Q≤30 т.

При кранах тяжелого режима работы или грузоподъемности Q›30 т, целесообразно применять стальные балки.

Преимущества железобетонных балок (перед стальными)

- Пониженный расход металла;

- Повышенная огнестойкость;

- Отсутствие эксплуатационных расходов;

- Лучшая работа на динамическую нагрузку вследствие большой массы.

Конструктивное решение

В целях упрощения монтажа, железобетонные балки делают разрезными с монтажным стыком на колоннах. Балки изготавливают с параллельными поясами двутаврового сечения для пролета 12 м и таврового сечения при пролете 6 м.

Более рациональной формой поперечного сечения подкрановых балок является двутавровая.

Развитая верхняя полка обеспечивает:

- простоту монтажа и эксплуатации крановых путей;

- жесткость балки в горизонтальном направлении уменьшает перемещения при поперечных тормозных усилиях.

Нижняя полка сечения необходима для размещения напрягаемой арматуры и обеспечения прочности балки в стадиях изготовления, транспортирования и монтажа.

Крепление балок к колоннам осуществляется с помощью болтовых соединений с последующей обваркой шайб и гаек.

Передача тормозных усилий от крана на колонну осуществляется с помощью ребер жесткости, привариваемых к закладным деталям подкрановой балки и колонны.

Крепление рельса к верхнему поясу осуществляется с помощью стальных накладок – «лапок» и болтов.

Для смягчения ударов, передаваемых на подкрановую балку при движении мостовых кранов, между подкрановой балкой и рельсом укладывают упругие прокладки из прорезиненной ткани толщиной 8 мм.

Геометрические размеры сечения

- Высота сечения балки

Типовые железобетонные подкрановые балки принимают высотой 1 м при l=6 м, и 1,4 м при l=12 м;

- Толщина верхней полки

- Ширина верхней полки

По условиям крепления крановых путей, b’f=600-650 мм.

Расчет балок

Расчет по I ГПС

- Расчет по прочности.

Расчет ведут по расчетной вертикальной нагрузке от собственной массы балки и пути, а также нагрузки от двух максимально сближенных кранов с коэффициентом сочетаний 0,85. Расчетное сечение – на вертикальные нагрузки, тавровое или двутавровое.

Подвижную нагрузку от мостовых кранов располагают в пролете подкрановой балки так, чтобы в ряде сечений по длине пролета получить максимальные усилия M и Q.

Расчет ведут по линиям влияния, располагая одну силу в вершине линии влияния. Максимальное усилие определяют суммированием произведений сил на соответствующие им ординаты:

По найденным усилиям строят огибающие эпюры M и Q.

В результате расчетов по прочности определяют площадь сечения напрягаемой арматуры Asp.

При расчете на горизонтальную нагрузку от поперечного торможения тележки крана, в расчет вводят только верхнюю полку, при этом, в целях упрощения, сила считается приложенной не в уровне головки крановых рельсов, а в центре тяжести сечения верхней полки.

Из условия прочности верхней полки при действии горизонтальной нагрузки определяют площадь сечения напрягаемой арматуры A’sp.

- Расчет на выносливость.

При многократно повторных нагружениях крановой нагрузкой, бетон и арматура разрушаются при напряжениях, меньших, чем при статическом нагружении.

Расчетные значения предела выносливости арматуры и бетона определяют умножением Rs*γs3 и Rb*γb1. Коэффициент γs3 зависит от коэффициента асимметрии цикла , коэффициент γb1 – от , где ;  и ;  - попеременно возникающие наименьшие и наибольшие напряжения в арматуре и бетоне в пределах цикла изменения нагрузки.

Расчет на выносливость производится на действие пониженной (60%) нормативной нагрузки от одного крана, собственного веса балки и подкранового пути и усилия предварительного обжатия.

Выносливость балки считают обеспеченной, если краевые напряжения в бетоне и арматуре, определяемые как для упругого материала по приведенному сечению, не превышают расчетных значений пределов выносливости ; , где:

;

;

;

α' – коэффициент приведения арматуры к бетону с учетом неупругих деформаций бетона сжатой зоны;

Р – усилие обжатия с учетом всех потерь;

у и у1 – расстояния от центра тяжести сечения до растянутой арматуры и краевых волокон сжатого бетона;

Аred и Ired – площадь и момент инерции приведенного сечения.

Расчет по II ГПС

- Расчет трещиностойкости.

- Расчет по деформациям.

Прогиб определяют от действия одного крана при γf=1.

Конструирование

Бетон классов В30 – В50.

Напрягаемая арматура – канатная, высокопрочная стержневая и проволочная.

Арматурные каркасы в связи с динамической нагрузкой – вязаные.

На опорах балки усиливают ребрами с дополнительной поперечной арматурой в виде стержней, хомутов, сеток, обеспечивающих прочность и трещиностойкость торцов при отпуске напряжения.