Лекции №14-15. ВНЕЦЕНТРЕННО НАГРУЖЕННЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

- Вид действующих усилий – Испытывают воздействие N, M, Q.

- Определение высоты фундамента и глубины его заложения

  - Глубина заведения колонн в стакан фундамента:

  - hф = Нз+25см – кратно 30 см.

  - Нф = hф+15 см > df – расчетная глубина промерзания грунта

df = dfn*kh, где

dfn – нормативная глубина промерзания грунта (Веселов В.А «Проектирование оснований и фундаментов»);

kh – коэффициент влияния теплового режима здания на промерзание грунтов у наружных фундаментов отапливаемых сооружений (kh=0,6 при t°=15°C)

- Определение усилий на уровне подошвы фундамента

Ntot=Ncol+Nst

Mtot=Mcol+Q*hф-Nst*est

Nst= (gпст.пан* hст.пан + gпост * hост)*B*γf*γn + Aфунд.б* l * 25кН\м3 * γf * γn

- Предварительная площадь подошвы фундамента.

;

1,05 – коэффициент, учитывающий наличие момента;

γm = 20 кН/м3

Принимаем К = b/a = 0.6 – 0.8

Принимаем a и b кратное 300 мм.

Момент сопротивления

Условное расчетное сопротивление грунта

Уточняем нормативное давление на грунт при Нф ≤2 м

R = R0 * {1 + k1 *(b – b1)\b1}*( Нф + h1)\2*h1, где

k1 = 0.125 – крупнообломочные, песчаные грунты;

k1 = 0.05 – суглинки.

- Проверка краевого давления на грунт

(для исключения возникновения в грунте пластических деформаций)

(не допускается отрыв фундамента от грунта)

Проверку выполняют на все комбинации нагрузок.

В промышленных зданиях с мостовыми кранами Q>75 т, принимается:

В зданиях без кранов допускается выключать из работы не более ¼ подошвы фундамента. Компонуют фундамент с учетом ранее рассмотренных требований.

Количество ступеней плитной части ≤3.

Высота ступени – 0,3 или 0,6 м.

Расчет по 1 гр ПС

- Расчет на продавливание

Существует две схемы расчета на продавливание в зависимости от конструкции фундамента:

- Для высоких фундаментов, когда

Выполняется расчет на продавливание плитной части от низа подколонника на действие N, M

- Для низких фундаментов, когда

Фундаменты рассчитываются на продавливание колонной от дна стакана и на раскалывание от действия продольной силы N.

- Расчет на продавливание колонной от дна стакана

hк, bк – размеры большей и меньшей сторон дна стакана;

hод – рабочая высота дна стакана;

В случае неармированного стакана фундамента, проверяется достаточность рабочей высоты фундамента из расчета на продавливание от верха стакана.

- Расчет на раскалывание

µ=0,75 – коэффициент трения бетона по бетону;

γg=1,3 – коэффициент условия работы фундамента в грунте.

- Расчет арматуры подошвы фундамента

Напряжение в грунте под подошвой фундамента от расчетной нагрузки:

Посчитать для трех комбинаций и выбрать наиболее неблагоприятное: max(Pmax);min(Pmax- Pmin).

Расчетная схема – жестко защемленная консоль.

Для сечений I-I, II-II, III-III.

Принимается max(Asi).

Площадь арматуры, укладываемой по меньшей стороне b, определяется по изгибающему моменту в сечении по грани колонны.

Конструирование:

- шаг сетки – 200 мм

- min ø=

Неармированный стакан (при глубине стакана большей, чем высота подколонника).

t:

≤0.75hверхн.ступ.

≤0.75hс (глубины стакана)

≤200 мм

При невыполнении этих условий, принимается t≥150 мм (по т. 8 «Пособия») и армируется стакан продольной и поперечной арматурой.

Расчет армирования стакана.

Продольная и поперечная арматура стакана должна обеспечить надежную совместную работу сборной колонны и фундамента.

Сечение продольной арматуры стакана определяется как для внецентренно сжатого элемента в сечениях 1-1и 2-2.

1-1 – прямоугольное сечение в уровне плитной части

2-2 – коробчатое сечение в уровне торца колонны.

Т.к. учитывается ослабление подколонника гнездом колонны в сечении 2-2, коробчатое поперечное сечение стакана приводится к тавровому.

Расчетные усилия:

где, z – расстояние от верха фундамента до расчетного сечения

Gfz – вес части фундамента высотой z.

Поперечную арматуру ставят по расчету или конструктивно.

Конструктивное армирование выполняют, если (действие продольной силы в пределах ядра сечения), или при толщине стенок стакана по верху, принятых как для неармированного стакана.

В других случаях площадь сечения поперечной арматуры стакана определяют из уравнений равновесия внешних и внутренних сил относительно оси, проходящей через точку поворота колонны.

Если эксцентриситет , то расчетным является сечение 2-2. Тогда площадь сечения поперечной арматуры стакана вычисляется из условия:

где, Аsi – площадь сечения всех стержней арматуры одной сетки в одном направлении;

zi – привязка сеток поперечной арматуры к торцу колонны.

При , расчетное сечение принимается 3-3.

Конструктивные требования:

- dmin= 12 мм – продольная арматура;

- µmax, % = µ’min, % = 0.04%

- dmin= 8 мм – поперечная арматура.

Проверка ширины раскрытия трещин для изгибаемой плитной части и внецентренно сжатого подколонника при однорядном армировании не производится:

- При µ>0,02 при арматуре А-II и А-III;

- При d≤22 мм при A-II.