Лек  3

Энергетика шаруашылығының құрамы мен өлшемдеріне аудан энергетикасы үлкен әсер етеді. Аудандық ЖЭС-лар өнеркәсіптік кәсіпорындарды арзан электр және жылу энергияларымен қамсыздандырып, оларды энергияны өндіру қажеттілігінен босатады. Бұл жағдайда кәсіпорындарда тек қана трансформаторлық қосалқы станциялар құрылады.

1.1 - кесте - Кәсіпорынның энергетикалық цехтарының сипаттамасы

| Цех атауы | Орындайтын функциялары | Цехтің жобалы құрамы |
| --- | --- | --- |
| Электр-күштік | Кәсіпорынды жұмыс орындарындағы кернеулерге электрмен қамтамасыз ету | Төмендеткіш қосалқы станциялар Зарядтау станцияларының мотор-генераторлық қондырғылары Жоғары кернеулі электр қозғалтқыштары (жоғары жиілікті генераторлар үшін) Трансформаторлық қондырғылар (доға пештерінің пеш трансформаторлары) |
| Жылу-күштік | Кәсіпорынды бумен, ыстық сумен, сығылған ауамен қамтамасыз ету Өнеркәсіптік суды алу | Зауыттық қазандықтар Зауыттың жылу жүйесі Зауыттың компрессорлық қондырғылары және әуе желісі Сумен жабдықтау жүйесі Мазутайдаушы қондырғылар |
| Газдық | Кәсіпорынды газбен жабдықтау желісінен газбен жабдықтау Кәсіпорынның газ генераторлы станциясының жұмысын қамтамасыз ету Кәсіпорынды оттегімен және ацетиленмен жабдықтау | Газдық енгізу немесе кәсіпорынның газ генераторлық станциясы Оттегі станциясы Газ желілері |
| Электрмеханикалық | Кәсіпорынның электржабдығының және электраппаратурасының күрделі жөндеуі және қажет жағдайда жаңа жабдықтың жеке түрлерін дайындау | Ақаулық топ Кептіріп-сіндіргіш бөлімі бар орауыш шеберхана Слесарлық-механикалық және құрастыру бөлімдері |
| Әлсіз тоқты | Телефондық және радио байланыс Аккумуляторлық қондырғыларды пайдалану | АТС, коммутаторлық қондырғылар, жіберуші, қабылдаушы қондырғылар Зарядтау станциясы, электрокар жиынтығының аккумуляторлық шаруашылығы және т.б. |

Берілген курстың өзектілігі техникалық-экономикалық көрсеткіштер жағынан оңтайлы сығылған ауаны, суықты, ауаны бөлу өнімдерін, техникалық суды өндіру және үлестіру сызбаларын таңдау есептерін тиімді шешу, энергия тасымалдаушылары қажеттілігін есептеу, есептеу және есепсіз тәртіптерде сызбалар мен олардың құрамына кіретін жабдықты құру және талдау, ҚЭР максималды қолдануын ескеріп, өнеркәсіптік кәсіпорында оңтайлы энергия тұтыну қажеттілігімен байланысты осы жүйелер мен олардың элементтерін болжау және жетілдіру қаэжеттілігімен дәлелденеді. Пәннің оқылуы «Жылу техникасының теориялық негіздері» («Техникалық термодинамика» және «Жылумасса алмасу» бөлімдері), «Айдағыштар және жылу қозғалтқыштары» курстарынан алынған білімдерге негізделеді.

1.4 Энергия тасымалдаушылардың түрлері, жіктелуі және сипаттамасы

Технологиялық процесстердің көбісі түрлері мен мақсаттары әртүрлі энергия тасымалдаушыларды қолданумен өтеді. Өнеркәсіпте энергия тасымалдаушылар ретінде белгілі-бір потенциалға ие және энергияны бір материалды денеден басқаларына беретін материалды дене немесе материалды ортаны түсінеді. Өнеркәсіптік кәсіпорындар өз қызметтерін ұйымдастыру кезінде параметрлері, түрлері және мақсаттары әртүрлі энергия ресурстарын қолданады. Ірі кәсіпорындар үшін энергия тасымалдаушылар ағындары туралы айтады. Бұл ағындардың бағыттары бір-бірімен тығыз байланысты және олардың әртүрлі сипаттамалары бар. Кәсіпорында олар «кәсіпорынның энергия ресурстары» деген жалпы атаумен бірігеді. Әдетте энергия ресурстары ретінде кәсіпорында  келесілер қолданылады:

- электр энергиясы (тұтынудың 60-70%);

- су;

- жылу;

- ауа;

- АБӨ (ауаның бөліну өнімдері);

- балқытпалар және тұздар.

Кәсіпорындарда энергия тасымалдаушылардың басты міндеті технологиялық процесс жағдайларын қамсыздандыру болып табылады. Энергия тасымалдаушыларды және олардың сипаттамаларын таңдау кезінде бірінші кезекте берілген параметрлер аясындағы максимал арзандылық жағдайымен нұсқаланады. Бұл кезде бірінші кезекте келесі факторларға назар аударылады:

- технологиялық процес өтуінің шарттары және сипаттамалары;

- орнатылған жабдықтың сипаттамалары және параметрлері;

- энергия тасымалдаушыларының параметрлері;

- кәсіпорынды энергия тасымалдаушыларымен қамтамасыз ету сипаты (ішкі немесе сыртқы) және т.б.

Энергия тасымалдаушыларды таңдау кезінде олардың негізгі сипаттамалары ретінде:

- потенциал немесе параметрлерді (ток, кернеу, температура, қысым және т.б.);

- құнын;

- сапасын;

- жабдықтау сенімділігін;

- тұтыну тәртіптерін есепке алады.

Энергия тасымалдаушының параметрлері тұтынушы жабдықтың сипаттамаларымен анықталады. Егер шын кәсіпорында айқын жоғарылатылған парамтерлі энергия тасымалдаушылар қолданылса, онда бұл пайдалану шығындарының және қосымша жабдыққа (кабель тарамының диаметрі, құбырлар үшін металлсыйымдылығының артуы және т.б.) кететін ақша шығындарының артуына әкеледі. Сондықтан энергия тасымалдаушыны, оның сапалы және сандық сипаттамаларының ақырғы таңдалуы техникалық-экономикалық есептемелер барысында бірнеше нұсқаларды салыстыру жолымен өткізіледі.