Лекция 7

1. АУЕ ТРАССАЛАРЫ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ АВИАЦИЯСЫНЫҢ АЭРОПОРТТАРЫ.

1.1 Авиақұрылысы дамуының қысқаша тарихы.

Аспанға үшу арманы ең бірінші  ҮІ ғасырда адамды жазалау мақсатпен қағаз борпылдаққа байлап жоғарыдан төмен түсіру арқылы қытайда орындалған шығар дейді.

Кейін ІХ ғасырда басқарылатын дельтопланмен аспанға үшу әрекетін Аль-Андалуста Аббас ибн Фарнас   орындаған.

ХҮ ғасырда Леонардо да Винчи бір неше жобаны ұсынғанмен өзі ұшпады.

Адамның шынайы ұшу ұмтылыстары ХҮІІІ ғасырда Европа елдерінде іске асырылды.

ХІХ ғасырда іші ыстық ауаға толтырылып жоғары ұшырылған шарларды майдандарда көп пайдаланғаны байқалған. АҚШ-та Азаматтық майданда Петерсберг қаласы маңында сондай шарлар барлау жасау мақсатпен қолданған.

| сурет. 1 - Авиақұрылысы дамуының қысқаша тарихы. | Грецияда мифология бойынша Дедал мен Икардың аспанға ұшу арманы бойынша қанатқа ұқсату үшін құс мамығын «воск» арқылы біріктіріп жоғары мұнаралардан төмен құлағандары. Қанат жасап алып төмен құлап әр түрлі жарақатт алу немесе қаза табу жағдайлары ХҮІІ ғасырға дейін жалғасқан. |
| --- | --- |

6

1.2 Аэропорт бөлімдері мен олардың қажеттіліктері.

әуе бағыты -  деген, ол ел мекендері арасындағы көліктік үшақпен үнемі орындалатын тұрақты маршруттар;

әуе трассасы -  деген,ол көліктік ұшақтын жолы;

әуе бағытындағы жер беттік трассасы -  деген, ол әуе трассасасының жер беттік проекциясы. Ауа әсеріне байланысты әуе бағытындағы жер беттік трассасын әуе трассасынан екі жақ жанына қарай 15-30 км өзгертіге /кеңейтуге/ болады.

Көліктік авиацияда орындалатын ұшу жұмыстарын үйымдастыруға әуе жолдарында арнайы құрал аспаптарын орнату қажет етеді, оның негізі аэропорт.

Аэропорт деген, ол жолаушыларды, жүктерді, поштаны үнемі қабылдау мен аттандырып, үшу жұмыстарын үйымдастырумен үшақтарды пайдалану қызметімен айналысатын авиакөліктік мекеме.

Аэропорт құрамына кіреді:

1. Аэродром;

2. Қызметтік-техникалық аймақ аймақ.

Аэропорттың сыртында  - тұрғын аймақ, радионавигация объектілері, ағаштар, үшу басқармасы және басқа қызмет көрсету ғимарттары.

| Сурет 2.- Аэропорттың сұлбасы | 1 – аэропорт аймағының шекарасы; 2 – аэродром; 3 – үшу жолағы; 4 – қызметтік-техникалық аймақ; 5 – тұрғын аймақ; |
| --- | --- |

Аэродром  деген – қауыпсыз үшақты үшыру, қондыру, бұрылту және әуе көліктерін сақтап оларға қызмет көрсету мекемесі.

Қызметтік-техникалық аймақ /ҚТА/ -  жолаушыларды, жүктерді және пошта тасымалдауларына қызмет көрсетіп әуе көліктеріне техникалық қызмет көрсетуіне арналған үймереттер мен ғимараттарды орналастыру мекемесі.

7

1.3 Аэропорттардың жіктемесі.

Маңыздылығы бойынша аэропорттардың  түрлері келесі:

- халықаралық;

- республикалық;

- жергілікті.

Жолаушыларды тасымалдау жылдық көлеміне байланысты аэропорттарды  келесі 5 классқа бөледі.

1. кесте - Аэропорттардың жіктемесі.

| Аэропорттың классы | Жолаушыларды тасымалдау жылдық көлемі, мың. адам. |
| --- | --- |
| I | 4000-7000 |
| II | 2000-4000 |
| III | 600-2000 |
| IV | 150-600 |
| V | 25-150 |

Тасымалдау көлемі 7 млн. адам астам аэропорттарды класстан тыс деп атап жеке жоба бойынша орындайды, ал көлемі 25 мың адам. төмен болса ол аэропортты классқа жатпайтын деп оларды пайдалануы мен жобалауды жергілікті талаптары мен құрылыс мүмкіндіктеріне сай қылып орындайды.

2. АЭРОПОРТТАРДЫҢ ЖОСПАРЛАУ ШЕШІМДЕРІН НЕГІЗДЕУ.

2.1 Аэропорттың бас жоспары мен оның қызметтік- техникалық аймағына қойылатын талаптар. Аэродром аймағы және әуе жолдарының жолақтары.

Аэродром – аэропорттың негізгі элементі – ұшақтарға қызмет көрсету және оларды сақтау, бұрылу, ұшып-қону маневрларын  ұйымдастыруына арналған ғимараттар мен қажетті құралдар кешені бар, арнайы дайындалған жер телімі.

8

Аэродромдың  аймағы бөлінеді:

- аэродром аймағының өзі/территория аэродрома/;

- аэродромға түйіскен аймақ/приаэродромная территория/.

Аэродромға түйіскен аймақ– ұшақ ауда маневрларды орындауға қажетті аэромдромға түйістіріп орындалатын аймақ.

| сурет 3. Аэродромға түйіскен аймақтың сұлбасы. | Жоспар (а); Бойлық кескін (б); Бөлденең кескін (в). |
| --- | --- |

Аймақтың өлшемі аэродромның классына байланысты алынады. Аймақтың жалпы ені аэродромның классы бойынша  25-40 км аралығында ауысып тұрады. Шеткі /г/- бөлшектері 25 – тен 30 км –ге дейін, ал ортанғы /в/ бөлшегінің ені 20-60 км.

Жер бедері, өсімдіктер, ғимараттар мен құрылымдарды кедергілер ретінде қарастырып ұшақтың ұшып-қону маневрларына қауыпты кедергілер жасамауларына тиісті жоғары талаптар қойылады. Кедергілер биіктігі ауадағы маневрлерді орындау аймағының ортанғы бөлігінде аэродром биіктігінен 200 м аспауы қажет.

3. АЭРОДРОМНЫҢ ҮШУ ЖОЛАҚТАРЫН ЖОБАЛАУ.

3.1 Үшу жолақтарының элементтерімен олардың қажеттіліктері. Үшып қону жолақтары ұзындықтарын анықтау. Үшып қону жолақтарының ендерін тағайындау.

- Пайдалану қажеттілігі бойынша – аэродромдар келесі топтарға бөлінеді:

9

а) аэропорттардың аэродромдары (көліктік аэродромдар);

б) арнайы қолданудағы аэродромдар- арнайы авиация жұмыстары (ауылшаруашылық, орман шаруашылығы, медициналық көмек  ж.т.б.);

в) заводтық аэродромдар – жаңа немесе жөндеуден шыққан ұшақтарды сынауға арналға /тегіс, ҰҚЖ ұзын, жамылғы беріктілігі жоғары/;

г) мектеп аэродромдары – курсанттарды дайындауға арналған;

д) клубтық-спорттық аэродромдар;

е) аралас /комбинированные/ аэродромдар.

- Пайдалану /использование/ ұзақтылығы бойынша аэродромдарды бөледі:

– уақытша- қолма-қол тапсырмаларды орындауға ж.т.б./мұз аэродромдары/;

- Қызмет көрсету түрі бойынша және трасста орналасу түрі бойынша аэродромдар бөлінеді:

– базалық;

– бастапқы (соңғы);

– аралық /промежуточные/;

– запастағылар.

Аэродромдарды келесі көрсеткіштер бойынша классификациялайды.

1) Ұшақтардың есептік түрлеріне байланысты;

2) пайдалану/эксплуатация/ қажеттілі бойынша;

3) қолдану/использования/ ұзақтылығы бойынша;

4) қызмет көрсету түрі бойынша.

2. кестесі -   Ұшу жолағының элементтері.

| № | Ұшу жолағының элементтері |
| --- | --- |
| 1 | Шеткі қауыпсыздік жолағының ұзындығы /ҚЖҰ/ |
| 2 | Ұшу жолағының жалпы ені /ҰЖ/ |
| 3 | ҰЖ жұмыс аланының ені |
| 4 | Соның ішінде,м: топырақты ұшып-қону жолағының ені /ТҰҚЖ/ |
| 5 | Жамылғысы жасанды ұшып-қону жолағының ені /ЖҰҚЖ/ |
| 6 | Жанындағы қауыпсыздік жолағының ені /ЖҚЖ/ |
| 7 | Рулеждік жолдарының ені /РЖ/,м: магистралдық және қосалқы |