«

1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ АЛАТЫН ОРНЫ

  - Оқытылатын пәндердің қысқаша мазмұны

«Геотехника I» (Топырақ механикасы) пәні «Жолдар мен аэродромдар құрылысы» мамандығының  бейіндеуші пәндерінің бірі бола отырып, бакалавр оқу барысында алдыңғы орында.

Бұл пән үш бөлімнен тұрады: «Инженерлік геология», «Топырақ механикасы» және «Негіздері мен іргетастар».

«Инженерлік геология» бөлімінде оқытылады:

Жер туралы, минералдар мен тау жыныстары, топырақтану, жердің ішкі және сыртқы динамикалық процестері,  жер бетіндегі физика-геологиялық процестер, инженерлік және геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу.

«Топырақ механикасы» бөлімінде оқытылады:

Топырақтың табиғаты мен физикалық қасиеттері, топырақтың механикалық қасиеттері, топырақта кернеулерді анықтау, негіздердің беріктігі мен тұрақтылығы, беткейлер мен беткейлердің тұрақтылығы, тіреу қабырғаларындағы топырақ қысымын анықтау, іргетастардың шөгінділерін есептеу әдістері.

«Инженерлік геология» және «Топырақ механикасы» пәндерінің негізінде «Негіздері мен іргетастар» бөлімінде мына сұрақтар қарастырылады: ғимараттар мен құрылыстардың негіздерін салу, іргетастарды және негіздерді жобалау әдістері, арнайы және аймақтық жағдайдағы негіздер, негіздерді салу жолдары, іргетастарды және негіздерді қайта құру және жөндеу.

  - Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәннің мақсаты - болашақ мамандарды инженерлік геология негіздеріне үйрету, топырақ механикасы, бұл білімді әртүрлі климаттық және аймақтық жағдайларды ескере отырып көлік құрылысы саласында қолдану.

Осылайша, магистратура-бакалаврлар пәннің оқу нәтижесі ретінде кәсіптік қызметтің белгілі бір түрлерін жүзеге асыруға дайын болу керек.

«Топырақ механикасы»:

Көрінісі болуы керек:

-  негізгі ғылыми-техникалық мәселелердің жағдайы және жалпы өнеркәсіптік  және азаматтық құрылысты дамыту перспективалары туралы.

- жобалық-конструкторлық шешу кезінде жүйелік талдау және құрылыс саласындағы ұйымдастырушылық-басқарушылық міндеттері туралы.

-    қоршаған ортаны қорғау проблемалары, экология және өмір қауіпсіздігі туралы.

Пәннің міндеттері:

- инженерлік геология, топырақ механикасы және іргетас құрылысы саласында теориялық және практикалық мәселелерді шешу үшін студенттердің білімін қолдану

- іс-жүзінде көлік құралдарының апаттарынан аулақ болу қабілеті, әртүрлі қателердің салдарынан, инженерлік және геологиялық зерттеулерге рұқсат ету, жобалау, құрылыста құрылыстарды салу және пайдалану.

Пәнде жобалау кезінде инженерлік геологиялық зерттеуге байланысты сұрақтардың жиынтығы берілген, көлік-коммуникациялық кешен құрылыстарын салу және пайдалану, ғимараттар мен құрылыстың беріктігі мен тұрақтылығын есептеу, қозғалыс жүктемелерінен топырақ құрылымдарының кернеулі деформацияланған күйін қазіргі заманғы әдістерімен бағалау қарастырылған.

  - Пәндерді зерттеу нәтижелері

Оқу нәтижелері Дублиндік дескрипторлар негізінде тиісті білім деңгейімен анықталады және құзыреттілік арқылы айқындалады. Бұл ретте басты бес оқыту нәтижелеріне бөлінеді:

- негізгі ережелерді білу, инженерлік геология және топырақ механикасы сияқты заңдылықтары, топырақтың және технологияның қасиеттерін ескере отырып ғимараттар мен құрылыстарды салудың міндеттері негізгі құрылыс процестерін және осындай құрылыс процестерін іске асырудың мәнін (негізгі факторларын) түсіну;

- практикадағы білім мен түсінікті құрылыс процестерін тікелей жүзеге асыруға қолдану, ерекше табиғат жағдайларында құрылыс жүргізудің заманауи тәсілдерімен физикалық-механикалық қасиеттері алдын-ала зерттелген топырақта объектілердің құрылысын ұйымдастырушылық-технологиялық жағынан қамтамасыз ету жолдарының оңтайлы және тиімді тәсілдерін таңдап, қолдана білу.

- тұжырым қалыптастыру – қолайсыз жер жағдайларымен аумақты зерттеу үшін өзінің инженерлік-техникалық білімінен көрініс болуы керек, ғимараттар мен құрылыстардың қызмет ету мерзіміне әсер ететін факторларды ескере отырып, қалалық инфрақұрылым объектілерін жобалау, сондай-ақ құрылыс индустриясының басқа да пәндерін оқып-үйрену барысында болашақта қажетті білім қалыптастыру;

- болашақ мамандардың коммуникативтік қабілеттерін күрделі коммуникативтік дағдылар мен қабілеттерді меңгергенінен, қарым-қатынас саласындағы этикетінен, сыпайылық сақталуынан, тәрбиелілік, мамандығы бойынша бағдарлаудан көреміз.

- оқу дағдысы немесе оқуға қабілеті - ақпарат жинау, ақпаратты талдау, жаңа оқыту әдістерін қолдану, құрылыс саласындағы кәсіби қызметті кеңейту, атап айтқанда, ауданның сипаттамаларын ескере отырып, білім беру мен уақытты басқаруда кеңейту қажеттілігін түсіну.

1.4 Пререквизиттер

«Геотехника I» пәнін оқығанға дейін студенттер келесі пәндер бойынша білім алу керек: «Геодезия», «Құрылыс материалдары».

1.5 Деректемелер

Бұл пәнді оқып жатқан кезде студенттер алған білім мен дағдылар, басқа профильді пәндерді оқуға қажет: «Құрылыс өндірісінің технологиясы», «Ғимараттарды салу технологиясы».

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

2.1 Тақырыптық жоспар

| № модуль, тақырып | Тақырыптың атауы, оның мазмұны |  | Әдебиет және басқа ақпарат көздеріне сілтеме | Кредиттерде еңбек қарқындылығы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Модуль 1 «Инженерлік геология» |  |  |  |  |  |
| Дәріс сабақтары |  |  |  |  |  |
| Тақырып1 | Кіріспе. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Курстың құрамы және басқа пәндермен қарым-қатынасы. Курстың негізгі мақсаттары және оларды шешу ерекшеліктері. Фундаменталды инженерия ғылымдарының дамуын қысқаша тарихи шолу. |  | Тізім бойынша | 0,1 |  |
| Тақырып 2 | Геология негіздері. Инженерлік геология геологиялық ортаны және құрылымдарды үйлестіру бойынша ғылым ретінде. Топырақтану топырақ жайлы ғылым. Топырақтану, инженерлік геологияның басқа табиғи және техникалық ғылымдармен өзара байланысы. Жердің құрылымы мен физикалық қасиеттері. |  | Тізім бойынша | 0,1 |  |
| Тақырып 3 | Минералдар және таужыныстары. Минералдар. Негізгі тау жыныстарының минералдары. Жасалу шарттары, генезисі, жіктелуі, құрамы, құрылымы және физикалық қасиеттері. Тау жыныстары. Магмалық және метаморфтық таужыныстары. Минералогиялық құрамы, негізгі өкілдері. Шөгінді таужыныстары. Материалдың құрамы. Негізгі өкілдері. Топырақтар туралы түсінік. Топырақтану негіздері. |  | Тізім бойынша | 0,2 |  |
| Тақырып 4 | Геологиялық процестер. Тектоникалық құбылыстар. Тектоникалық бұзылыстардың түрлері. Жер қыртысының құрылымының элементтері. Сейсмикалық құбылыстар. Жер сілкінісі және олардың түрлері. Жер сілкінісінің күшін бағалау. Жерсілкінісін ғимараттар мен құрылыстар тұрақтылығына әсерін есепке алу принциптері. Магматизм. Метаморфизм. Метаморфизм түрлері. Жердің ішкі динамикасының үрдістері. Өзендер, теңіздер, мұздақтардың геологиялық қызметі. Төрт қырлы шөгінділер. Ауа райы және олардың түрлері. Элювилер. Делювилер. Пролювилер. Аллювилер және басқа геологиялық кен орындар. |  | Тізім бойынша | 0,2 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Тақырып 5 | Гидрогеологияның негіздері. Жер асты сулары туралы жалпы ақпарат. Жартастағы судың түрлері. Оларды ұлттық экономикаға пайдалану. Жер асты суларының агрессивтілігі. Жер асты суларының классификациясы. Верховодка, интерстициалды су. Таужыныстарындағы судың түрлері. Қазақстанның гидрогеологиялық картасы. Сүзгілеу туралы заң. Фильтрация коэффициентінің түсінігі, қысымның градиенті және су жылдамдығы. Дренаждар. Табиғи факторлардың және инжеренлік-шаруашық жер асты суларының ресурстарының өзгертуіне адамның әсері. |  | Тізім бойынша | 0,2 |  |
| Тақырып 6 | Инженерлік - геологиялық барлау. Инженерлік-геологиялық зерттеулердің құрамы мен көлемі. Геофизикалық әдістер. Барлау және тау-кен жұмыстарын жүргізу. Гидрогеологиялық зерттеулер. Зертханалық және камералдық жұмыстар. Көлік ғимараттары мен құрылыстары үшін инженерлік-геологиялық зерттеулер ерекшеліктері |  | Тізім бойынша | 0,2 |  |
|  | Барлығы |  |  | 1,0 |  |
| Семинарлық (тәжірибелік) сабақтар |  |  |  |  |  |
| Тақырып 1 | Топырақтың физикалық сипаттамаларын анықтау. |  | Тізім бойынша | 0,1 |  |
| Тақырып 2 | Құрылыс алаңының инженерлік-геологиялық жағдайларын бағалау. |  | Тізім бойынша | 0,2 |  |
|  | Барлығы |  |  | 0,3 |  |
| Зертханалық жұмыстар |  |  |  |  |  |
| Тақырып 1 | Сығымдау қысу әдісімен топырақтың деформация сипаттамаларын анықтау. |  | Тізім бойынша | 0,1 |  |
| Тақырып 2 | Біртұтас кесу әдісімен топырақтың беріктігі параметрлерін анықтау. |  | Тізім бойынша | 0,1 |  |
|  | Барлығы |  |  | 0,2 |  |
| Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы(СОӨЖ) |  |  |  |  |  |
| Тақырып 1 | Минералдар және жыныстар. Пайдалы қазбалар. Негізгі жыныстағы минералдар. Жасалу шарттары, генезисі, жіктелуі, құрамы, құрылымы және физикалық қасиеттері. |  | Тізім бойынша |  |  |
| Тақырып 2 | Сейсмикалық құбылыстар. Жер сілкінісі және олардың түрлері. Жер сілкінісінің күшін бағалау. |  | Тізім бойынша |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| Тақырып 3 | Жер асты суларының классификациясы. Верховодка, интерстициалды су. Қазақстанның гидрогеологиялық картасы. |  | Тізім бойынша |  |  |
| Тақырып 4 | Инженерлік-геологиялық зерттеулердің құрамы мен көлемі. Геофизикалық әдістер. Барлау және тау-кен жұмыстарын жүргізу. |  | Тізім бойынша |  |  |
| Студенттің өзіндік жұмысы(СӨЖ) |  |  |  |  |  |
| Тақырып 1 | Негіздер мен іргетастарды жобалау ерекшеліктері. |  | Тізім бойынша |  |  |
| Тақырып 2 | Негіздер мен іргетастарды жобалауға қойылатын жалпы талаптар. |  | Тізім бойынша |  |  |
| Тақырып 3 | Негіздер мен іргетастарды жобалау кезектілігі. |  | Тізім бойынша |  |  |
|  | Модуль 1 бойынша барлығы |  |  | 1,5 |  |
| Модуль 2 «Топырақ механикасы, іргетастар және негіздер» |  |  |  |  |  |
| Дәріс сабақтары |  |  |  |  |  |
| Тақырып 7 | Топырақ механикасы. Топырақтың табиғаты және олардың физикалық қасиеттері. Топырақтың құрамдас элементтері, топырақтағы құрылымдық байланыстар. Топырақтың физикалық қасиеттері мен классификациялық көрсеткіштері. Тұрақты құрылымдық байланыстары бар топырақ түрлерi. | Тізім бойынша |  | 0,1 |  |
| Тақырып 8 | Топырақ механикасының негізгі алғышарттары мен үлгілері. Деформацияланатын ақпарат құралдарының механикасының топыраққа қолданылуы үшін алғышарттар: мәселелерді шешу; топырақтың компоненттерінің сығылуын; топырақтың негізгі жобалау модельдері. Топырақтың механикалық қасиеттері: сипаттамалары; зертханалық зерттеулердің негізгі схемалары мен режимдері. Топырақтың деформациясының заңдылықтары, тығыздау заңы, сызықтық деформация принципі. Топырақтың су өткізгіштігі, ламинарлық сүзу заңы. Топырақтың беріктілігі, кулонның заңы, | Тізім бойынша |  | 0,1 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  | Кулон-Мора теориясы. Топырақты далалық сынаудың негізгі әдістері. |  |  |  |  |
| Тақырып 9 | Топырақтағы кернеулер мен деформацияларды анықтау. Кеңістіктік және планарлы міндеттер жағдайында топырақтағы шоғырланған күш пен жергілікті біркелкі бөлінген жүктеме әсерінен күшейеді. Жертөле негізіне сүйенеді. Жердің өз салмағынан кернеу. Топырақтың деформация түрлері. Үздіксіз жүктеме кезінде топырақ қабатының жобасы. Соңғы шөгінділерді анықтаудың практикалық әдістері. Есептеулерді уақыт бойынша түсіндіру. | Тізім бойынша |  | 0,1 |  |
| Тақырып 10 | Топырақтардың жоғары кернеулі күйі мен олардың қолданылу теориясының негіздері. Топыраққа түсетін жүктеменің әсерінен механикалық процестер. Топырақтың тепе-теңдік теңдеулері. Бастапқы және шектік сыни жүктеме. Топырақтың есептік қарсыласуы. Беткейлер мен беткейлердің тұрақтылығы: тұрақтылықтың бұзылу түрлері; еркін беткейлерде және беткейлерде тұрақтылықтың қарапайым мәселелері; топырақ массивтерінің тұрақтылығын бағалаудың қатаң және жуықтау әдісі. Қоршау конструкцияларына топырақтың қысымын анықтау: жалпы ережелер; белсенді және пассивті қысым. Жер асты құрылымдарындағы топырақтың тіреу қабырғаларының және қысымның тұрақтылығын есептеу. | Тізім бойынша |  | 0,1 |  |
| Тақырып 11 | Негіздер мен іргетастар. Негіздер мен іргетастарды жобалаудың жалпы принциптері. Құрылымдардың базамен өзара әрекеттесуін бағалау: құрылымдардың қаттылығын бағалау;құрылымдар мен фундаменттер деформациясының түрлері, олардың бірлескен жұмысын қарастыру. Шектеудің негіздерін жобалау принциптері. Іргетастардың түрін және тереңдігін таңдау. | Тізім бойынша |  | 0,2 |  |
| Тақырып 12 1 | Шағын жерлердің негіздері. Іргетастардың түрлері мен жобалары. Іргетастарды жобалаудың кезектілігі. Қатты іргетастардың табанының өлшемдерін анықтау. Шөгінділерді есептеңіз және әлсіз топырақтың төменгі қабатына қысым тексеріңіз. Негіздің көтеру қабілеті және тұрақтылығы бойынша есептеулер. 2 | Тізім бойынша 3 |  | 0,2 4 |  |
|  | Икемді іргетастарды жобалаудың негізгі ережелері. Қалың негіздер және терең негіздер. Қалың және қайырмалы негіздер түрлері, олардың жіктелуі. Тасымалдағыштың конструкциялық тұрақтылығын және қарсыласу тіректерін анықтау. Негізгі іргетасты есептеу және жобалау тәртібі; деформация арқылы есептеу үшін есептеу схемасы. Терең негізді жіктеу және қолдану: қадалар - раковиналар: |  |  |  |  |
| Тақырып 13 | Іргетасты ерекше жағдайларда жобалау және негізгі принциптері. Шөгу, шөбі, тұздылық, әлсіз, топырақ, элювий және тасты топырақ негіздері. Динамикалық, сейсмикалық жүктемелер мен сырттан тыс жерлердегі негіздер. Негіздер мен іргетастарлы нығайту және қайта құру. Негіздер мен іргетастарды орнату бойынша жұмыстардың ерекшеліктері. Топырақтың табиғи құрылымын сақтап, іргетастарлы дайындау. Негізгі қабырғалардың тұрақтылығын қамтамасыз ету. Жер асты суларынан шұңқырларды, іргетастарды және үй-жайларды қорғау. Геотехникалық мониторинг. | Тізім бойынша |  | 0,2 |  |
|  | Барлығы |  |  | 1,0 |  |
| Семинарлық (тәжірибелік) сабақтар |  |  |  |  |  |
| Тақырып 4 | Топырақтағы кернеуді анықтау. | Тізім бойынша |  | 0,1 |  |
| Тақырып 5 | Тіреу қабырғаларындағы топырақ қысымын анықтау | Тізім бойынша |  | 0,2 |  |
|  | Барлығы |  |  | 0,3 |  |
| Зертханалық жұмыстар |  |  |  |  |  |
| Тақырып 1 | Топырақтың тұрақтылығын өлшеу нәтижелерінің негізінде механикалық сипаттамаларын анықтау. | Тізім бойынша |  | 0,1 |  |
| Тақырып 2 | Құмды топырақтың сүзу коэффициентін анықтау. | Тізім бойынша |  | 0,1 |  |
|  | Барлығы |  |  | 0,2 |  |
| Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы(СОӨЖ) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Тақырып 5 | Топырақ механикасы. Топырақтың табиғаты және олардың физикалық қасиеттері. | Тізім бойынша |  |  |  |
| Тақырып 6 | Топырақтың су өткізгіштігі, ламинарлық сүзу заңы. Топырақтың беріктілігі, кулонның заңы, Кулон-Мора теориясы. | Тізім бойынша |  |  |  |
| Тақырып 7 | Негіздер мен іргетастар. Негіздер мен іргетастарды жобалаудың жалпы принциптері. | Тізім бойынша |  |  |  |
| Тақырып 8 | Шағын жерлердегі негіздері. Іргетастардың түрлері мен жобалары. Іргетастарды жобалаудың кезектілігі. | Тізім бойынша |  |  |  |
| Тақырып 9 | Қадалы іргетастар және терең іргетастар. Қада және қадалы іргетастардың түрлері, олардың жіктелуі. | Тізім бойынша |  |  |  |
| Студенттің өзіндік жұмысы(СӨЖ) |  |  |  |  |  |
| Тақырып 4 | Негіздер мен іргетастарды есепке алу кезінде ескерілетін жүктемелер мен әсерлер. | Тізім бойынша |  |  |  |
| Тақырып 5 | Шағын жерлердегі іргетастардың құрылысы. | Тізім бойынша |  |  |  |
| Тақырып 6 | Қордың тереңдігін таңдауға әсер ететін факторлар. | Тізім бойынша |  |  |  |
| Тақырып 7 | Іргетас табандарының пішіні мен өлшемдерін таңдау. | Тізім бойынша |  |  |  |
|  | Модуль 2 бойынша барлығы |  |  | 1,5 |  |
|  | Пән бойынша барлығы, ҚР несиесі |  |  | 3,0 |  |

2.2 Өз бетінше орындауға арналған тапсырмалар(СОӨЖ, СӨЖ)

Студенттің өзіндік жұмысы оқу-әдістемелік және дәрістік материалдарды зерттеу нәтижелерін білдіреді, практикалық оқу материалдарын өңдеу және орындалатын жұмыстарды растау үшін нәтижелерді электронды түрде ұсынады.

Жұмыста тәжірибе алушы барлық мәселелерді өз бетімен шешуге міндетті, ұйымдастырушылық-басқарушылық, ұйымдастырушылық-технологиялық және ақпараттық технологиялардың жұмыс түрлерін жүзеге асырумен байланысты және ағымдық құрылыс әдісімен ең озық технологиялық схемаларды, қазіргі заманғы механизмдерді, ең озық еңбек әдістерін қолданады.

СОӨЖ тақырыптары

| Тақырып | Тапсырманың мақсаттары мен мазмұны | Орындау мерзімі, сағат. | Бақылау түрі | Өткізу мерзімі, оқу аптасының № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1 «Инженерлік геология» |  |  |  |  |
| Тақырып 1. Негіздер 1 | Негіздер мен 2 | 2,0 3 | Тәжірибелік 4 | 2 апта 5 |
| мен іргетастар | іргетасдың жобалау ерекшеліктерін көрсету. |  | жұмыстарды қорғау. |  |
| Тақырып 1. Негіздер мен іргетастар | Негіздер мен іргетасдың жобалау ерекшеліктерін көрсету. | 2,0 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. | 2 апта |
| Тақырып 2. Негіздер мен іргетастарды жобалау | Негіздер мен іргетастарды жобалауға қойылатын жалпы талаптар. | 3,0 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. | 4 апта |
| Тақырып 3. Негіздер мен іргетастарды жобалаудағы кезектілік | Іргетасты жобалау ерекшеліктерін көрсету | 5,0 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. | 6 апта |
| Модуль 2 «Топырақ механикасы, негіздер және іргетастар» |  |  |  |  |
| Тақырып 4. Негіздер мен іргетастарды есептеу. | Негіздер мен іргетастарды есепке алу кезінде ескерілетін жүктемелер мен әсерлер. | 5,0 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. | 8 апта |
| Тақырып 5. Шағын жерлердегі іргетастар | Шағын жерлердегі іргетас құрылысы. | 5,0 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. | 10 апта |
| Тақырып 6. Іргетастар тереңдігін таңдау. | Іргетас тереңдігін таңдауға әсер ететін факторлар. | 5,0 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. | 12 апта |
| Тақырып 7.Іргетас табанының өлшемі | Іргетас табанының пішіні мен өлшемін таңдау | 5,0 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. | 13 апта |
| Барлығы |  | 30 |  |  |

СӨЖ тақырыптары

| Тақырып | Тапсырманың мақсаттары мен мазмұны | Орындау мерзімі, сағат. | Бақылау түрі | Өткізу мерзімі, оқу аптасының № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1 «Инженерлік геология» |  |  |  |  |  |
| Тақырып 1. Минералдар және таужыныстары. Минералдар 1 | Негізгі жыныстағы минералдар. Білім берудің шарттары, генезисі, жіктелуі, 2 | 6,0 3 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. 4 | 1 апта 5 |  |
|  | құрамы, құрылымы және физикалық қасиеттері. |  |  |  |  |
| Тақырып 2. Сейсмикалық құбылыстар. Жер сілкінісі және олардың түрлері. | Жер сілкінісінің күшін бағалау. Жер сілкінісінің ғимараттар мен құрылыстар тұрақтылығына әсерін есепке алу принциптері. | 6,0 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. | 3 апта |  |
| Тақырып 3. Жер асты суларының жіктелуі | Верховодка, интерстициалды су. Қазақстанның гидрогеологиялық картасы. | 6,0 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. | 5 апта |  |
| Тақырып 4. Инженерлік-геологиялық зерттеулердің құрамы мен көлемі. | Геофизикалық әдістер. Барлау және тау-кен жұмыстарын жүргізу. | 6,0 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. | 7 апта |  |
| Модуль 2 «Топырақ механикасы, негіздер және іргетастар» |  |  |  |  |  |
| Тақырып 5. Топырақ механикасы | Топырақтың табиғаты және олардың физикалық қасиеттері. | 6,0 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. |  | 9 апта |
| Тақырып 6. Топырақтың су өткізгіштігі, ламинарлық сүзу заңы. | Топырақтың беріктілігі,кулонның заңы, Кулон-Мора теориясы. | 6,0 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. |  | 11апта |
| Тақырып 7. Негіздер мен іргетастар | Негіздер мен іргетастарды жобалаудың жалпы принциптері. | 8,0 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. |  | 12 апта |
| Тақырып 8. Шағын жерлердің іргетастары 1 | Іргетастардың түрлері мен жобалары. 2 | 8,0 3 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. 4 |  | 13 апта 5 |
|  | Іргетастарды жобалаудың кезектілігі |  |  |  |  |
| Тақырып 9. Қадалар және қадалы іргетастардың түрлері, олардың жіктелуі. | Қадалы негіздер және терең іргетастар. Қада және қадалы іргетастардың түрлері, олардың жіктелуі. | 8,0 | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау. |  | 14 апта |
| Барлығы |  | 60,0 |  |  |  |

2.3 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі

| Бақылау түрі / тапсырмалар | Оқудың академиялық кезеңі, апта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Сабаққа қатысу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дәріс жазбалары |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1-ші межелік бақылау |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-ші межелік бақылау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Тәжірибелік жұмыстарды қорғау | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| барлығы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |

Тапсырма түрлері және ағымдағы бақылау жиілігі пәннің ерекшелігіне байланысты мұғалім әзірлейді және ескеруі мүмкін: сабаққа қатысу, дәріс жазбалары, ауызша сұхбат, коллоквиум, тестілеу, реферат, эссе, межелік тестілеу және т.б.

Ағымдағы бақылау нәтижелері бойынша межелік бақылаудың (рейтингтің) нәтижесі қалыптасады.

Оқытушы ағымдағы және межелік бақылаудың барлық түрлерін жүргізеді және студенттердің ағымдағы үлгерім көрсеткіштеріне тиісті баға береді(ағымдағы және межелік бақылаудың орташа арифметикалық мәні). Бұл жағдайда студенттердің оқудағы жетістіктері әрбір тапсырма бойынша 100 ұпайлық шкала бойынша бағаланады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі:

1. Ильичев В., Мангушев Р., (редакция) Геотехниканың анықтамалығы. Негіздер, іргетастар және жерасты құрылымдары. 2016, Басылым., Құрылыс университеттерінің қауымдастығы. 1034 б.

2. Абуханов А.З. Топырақ механикасы. Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы, М., 2016.- 334 б.

3. Добров Е.М. Инженерлік геология: Оқу құралы. -М .: Жоқ. «Академия» орталығы, 2008 ж. - 224 б.

4. Адиков М.Т., Исаханов Е.А. Инженерлік-геологиялық тәжірибеге арналған әдістемелік нұсқау. - Алматы: ҚазККА, 2005 ж.

5. Далматов Б.И., Бронин В.Н., Карлов В.Д. және т.б. негіздер мен іргетастар. 2-бөлім. Геотехниканың негіздері. - М .: АСВ, 2002. - 392 б.

6. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В. топырақ механикасы, іргетастар және негіздер. - Мәскеу: Жоғары мектеп, 2002. - 566 б.

7. Цытович Н.А. Топырақ механикасы. - М.: Publisher ASV, 1983. - 288 б.

8. Ананиев В.П., Передельский Л.В. Инженерлік геология және гидрогеология. - Мәскеу: Жоғары мектеп, 1980 ж. - 271 б.

9. Пешковский А.М., Перескокова Т.М. Инженерлік геология. - Мәскеу: Жоғары мектеп, 1980 ж. - 271 б.

10. Далматов Б.И., Бронин В.Н., Карлов В.Д. және т.б. Топырақтың механикасы 1-бөлім. Құрылыстағы геотехниканың негіздері. - М .: АСВ, 2000. - 204 б.

Қосымша:

1. Исаханов Е.А., Хомяков В.А., Исмагулов И.К. Топырақ механикасы бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. - Алма-Ата: AlIIT, 1988.

2. Исаханов Е.А., Хомяков В.А., Исмагулов И.К. Темір жол көпірінің іргетастарын жобалау:  әдістемелік нұсқаулар. - Алма-Ата: AlIIT, 1997.

3. Исаханов Е.А., Джалайров А.К. Көпір тіректерінің негіздерін жобалау: - Алматы: AlIIT, 1997.

4. Маслов Н.Н. Инженерлік геология негіздері және топырақ механикасы. - Мәскеу: Жоғары мектеп, 1983.-246 б.

5. Құрылыс нормалары мен ережелері: Ғимараттар мен құрылыстардың негіздері: ҚР ҚНжС 5.01.01 - 2002. - Астана, 2002. - 83 бет.

6. Жобалау мен құрылыстың ережелерінің мемлекетаралық жиынтығы: Ғимараттар мен құрылыстардың негіздері мен іргетастарын жобалау және салу: ШОК 5.01 - 102 - 2002. - Астана, 2005. -106 б.

7. Исаханов Е.А., Мусаев Т.С. Топырақ механикасы: Оқулық. - Алматы: Ана тілі, 1996. -120 б.

8. Адиков М.Т., Исаханов Е.А., Батырханов А.Д. «Инженерлік геология» пәні бойынша зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқау, Алматы: ҚазКТК, 2005 ж.

9. Исаханов Е.А. Геотехниканың негіздері: Оқу құралы. - Алматы, ҚазККА, 2008. - 108 б.

10. Веселов В.А. Негіздер мен іргетастарды жобалау. - Мәскеу: Стройиздат, 1990. -415 б.

11. Берлин М.В., Ягупов Б.А. Негіздер мен іргетастарды есептеу мысалдары. Мәскеу: Стройиздат, 1986.-173 б.

12. Құрылыстың нормалары мен ережелері: Құбыр негіздері: SNiP 2.02.03 - 85. - Мәскеу: Стройиздат, 1985. -46 б.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ

4.1 Оқытушының талаптары

Оқытушының талаптары:

- сабақ кестесі бойынша дәрістік және практикалық сабақтарға қатысу міндетті болып табылады;

- сабақтың басында бакалаврлардың сабақта  болуы тексеріледі. Егер студент кешіксе, студент аудиторияға үнсіз кіріп, жұмысқа қосылуға тиіс, ал үзіліс кезінде мұғалімге кешігіп келуінің себебін түсіндіру керек;

- сабаққа екі рет кешіккен жағдай бір рет сабақтан қалғанға тең

- ұпай бойынша бағаланатын жұмыс уақытында тапсырылуы тиіс. Жұмысты уақытында тапсырмаған жағдайда ұпай саны азаяды. Барлық тапсырмаларды тапсырмаған бакалаврлар емтиханға жіберілмейді;

- қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда, қосымша белгіленген мерзімде бакалаврлар межелік бақылауды қайта тапсырады;

- емтиханға Pcp = (P1 + P2) / 2 орташа бағадан 50% -дан төмен бакалаврлар жіберілмейді;

- сабақ уақытында ұялы телефондар өшірулі болуы тиіс;

- бакалаврлар сабаққа классиклық үлгіде киініп келуі тиіс.

4.2 Бағалау критерийлері

Барлық тапсырмаларды бағалау 100 баллдық жүйеде жүргізіледі.

Ағымдағы бақылау әр апта сайын жүргізіледі және дәрістерге, практикалық сабақтарға және өзіндік жұмысқа бақылау жүргізуді қамтиды.

Білімнің межелік бақылауы семестрдің 7 және 15 апталарында тестілеу түрінде жүргізіледі. Рейтинг келесі басқару түрлерінің негізінде шығарылады:

| Аттестация кезеңі | Бақылау түрі, үлес салмағы, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сабаққа қатысу | Дәріс жазбалаы | Тәжірибелік жұмыстарды қорғау | Аралық сынақ | Межелік бақылау |
| Рейтинг 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рейтинг 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* Ескерту: ағымдық бақылаудың түрлері мен үлесі мұғалімнің оқытылатын пәннің ерекшелігіне қарай дамытылады.

Пән бойынша емтихан сессия барысында тестілеу түрінде өтеді.

Студенттің пән бойынша қорытынды бағасы:

- емтиханда алған нәтиженің 40%;

- ағымдағы үлгерімінің 60% -ы.

Қорытынды баллды есептеу формуласы:

И = 0.6+0.4Э;                     (1)

Мұндағы: P1, P2 - бірінші және екінші рейтингтің цифрлық эквиваленті;

Э - емтиханда бағалаудың цифрлық эквиваленті.

Жалпы алфавиттік балл және оның цифрлық эквиваленті:

| Әріптік жүйе бойынша бағалау | Баллдардың сандық эквиваленті | Пайыз, % | Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95–100 | Өте жақсы |
| А– | 3,67 | 90–94 |  |
| В+ | 3,33 | 85–89 | жақсы |
| В | 3,0 | 80–84 |  |
| В– | 2,67 | 75–79 |  |
| С+ | 2,33 | 70–74 | қанағаттанарлық |
| С | 2,0 | 65–69 |  |
| С– | 1,67 | 60–64 |  |
| D+ | 1,33 | 55–59 |  |
| D | 1,0 | 50–54 |  |
| F | 0 | 0–49 | қанағаттанарлықсыз |

4.3 Межелік және қорытынды бақылау материалдары

Емтихан сұрақтары

1. Ресейдің ғылыми геологиясының негізін қалаушылардың бірі?

2. Ғылыми геологияның дамуына үлес қосқан шетелдік ғалымдар?

3. Инженерлік геология және гидрогеологияның дамуына кім үлес қосты?

4. «Жер қабаттары туралы» ғылыми геологияны дамытуға арналған шығарма авторы кім?

5. Геологиялық ғылымның жылдам дамуы қалай басталды?

6. Геология нені зерттейді?

7. Кристаллография дегеніміз не?

8. Минералогия дегеніміз не?

9. Петрография деген не?

10. Тарихи геология дегеніміз не?

11. Динамикалық геология дегеніміз не?

12. Пайдалы қазбалар туралы ілім деген не?

13. Гидрогеология дегеніміз не?

14. Инженерлік геология дегеніміз не?

15. Топырақтану ғылымы дегеніміз не?

16. Жердің планета ретінде жасы есептеледі ме?

17. Жердің радиусы қандай?

18. Геофизикалық зерттеулерге сәйкес Жер қыртысының қалыңдығы қандай?

19. Жердің құрамына не кіреді?

20. Жердің ядросының радиусы қаншаға тең?

21. Жердің ядросындағы қысым нешеге тең?

22. Аралық қабықтың тығыздығы нешеге тең?

23. Жер мантиясының тығыздығы нешеге тең?

24. Литосфера дегеніміз не?

25. Литосфераның химиялық құрамы қандай?

26. Жердің гидросферасының қалыңдығы нешеге тең?

27. Жердің гидросферасы дегеніміз не?

28. Жердің биосферасы дегеніміз не?

29. Жердің атмосферасы қандай қабықшалардан тұрады?

30. Жылулық режимге сәйкес Жердің қанша жылу көздері бар?

31. Минералдар дегеніміз не?

32. Минералдар қандай құрамдас бөліктерге бөлінеді?

33. Минералогияда «Генезис» термині грек тілінен аударғанда нені білдіреді?

34. С.Д. Четвериков минералдарды  қандай 10 генетикалық классификация сыныбына бөлді?

35. Минералдың қаттылығы дегеніміз не?

36. Қаттылығына байланысты ұсынылған 10 минералдар мен эталондар Моос шкаласында қалай көрінеді?

37. Минералдардың қаттылығын неғұрлым дәл анықтау үшін қандай құрал пайдаланылады?

38. Минералдың бөлінуі дегеніміз не?

39. Қай ғалымның зерттеулерінің нәтижелері бойынша бес сатылы жетілген минералдар бар?

40. Өте жақсы деңгей дегеніміз не?

41. Ең жақсы деңгей дегеніміз не?

42. Орташа деңгей дегеніміз не?

43. Жеткіліксіз кезең дегеніміз не?

44. Өте жеткіліксіз кезең дегеніміз не?

45. Минералдардағы үзіліс дегеніміз не?

46. Тас жынысы дегеніміз не?

47. Тау жыныстары келесі түрлерге бөлінеді ...

48. Білім беру шарттары бойынша тау жыныстың қандай түрлерге бөлінеді?

49. Тас жыныстарының құрылымы деген не?

50. Магмалық тау жыныстарында кристаллдықтың қандай сатылары бар?

51. Тау жыныстарының құрылымы дегеніміз не?

52. Магмалық тау жыныстары құрылымына байланысты  қандай түрлерге бөлінеді?

53. Магмалық жыныстардың қандай сапасы құрылымдардың сенімді негіздерін бағалауға мүмкіндік береді?

54. Жер қыртысының тереңдігінде қалыптасқан магмалық балқымадан құралған магмалық тау жыныстарының аттары қандай?

55. Жер бетінде лаваның атқылауынан қалыптасқан магмалық балқымадан құралған магмалық тау жыныстарының аттары қандай?

56. Химиялық және минералдық құрамы бойынша магмалық таужыныстары қандай түрлерге бөлінеді?

57. Қышқыл магмалық таужыныстарының құрамында қанша кремнезем бар?

58. Орташа магмалық таужыныстарының құрамында қанша кремнезем бар?

59. Негізгі магмалық таужыныстарының құрамында қанша кремнезем бар?

60. Ультрабазалық магмалық таужыныстарының құрамында қанша кремнезем бар?

61. Минералдардың классификациясында  I сынып қанша топтан тұрады?

62. Минералдардың классификациясында  II сынып қанша топтан тұрады?

63. Минералдардың классификациясында  III сынып қанша топтан тұрады?

64. Минералдардың классификациясында  IY сынып қанша топтан тұрады?

65. №1 топтың I сынып минералдары қанша ішкі топқа бөлінеді?

66. №4 топтың I сынып минералдары қанша ішкі топқа бөлінеді?

67. №3 топтың I сынып минералдары қанша ішкі топқа бөлінеді?

68. І сыныптың №4 тобы қанша минералдан тұрады?

69. І сыныптың №4 тобы қанша ішкі топтан тұрады?

70. І сыныптың №5 тобы қанша минералдан тұрады?

71. І сыныптың №5 тобы қанша ішкі топтан тұрады?

72. ІІІ сыныптың құрамында қанша минерал бар?

74. ІХ сыныптың құрамында қанша минерал бар?

75. Х сыныптың құрамында қанша минерал бар?

76. «Минералдардың жіктелуі» кестесінде графиттің қаттылығы неге тең?

77. Минералды жіктеу кестесіне сәйкес тальктың қаттылығы неге тең?

78. Пайдалы қазбалардың классификациясы кестесіне сәйкес тальтың үлес салмағы неге тең?

79. Тырнақпен сызылатын минералдың қаттылық шамасы неге тең?

80. Болат пышақпен сызылатын минералдың қаттылық шамасы неге тең?

81. Минерал шығу тегі бойынша екі түрге бөлінеді, олардың бірінші тобы қалай аталады?

82. Минерал шығу тегі бойынша екі түрге бөлінеді, олардың екінші тобы қалай аталады?

83. Минералдарды қалыптастыру ретіне қанша түрі бөлінген?

84. Минералдарды қалыптастыру реті қандай түрлерге бөлінеді?

85. Минералдардың пайда болуының реті, метаморфтық түр дегеніміз не?

86. Минералдардың пайда болуының реті, гипергендік тип дегеніміз не?

88. Минералдардың пайда болуының реті, пневматолитикалық түрі дегеніміз не?

89. Минералдардың пайда болуының реті, пегматиттің түрі дегеніміз не?

90. Минералдардың пайда болуының реті,  магмалық түрі дегеніміз не?

91. Шөгінді таужынысы дегеніміз не?

92. Шөгінді таужыныстардың көпшілігіне тән құрылым қандай?

93. Тау жыныстарына тән бірінші белгі текстурасы қандай?

94. Тау жыныстарына тән екінші белгі текстурасы қандай?

95. Қабатты құрылым дегеніміз не?

96. Қабаттардың сипаты процестің нақты жағдайларынан тәуелді болады, олардың ең бастысы - қоршаған орта динамикасы. Қабаттардың қандай түрлері бар?

97. Кеуекті текстураның түрлері қандай?

98. Шөгінді таужыныстардың шығу тегіне байланысты қандай түрге бөлінеді?

99. Сынық таужыныстар дегеніміз не?

100. Сынық таужыныстары қандай тәсілдерге байланысты бөлінеді?

101. Сазды шөгінді таужынысы дегеніміз не?

102. Хемогендік шөгінді таужынысы дегеніміз не?

103. Хемогенді шөгінді жыныстардың толық кристалды (кристалды-түйіршікті) құрылымы қандай түрлерге бөлінеді?

104. Хемогенді шөгінді таужыныстары текстурасы бойынша қандай түрге бөлінеді?

105. Органогендік жыныстар құрылымы бойынша қандай түрге бөлінеді?

106. Метаморфтық таужыныстар дегеніміз не?

107. Метаморфизм процесінде жыныстардың құрылымы терең өзгереді, олардың минералогиялық құрамы және жаңа тұқымдар қалыптасады – бұл.....?

108. Метаморфизмнің негізгі факторлары қандай?

109. Метаморфизм қандай түрлерге бөлінеді?

110. «метаморфизм белдеуі» дегеніміз не?

111. Метаморфизм белдеуінде жұмыс температурасына және қысымына байланысты метаморфизмнің үш аймағы болады; бірінші аймағы?

112. Метаморфизм белдеуінде жұмыс температурасына және қысымына байланысты метаморфизмнің үш аймағы болады; екінші аймағы?

113. Метаморфизм белдеуінде жұмыс температурасына және қысымына байланысты метаморфизмнің үш аймағы болады; үшінші аймағы?

114. Қандай құрылым барлық метаморфтық жыныстарға тән?

115. Құрылымы бойынша метаморфизмді тау жыныстары қандай түрлерге бөлінеді?

116, Құрамды кристалдардың формасына байланысты метаморфтық жыныстардың қандай құрылымдары бар

117. Метаморфтық жыныстардың қандай құрылымы бар?

118. Метаморфтық тау жыныстарының қырлы құрылымы дегеніміз не?

119. Жазылған текстурасы дегеніміз не?

120. Планшеттік құрылым дегеніміз не?

121. Эндогендік процестер дегеніміз не?

122. Тектоника дегеніміз не?

123. Тектоникалық қозғалыстар қай жерде пайда болады?

124. Тектоникалық қозғалыстар бағытына қарай екі түрге бөлінеді: біріншісі қалай аталады?

125. Тектоникалық қозғалыстар бағытына  қарай екі түрге бөлінеді: екіншісі қалай аталады?

126. Тектоникалық қозғалыстар жылдамдығына қарай екі түрге бөлінеді: біріншісі қалай аталады?

127. Тектоникалық қозғалыстар жылдамдығына қарай екі түрге бөлінеді: екіншісі қалай аталады?

128. Тектоникалық қозғалыстар ағу уақытына  қарай екі түрге бөлінеді: біріншісі қалай аталады?

129. Тектоникалық қозғалыстар ағу уақытына  қарай екі түрге бөлінеді: екіншісі қалай аталады?

130. Тау жыныстарының алғашқы қабаттардың пайда болу жағдайында әртүрлі бұзылыстарды тудыратын жылдам тектоникалық қозғалыстардың аттары қандай?

131. Дислокация қанша түрден тұрады?

132. Тектоникалық дислокация типтерге бөлінеді, олардың алғашқысы қандай?

133. Жарылыстардың пайда болуына әкелмейтін тектоникалық дислокацияның аттары қандай?

134. Тектоникалық дислокация типтерге бөлінеді, олардың екіншісі қандай?

135. Тектік қабаттардың үзілуіне алып келетін тектоникалық дислокацияның атаулары қандай?

136. Магматизм дегеніміз не?

137. Таужыныстардың балқуы қалай аталады?

138. Магма қалай пайда болады?

139. Магма күшейген жерде магматизм екі түрге бөлінеді, олардың алғашқысы қандай?

140. Магма күшейген жерде магматизм екі түрге бөлінеді, олардың екіншісі қандай?

141. Метаморфизм дегеніміз не?

142. Жер бетінде метаморфизм процессі жүре ма?

143. Метаморфизмнің факторлары не болып табылады?

144. Метаморфтық процестердің барлық жиынтығы, оның көрініс аймағына байланысты, ол екі түрге бөлінеді: олардың алғашқысы қандай?

145. Метаморфтық процестердің барлық жиынтығы, оның көрініс аймағына байланысты, ол екі түрге бөлінеді: олардың екіншісі қандай?

146. Жергілікті метаморфизм, өз кезегінде, үш түрге бөлінеді: бірінші түрі қалай аталады?

147. Жергілікті метаморфизм, өз кезегінде, үш түрге бөлінеді: екінші түрі қалай аталады?

148. Жергілікті метаморфизм, өз кезегінде, үш түрге бөлінеді: үшінші түрі қалай аталады?

149. Процестердің қарқындылығына және ең тән тастарына қарай метаморфизмнің қанша кезеңі бар?

150. Процестер қарқындылығына және таужыныстарының сипатына байланысты метаморфизмнің келесі кезеңдері бар: төменгі және ...?

151. жердегі жыныстарынан өтетін тербелістерден туындаған жер бетінің жылдам дүмпулері қалай аталады

152. Сейсмикалық сілкініс кезінде планетаның заттары серпімді деформацияға ұшырайды олар екі түрге бөлінеді: бірінші түрі қалай аталады?

153. Сейсмикалық сілкініс кезінде планетаның заттары серпімді деформацияға ұшырайды олар екі түрге бөлінеді: екінші түрі қалай аталады?

154. Жер сілкінісі кезінде келесі үш түрдің толқыны таралады: біріншісі қалай аталады?

155. Жер сілкінісі кезінде келесі үш түрдің толқыны таралады: екіншісі қалай аталады?

156. Жер сілкінісі кезінде келесі үш түрдің толқыны таралады: үшіншісі қалай аталады?

157. Жер сілкінісі кезінде бойлық яғни қатты, сұйық және газ тәріздес орталарда таратуға қабілетті толқындар қандай жылдамдықпен жүреді?

158. Жер сілкінісі кезінде газдар мен сұйықтықтардан өтпейтін  бойлық толқындар қандай жылдамдықпен жүреді?

159. Жер сілкінісі кезінде таралатын жер бетіндегі толқындардың ең баяу жылдамдығы қандай?

160. Жер сілкіністері кезінде жердің тереңдігінде сейсмикалық толқындар пайда болған жердің аты қандай?

161. Жер сілкінісі кезінде жер бетіндегі гипоцентрдің проекциясы қалай аталады?

162. Гипоорталықтың орналасу тереңдігіне байланысты жер сілкінісі үш топқа бөлінеді: біріншісі қалай аталады?

163. Гипоорталықтың орналасу тереңдігіне байланысты жер сілкінісі үш топқа бөлінеді: екіншісі қалай аталады?

164. Гипоорталықтың орналасу тереңдігіне байланысты жер сілкінісі үш топқа бөлінеді: үшіншісі қалай аталады?

165. Жер сілкінісі шығу тегіне байланысты төрт түрге бөлінеді: біріншісі қалай аталады?

166. Жер сілкінісі шығу тегіне байланысты төрт түрге бөлінеді: екіншісі қалай аталады?

167. Жер сілкінісі шығу тегіне байланысты төрт түрге бөлінеді: үшіншісі қалай аталады?

168. Жер сілкінісі шығу тегіне байланысты төрт түрге бөлінеді: төртіншісі қалай аталады?

170. Неге жер сілкінісі кезінде салыстырмалы күш қарастырылады?

171. Жер сілкінісі кезінде салыстырмалы күшті ескере отырып қандай факторлар ескеріледі?

172. Жер сілкінісі кезінде салыстырмалы күшке байланысты қанша баллдық бағалау қолданылады?

173. Егер жер сілкінісі байқалмайтын болса, онда итеру күші қанша баллмен бағаланады?

174. Егер жер сілкінісі өте күшті болса, онда итеру күші қанша баллмен бағаланады?

175. Егер жер сілкінісі апатпен аяқталса, онда итеру күші қанша баллмен бағаланады?

176. Егер жер сілкінісі қатта апатпен аяқталса, онда итеру күші қанша баллмен бағаланады?

177. Қай жылы әлемдегі жер сілкінісінің күшін бағалау үшін Чарльз Рихтердің шкаласы ұсынылды?

178. Ч. Рихтердің шкаласы бойынша әлемдігі жер сілкінісі қанша баллдық шкаламен бағаланады?

179. Жер сілкінісінің күшін бағалауда Ч. Рихтердің шкаласы қандай көрсеткіштерге негізделген?

180. Ч.Рихтер шкаласы бойынша жер сілкінісінің күштерін бағалау кезінде сесмограмма эпицентрден қандай арақашықтықта орналасуы керек?

181. Энергия көзіне және ағынның орнына байланысты барлық геологиялық процестерді екі түрге бөлуге болады: бірінші түрі?

182. Энергия көзіне және ағынның орнына байланысты барлық геологиялық процестерді екі түрге бөлуге болады: екінші түрі?

183. Экзогендік процестер дегеніміз не?

184. Болып жатқан құбылыстардың сипатын анықтайтын нақты күштерге байланысты барлық экзогенді процестерді екі топқа бөлуге болады: бірінші тобы?

185. Болып жатқан құбылыстардың сипатын анықтайтын нақты күштерге байланысты барлық экзогенді процестерді екі топқа бөлуге болады: екінші тобы?

186. Экзогендік процес кезінде шөгінділердің генетикалық түрінің қайсы байқалады?

187. Экзогендік процес кезінде шөгінділер фацияларға бөлінеді, бұл не?

188. Элюви дегеніміз не?

189. Желдету қабығы дегеніміз не?

190. Қалыптасу уақытына қарай желдету қабығы екі түрге бөлінеді: біріншісі қалай аталады?

191. Қалыптасу уақытына қарай желдету қабығы екі түрге бөлінеді: екіншісі қалай аталады?

192. Ежелгі таралу сипаты бойынша желдету қабығы екі түрге бөлінеді: біріншісі қалай аталады?

193. Ежелгі таралу сипаты бойынша желдету қабығы екі түрге бөлінеді: екіншісі қалай аталады?

194. Тегіс аудандардағы желдету қабығы тектоникалық тыныш жағдайда, ...... бар, ондаған метрдің қуаты көрсетілген тік аймақтарға ие болады.

196. Жоғары жылдамдықта белсенді түрде таралатын процестер, құрғақ ұсақ дисперсті жыныстардың жер бетінде болуы, өсімдік жамылғысының әлсіз дамуы немесе болмауы қалай аталады?

198. Эолдық шөгінділер желдің әсерінен үш топқа бөлінеді: екінші тобы қалай аталады?

199. Эолдық шөгінділер желдің әсерінен үш топқа бөлінеді: үшінші тобы қалай аталады?

200. Материалды ауыстыру кезінде шлейф қалыптасады, оның әсерінен жинақталған қалдықтың атауы қандай?

201. Эеолдық процестердің дамуына қандай факторлар әсер етеді?

202. Желдің бұзушы жұмысы екі жолмен жүзеге асырылады: бірінші жолы?

203. переносимыми ветром екі жолмен жүзеге асырылады: екінші жолы?

204. Бұзылған таужыныстарының ұшқын бөлшектерін әуе ұшақтарымен сөндіру кезіндегі желдің бұзушы жұмысы қалай аталады?

205. Қатты бөлшектердің ісерінен таужыныстарының уатылуы және желмен ауысуы кезіндегі желдің бұзушы жұмысы қалай аталады?

206. Ең көп таралған эеолдық формалар қандай?

207. Жоспарда сопақ пішіні, дөңгелектелген шыңдары, бірнеше метр кейде жүз метрге дейін немесе одан да көп биіктігі бар эолия шөгінділерінің нәтижесі қандай?

208. Тұрақты жел бағыты бар ашық жазық аумақтарда не болады?

209. Кейбір жағдайларда бархандар қандай биіктікке жетеді?

210. Беткейдің төменгі жағында шлейф қалыптасады оның ең үлкен қалыңдығы көлбеу негізде байқалады, оларды аудару процесінің атауы қандай?

211. Уақытша ағындардың арна ағымы қай жерде пайда болады?

212. Жердің беті сумен зардапталатын, судың үлкен эрозиялық және тасымалдау жұмыстарының атауы қандай?

213. Жыралардың қалыптасуы қанша кезеңнен өтеді?

214. Жыралардың қалыптасуының төртінші кезеңі қалай аталады?

215. Ұңғымада жиналатын, сіңіргіш конусты қалыптастыратын шатқалдан алынған материалдың аты қандай?

216. Өзендердің жұмыс істеу үрдісі кезінде шөгінділермен рельефтік формалардың қалыптасуы қалай аталады?

217. Өзендердің эрозиясы дегеніміз не?

218. Жыралардың қалыптасуы кезінде судың қандай екі негізгі қозғалысы ерекшеленеді?

219. Өзен эрозиясының екі түрі бар: бірінші түрі?

220. Өзен эрозиясының екі түрі бар: екінші түрі?

221. Өзен аңғарының тереңдеуіне әкелетін эрозияның атауы қандай?

222. Жағалаудағы шайылуды қортындылайтын эрозияның атауы қандай?

223. Қандай эрозияға байланысты арна жайылып, меандрлар пайда болады?

224. Өзен жұмысының процесстері қандай түрлерге бөлінеді?

225. Жинақталатын шөгінділер және рельеф формалары түзілетінсу ағындарының жұмыс процестерінің жиынтығы қалай аталады?

226. Мұздақ дегеніміз не?

227. Мұздықтар қардың жинақталуы және өзгеруі (метаморфизм) себебінен пайда болады, бірақ келесі схемаға сәйкес??

228. Тау мұздықтарының қандай төрт түрі болады?

229. Жинақталған шөгінділер және мұздықтардан құрылған рельефтің түрлеріндегі                       мұздықтардың жұмыс процестері қалай аталады?

230. Көшірілетін немесе кейінге қалдырылған мұздықтардың сынықтарының жиынтығы қалай аталады?

231. Мұздықтардың орналасқан жеріне байланысты жылжымалы моренаның бес түрі бөлінеді, олардың ішінде мұздықтар бетінде үш түрі болуы мүмкін: бірінші түрі?

233. Мұздықтардың орналасқан жеріне байланысты жылжымалы моренаның бес түрі бөлінеді, олардың ішінде мұздықтар бетінде үш түрі болуы мүмкін: үшінші түрі?

234. Флувиоглаздық шөгінділер дегеніміз не?

235. Орнына байланысты сулы-мұздық (флювиоглазалық) шөгінділері екі түрге бөлінеді: бірінші түрі?

236. Орнына байланысты сулы-мұздық (флювиоглазалық) шөгінділері екі түрге бөлінеді: екінші түрі?

237. Жердің бетіндегі рельефтің жағымсыз түрлерін қалыптастыруға және әр түрлі тереңдіктің пайда болуына әкелетін, жылжымалы сулардың таужыныстарының еруіне және эрозиясына байланысты геологиялық процестердің жиынтығы қалай аталады?

238. Ерітілетін тау жыныстарының бетінде пайда болған бүршіктердің, қабықшалар және тереңдеудің әр түрлі формаларының түрлері қалай аталады?

239. Жер үсті сулары жер астында өтетін бейінді немесе тік ұңғымалардың аттары қандай?

240. Лабиринттерде ерігенге байланысты ауысқан , тау жыныстарының эрозиясына немесе шатырдың құлауына байланысты ауысуы қалыптасқан гиганттық биіктік және ауданы бойынша залдар қалай аталады?

241. Жер бетінің жоғарғы бөлігіндегі сулар қалай аталады?

242. Жер асты суларының жыныстарымен, сондай-ақ олардың қозғалыс заңдарымен шыққан, құрамы, өзара әрекеттесуін анықтаумен айналысатын ғылымның атауы қандай?

243. Инфильтрация дегеніміз не?

244. Ғалым Аст. Лебедевтің айтуынша тау жыныстарында қандай сулар оқшауланған?

245. Бос жартастарда сулар қандай топтарға бөлінеді?

246. Капиллярлық су дегеніміз не?

247. Қандай формула бойынша капиллярлық өсудің биіктігін есептейді?

248. Әртүрлі типтегі таужыныстарындағы капиллярлық судың көтерілуі бақыланып қиыршықты құмдағы капилллярлық судың көтерілуі биіктігі неге тең?

249. Әртүрлі типтегі таужыныстарындағы капиллярлық судың көтерілуі бақыланып алынған ауыр саздағы капилллярлық судың көтерілуі биіктігі неге тең?

250. Жер асты сулары агрессиялығына байланысты  қандай түрлерге бөлінеді?

251. Г.Ф. Богомоловтың жіктеуі бойынша инженерлік және гидрогеологиялық мақсаттарда пайдаланылатын сулар қандай түрлерге бөлінеді?

252. Г.Ф.Богомоловтың жіктелуіне сәйкес, қандай суларға тиесілі: қалқыма су, жер астындағы сулар, интерпластикалық?

253. Гидроизогипс дегеніміз не?

254. Гидроизогипс картасы не үшін қолданылады?

255. Гидроизогипс картасы қандай міндеттерді шеше алады; бұл - құрылымдардың немесе карьерлердің орналасқан жері туралы гидрогеологиялық мағынада ең қолайлы болып табылады, жер асты суларының үстіңгі сулар мен өзендермен ара қатынасын анықтайды.

256. Жер асты суларының қозғалысы туралы заң «Дарси заңы»?

257. Дарси Заңына сәйкес жер асты суларының қозғалыс жылдамдығы қандай формуламен есептелінеді?

258. Фильтрация коэффициенті немен өлшенеді?

259. Сүзу ағымының жылдамдығын қандай формула анықтайды?

260. Гидравликалық еңістік немесе қысым градиентін қандай формула анықтайды?

261. Ламинарлық ағынның жылдамдығын қандай формула анықтайды?

262. Құмдардағы нақты ағынның жылдамдығын қандай формула анықтайды?

263. Бос жыныстардың деректері бойынша құмды сүзу коэффициенті нешеге тең?

264. Сүзгі коэффициентінің мәнін қандай әдістермен анықтауға болады?

265. Ағынның жылдамдығы дегеніміз не?

266. Жер асты суларының қозғалысы бойынша оның жекелеген учаскелерінің ені өзгермеген кездегі ағын қалай аталады?

267. Гидроизогипс қисық сызықтар жүйесін құрған кезде су ағындарының бағыттары радиус сипатына ие болған кездегі ағын қалай аталады?

268. Тегіс судың ағыны қандай түрлерге бөлінеді?

269. Жер асты суларымен күресу үшін қандай әдістерді қолдануға болады?

270. Су тікелей шұңқырдан сорылып алынатын жердегі жер асты суларымен күресудің әдісі қалай аталады?

271. Кез-келген ғимарат немесе құрылым жер қойнауында құрылыс материалы ретінде топырақтан тұрғызылған немесе қайда орналасқан?

272. Ғимараттың беріктілігі, тұрақтылық пен қалыпты жұмыс құрылымы ерекшеліктерімен ғана емес, сонымен қатар немен ерекшеленеді?

273. Негіздер қандай түрлерге бөлінеді?

274. Іргетас – бұл жер асты немесе қандай конструкция ең бастысы жүктемені конструкциядан негізге өткізуге арналған?

275. Іргетас табаны – бұл фундаменттің қандай беті?

276. Іргетасты төсеу тереңдігі - бұл қай жерден бастап іртетас табанына дейінгі арақашықтық?

277. Жүктеме астына түсетін топырақтар қандай болуы мүмкін?

278. Қай жылдары Б.В. Далматовтың «Топырақ механикасы, негіздер және іргетастар» атты еңбектері жарық көрді?

279. И.И.Ивановтың «Гидротехникалық құрылымдардың топырақтары мен негіздері» , «Топырақ механикасы» еңбектерінің басылым жылы?

280. Топырақ - бұл құрылыстың негізі ретінде пайдаланылатын кез-келген таужынысы, құрылыс жүріп жатқан немесе не үшін құрылыстар....

281. Құрамы – бұл тізбе, оны құрайтын таужыныстары?

282. Құрылым - мөлшері, формасы және қатынасы, оған қосылатын таужыныстары?

283. Текстурасы - бұл топырақтың элементтерінің кеңістіктік орналасуы, бұл нені айқындайды?

284. Топырақтың физикалық және механикалық қасиеттері нені анықтайды?

285. Топырақтың физикалық және механикалық қасиеттерін зерттейтін инженерлік геологияның бөлімі қалай аталады?

286. Топырақтың бөлшектерінің жіктелуінде бөлшек өлшемі 200 ... 10 мм болса, топырақтың аты қалай аталады?

287. Топырақтың бөлшектерін жіктеу кезінде бөлшектердің өлшемі 2 ... 0,5 мм болса, топырақтың аты қалай аталады?

288. Саз топырақтары олардағы саз бөлшектерінің құрамына байланысты қандай түрлерге бөлінеді?

289. Егер саз бөлшектерінің мөлшері 10 ... 30% болса, сазды топырақтағы топырақ қалай аталады?

290. Егер саз бөлшектерінің мөлшері 30%-дан көп болса, сазды топырақтағы топырақ қалай аталады?

291. Құмды топырақта астық мөлшері> 200 мм және астықтың мөлшері, массасы бойынша> 50% болса, топырақ қалай аталады?

292. Құмды топырақта астық мөлшері> 2 мм және астықтың мөлшері, массасы бойынша> 25% болса, топырақ қалай аталады?

293. Құмды топырақта астық мөлшері> 0,1 мм және астықтың мөлшері, массасы бойынша 75% -дан көп болса, топырақ қалай аталады?

294. Топырақ тығыздығы дегеніміз не?

295. Топырақ тығыздығының өлшем бірлігі қандай?

296. Топырақ тығыздығын қандай формуламен анықтайды?

297. Топырақтың үлес салмағының өлшем бірлігі қандай?

298. Топырақтың үлес салмағын қандай формуламен анықтайды?

299. Топырақтың ылғалдылығы - бұл қатынасы массасының қатынасы, ненің қатты бөлшектердің салмағына қатынасы?

300. Топырақтың ылғалдылығын қандай формуламен анықтайды?

5 ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ  ФОРМАСЫ МЕН ӘДІСТЕРІ

Пәндерді оқыту барысында оқушыларды білімді басқаруға және іздестіруге тартуды жеңілдететін, әртүрлі сұрақтардың шешімдерін табу тәжірибесін арттыратын оқытудың келесі әдістері (технологиялары) қолданылады:

| Оқытуды ұйымдастырудың әдістері мен формалары | Дәрістер | Тәжірибелік сабақ | СӨЖ және СОӨЖ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ізденістіру әдісі | + | + | + |
| Интерактивті оқыту әдісі | + | + |  |

6  ҚОСЫМША УАҚЫТЫ

- оқытушының жұмыс кестесі бойынша.