Лекция 15

Как уже отмечалось, вопросы криптографического преобразования информации тесно связаны с вопросами помехоустойчивого кодирования сообщений. Это обусловлено, с одной стороны (теоретической), тем, что и при криптографическом шифровании, и при помехоустойчивом кодировании используются одни и те же законы теории информации. С другой стороны (практической) процессы накопления, хранения и передачи информации протекают в условиях воздействия помех, способных исказить хранимые и обрабатываемые данные. Это обуславливает актуальность разработки и использования методов, позволяющих обнаруживать и корректировать подобные ошибки. С математической точки зрения задача сводится к синтезу так называемых помехоустойчивых кодов.

Аналогично понятию шифра в криптографии при обсуждении помехоустойчивого кодирования и вопросов сжатия сообщений вводят понятие кода. Вообще кодом называется совокупность знаков, а также система правил, позволяющая представлять информацию в виде набора таких знаков. Кодовым словом называют любой ряд допустимых знаков. Например, двоичное число 1100 можно считать двоичным 4-разрядным кодовым словом.

Общая идея помехоустойчивого кодирования состоит в том, что из всех возможных кодовых слов считаются допустимыми не все, а лишь некоторые из них. Например, в коде с контролем по четности считаются допустимыми лишь слова с четным числом единиц. Ошибка превращает допустимое слово в недопустимое и поэтому обнаруживается.

Помехоустойчивые коды делятся на блоковые, делящие информацию на фрагменты постоянной длины и обрабатывающие каждый из них в отдельности, и свёрточные, работающие с данными как с непрерывным потоком.

Блоковые коды характеризуются так называемым минимальным кодовым расстоянием. Вообще, расстоянием по Хэммингу (по имени американского математика Р.У. Хэмминга) между двумя кодовыми словами называется число разрядов, в которых они различны. При этом в качестве минимального кодового расстояния выбирается наименьшее из всех расстояний по Хэммингу для любых пар различных кодовых слов, образующих код.

Например, пусть мы используем только трехразрядные двоичные слова. Всего таких кодовых слов может быть восемь. Те кодовые слова, которые отличаются только на одну единицу, называются соседними. Например, кодовые слова 101 и 111 – соседние, так как отличаются только средним разрядом, а слова 101 и 110 – не соседние, так как у них отличаются два последних разряда. Изобразим все трехразрядные двоичные комбинации и соединим линией соседние кодовые слова. Тогда мы получим схему, как на  Минимальное кодовое расстояние между словами обычного, не помехоустойчивого кода равно единице.

Рис. 1. Трехразрядные двоичные кодовые слова

В случае использования всех трехразрядных двоичных слов для передачи сообщений все они будут считаться допустимыми. Применим контроль по условию четности. Тогда допустимыми будут только выделенные рамками слова с четным числом единиц (см. рис 2).

Рис. 2. Допустимые трехразрядные кодовые слова при контроле по четности

Минимальное расстояние между допустимыми словами кода с контролем по четности равно двум (из рис. 14.2 видно, что никакие два кодовых слова в рамочках не соединены линиями, то есть не являются соседними). Именно по этой причине одиночная ошибка в кодовом слове превращает это слово в недопустимое.

Платой за помехоустойчивость является необходимость увеличения длины слов по сравнению с обычным кодом. В данном примере только два разряда являются информационными. Это они образуют четыре разных слова. Третий разряд является контрольным и служит только для увеличения расстояния между допустимыми словами. В передаче информации контрольный разряд не участвует, так как являетсялинейно зависимым от информационных. Код с контролем по четности, рассмотренный в качестве примера, позволяет обнаружить одиночные ошибки в блоках данных при передаче данных. Однако он не сможет обнаружить двукратные ошибки потому, что двукратная ошибка переводит кодовое слово через промежуток между допустимыми словами и превращает его в другое допустимое слово.

Таким образом, для того чтобы код приобрел способность к обнаружению и коррекции ошибок, необходимо отказаться от его безызбыточности. Для этого и разделяют всё множество возможных комбинаций двоичных символов на два подмножества: допустимых кодовых слов и недопустимых. Разбиение осуществляется таким образом, чтобы увеличить минимальное кодовое расстояние между допустимыми словами. В этом случае любая однократная ошибка превращает допустимое кодовое слово в недопустимое, что позволяет её обнаружить.

Естественно, что введение дополнительных контрольных разрядов увеличивает затраты на хранение или передачу кодированной информации. При этом фактический объем полезной информации остается неизменным. В этом случае можно говорить об избыточностипомехоустойчивого кода, которую формально можно определить как отношение числа контрольных разрядов к общему числу разрядов кодового слова.

Мы уже отмечали, что контрольные разряды не передают информацию и в этом смысле бесполезны. Относительное число контрольных разрядов называется избыточностью Q помехоустойчивого кода

где n – общее число двоичных разрядов в блоке, а k – число контрольных разрядов.

Например, избыточность рассмотренного трехразрядного кода с контролем по четности составляет:

Избыточность является важной характеристикой кода, причем чрезмерное увеличение избыточности нежелательно. Важной задачей теории информации является синтез кодов с минимальной избыточностью, обеспечивающих заданную обнаруживающую и корректирующую способность.

В качестве иллюстрирующего примера рассмотрим один из простейших кодов, позволяющих обнаруживать и исправлять однократные ошибки – код Хэмминга. Кодовое слово длиной n содержит k информационных и m контрольных разрядов. Коррекция искаженного i-го разряда заключается в сложении (по модулю 2) принятого кодового слова с вектором вида 0…010…0, содержащем единицу в i-ом разряде.

Для n-разрядного кодового слова существует n таких векторов, соответствующих однократным ошибкам, и один нулевой вектор, соответствующий случаю приема слова без ошибок. Таким образом, m контрольных разрядов должны обеспечивать формирование n + 1вектора ошибки, то есть должно выполняться неравенство . В результате получается (2m-1, 2m-1-m) код, называемый кодом Хэмминга.

Простейший нетривиальный случай, соответствующий m=3, образует (7,4)-код, который можно синтезировать следующим образом. Сопоставим каждому вектору ошибки порядковый номер – синдром ( таблица 14.1). При этом нулевому вектору ошибки соответствует нулевой синдром.

| Таблица 14.1. Векторы ошибок и соответствующие им синдромы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a6 | a5 | a4 | a3 | a2 | a1 | a0 | s2 | s1 | s0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рассматривая функции si как свертку по модулю 2 разрядов кодовых слов, получим:

Функции si должны обращаться в единицу при наличии ошибки в одном из образующих их разрядов, и в ноль – при отсутствии ошибок. Обеспечение этого требования возможно лишь при условии, что часть разрядов формируется специальным образом. В частности, разрядыa0, a1, a2 можно рассматривать как свертку по модулю 2 остальных разрядов, участвующих в соответствующих уравнениях:

Найденные зависимости позволяют генерировать кодовые слова по заданным информационным, а также вычислять синдромы для принятых кодовых слов.

Допустим, исходное информационное слово равно 1101, то есть a6=1, a5=1, a4=1, a3=1. Для преобразования его в допустимоекодовое слово помехоустойчивого (7,4) -кода Хэмминга рассчитаем контрольные разряды по найденным выше зависимостям. В частности,

Таким образом, с учетом контрольных разрядов кодовое слово будет равно 1101001.

Если в процессе передачи или хранения слово осталось неискаженным, то его синдром s0…s2 будет соответственно равен: ,. Синдром, состоящий из одних нулей, указывает на отсутствие ошибки и соответствует нулевому вектору ошибки.

Предположим, что в процессе передачи или хранения в результате воздействия внешних факторов оказался искаженным отдельный разряд кодового слова. Например, вместо слова 1101001 было принято слово 1001001. В этом случае синдром окажется отличным от нуля: s0…s2 будет соответственно равен:  Синдром 101соответствует вектору ошибки 0100000, при этом единица указывает на разряд, в котором эта ошибка произошла. Для ее коррекции достаточно сложить по модулю 2 принятое искаженное кодовое слово с вектором ошибки.

Рассчитаем избыточность (7,4) -кода Хэмминга:

Это очень большое значение. На практике часто применяются существенно более сложные коды, обеспечивающие лучшие характеристики помехоустойчивости при меньшей избыточности.