8 ЭкономикаЛЫҚ-статистикалық модельдеу туралы жалпы мәлімет

Жерге орналастыру, кадастрда қолданылатын модельдер ішінен орындардың бірін экономикалық-статистикалық модельдер алады.

Экономикалық-статистикалық модельдеу негізінде жерге орналыстыру жобалауын көрсеткіштерге есептейді: ауыл шаруашылық дақылдарынының өнімділігін, жануарлар өнімі, ауыл шаруашылық танаптарына түсімі, сонымен қатар нормативтер жобаға салынады; жолдың тығыздығы, территорияның ағаш басуы, жердің ауыл шаруашылық игерілуі және т.б.

Нормативтер мен көрсеткіштер дәлірек өңдеуге мүмкіндік беретін математикалық аппарат керек. Осы мақсатта экономикалық-статистикалық модельдер қолданылады.

Жерге орналастыруда экономикалық-статистикалық модельдер деп статистикалық дұрыс мәліметтер негізінде аналитикалық, графикалық, кесте түрінде кұрылған нәтижиелі және факторлы көрсеткіштерді байланыстыратын функцияны атайды.

Экономикалық факторлар негізінде өндіріс нәтижесінің тәуелділігін сипаттайтын осындай функциялар өндірістік функциялар деп аталады.

Жерге орналастыруға негізгі жобалаудың шешімдері экономикалық территориялық-өндірістік сипатта болғандықтан өнтірістік функциялар жерге орналастырудың экономикалық-статистикалық модельдердің негізін құрайды.

8.1 Өндірістік функцияның сипаты және олардың жерге орналастыруда, кадастрда колданылуы

Өндірістік функция - өндірістік факторлардан тұратын өндірістік нәтежиелерін тәуелділігін математикалық түрде көрсететін тәуелділік.

Өндірістік функцияның символ арқылы жазылуы: y= £(x1,x2,x3......xn), мұндағы х1,x2,x3.....xn – өндірістің әр түрлі факторларын көрсететін шама.

Өндірістік функцияларды көрсететін бірнеше әдіс бар: кестелік, графикалық, аналитикалық, номографиялық.

- Кестелік әдіс көбінесе тікелей бақылаулар нәтижесінде алынған тәуелділікті зерттеуге қолданылады.

- Графикалық әдіс тек қана нақтылық мән емес, сонымен қатар көрсеткіштердің сипатының өзгеруімен бағытты маңызды болғанда қолданылады.

- Аналитикалық әдіс – негізгі болып табылады, бұл өндірістің берілген факторлары болғанда нәтижесі көрсеткіштің есептелу тәртібін көрсететін теңдеу.

9

- Номографиялық әдіс өндірістік функцияның мәндерін тез анықтауда қолданылады.

8.2 Өндірістік функциялардың түрлері

1 Сызықтық тәуелділік у=a0+a1x (1 фактор болғанда); көп фактор болғанда көп факторлы  y= тәуелділік.

- Дәрежелік тәуелділік y=; бірнеше факторларды болғанда, Кобба- Дуглас функциясын қолданады. у=a0 (П-көбейтінді).

- Гиперболалық тәуелділік   (жұпты болғанда),.

- Асимтота өспелі тәуелділігі (көптік) .

- Полиноминалды тәуелділік (жұпты) , L=2 болса, .

- Кинетикалық тәуелділік

Сызықтық тәуелділік: егер берілген фактор өзгеріп отырса, оң нәтежиелі фактор өсіп немесе кеміп отырса қолданылады.

Жерді бағалау жұмыстарын жүргізген кезде (өнімділікке байланысты моделді құрған кезде қолданылады) модельге әр түрлі факторларды енгізеді: топырақтың сапасы, енгізілген тыңайтқыш көлемі және т.б.

Кейбір кезде өндіріске әсер ететін негізгі факторларды анықтау үшін сызықтық тәуелділік қолданылады.

Дәрежелік тәуелділік: фактор өзгеріп отырса, ал нәтижелі көрсеткіш қисық сызықты түрде өсіп (төмендеп) отырса.

Гиперболалық тәуелділік: егер факторда көрсеткіш өсіп отырса, ал нәтижелі көрсеткіш төмендеп отырса қолданылады.

Полиноминалды тәуелділік: фактор бір қалыпты өзгеріп отырғанда, ал нәтижелі көрсеткіш тез өсіп немесе кеміп жатса қолданылады. Бұл тәуелділік жер үчаскесін тиімді (оптималды) ауданын анықтау үшін қолданылады.

Кинетикалық тәуелділік және асимтоталы өспелі тәуелділік: жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу кезінде қолданылады. Орман жолақтарының тоғай биіктіктерін кіріспе әсерін анықтау үшін қолданылады.