1.6 ТП АБЖ функциялары

Автоматтандыру функцияларын үш топқа бөлуге болады:

-ақпараттық;

-басқарушы;

-қызметтік.

1.6.1 Ақпараттық функциялар:

- Өлшеу

а) Тура өлшеу: қабылдау, бастапқы өңдеу. Бастапқы өңдеуге сигналды тұрақтандыру, сызықтау, ауқымдау, дискреттеу, фильтрлеу, анықтау бақылауы кіреді. Сигналды тұрақтандыру – бастапқы сигналды бірыңғай түрге келтіру (негізгі қатарлар: 0-5мА; 0-20мА; 4-20мА; 0-10мВ; 0-10 В).

Бастапқы өңдеудің процедуралары аппаратты немесе бағдарламалы түрде орындалуы мүмкін.

б) Жанама өлшеу: тура өлшеуге келмейтін ТБО параметрлерінің есебі мен белгілі үлгі бойынша ( мысалы, деңгейдің өзгерісі бойынша резервуардағы сұйықтықтың азаюын есептеу) басқа параметрлер өлшемімен есептеу.

- Кедергілер мен қорғаныстардың жұмыс істеу сараптамасы.

- Технологиялық қондырғылардың жағдайының диагностикасы.

- Болжам: алдағы кездегі параметрлердің есебі. Қарапайым жағдайда бұл сызықтық экстраполяция.

- Мәліметтер деректерін жазу. Ақпаратты архивтеу және сақтау.

- Деректерді көзбен шолып байқау (экранда, жарықдиодты мнемосызбада ақпараттың бейнеленуі және т.б.).

- Көршілес және жрғары тұрған жүйелермен ақпарат алмасу және т.б.

1.6.2 Басқарушы функциялар.

- Технологиялармен белгіленген, берілген аралықтағы айнымалыларды тұрақтандыру.

- Берілген технологиялық бағдарлама бойынша параметрлер мәні мен режимдердің өзгерісі.

- Берілген алгоритм бойынша технологиялық жағдайларға байланысты басқарушы әсерлерді болдыру және жүзеге асыру.

- Технологиялық агрегаттар арасындағы материалдық ағымдар мен жүктемені тарату.

- Агрегаттардың іске қосылуы мен кідірісін басқару.

1.6.3 Жүйелік (қызметтік) функциялар.

- Бағдарламаны диспетчеризациялай (орындалудың жүйелілігі мен реті).

- Ішкі жүйелік компоненттер (ЖЕСҚ, дербес магнитті дисктегі жинақтауыштар) мен сыртқы құрылғылар (пернетақта, принтерлер, т.б.). арсындағы айырбайстау ұйымы.

- Жүйелік компоненттерді сынақтау.

- Келеңсіздіктер мен тоқтап қалудан қорғаныс.

- Апаттық және апат алды жағдайларындағы (операциялық жүйе тоқтап қалған кезде автоматты түрде қайта іске қосу немесе келеңсіздіктер мен тоқтау кезінде жүйенің жұмыс істеу қабілеттілігін қалпына келтіру) жүйенің жұмысына бағытталған процедуралар.

1.7 ТП АБЖ жұмыс режимдері

Қазіргі таңда өндірістегі технологияның қиындығымен қатар агрегаттардың бірыңғай өнімділігінің бұлжытпай артуы байқалады. Технологиялық қондырғылардың қуатын арттырумен бірге бақылай және басқару жүйелерінің ақпараттық қуаты да артады. Сондықтан басқару пультіндегі оператор жүздеген технологиялық параметрлердің өзгерісін бірден бақылай алмайды. Мұндай жағдай ЭЕМ-ді қолдану негізіндегі АБЖ қолдануды талап етті.

ЭЕМ-нің ТП АБЖ-гі негізгі жұмыс режимдерін  қарастырайық:

1.7.1 Ақпараттық режим.

ЭЕМ-ге басқару объектісінің жағдайы туралы ақпарат, соның ішінде бақыланылатын және басқарылатын шамалардың мәндері енгізіледі. ЭЕМ көмегімен алынған объекті жайындағы деректер дисплейге шығарылады; ТБО жұмыс сапасының көрсеткіштерін есептеуде қолданады; одан ары өңдеу үшін жоғары орналасқан АБЖ-не беріледі. Оператор машина шығаратын ақпаратты қолданып, басқару пультінен технологиялық процесті басқарып отырады.

Бұл режим технологиялық процесті ЭЕМ арқылы тікелей басқаруды жүзеге асыру конструктивті күрделі және экономикалық тиімсіз болған жағдайда, сонымен бірге технологиялық процесте қиын байқалатын өзгешеліктер болған жағдайда қолданылады.

1.4 сурет - Ақпараттық режимдегі ТП АБЖ-нің құрылымы

1.7.2 Супервизорлы басқару режимі.

Супервизор – ЭЕМ-нің негізгі бағдарламасының атауы. ТП АБЖ супревизорлы режим жұмысының негізгі артықшылығы – жергілікті реттегіштерді (жергілікті, жеке) ЭЕМ көмегімен автоматты басқару. Мұндай жүйелерде басқару контуры ЭЕМ арқылы тұйықталған және оператордың функциясы жалпы процесс жүрісін бақылау болып қалады. Адамның қатысу сирек, күтпеген (апаттық) жағдайлар пайда болғанда талап етіледі.

Оператордың өзгеру кезіндегі процесс басқарылуына түзетулер енгізуіне мүмкіндігі бар, мысалы, өндіріліп жатқан өнімнің құрамына немесе шикізатына.

Сызба бойынша тұйықталған жүйе жергілікті реттегіштер көмегімен, егер ЭЕМ жұмысын тоқтатса да жұмыс істейтіні көрініп тұр. Реттегіште жарғылардың мәндері айқындалады және ол ЭЕМ-де есептелген соңғы мәнге тең болады. Кейін оператор жарғыларды қолмен басқару арқылы өзгерте алады.

Берілген сызба үлкен залал немесе ірі экономикалық зиян келтіретін апаттарға әкеліп соғатын маңызды технологиялық агрегаттарды басқару кезінде қолданылады.

Жергілікті реттегіштер мен ЭЕМ-ді бір басқару жүйесінде қолдану, оның бағасын арттырады және күрделірек етеді.

Негізгі артықшылығы: жоғары сенімділік.

1.5 сурет - Супервизорлы басқару режиміндегі ТП АБЖ-нің құрылымы

1.7.3 Тікелей басқару режимі.

Мұндай ТП АБЖ –де АМ іске қосу үшін қолданылған сигналдар ЭЕМ-нен тікелей келеді және басқару жүйесінде жергілікті реттегіштер болмайды. ЭЕМ бұл режимде таңдалған бақылану заңын бағдарламалық жүзеге асырады, басқарушы әсерлерді есептейді және олардың БО АМ берілуін қамтамасыз етеді. Оператордың функциясы жүйенің жұмысын бақылап отыру болып табылады.

Артықшылығы: жоғары жылдам әрекет, басқарудың күрделі заңдарын жүзеге асыру. Кемшілігі: сенімділігі аз.

1.6 сурет - Тікелей басқару режиміндегі ТП АБЖ-нің құрылымы

АБЖ-де ЭЕМ күрделі технологиялық процестермен бір уақытта бірнеше режимде жұмыс істей алады. Бір параметрлерге тек ақпараттық функциялар, басқаларға – супервизорлы режим, ал үшіншілерде тікелей басқару орындалады.