4.1.3 По способу действия на  объект регулирования или способу связи с регулирующим органом регуляторы делят на две группы:  непосредственного (прямого) действия, в которых усилие, необходимое для перемещения регулирующего органа, создается изменением параметра регулирования без применения постороннего источника энергии и непрямого (косвенного) действия, работающие с использованием постороннего источника энергии.

Примером регулятора прямого действия может служить показанный выше на рисунке 12 поплавковый регулятор уровня топлива в камере карбюратора двигателя внутреннего сгорания. Его структурная схема показана на рисунке 13.

Рисунок 13 – Система с поплавковым регулятором

Регулирующий орган (клапан, запорная игла) перемещается за счет изменения уровня топлива, вызывающего перемещение поплавка через силу Архимеда. Больше здесь никаких источников энергии нет.

Наглядно видна простота такого регулятора. Но этот регулятор имеет  существенные недостатки: низкую чувствительность и рывковое движение регулирующего органа.

Низкая чувствительность предельно ясно проявляется в следующем эксперименте. Предположим, что ДВС уменьшил число оборотов, тогда F2 < F1 и уровень топлива начнет повышаться. Повышение уровня топлива должно переместить поплавок вверх, клапан вниз, приток F1 уменьшится, достигнет равенства F1=F2 и уровень топлива не будет повышаться. Однако сразу это не произойдет. Дело в том, что для перемещения клапана вниз нужна сила поплавка, превышающая силы трения в клапане. Поэтому уменьшение числа оборотов ДВС, уменьшит расход F2, уровень топлива начнет повышаться, поплавок будет погружаться в топливо и вытеснять необходимый объем жидкости, вес которой образует упомянутую необходимую силу для движения клапана. Только после накопления вытесненного поплавком объема начнется движение клапана и отработка неравенства F2 <F1. Получается, что уровень изменяется, а клапан не двигается, т.е. параметр регулирования изменяется, а регулирующее воздействие не появляется в ответ на это изменение. Регулятор не чувствует изменение параметра регулирования. Эта чувствительность появляется лишь после накопления необходимого объема жидкости.

Образуется зона нечувствительности регулятора.

Рывковое движение регулирующего органа происходит следующим образом. При неподвижном клапане возникают капиллярные соединения между золотником и седлом клапана. Золотник удерживается капиллярными силами в неподвижном состоянии. Потому в приведенном выше эксперименте вытеснение и накопление необходимого объема топлива поплавком  происходит в расчете  на силы трения в клапане и капиллярные силы. Но как только начнется движение клапана, капиллярные соединения обрываются, и мгновенно освобождается сила, накопленная для них. В результате образуется избыточная сила, дающая рывковое движение клапана.

Рывковое движение исключает  возможность малого перемещения клапана, что создает явление перерегулирования, т.е. переход регулирующего органа через положение, соответствующее равновесному состоянию системы. Это вызывает колебательный режим работы регулятора и динамическую ошибку регулирования.

Пример регулятора непрямого действия показан на рисунке 14. По схеме этого рисунка видно, что усилие для перемещения регулирующего органа создается электромагнитом  ЭМ, который работает за счет энергии электросети. Усилие поплавка здесь используется только для коммутации контактов К1, К2, обеспечивающих подачу энергии электросети к исполнительному механизму ЭМ через схему управления. В результате поплавок не нагружен силами  трения. Он более подвижен, т.е. чувствителен к изменению уровня.

На работу регулятора не влияют здесь и капиллярные  силы, так как мощность на выходном штоке исполнительного механизма заведомо больше сил трения и капиллярных сил и движение клапана определяется только мощностью исполнительного механизма.

В результате регулятор непрямого действия имеет выше чувствительность, большую точность регулирования, но он сложнее по устройству и соответственно дороже.

Рисунок 14 – Система с регулятором непрямого действия