Лекция 12. ВОЗВЕДЕНИЕ АРОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЕПИ СЛОЖНЫХ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

4.1 Арочная податливая крепь из шахтного сппецпрофиля

Арочные податливые крепи из шахтного спецпрофиля (СВП) предназначаются для крепления горизонтальных и наклонных выработок, находящихся как в зоне влияния очистных работ, так и в зоне установившегося горного давления с тяжелыми горно-геологическими условиями .

Арочную трехзвенную крепь можно применять для поддержания горных выработок, смещение кровли в которых не превышает 300 мм. При прогнозируемом смещении более указанной величины необходимо использовать пятизвенную арочную крепь.

4.2  Конструкция арочной крепи из спецпрофиля

Для изготовления металлических рамных крепей применяют преимущественно специальный желобчатый шахтный профиль проката (балки) СВП (специальный взаимозаменяемый профиль) из горячекатаной стали марки СТ5 пяти типоразмеров: 17, 19, 22, 27, 33. Кроме указанных специальных профилей проката, при изготовлении металлических крепей применяют в меньших объемах профили проката общего назначения - двутавровые балки, швеллеры, рельсы, угловую разнобокую сталь и др.

Металлическая арочная податливая крепь состоит из установленных с интервалом 0,3-1,2 м по протяженности выработки арок. Арки, выполненные из спецпрофиля, состоят из верхняка и боковых стоек, соединенных между собой с помощью накладного соединения, обжатого скобами и планкой. Рамы между собой соединены стяжками, укрепленных на стойках и верхняке с помощью хомутов и планок. По внешнему контуру арок уложены затяжки. В качестве затяжек используют железобетонные или деревянные пластины длиной равной шагу установки арок, а также металлические решетки или другие рекомендуемые для этих целей материалы. Пространство между затяжками и породным контуром выработки должно быть забутовано несгораемым материалом  (Рисунок 3.2). Податливость крепи достигается за счет скольжения концов звеньев арки в местах соединения друг по другу.

Иногда ножки арочной крепи из СВП бетонируют с целью обеспечения их сохранности от разрушения самоходным оборудованием. При этом высота закрепления ножек определяется технической целесообразностью и никак не регламентируется.

Рисунок 3.2   Арочная металлическая крепь СВП-22 с затяжкой металлической

сеткой и забутовкой породой

4.3 Технология возведения арочной крепи из спецпрофиля

Перед установкой крепи проверяют основные размеры выработки и при необходимости доводят до проектных. Шахтный желобчатый профиль арки, как правило, располагают открытой поверхностью к породе (днищем внутрь выработки). Возведение крепи производят в соответствии с утвержденным паспортом крепления. Вначале под стойки арок в почве выработки выдалбливают лунку. При слабых породах почвы стойки устанавливают на подкладки или продольные лежни. Установленные стойки арок скрепляют межрамными стяжками с ранее установленной аркой. Боковые распорки при этом устанавливают на 0,4-0,6 м ниже соединительных узлов. Сверху на закрепленные стойки укладывают верхняк арки внахлестку со стойками. Установку верхняков арочной крепи производят с подмостей. Установку верхняка производят не менее 3 рабочих. Установку верхняков возможно производить с применением грузоподъемных механизмов, в этом случае разрабатывают дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ.

Величина нахлестки должна быть не менее 400 мм. Соединение стоек с верхняком осуществляют двумя хомутами, располагающимися на расстоянии 100 мм от концов соединений и 200 мм друг от друга. Затяжку гаек на хомутах производят стандартными ключами с рукояткой 45 см или гайковертом до начала изгиба планок.

После сборки арки производят соединение ее верхняка с верхняком ранее установленной арки стяжкой, тщательное ее расклинивание деревянными клиньями не менее чем в 5-ти местах с обязательной расклинкой в местах соединений верхняка со стойкой, и затяжку кровли и боков. При затяжке арочной крепи металлической решеткой используют сварную сетку, выполненную из гладкой арматурной проволоки  4÷6 мм с ячеей от 100100 до 100200 мм, которую настилают поверх арок в 2 слоя с перехлестом ячеек на половину их сечения. Сетку крепят к элементам арочной крепи холоднотянутой проволокой  4÷5 мм «на скрутку» (шаг соединения по бортам до замка свода - 500 мм, по своду - 300 мм). В процессе установки затяжки пространство между контуром горной выработки и арочным ограждением тщательно забутовывают породой. При этом слой забутовочного породного материала должен обеспечивать плотный контакт между телом арки и породным контуром во всех случаях, где переборы проектного сечения достигают до 200÷250 мм по периметру выработки.

Схема арочной крепи

Параметры арочной крепи устанавливаются в соответствии с таблицей 3.2

Рисунок 4.1 Схема крепления откаточной выработки СВП с бетонировкой ножек, с затяжкой кровли лесом и забутовкой пустот

Схема арочного крепления

Параметры арочной крепи устанавливаются в соответствии с таблицей 3.2

Рисунок 4.2 Схема установки арочной и деревянной крепи и крепи из дерева в выработках с самоходным оборудованием (Sпр=10,25м2; Sсв=8,84 м2)

Схема крепления

выработок арочной металлической крепью

Параметры арочной крепи устанавливаются в соответствии с таблицей 3.2

Рисунок 4.4 Схема установки арочной трехзвенной металлической крепи в выработках

с самоходным оборудованием (S=12,29 м2)

Схема крепления

выработок арочной четырехзвенной металлической крепью (Тишинский рудник)

Параметры арочной крепи устанавливаются в соответствии с таблицей 3.2

Рисунок 4.5 Схема установки арочной пятизвенной металлической крепи в выработках

с самоходным оборудованием (Sпр=12,29 м2, Sпр=10,13 м2)

4.4  Основные требования, предъявляемые к качеству возведения и приемки арочной крепи из спецпрофиля

На первом этапе контроль качества установки арочного крепления осуществляет горный надзор участка, выполняющего крепление выработки. При этом проверяют:

- наличие лунок под стойки арок;

- установку арочного крепления в соответствии с паспортом (соблюдение габаритов, наличие расклинивающих элементов и т. д.);

- полноту забутовки закрепленного пространства.

На втором этапе при приемке арочного крепления маркшейдерская служба проверяет:

- соответствие геометрических элементов арочного крепления паспорту (проекту);

- соответствие затяжки паспорту, соединительных узлов - нормам нахлестки и наличие соединительных хомутов по количеству;

- качество довертки болтовых соединений;

- наличие в крепи расклинивающих элементов и соответствие места их установки паспорту крепления;

- плотность забутовки пространства между породным контуром и крепью.

Контроль состояния арочного крепления в процессе эксплуатации осуществляет горный надзор участка, за которым закреплена данная выработка.

4.5  Меры безопасности при возведении арочной крепи из спецпрофиля

Перед началом работ все рабочие должны быть проинструктированы и ознакомлены с настоящим регламентом.

Осуществление работ по возведению крепи производить по письменному наряду начальника участка и с разрешения горного надзора (бригадира, звеньевого) после приведения места установки крепи в безопасное состояние.

Переноска крепежного материала допускается весом не более 50 кг на одного рабочего.

Возведение крепи необходимо осуществлять от безопасного места к опасному.

Запрещается:

- соединение элементов арки одним хомутом;

- уменьшение проектной величины нахлестки в соединительных узлах;

- применение для крепления деформированных элементов