Лекция 9

Физические воздействия на человека и среду обитания.

К физическим воздействиям относятся шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ, тепловое излучение, ультрафиолетовое и видимое излучения.

Механические колебания. Вибрация.

Механические колебания – это периодически повторяющиеся движения, вращательные или возвратно-поступательные.

Любой процесс колебания можно охарактеризовать следующими показателями:

- амплитуда, максимальное отклонение от положения равновесия, м;

- скорость колебания, м/с;

- ускорение, м/с2;

- период колебания, время одного полного колебания, с;

- частота колебания, число полных колебаний за единицу времени, Гц.

Все виды техники, имеющие движущие узлы создают механические колебания, чем больше быстродействие и мощность техники тем больше вибрация.

Вибрация – механические колебания, возникающие в упругих телах под действием переменных сил.

Каждое колебание воспринимается организмом как толчок, в ответ на который уже через 20 мс развивается компенсаторное напряжение мышц.

Систематическое продолжительное действие вибрации, превосходящей ПДУ, может вызвать «вибрационную болезнь».

Вибрация действующая на организм человека может быть общей (через ноги) и локальной (через рука).

Наиболее чувствительны к воздействию общей вибрации нервная и сердечно-сосудистые системы. В начальной стадии – утомление, появление головных болей, сердцебиение, тошнота, в дальнейшем атрофируются мышцы ног, возникает патология опорно-двигательного аппарата.

Характерные проявления вибрационной болезни при воздействии локальной вибрацией – болезненные симптомы со стороны нервно-сосудистой системы, воспалительные процессы костно-суставного аппарата и мышечные изменения. В начальной стадии – онемения пальцев, боли в руках, судороги в пальцах во время работы, повышенная чувствительность к охлаждению; в дальнейшем – изменяется внешний вид костей, утолщаются концевые фаланги пальцев, в мышцах появляются болезненные утолщения.

Особенно вредны вибрации с частотами, близкими к частотам собственных колебаний органов человека. Резонансные частоты для всего тела, головы и органов брюшной полости составляют 6 – 12 Гц.

Акустические колебания. Шум.

Механические колебания в упругих средах вызывают распространение в этих средах упругих волн, называемых акустическими колебаниями.

Шум представляет собой беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности.

Слуховой орган человека может воспринимать колебания с частотой от 16 до 20000 Гц (у собаки верхний предел слуха – 100000 Гц, у летучей мыши – 175000 Гц). Ниже 16 Гц – инфразвук, выше 20000 – ультразвук.

К физическим параметрам шума относятся:

- звуковое давление, Па;

- уровень звукового давления;

- интенсивность звука, Вт/м2;

- уровень интенсивности звука.

Распространение звуковых волн сопровождается переносом энергии. Энергия, переносимая звуковой волной в единицу времени через единицу площади, называется интенсивностью звука:

где, Е – звуковая энергия, излучаемая источником, Дж;

r – радиус сферы, м;

С – удельное акустическое сопротивление сферы, через которую распространяется звук;

- плотность воздуха, кг/м3;

С – скорость звука, 332 м/с (воздух при 0 С);

Р – звуковое давление, Па.

Самые слабые звуки, которые способен воспринимать человек (нулевой порог слышимости) соответствуют звуковому давлению 2 * 10-5 Па. Самое высокое звуковое давление не приводящее к физическим повреждениям но вызывающее болевые ощущения (болевой порог) равно 2 *102 Па.

Интенсивность едва слышимых звуков и звуков, вызывающих болевые ощущения отличаются друг от друга более, чем в миллион раз. Звуковое давление измерять в таком широком диапазоне неприемлемо. Поэтому, учитываю что человеческое ухо чувствительно не к значению интенсивности звука, а реагирует на относительное приращение звукового давления, принято измерять относительные логарифмические уровни.

- Уровень звукового давления:

Pi – звуковое давление в точке измерения, Па;

Р0 – звуковое давление на пороге слышимости, Па.

- Уровень интенсивности звука:

Ii – интенсивность звука в точке измерения, Вт/м;

J0 – 10-12 Вт/м2 – интенсивность звука на пороге слышимости при частоте 1000 Гц.

Прологарифмировав отношения всех значений звукового давления и интенсивности звука от порога слышимости до болевого порога, получим 14 относительных единиц, уровень звукового давления и силы звука – Бел (Б), а единицу в 10 раз меньше – децибелом (дБ).

Уровень звукового давления в децибелах определяется по формуле:

Уровень интенсивности звука:

Использование логарифмической шкалы позволяет весь диапазон воспринимаемых частот выразить шкалой от 0 до 140 дБ.

Звук будильника – 80 дБ, шумное производство (клепка, пилорама) – 110 – 120 дБ, выстрел из орудия на близко расстоянии – 160 дБ (контузия).

Весь диапазон слышимых частот может быть разделен на 10 октав со среднегеометрическими значениями частот: 16, 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.

Производственный шум является причиной возникновения профессиональной тугоухости.

Электромагнитные поля и излучения.

Человек постоянно находится под действием электромагнитных полей.

Электромагнитные поля по источнику возникновения можно разделить на природные и техногенные.

Природные ЭМП:

- земной шар заряжен отрицательно, разность потенциалов между поверхностью Земли и верхними слоями атмосферы достигает 400000 вольт;

- повышенная солнечная активность и атмосферные бури так же способствуют возникновению ЭМП;

- разные части грозового облака несут заряды различных знаков, чаще всего верхняя часть заряжена отрицательно, нижняя положительно. Если облака сближаются разноименно заряженными частями, между ними проскакивает электрический разряд – молния. Разность потенциалов между облаком и землей достигает сотней миллионов вольт, и в воздухе возникает сильное электрическое поле. Одновременно на земном шаре проходит около 2000 гроз, молния ударяет в земную поверхность 16 раз/сек, возникающая после удара молнии на уровне земли сила тока может достигать 2*105 А, при этом возникают ЭМП с очень широким частотным диапазоном, которые распространяются на большие расстояния.

Техногенные ЭМП:

- промышленной частоты – линии электропередач (ЛЭП), устройства защиты и автоматики, бытовые приборы, персональные компьютеры и др;

- радиочастотные – телевизионные, радиовещательные и радиолокационные станции.

Воздействие на человека электростатического поля ЭСП связано с протеканием через него слабого тока – электротравм не наблюдается, однако при рефлекторном отстранении от источника возможны механические травмы.

Наиболее чувствительны в ЭСП центральная нервная и сердечно-сосудистые системы. Симптомы – раздражительность, головная боль, нарушения сна, фобии, неустойчивость пульса и кровяного давления. Для снятия рекомендуется – хождение босиком, заземление.

Магнитные МП поля являются менее опасными.

Воздействие ЭМИ связано с тепловым эффектом – облучение глаз может привести к помутнению хрусталика (катаракта), ожогу роговицы.

Большую часть спектра неионизирующих ЭМП составляют радиоволны. Существует международная классификация электромагнитных волн по частотам:

- крайне низкие КНЧ – от 3 до 30 Гц;

- сверхнизкие СНЧ – от 30 до 300 Гц;

- инфранизкие ИНЧ – от 0,3 – 3 кГц;

- низкие частоты НЧ – от 30 до 300 кГц;

- средние СЧ – от 0,3 до 3 МГц;

- высокие ВЧ – от 3 до 30 МГц;

- сверхвысокие СВЧ – от 30 МГц до 300 ГГц.

Защита от воздействий ЭМП сводится к защите расстоянием и экранированием.

Для каждого источника, излучающего ЭМ энергию, определены санитарно-защитные зоны, в которых интенсивность ЭМП превышает ПДУ. Например для ЛЭП размер СЗЗ составляет (СН 2971-84):

- 330 кВ – 20 м;

- 500 кВ – 30 м;

- 750 кВ – 40 м;

- 1150 кВ – 55 м.

Из бытовых электроприборов наиболее мощным источником магнитного поля являются микроволновые печи – на расстоянии 0,3 м уровень магнитного поля от 4 до 12 мкТл (телевизор до 2 мкТл).

Тепловое (инфракрасное) излучение.

Инфракрасное излучение представляет собой ЭМИ с длиной волны от 0,76 до 700 мкм. ИК – излучение не воспринимается человеческим глазом, но ощущается кожей.

Природные источники ИК – излучения:

- Солнце;

- действующие вулканы;

- термальные воды;

- лесные пожары.

Техногенные источники ИК - излучения:

- лампы накаливания и газоразрядные;

- электронагревательные приборы;

- печи различного назначения;

- двигатели ВС и реактивные;

- реакторы атомных станций.

Тепловое излучение может привести к ожогам кожи, расстройству нервной системы, перегреву организма, нарушение солевого баланса, тепловому удару.

Ионизирующее излучение.

Радиоактивность – способность ядер некоторых элементов самопроизвольно распадаться с образованием ядер новых химических элементов и испусканием ионизирующего излучения.

Ионизирующим называют такое излучение, которое, проходя через среду, вызывает ее ионизацию, т.е. образование ионов разного знака.

Каждый химический элемент может иметь несколько изотопов, которые содержат в ядре одинаковое количество протонов но разное число нейтронов и одинаковое число электронов в атомной оболочке. Различают стабильные (устойчивые) изотопы и нестабильные (радиоактивные). Например водород состоит из трех изотопов: двух стабильных (протий 1Н, дейтерий 2Н) и одного радиоактивного (3Н тритий). Элементы, стоящие в периодической таблице после висмута (83) стабильных изотопов не имеют.

Скорость распада радиоактивного вещества характеризуется периодом полураспада – это время за которое распадается половина радиоактивного вещества (238U – 4,5*109 лет).

По своей природе ионизирующее излучение бывает фотонным и корпускулярным. Фотонная излучение включает -излучение и рентгеновское. -Излучение наиболее опасно, т.к. обладает высокой проникающей способностью – пробег фотонов в воздухе около 100 м, в биологической ткани 10-15 см. Корпускулярное – излучение, состоящее из частиц с массой отличной от нуля. Оно бывает следующих видов:

- излучение -частиц: пробег не более 0,1 мм в биоткани, опасны при проникновению внутрь организма;

- излучение -частиц: пробег несколько сантиметров в биоткани, опасны при проникновении в легкие и желудочно-кишечный тракт;

- протонное излучение;

- нейтронное излучение.

Единицы измерения ионизирующих излучений:

- Активность источника радиационного излучения характеризуется числом ядерных превращений в единицу времени и выражается в беккерелях (Бк): 1Бк = 1 распад/сек (внесистемная единица Кюри: 1Кю = 3,7*1010 Бк);

Поле, создаваемое источником имеет следующие характеристики

- Экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучения, представляет собой отношение суммарного заряда всех ионов одного знака, созданных в воздухе к массе воздуха в элементарном объеме, выражается в кулон на килограмм (Кл/кг) (внесистемная единица Рентген 1Р = 1,25*10-4 Кл/кг);

- Мощность экспозиционной дозы, приращение экспозиционной дозы в единицу времени, выражается в ампер на килограмм (А/кг) (внесистемная единица рентген в секунду 1 А/кг = 3,88 Р/с);

Поглощение энергии излучения объектами неживой природы

- Поглощенная доза излучения, энергия ионизирующего излучения поглощенная веществом и рассчитанная на его массу, единица измерения – грей (Гр) (внесистемная единица – рад, 1 Гр = 100 рад = 1 Дж/кг);

- Мощность поглощенной дозы, приращение поглощенной дозы в единицу времени, единица измерения - Гр/с;

Поглощение энергии излучения биологическими объектами

- Эквивалентная доза – возможный ущерб здоровью человека от ионизирующего излучения, единица измерения – зиверт (Зв) (внесистемная единица -  бэр, 1 Зв = 100 бэр);

- Мощность эквивалентной дозы, приращение эквивалентной дозы в единицу времени, единица измерения – Зв/с, 1 Зв/с = 100 бэр/с;

- Эффективная эквивалентная доза – сумма произведений эквивалентной дозы, полученной каждым органом на соответствующий весовой коэффициент, с учетом чувствительности органов, Единица измерения – зиверт.

Часовая доза радиации, смертельная для 50 % организмов для человека составляет 400 бэр, 1000-2000 для рыб и птиц, 1000-150 тыс - для растений, 100 тыс бэр для насекомых. Прослеживается тенденция – чувствительность организмов к облучению тем больше, чем выше их организация.