Тема 14 Экологический мониторинг

Под экологическим мониторингом понимают разнообразные системы наблюдений за изменениями состояния окружающей среды в пространстве и времени и прогнозирование развитий этих изменений.

По масштабу наблюдений и характеру обобщения информации различают:

- глобальный мониторинг, осуществляемый на основе международного сотрудничества;

- национальный мониторинг, осуществляемый в пределах государства специально созданными органами;

- региональный мониторинг, осуществляемый в пределах территориально-производственных комплексов.

- локальный мониторинг, включающий слежение за изменением качества среды в пределах населенных пунктов, отдельных предприятий;

- импактный мониторинг, осуществляемый в особо опасных зонах и местах;

- трансграничный мониторинг, используемый для наблюдений за переносом загрязнений в интересах нескольких регионов или стран.

Согласно классификации приоритетных загрязняющих веществ и контроля за их содержанием в различных средах в Глобальной системе мониторинга окружающей среды (ГСМОС), следующим загрязняющим веществам присвоены классы приоритетности:

1 - диоксид серы, взвешенные частицы, радионуклиды Sr-90, Cs-197;

2 - тропосферный озон, кадмий и его соединения;

3 - нитраты, нитриты, оксиды азота;

4 - ртуть и ее соединения, свинец, диоксид углерода;

5 – оксид углерода, углеводороды нефти.

Всего 8 классов.

Экологическое нормирование

Существуют следующие группы нормативов:

- Нормативы качества окружающей среды (ПДК, ПДУ).

- Эмиссионные нормативы, устанавливают требования к источнику вредного воздействия (ПДВ, ПДС).

ИЗА, ИЗВ – индексы загрязненности атмосферы и вод являются интегральной оценкой по определенному количеству показателей.

Размерность:

ПДКвоздух – мг/м3;

ПДКпочва – мг/кг;

ПДВвоздух – г/с, т/год;

ПДСвода – г/ч;

Концентрация загр. веществ (воздух) – мг/м3.