Лекция 13

Космические съемки и их значение для картографии

План:

1 Космические съемки и их значение для картографии.

Развитие космических съемок дало новый толчок дистанционным методам картографирования. Они значительно расширили их возможности - глобальным охватом информации, включая недоступные прежде территории Земли и поверхности других планет, регулярной оперативностью и повторяемостью поступления и обработки информации, отображением на космических снимках явлений, которые другими способами невозможно было фиксировать.

Карты, составленные по космическим снимкам, отличаются более современными и достоверными очертаниями картографируемых объектов, оптимально взаимосвязаны и отображают явления, которые в отсутствии таких снимков вообще не могли бы быть картографированы (например, глубинные разломы на геологических картах или распространение кратеров на лунной поверхности).

Использование космических снимков позволяет проводить контроль и ревизию карт-части: а) правильности проведения границ, очертаний ареалов и географического распределения картографируемых объектов и явлений; б) генерализованности картографического изображения и взаимного положения объектов; в) достоверности содержания отдельных контуров и карты в целом.

Сочетание на карте традиционного картографического изображения с аэрокосмическим - суть второго направления. Оно привело к созданию фотокарт. Фотокарта - это полиграфический оттиск с фотопланов, на которых фотоизображение местности получено путем монтирования трансформированных аэрокосмических фотоснимков.

Подобные фотокарты, благодаря оптической генерализации передавая облик природы Земли в «естественном» виде и сохраняя при этом главные оттенки и детали, подчеркивают самое существенное.

В США имеется фотокарта этого государства, смонтированная из 569 снимков, полученных спутником «Ландсат». Она репродуцируется в масштабах от 1:250 000 до 1:5 000 000 для разных сезонов в разных спектральных зонах. Фотокарты составлены также для территории других стран (Канады, Франции, Великобритании, Японии, Австралии). В ФРГ издана подобная карта Западной Европы не в стандартном ложно-цветном варианте синтеза (где, например, растительность отображена в красном цвете), а в цветах, близких к натуральным. Такие же карты создаются по данным съемок, выполненных в невидимом диапазоне, по материалам радиолокационной и тепловой съемки.

Современные съемочные космические материалы по своему качеству и уровню разрешения пока еще не могут конкурировать с аэрофотоснимками в качестве основы для составления крупномасштабных топографических карт, но проблема обновления топографических карт успешно решается и по космическим снимкам. Космическая съемка, осуществленная в широком диапазоне масштабов, позволяет обновить карты мелких и средних масштабов непосредственно по фотоснимкам, не добиваясь обновления крупномасштабных карт. Это дает большой выигрыш во времени, в полноте и современности информации, а также в быстром картографическом обеспечении крупнейших социально-экономических проектов.

Так, 25 фрагментов карт содержит атлас «СССР из космоса» (1983). Эти снимки с успехом применяются при создании серии карт для высшей школы, где они привлекались для разработки орографической, геоморфологической, сельскохозяйственных карт и для согласования других карт, например в отношении рельефа. Космические снимки применяются и в атласной картографии (например, в учебном Атласе мира Александера и в Атласе Вестерманна). На основе использования космической информации картографы разработали программу комплексной инвентаризации природных ресурсов для районов первоочередного хозяйственного освоения, и в дальнейшем намечено распространить ее на территорию всей страны. По космическим снимкам предусмотрено создание серий сопряженных тематических карт и фотокарт, отображающих современное состояние природных ресурсов, оценочных карт, карт прогноза изменения окружающей среды, комплексных карт охраны природы.

Больших успехов достигло картографирование Луны и планет Солнечной системы на базе материалов космической съемки. Составлены: карта всей лунной поверхности и глобус Луны, фотокарта и глобус Марса, топографические карты половины поверхности планеты Меркурий в масштабах 1:250 000 - 1:1000 000, проведены обзорная съемка Юпитера и его четырех спутников, а затем и Сатурна и его спутников, телевизионная панорамная съемка части поверхности Венеры.

В заключение следует отметить, что картографическое изображение стало основной формой представления результатов дистанционных исследований, которая удовлетворяет большинство потребителей. Через карту лежит основной путь использования космических снимков, так как с карты начинаются и картой кончаются космические исследования Земли и планет Солнечной системы.