Тема лекции 7. Подземная газификация угля

Подземная газификация углей (ПГУ) представляет собой термохимический процесс превращения угля в горючие газы, пригодные для энергетических или физико-технологических целей. Идея подземной газификации углей принадлежит Д. И. Менделееву. Начиная с 20-х годов ведутся опытно-промышленные исследования газификации. Открытие в последние годы огромных запасов природного газа внесло существенное изменение в топливно-энергетический баланс страны и сделало газ, получаемый на станциях ПГУ, неконкурентоспособным, по крайней мере в ближайшем будущем. Однако в ряде зарубежных стран, но обладающих такими большими ресурсами природного газа, на подземную газификацию возлагают большие надежды и ведут интенсивные исследования в этой области. Так, в США, к 1990 г. будут перерабатывать ежегодно 150 млн. т угля по методу ПГУ. Работы по подземной газификации ведутся также в Англии, Бельгии, Италии, Польше, Чехословакии, Японии и др.

Под термином «подземная газификация угля» понимают процесс получения из угля горючего газа, а под термином «подземный газогенератор» — часть угольного пласта, в которой ведется газификация. Важнейшими элементами подземного газогенератора являются каналы газификации, образуемые по простиранию или по падению пласта. В них происходит взаимодействие кислорода, подаваемого в каналы, с твердой фазой (с углем и различными химическими элементами окружающих пород). Войдя в, канал газификации, кислород быстро подогревается. Двигаясь далее, он вступает в реакцию с углеродом угля, образуя окись и двуокись углерода. Образовавшаяся двуокись углерода, а также водяной пар, поступающий из угольного пласта и окружающих пород, движутся далее по угольному каналу, омывают его раскаленную поверхность и восстанавливаются углеродом (соответственно до окиси углерода и водорода). При дальнейшем движении по каналу горючие газы нагревают уголь, в результате чего происходит термическое разложение его горючей массы с выделением летучих, поступающих в газовый поток. Далее эта смесь газов, имеющая еще достаточно высокую температуру, омывает остальную поверхность капала, производя подсушку угля. Таким образом, процесс газообразования в канале газификации можно условно разбить на четыре зоны — окисления (горения), восстановления, термического разложения угля, сушки.

Одновременно с газообразованием в канале сложные процессы совершаются и в окружающем его угольном массиве. По мере газификации каналы расширяются, налегающие на пласт породы обрушаются, заполняя выгазованное пространство и уменьшая свободное сечение канала. Обрушение и оплавление пород кровли никогда не приводят к полной закупорке канала и подаваемое дутье имеет доступ к реакционной его поверхности при любом расположении канала в плоскости пласта.

Факторы, влияющие на процесс подземной газификации. Па характер и течение технологического процесса подземной газификации оказывает влияние множество факторов, определяющих две его основные стороны: собственно химический процесс образования газа и гидродинамический характер взаимодействия дутья с реагирующей поверхностью топлива. Из них наибольшее значение имеют интенсивность нагнетания дутья и концентрация в нем кислорода, температура в канале газификации, химический состав топлива, условия залегания пластов, обводненность месторождения.

Одним из необходимых условий повышения интенсивности процесса подземной газификации является поддержание высокой температуры, которая приводит к возрастанию скорости химического взаимодействия между реагирующими веществами.

Методы создания каналов в угольном пласте. Процесс прожиги в угольном пласте канала очагом горения, перемещающимся навстречу дутьевому потоку или по его направлению, называется фильтрационной сбойкой скважин. В первом случае сбойку называют противоточной, во втором - прямоточной. Противоточная фильтрационная сбойка осуществляется следующим образом. Бурится и обсаживается ряд скважин. Необсаженной остается только нижняя часть. Затрубное пространство тампонируется. Затем приступают к отжатию влаги из пласта. Для этого нагнетают дутье в две, три или во все скважины. После предварительной сушки прекращают нагнетание дутья в одну из скважин, называемую розжиговой, соединяют с атмосферой и зажигают угольный пласт. Развитие очага горения обеспечивается сравнительно непродолжительным нагнетанием дутья в розжиговую скважину и ее периодической разгрузкой. Как только достигнуто устойчивое горение угля, из розжиговой скважины в течение всего периода сбойки отводится газ. Дальнейшее горение угля поддерживается за счет кислородного дутья, нагнетаемого в соседние скважины и фильтрующегося в направлении к очагу горения. Завершающий этап сбойки для всех углей характеризуется резким падением давления, бурным выделением газов и повышением их качества. С этого момента канал считается готовым для ведения процесса газификации. Фильтрационная сбойка на новых участках может вестись в одном, двух, трех или четырех направлениях одновременно (рис. 7.1, б, д, е, ж).

Рис. 7.1 Конструкции подземных газогенераторов

При прямоточной сбойке угольный пласт зажигается в забое сбиваемой скважины с незначительным продвиганием очага горения. Поэтому удельный расход дутья при прямоточной сбойке в несколько раз выше, чем при противоточной.

Конструкции подземных газогенераторов. Различают наземную и подземную части газогенератора. К наземной части относятся головки дутьевых и газоотводящих скважин, трубопроводы для подвода дутья и воды к скважинам, газопроводы, аппараты для очистки и охлаждения газа, обслуживающие газогенератор. Сюда же входят приборы для контроля и управления работой отдельных скважин и газогенератора в целом. Подземная часть газогенератора включает дутьевые и газоотводящие скважины, каналы газификации, а также водоотливные, дренажные и наблюдательные скважины.

Все подземные газогенераторы можно подразделить на газогенераторы с изолированными каналами и каналами, объединенными посредством единого канала розжига. На рис. 7.1 а, б, в, г показаны конструктивные элементы подземного газогенератора с изолированными каналами. Подготовительные работы при устройстве такого газогенератора состоят в следующем. В наклонном или крутом пласте каналы газификации располагаются по падению пласта. Вначале бурится газоотводящая скважина, которая обсаживается колонной металлических труб, а затрубное пространство тампонируется цементным раствором. Затем приступают к бурению канала газификации заданной длины и дутьевой скважины. Забои дутьевой скважины и каналы газификации соединяют либо с помощью фильтрационной сбойки, либо гидроразрывом. После этого приступают к огневой проработке канала. Если пласт горизонтальный или пологий, каналы газификации подготавливаются бурением (рис. 7.1, в). Для пластов мощностью 2-10 м рекомендуемая длина газогенератора 400-500 м (по падению пласта). Размер по простиранию зависит от производительности газогенератора, при этом следует учитывать, что наилучшее качество газа получается при интенсивности процесса, равной 20 тыс. м3 газа на 100 м длины по простиранию для пластов мощностью 2 м и 80-100 тыс. м3 — для пластов мощностью 8- 10 м. Диаметр дутьевых скважин должен быть не менее 250- 300 мм, а газоотводящих — 350-400 мм. Расстояние между газоотводящими скважинами должно быть в пределах 50-60 м.

Наклонные и крутые пласты могут разрабатываться и по простиранию пласта.

Конструкция подземных газогенераторов для горизонтальных л пологих угольных пластов может иметь прямой или боковой газоотводы. В первом случае на месторождении бурятся ряды скважин по квадратной или прямоугольной сетке. Расстояние менаду скважинами в каждом ряду колеблется от 25 до 60 м и выбирается в зависимости от степени выгазования угля. В газогенераторах данной конструкции каждая скважина поочередно выполняет функции дутьевой и газоотводящей. В противоположность этому в газогенераторах с боковым газоотводом одни скважины служат в качестве дутьевых, другие — только для отвода газа.

Системы выгазования угольных пластов. Системой выгазования угольных пластов называется определенный порядок проведения подготовительных и огневых работ во  времени и пространстве. Подготовительные работы включают бурение скважин подготовку каналов газификации, обеспечение водоотлива. Под огневыми работами подразумевается собственно процесс газификации угля.

При наклонных и крутых пластах выгазование пластов может вестись либо по восстанию, либо по простиранию. Выбор той или иной системы зависит от технических, технологических и экономических факторов, таких, как наличие технических средств дли бурения скважин и подготовки каналов газификации, рациональная длина последних с точки зрения полноты выгазования угля и устойчивости качества газа, размеры единовременных капитальных   затрат   на   строительство   подземных  газогенератором.

При сплошной системе выгазования капитальные затраты на 1 т запасов, подготовленных к газификации, минимальны, по начальная величина этих затрат может оказаться большой. При этажной системе удельные капитальные затраты увеличиваются, однако при этом получается газ стабильного состава благодаря периодическому приближению подачи дутья к угольному массиву. Обе системы требуют применения конструкций газогенераторов, обеспечивающих отвод газа в угольный массив.

Выгазование пластов по простиранию может вестись от центра участка к его границам, от границ участка к центру и от одной границы участка к другой. Во всех этих системах могут применяться конструкции газогенераторов с отводом газа в угольный массив или в  выгазованное пространство.

При отработке свиты пластов выбор системы выгазования осложняется, так как необходимо снизить до минимума потери газа и водопритока в подземный газогенератор, а также обеспечить благоприятные условия для бурения скважин. Процесс сдвижения пород при подземной газификации происходит с малой скоростью и весьма плавно. Отработка свиты пластов снизу вверх предпочтительнее.

Технологическая схема станции подземной газификации. Станции подземной газификации могут производить газ энергетический и технологический, совместно и раздельно. Наиболее простую технологическую схему имеет станция, производящая энергетический газ на воздушном дутье. В ее состав входят четыре цеха — компрессорный, газогенераторный, очистки и охлаждения газа, транспортирования газа.

В компрессорном цехе устанавливаются компрессоры двух типов — высокого и низкого давления. Первые предназначаются для подачи в подземный газогенератор дутья высокого давления (5-60 кгс/см2) на фильтрационную сбойку или проработку каналов газификации после электропробоя массива угля между скважинами. Компрессоры низкого давления подают дутье на газификацию при давлении 1,5-2 кгс/см2. Из компрессорного цеха дутье поступает в газогенераторный цех по двум системам трубопроводов   и  далее  подводится  к   соответствующим  скважинам.

Для отбора газа из газоотводящих скважин служат коллекторы из металлических труб. Дутьевые и газовые коллекторы не являются постоянными сооружениями и периодически переносятся по мере отработки запасов угля. На каждом газовом коллекторе устанавливаются циклоны — аппараты для улавливания крупной пыли, выносимой с газом из газоотводящих скважин. Далее газ направляется в цех охлаждения и очистки. Предварительное охлаждение газа производится непосредственно в газоотводящих скважинах. Для этого в каждую из них опускается водоподающая трубка диаметром 12-18 мм с распылителем на конце. В состав цеха охлаждения и очистки газа входят холодильники — скрубберы, градирня, циркуляционная система охлаждающей воды, отстойники, электрофильтры, установка сероочистки. Вначале газ поступает в скрубберы, где охлаждается до 30-35° С и одновременно дополнительно очищается от пыли и частично от смолы. Далее он поступает в электрофильтры, где окончательно очищается, а после этого — в скрубберы сероочистки, где из него извлекается сероводород. Затем он направляется в транспортный цех, где установлены турбогазодувки, подающие газ потребителям.

Перспективы развития подземной газификации углей. Подземная газификация не должна противопоставляться существующим способам разработки угольных месторождений. Она должна дополнять их с тем, чтобы в конкретных горно-геологических условиях применялся наиболее рациональный и эффективный способ разработки. Следует учитывать, что при современном состоянии техники подземной газификации, когда в качестве дутья применяется обычный воздух, можно получать газ низкой теплоты сгорания (около 1000 ккал/м3), который экономично передавать на малые расстояния, не выходя за пределы угольных бассейнов. Наряду с газом, на станциях подземной газификации можно попутно получать такие важные химические вещества, как фенолы, бензолы, пиридины, жирные кислоты, серу и др. Например, в Кузбассе при мощности станции подземной газификации, равной 2800 млн. м3 газа в год, можно получить пиридиновых оснований в  1,5  раза больше, чем на восьми батарейном коксохимическом заводе.

Таким образом, уже сейчас целесообразно рассматривать станции подземной газификации не только как энергетические предприятия местного значения, но и как энергохимические комбинаты. Применение же обогащенного кислородом дутья резко повышает теплоту сгорания газа до 4000 ккал/м3, и при получении кислорода из воздуха извлекаются аргон, ксенон, криптон, что еще больше приближает станцию подземной газификации к химическому комбинату с широким диапазоном получаемых продуктов.

Контрольные вопросы:

- Подземная газификация углей;

- Факторы влияющие на процесс подземной газификации;

- Конструкции подземных газогенераторов;

- Системы выгазования угольных пластов.