Тема лекции 10. Классификация систем разработки

10.1 Факторы, влияющие   на выбор  систем   разработки

Условия залегания полезных ископаемых весьма разнообразны и поэтому выбор системы разработки зависит от ряда геологических, технических и организационных факторов, определяющих эти условия. К основным факторам, предопределяющим выбор той или иной системы разработки месторождений полезных ископаемых, относятся: форма залегания, мощность, угол падения, строение пласта, свойства полезного ископаемого и вмещающих пород, газоносность и водоносность месторождения, склонность пласта к самовозгоранию, степень сближенности отдельных пластов, глубина разработки, склонность пластов к горным ударам, способы и средства механизации производственных процессов в очистных и подготовительных выработках, требования, предъявляемые к добываемому полезному ископаемому промышленностью (потребителем).

Мощность пласта. Чем пласт мощнее, тем более значительный объем пород над выработанным пространством приходит в движение при его выемке, вследствие чего усложняются процессы кропления и управления кровлей.

При разработке тонких пластов горные выработки часто проводят и поддерживают в выработанном пространстве. Значительно труднее делать это при разработке пластов средней мощности и почти невозможно при разработке мощных пластов.

Разработка мощных пластов может привести к оседанию поверхности, разрушению наземных сооружений. При разработке мощных пластов приходится решать вопрос о способе выемки пласта — на полную мощность или с разделением его на слои.

При разработке весьма тонких и тонких пластов подготовительные выработки проводят с подрывкой боковых пород и размещением этой породы в выработанном пространстве; часть породы при этом выдается на поверхность. При разработке пластов средней мощности сечения подготовительных выработок обычно не выходят за мощность пласта.

Угол падения пласта также является одним из основных факторов, учитываемых при выборе системы разработки.

При разработке крутых пластов отбитое полезное ископаемое и обрушенная порода скатываются по почве пласта. Порода почвы пласта также может обрушаться, что создаст опасность травмирования рабочих очистного забоя и приводит к загрязнению угля. Величина угла падения пласта имеет большое значение при решении вопросов вентиляции.

Механические свойства полезного ископаемого, и частности крепость угля, влияют на способ механизации выемки и производительность выемочных механизмов. Уголь пластов во многих случаях способен легко откалываться по кливажным плоскостям. Направление кливажных плоскостей на разных пластах различное, а на одном пласте выдерживается на значительных площадях.

При выборе системы разработки следует учитывать, что отбойка угля производится легче, когда очистной забой расположен параллельно кливажу, и очень затруднительна при расположении забоя перпендикулярно к кливажу или, как говорят, против кливажа. Это особенно важно, когда для выемки угля применяют струговые установки.

Свойства боковых пород оказывают существенное влияние на выбор системы разработки, способы управления кровлей и поддержания выработок.

Основной характеристикой свойств боковых пород является их устойчивость, которая определяет способность пород удерживаться от сдвижения, деформации или обрушения по мере их обнажения. В зависимости от степени устойчивости пород их делят на устойчивые, средней устойчивости, неустойчивые, слабые и сыпучие. Степень устойчивости боковых пород характеризуется расстоянием, па котором эти породы обрушаются в выработанном пространстве позади очистного забоя без специально принятых мор для их обрушения.

Газоносность пласта. Так как ПВ строго регламентируют скорость движения воздуха по горным выработкам, то часто по условиям вентиляции приходится ограничивать добычу из отдельных лав, сокращая их длину.

Значительное количество метана (40-70%) поступает в рабочее пространство очистных выработок из пропластков (спутников), расположенных ниже или выше рабочего пласта. В этом случае часто осуществляется предварительная дегазация спутников.

На пластах, опасных по внезапным выбросам и суфлярам, очистные забои должны проветриваться обособленными струями воздуха, для чего необходимо проводить дополнительные подготовительные выработки.

На газовых шахтах целесообразно применять системы разработки с минимальным числом опережающих подготовительных выработок, особенно восстающих.

При разработке пластов с обильным выделением углекислого газа следует избегать проведения выработок вниз по падению пласта и интенсивно проветривать глухие забои подготовительных выработок. Влияние фактора водоносности заключается в том, что работа в обводненных забоях оказывает вредное воздействие на здоровье рабочих; при этом увеличивается травматизм и снижается производительность труда.

Склонность угольных пластов к самовозгоранию проявляется тем чаще, чем мощнее пласт. Эндогенные пожары чаще всего возникают в местах геологических нарушений и разрушенных охранных целиках, где уголь раздроблен и куда проникает воздух.

При выборе системы разработки для пожароопасных пластов принимают способ охраны выработок без оставления угольных целиков. Схема проветривания должна предотвращать попадание воздуха в места, где могут возникнуть очаги эндогенных пожаров.

На процесс самовозгорания влияет также скорость подвигания очистных работ: чем меньше скорость, тем больше вероятность возникновения пожара.

Во многих случаях самовозгорающиеся пласты отрабатывают системами с полной закладкой.

При выборе систем разработки должна быть учтена и степень сближенности пластов. При весьма сближенных пластах целесообразно осуществлять групповую подготовку пластов.

Глубина разработки существенно влияет на выбор системы, гак как с глубиной возрастает напряженное состояние горных пород, увеличивается давление на крепь горных выработок, возрастают газообильность пластов и вероятность внезапных выбросов угля, газа и породы. С увеличением глубины повышается температура горных пород и требуются специальные мероприятия по ее снижению.

Горные удары, как динамические явления, при которых мгновенно разрушаются охранные целики, часть призабойного массива угля и вмещающие породы, подлежат особому рассмотрению и учету при выборе системы разработки. По особому должны быть расположены горные выработки. Система должна предусмотреть разгрузку давления па опасный пласт путем его подработки или надработки.

Способы механизации очистных и подготовительных работ весьма тесно связаны с системами разработки. Внедрение в практику горных работ новых средств комплексной механизации очистных работ вызвало необходимость в изменении элементов системы разработки и способов управления кровлей.

Способ выемки без постоянного присутствия людей в очистном забое позволяет в ряде случаев перейти к системам разработки без крепления очистного пространства.

Применение высокопроизводительных горнопроходческих машин позволяет увеличить скорость проведения подготовительных выработок и перейти от сплошной к более эффективной столбовой системе разработки.

Коренное изменение системы разработки вызвал гидромеханический   способ выемки. Немаловажным фактором, влияющим на выбор системы разработки, являются требования, предъявляемые потребителями к сортности и качеству добываемого угля в соответствии с его маркой. Все потребители углей тех или иных марок предъявляют к ним общее требование - минимальное содержание золы, влаги и крупность фракции добываемого угля.

Кроме перечисленных факторов, влияющих на выбор системы разработки, должен быть учтен ряд особых условий, к которым относятся: нарушенность месторождения, разработка под водоемами и поверхностными сооружениями (под фабриками, заводами, городскими сооружениями, железнодорожными путями и т. д.).

При разработке под поймами рек, каналами, морями и океанами, городами, железными дорогами и т.д. необходимо применять системы с полной закладкой выработанного пространства или специальные камерные системы, чтобы не допустить сдвижения горных пород.

10.2 Классификация систем разработки

Вопросами классификации систем подземной разработки пластовых месторождений занимались крупнейшие отечественные ученые в области горного дела (Б. И. Бокий, А. М. Терпигорев, Л. Д. Шевяков и др.).

В настоящее время, в связи с совершенствованием средств комплексной механизации, произошли крупные изменения в технологии выемки угля, в результате которых трансформировались многие традиционные системы разработки, а также возникли некоторые принципиально новые системы. Все это привело к необходимости создания классификации, которая бы удовлетворяла сегодняшнему состоянию технологии подземной разработки пластовых месторождений.

Приводимая ниже классификация систем подземной разработки не претендует на полный охват всех разновидностей систем разработки, но вполне справедлива для большинства наиболее известных и широко применяемых в настоящее время систем разработки пластовых месторождений.

В основу классификации положен бинарный принцип, предполагающий наличие основного и дополнительного классификационных признаков. В качестве основного признака принят способ выемки пласта но мощности (выемка пласта на полную мощность или выемка делением его на слои). Дополнительным признаком является порядок подготовки и последующей отработки пластов в пределах выемочного поля.

В соответствии с основным классификационным признаком системы разработки пластовых месторождений разделяются на два класса:

- системы разработки пласта на полную мощность;

- системы разработки пласта с делением на слои.

С помощью дополнительного классификационного признака классы систем разработки разбиваются на группы:

- сплошных систем разработки;

- систем разработки длинными столбами;

- комбинированных систем разработки;

- систем разработки короткими очистными забоями;

- систем разработки без постоянного присутствия людей в очистном забое;

- систем разработки наклонными слоями;

- систем разработки поперечно-наклонными слоями

- систем разработки горизонтальными слоями;

- систем разработки с принудительным обрушением и выпуском угля.

Каждая из вышеперечисленных групп содержит несколько видов систем разработки, отличающихся друг от друга направлением движения очистного забоя относительно элементов залегания, формой очистной выработки, способом управления кровлей. В свою очередь, виды систем разработки могут иметь разновидности, отличительным признаком которых являются способы охраны  выработки,   схема  проветривания,   транспорта  и  т.   д.

Контрольные вопросы:

1. Факторы, влияющие на выбор систем разработки?

2. На какие классы разделяются системы разработки пластовых месторождений по основным классификационным признаком?

3. На какие группы разделяются системы разработки по дополнительным классификационным признаком?