ЛЕКЦИЯ 1

ЛИТЕРАТУРА

1. А.С. Субботин, В,А. Хаустов Гидротехника и мелиорация

Российский государственный гидрометеорологический университет, М:, 2006 г.

2. Н.Н. Дубенок, К.Б. Шумакова  Практикум по гидротехническим сельскохозяйственным мелиорациям, М: Колос, 2008 г

3. Е.Д. Сабо, В.С. Теодоронский, А.А. Золотаревский Гидротехнические мелиорации объектов ландшафтного строительства, М:, 2008 г.

4.Бабиков Б. В. Гидротехнические мелиорации: Учебник. 4-е изд.М, 2005 г.

5. Н.С. Ерхов, Н.И. Ильин, В.С. Мисенев Практикум по с/х мелиорации и водоснабжению, М.: Колос, 1984 г.

6.Б.С. Маслов, И.В. Минаев, К.В. Губер Справочник по мелиорации

7. П. Волковский, А.А. Розова  Практикум по с/х мелиорациям

8. Н.С. Ерхов, Н.И. Ильин, В.С. Мисенев С/х мелиорация и водоснабжение, М.: Колос, 1983 г.

9. СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения

10. СНиП 2.06.01-86 Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования

Введение

Сельскохозяйственные мелиорации (от лат. «melioratio» — улучшение) -  это комплекс организационно-хозяйственных и технических мероприятий, направленных на коренное улучшение неблагоприятных природных условий и повышения плодородия почв.

Существуют различные виды мелиорации: гидротехнические, к которым относятся осушение, орошение, промывка засоленных почв; химические (известкование, гипсование, окисление), агротехнические, биологические, тепловые, культуртехнические, противоэрозионные и др.

Гидротехнические мелиорации направлены на регулирование и управление водным режимом почв. При этом происходит изменение воздушного, теплового, питательного и солевого режимов почв. Наиболее распространены из гидротехнических мелиораций орошение и осушение.

Одновременно мелиорация обеспечивает улучшение следующих неблагоприятных природных условий:

- климатических (улучшается микроклимат, снижается вероятность проявления засух, суховеев, переувлажнений);

- почвенных (предотвращаются процессы возникновения водной и ветровой эрозий, а также засоления, выщелачивания и закисления);

- гидрологических (улучшается режим водных объектов и качество воды, предотвращается затопление территорий в период паводков и наводнений).

Орошение земель. Виды орошения

Орошение земель — это искусственное увлажнение почвы для повышения ее плодородия.

В понятие орошение не входит увлажнение почвы естественными осадками.

В зависимости от характера действия различают орошение:

- регулярное;

- одноразовое (влагозарядочное).

При регулярном орошении почву увлажняют в течение всего вегетационного периода в соответствии с потребностями в воде сельскохозяйственных культур, погодными условиями (в особенности выпадающими осадками) и хозяйственными возможностями.

Одноразовое орошение включает только один полив за год, обычно это весенняя или осенняя влагозарядка.

Регулярное орошение - позволяет поддерживать оптимальные влагозапасы в почве в течение всего периода вегетации, но оно дорогостоящее.

Влагозарядковое орошение, благодаря запасу влаги в слое почвы обеспечивает заметную прибавку урожая, применяется как экстенсивный метод мелиорации в районах, где наиболее доступный источник – сток весеннего снеготаяния.

Регулярное орошение бывает:

- порционное, когда поливы осуществляют отдельными порциями (поливами) и имеются межполивные периоды;

- непрерывное, при котором растения снабжаются водой непрерывно в соответствии с их водопотреблением (например, капельное орошение). Непрерывное орошение — перспектива оросительных мелиораций.

Орошение может быть сплошное и выборочное.

Сплошное орошение применяется  в сильно засушливых (аридных) районах, где земледелие невозможно без орошения.

Выборочное орошение используется в более влажных регионах, где производится полив части земель,  на которых выращиваются наиболее ценные культуры.

К специальным видам орошения относят:

- удобрительное (например, полив сточными водами);

- отеплительное (полив теплыми водами ТЭЦ или горячих подземных источников);

- аэрозольное (увлажнение листовой поверхности растений для защиты от засухи).

Экологические и природоохранные требования, предъявляемые к оросительным системам

Недостаточный учёт влияния мелиорации на природные процессы приводит к негативным последствиям орошения: засолению почв, заболачиванию, возникновение водной эрозии.

Поэтому к оросительным системам предъявляют экологические и природоохранные требования, предотвращающие проявление негативных процессов.

Для соблюдения этих требований оросительные системы должны быть:

- ресурсосберегающими, обеспечивающими экономное использование водных и земельных ресурсов, энергии, материалов, удобрений, ядохимикатов и пр.;

- социально устойчивыми, т.е. отвечать всем потребностям человека, работающего и проживающего на данной территории;

- экологически устойчивыми, то есть на их территориях и прилегающих площадях не должны проявляться подъём грунтовых вод, подтопление и вторичное засоление земель, водная и ветровая эрозия;

- высокопродуктивными, то есть обеспечивать получение высоких и устойчивых плановых урожаев экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

Для этого при разработке проектов мелиоративных систем должны учитываться:

- альтернативные вариантов мелиоративных работ;

- результаты эколого-географической экспертизы проектов мелиорации;

- экологические и другие побочные последствия водных мелиораций;

- результаты контроля действующих мелиоративных систем;

- анализ технологической эффективности мелиоративных систем;

- анализ обеспеченности мелиоративных систем рабочей силой.

Экологическое разделы проектов мелиоративных систем должны включать:

- оценку выбора вида и способа мелиорации;

- обоснование проектной урожайности;

- оценку качества дренажных вод;

- снижение уровня грунтовых и почвенных вод;

- прогноз изменений в почвенном и растительном покрове;

- прогноз изменений в животном мире;

- прогноз изменений местного климата;

- прогноз вторичного засоления, т.е. расчет баланса солей на площади орошения и почвах прилегающей территории;

- экономическую оценку последствий мелиорации и расчет объема финансирования компенсационных мероприятий;

- список краснокнижных видов растений и животных.