ПОЛИВНОЙ РЕЖИМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Водный баланс орошаемого поля. Оросительная норма.

Оросительная система должна обеспечивать полив в требуемые сроки любого поля севооборота в соответствии с потребностями орошаемых культур.

Полив — это распределение воды по полю и превращение ее из состояния тока в состояние почвенной влаги через элементы регулирующей сети. Зная сроки поливов культур и объемы требуемой поливной воды, вычисляются расчетные расходы, а по ним с помощью гидравлических расчетов определяются размеры гидротехнических сооружений системы.

Потребное количество поливной воды определяют на основе водного баланса орошаемого поля, то есть соотношения прихода и расхода воды с учетом изменения ее запасов за выбранный интервал времени для рассматриваемого объекта.

Количество воды, используемой в орошаемом земледелии, характеризуется специфическими единицами измерения. Это оросительная норма М, поливная норма m и гидромодуль q.

Для определения оросительной нормы используется метод водного баланса поля, т.е. соотношение прихода и расхода воды с учетом изменения ее запасов за выбранный интервал времени.

Расходной статьей водного баланса орошаемого поля является водопотребление культур Е, которое включает транспирацию растениями (биологическое испарение) и физическое испарение воды с поверхности почвы, а при дождевании еще и с поверхности наружных вегетативных частей растений. Водопотребление культуры определяется путем непосредственных полевых измерений, по аналогам или по эмпирическим формулам:

С.М. Алпатьева:

А.Н. Костякова

Где kб – биоклиматический коэффициент, равный отношению суммарного испарения к сумме среднесуточных дефицитов влажности воздуха (берется из таблиц, полученных для каждой культуры).

∑d – сумма среднесуточных дефицитов влажности за определенный промежуток времени;

Ку – коэффициент водопотребления;

У –урожайность культур.

Кроме этих методов, есть и другие зависимости для определения суммарного водопотребления.

Вода, необходимая для обеспечения максимального водопотребления культуры, в естественных условиях частично восполняется полезно используемыми атмосферными осадками - Ки·О (Ки – коэффициент, учитывающий потери осадков на сток и испарение, для вегетативного периода принимается равным 0,7), количеством влаги, поступающей в активный слой почвы из грунтовых вод.

Атмосферные осадки принимают по данным ближайшей метеостанции. Капиллярное  подпитывание активного слоя почвы (G) происходит при залегании грунтовых вод на глубине 3-4 м.

При расчетах учитывают также изменение запасов почвенной влаги на начало Wн и конец расчетного периода Wк.

Оросительной нормой называют количество воды, которое необходимо подать на 1 га поливной площади, занятой данной культурой, за весь оросительный период, м3/га. Оросительная норма определяется из уравнения водного баланса.

Оросительную норму, определяемую из уравнения водного баланса почвы, называют оросительной нормой нетто — Мнт. Она должна быть использована растением на водопотребление.

Из источника орошения должна быть забрана бóльшая оросительная норма брутто Мбр (м3/га), которая включает потери воды:

1) на глубокую фильтрацию и утечки из проводящей (распределительной) оросительной сети;

2)  на испарение с поверхности почвы во время полива.

Первый вид потерь воды учитывают КПД оросительной сети η (η=0,5...0,9 для каналов в земляном русле, 0,9...0,95 для бетонированных каналов и 0,95...0,98 для трубопроводов).

Второй вид потерь учитывается коэффициентом потерь kп (kп=1,05...1,3, в зависимости от способа и технологии полива, климатической зоны).

Оросительная норма брутто

Эксплуатационные потери оросительной воды (при сбросах воды из каналов при прекращении поливов, при авариях и т.д) учитывают отдельно.

Поливная норма. При регулярном орошении оросительную норму обычно дают не в один прием, а разбивают на ряд более мелких поливных норм. Поливная норма — это количество оросительной воды (м3/га), подаваемое на поле за один полив.

Поливная норма должна быть такой, чтобы после впитывания она размещалась в порах почвы в пределах так называемого слоя активного влагообмена, или активного слоя почвы, где располагается основная масса корней растений.

Поливные нормы, так же как и оросительные, бывают нетто и брутто. Поливная норма нетто расходуется непосредственно на водопотребление орошаемых культур. В поливной норме брутто коэффициентом потерь kп>1 учитываются потери воды на поле во время полива (в основном на испарение):

Сумма поливных норм нетто составляет оросительную норму нетто.

После полива влажность почвы достигает так называемой предельной полевой влагоемкости (ППВ). В межполивной период запасы почвенной влаги расходуются на водопотребление культур. При снижении влажности почвы до влажности замедления роста (ВЗР) необходимо повести следующий полив.

Тогда, поливная норма при предполивной влажности почвы равной ВЗР, можно определить по формуле:

,

где ρ – плотность почвы, г/см3;

h – глубина активного слоя, м

ВППР  и ВВЗР (Вмин) - влажность почвы при ППВ и ВЗР.

Виды поливов

В зависимости от времени проведения поливы бывают вегетационные и вневегетационные.

По назначению вегетационные поливы могут быть:

- увлажнительные (их часто называют просто вегетационными),

- подкормочные (удобрительные),

- послепосадочные или послепосевные (для приживления рассады и обеспечения дружных всходов),

- освежительные (дождеванием в жаркую, сухую погоду),

- противозаморозковые (для многолетних насаждений).

Вневегетационные поливы бывают:

- влагозарядковые,

- опреснительные (для промывки верхнего слоя почвы от вредных солей),

- предпахотные (чтобы пересушенная почва не пылила при вспашке и бороновании),

- предпосадочные или предпосевные (рассаду высаживают, а семена заделывают во влажную почву),

- провоцирующие сорняки (для их последующего уничтожения при обработке почвы).

Определение сроков поливов. Поливные режимы и их классификация.

Поливной режим сельскохозяйственной культуры кроме оросительной и поливной нормы включает сроки поливов.

Сроки поливов устанавливают с помощью интегральной кривой дефицита водного баланса почвы за каждую вегетационного (или оросительного) периода (рис. 40).

Для определения сроков полива по вертикальной шкале откладывается начальный запас доступной для растений почвенной влаги (из агроклиматических справочников для года принятой вероятности превышения по влагообеспеченности) и через верхнюю границу полученного отрезка проводят горизонтальную линию до пересечения с интегральной кривой дефицита водопотребления. Полученная точка определяет (по нижней шкале) дату первого полива.

Отложив от даты первого полива вертикальный отрезок, равный норме полива, и проведя через его верхнюю точку горизонтальную прямую, получим точку пересечения этой прямой с интегральной кривой дефицита водного баланса, которая определяет начало второго полива и т.д.

Рис. - Пример определения проектных поливных режимов сельскохозяйственной культуры по интегральной кривой водного баланса почвы:

m — поливная норма (индекс п обозначает поверхностный способ полива по бороздам и полосам, индекс д — дождевание); Wн — начальный запас продуктивной влаги в почве. Указаны получившиеся средние даты полива.

Таким образом строят проектный поливной режим сельскохозяйственной культуры, который положен в основу проектирования оросительной системы. При эксплуатации уже построенной оросительной системы фактический поливной режим варьирует по годам и внутри года в соответствии с изменением погодных условий. Этот режим орошения называют эксплуатационным. Его составляют, во-первых, для оперативного планирования водопользования и проведения поливов на ближайшую декаду (оперативный поливной режим) и, во-вторых, для сезонного планирования водопользования с учетом ожидаемых в текущем году погодных условий, а также водоносности источника орошения (поливной режим плана водопользования).

Календарные сроки прохождения критических периодов у различных сельскохозяйственных культур, как правило, не совпадают, поэтому появляется возможность при эксплуатации оросительной системы направлять воду на те поля севооборота, где полив в данный момент будет наиболее эффективным. Вообще эксплуатационный (особенно оперативный) поливной режим требует хорошего знания биологических особенностей орошаемых культур.