ЛЕКЦИЯ 5

Графики полива и гидромодули

При проектировании оросительной системы рассматривают полив всех  культур, подлежащих поливу. В результате получают объемы поливной воды, которые надо подать на поля за известный промежуток  времени. Для гидравлического расчета оросительной системы (определения поперечных сечений элементов оросительной сети: лотков, каналов, труб) необходимы максимальные расчетные расходы воды по элементам оросительной системы.

Для проверки каналов на заиливание при малых скоростях течения воды нужно знать минимальные расходы.

Расчетные расходы воды находят по графику полива или с помощью графика гидромодуля.

Для построения графика полива нужно знать:

- состав культур севооборота;

- проектный поливной режим каждой культуры, увязанный со способом и техникой полива и водопроницаемостью почвы;

- площадь под культурой ωнт и продолжительность t полива культуры. В пределах севооборота при регулярном порционном орошении каждое поле (культуру) поливают поочередно. Это связано с технологией выращивания сельскохозяйственных культур. После полива на полях проводят рыхление почвы (для закрытия влаги и улучшения аэрации почвы). Плотная почва, в которой много мелких капилляров, теряет больше воды на испарение. Продолжительность полива культуры (поля) не должна превышать межполивной период ведущей культуры в критическое время, т.е. когда водопотребление максимальное.

При поверхностных поливах по бороздам и напуском по полосам продолжительность полива культуры увязывают с дневной производительностью тракторов на послеполивном рыхлении почвы (8... 15 га).

Требуемые расходы воды Q (л/с) для каждого полива находят из уравнения водного баланса:

где t – продолжительность полива (число суток при круглосуточном поливе);

Т - число часов в сутки при некруглосуточном поливе;

m  - поливная норма, м3/га;

ωнт -  площади культуры, га;

С учетом единиц измерения входящих величин получают при некруглосуточном поливе (л/с):

а при круглосуточном поливе

Вычисленные для каждого полива расходы воды откладывают на календарном графике (рис. 41, а). Середина каждого столбика на этом графике приходится на соответствующую дату полива, ширина столбика равна продолжительности полива, а высота — расходу воды.

Полученный график полива соответствует проектному режиму каждой из входящих в севооборот культуры, но построенная с учетом этого графика оросительная система будет неэкономичной.

Действительно, на некоторые даты падает полив сразу нескольких полей (культур), и расчетный расход воды оказывается очень большим. Рассчитанные на пропуск такого расхода элементы оросительной системы (каналы, трубопроводы) будут иметь слишком большие поперечные сечения, а полным сечением они будут работать всего несколько дней в году,  т.к. в остальное время потребность в воде значительно меньше.

Кроме того, полив по такому графику неудобен с организационной точки зрения: объем поливов неравномерен в течение оросительного периода, бригаду поливальщиков приходится постоянно менять по количественному составу, а в некоторые дни (иногда всего на 2...4 дня) перебрасывать на другие работы.

Поэтому этот график полива укомплектовывают, несколько сдвигая даты полива культур (на 3...4 дня, лучше в сторону опережения полива) с таким расчетом, чтобы получить минимальное количество перерывов в поливах.

Одновременно при необходимости изменяют расход воды путем изменения продолжительности полива, оставляя неизменным объем подаваемого за полив на поле объема воды; это условие выражается равенством

Здесь индекс у относится к укомплектованному графику, а н — к неукомплектованному.

В результате получают укомплектованный график полива (рис. 41,6). Этот график приближенно соответствует  проектному режиму орошения, но удобен с организационной точки зрения и обеспечивает экономичность запроектированной системы.

Максимальный расход воды, взятый с укомплектованного графика полива сельскохозяйственных культур, принимают в качестве расчетного для определения размеров водозаборного сооружения, каналов, трубопроводов, сооружений на оросительной сети.

График полива обычно строят для поливных и оросительных норм нетто и соответственно получают расчетный расход нетто.

Для расчета оросительной системы принимают расход воды брутто. Если система обслуживает несколько севооборотов, то ее элементы должны быть рассчитаны на пропуск суммарных расходов воды.

Условные обозначения:

- Яровая пшеница

- Озимая пшеница

- Люцерна

- Кукуруза

Рис. 41. Графики поливов:

а — неукомплектованный; б — укомплектованный.

Построение графика полива сельскохозяйственных культур возможно только в том случае, если известна площадь севооборота Ωнт (га). Если площадь с/х культур не определена, то используют понятие оросительный гидромодуль.

Оросительный гидромодуль — расход воды, приходящийся на 1 га орошаемой площади нетто севооборота [л/(с*га)], то есть

Подставляя сюда расход воды, подаваемый на культуру,   получаем для круглосуточного полива [л/(с*га)]

Где – доля данной культуры в севообороте

График гидромодуля строят и укомплектовывают, соблюдая следующие условия:

- количество воды, предназначенное для данного полива конкретной культуры не должно изменяться;

2. одновременно можно поливать не более двух культур;

3. сроки полива не должны выходить за пределы допустимых;

4. поливы можно проводить не позже намеченного срока и не ранее чем за 3 дня до него;

5. поливной период нельзя увеличивать;

6. средний день полива и интервал между средними датами двух соседних поливов и той же культуры можно сдвигать не более чем на 3...5 суток.

При поливе дождеванием вместо графика гидромодуля составляют графики полива дождевальными машинами и расходы отдельных элементов проводящей сети устанавливают через  количество одновременно работающих машин по укомплектованному графику.

Гидромодуль позволяет построить типовые графики для наиболее характерных севооборотов и выполнить гидромодульное районирование территории.

Затем определяются расчетные расходы воды для проектирования оросительной системы:

, л/с

q мах бр – максимальный расчетный гидромодуль брутто, л/(с*га)		 Ωнт – принятая площадь севооборота нетто, га.