Гидротехнические сооружения  (ГТС) - это инженерные сооружения, устройства и оборудование, с помощью которых осуществляются мероприятия по использованию водных ресурсов, а так же по борьбе с вредным действием вод.

1.1 Классификация ГТС по отрасли применения

Сооружения общего назначения, которые применяются в любой отрасли водного хозяйства:

А) водоподпорные, создающие и поддерживающие подпор (плотины, дамбы)

Б) водозаборные сооружения

В) водопроводящие сооружения ( водоводы, каналы, трубопроводы, лотки, туннели, дюкеры, акведуки и т.д.)

Г) регуляционные сооружения , сооружения предназначенные для регулирования русел для создания благоприятных условий протекания рек и для предотвращения разрушающего воздействия на берега и дно русел ( струенаправляющие и защитные дамбы, запруды, прокопы, льдозащитные стенки, шугосбросы)

Д) сопрягающие сооружения- для безопасного сопряжения потоков верхнего и нижнего бъефов ( быстротоки, перепады и т.д.)

Е) водосбросные сооружения- для отвода воды из верхнего бъефа в нижний (водоспуски, водосбросы)

Сооружения специального назначения или отраслевые сооружения, применяются только в одной области водного хозяйства:

- гидроэнергетические (ГЭС, напорные бассейны, уравнительные башни, напорные и безнапорные деривационные сооружения)

- воднотранспортные, применяемые для судоходства и сплава леса  ( шлюзы, порты, пристани, доки, портовые набережные, судоподъемники)

- водопроводные и канализационные (водозаборы, каптажные сооружения, насосные станции, ливнеспуски, очистные сооружения и т.д.)

- гидромелиоративные (водозаборы, регуляторы, отстойники, вододелители, оросительная и осушительная сеть, дренажные устройства)

- рыбоходные (рыбоходы, рыбоподъемные шлюзы, рыбоводные бассейны)

- сооружения шламохранилищ (дамбы обвалования, сбросные сооружения, пульповоды)

- защитные сооружения для борьбы с селями и оползнями

- гидрометрические сооружения.

1.2 Классификация по условиям использования ГТС

А) Постоянные ГТС

Б) Временные ГТС- используются в период строительства или ремонта (перемычки, дамбы, строительные водоводы)

Постоянные ГТС в свою очередь делятся на:

- основные ГТС- ремонт и авария которых приводит к полной остановке работы объекта или снижению эффекта его действия (дамбы, водозаборы, водосбросы, деривационные каналы, причалы и т.д.)

- второстепенные сооружения- ремонт и авария которых не приводит к остановке работы объекта или снижению эффекта действия (берегоукрепительные сооружения, затворы ремонтные, служебные мостики, льдозащитные устройства)

1.3 Классификация ГТС в зависимости от требований надежности работы

Постоянные ГТС делят на классы гидросооружений в зависимости от водохозяйственного назначения с учетом последствий их аварии. При этом учитывают:

А) наличие в нижнем бъефе населенных пунктов, промышленных зон, сельхоз угодий и т.д.

Б) высоту подпорных сооружений

В) Геологическое строение основания и бассейна водохранилищ

Г) сейсмичность района

Д) топографическое строение долины и т.д.

Таблица 1- Класс водоподпорных сооружений в зависимости от их высоты, типа основания и последствий аварии

| Водоподпорные сооружения | Грунты основания | Высота сооружения, м, определяющая классы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 11 | 111 | 1V |
| Плотины из грунтовых материалов | -Скальные -Песчаные, крупнообломочные, глинистые в твердом состоянии -Глинистые водонасыщенные в пластическом состоянии | >100 >75 >50 | 70-100 35-75 25-50 | 25-70 15-35 15-25 | <25 <15 <15 |
| Плотины бетонные и железобетонные, подводные конструкции гидроэлектростанций, судоходные шлюзы, судоподъемные сооружения, подпорные стенки и другие бетонные сооружения, участвующие в создании напорного фронта | -Скальные -Песчаные, крупнообломочные, глинистые в твердом состоянии -Глинистые водонасыщенные в пластическом состоянии | >100 >50 >25 | 60-100 25-50 20-25 | 25-60 10-25 10-20 | <25 <10 <10 |

В комплексных гидроузлах, обеспечивающих потребности ряда участников комплекса (энергетика, водоснабжение, судоходство и т.д.) класс основных сооружений следует принимать по сооружению, отнесенному к более высокому классу.

Таблица 2- Классы объектов ГТС в зависимости от последствий нарушения их эксплуатации

| Объекты ГТС | Класс |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основные сооружения | Второстепенные сооружения |
| Гидротехнические сооружения: Гидравлических, гидроаккумулирующих и тепловых электростанций мощностью, млн.кВТ: ≥1,5 <1,5 Атомных электростанций мощностью, тыс. кВт: ≥500 101-499 ≤100 На внутренних водных путях: Сверхмагистральных Магистральных и местного значения Местного значения на малых реках | 1 11-1V 1 11 111 11 111 1V | 111 111-1V 111 111 1V 111 1V 1V |
| Сооружения речных портов с навигационным грузооборотом, тыс. усл. т: >3000 151-3000 ≤150 | 11 111 1V | 111 1V 1V |
| Речные гидроузлы и магистральные каналы: Оросительных систем при площади орошения более 400 тыс. га. Мелиоративных систем при площади орошения или осушения, тыс. га: 51-400 ≤50 | 11 111 1V | 111 1V 1V |

1.4 Классификация по основному строительному материалу

А) ГТС из местных материалов: грунтовые ГТС, каменные, деревянные;

Б) ГТС из привозных материалов: бетонные, железобетонные, металлические и т.д.

1.5 Классификация ГТС в зависимости от характера воздействия на водный поток

1) водоподпорные, существенно меняющие глубины, скорости течения и расходы;

2) регуляционные, изменяющие местный режим потока, величину и направление скоростей потока, размывающую способность потока;

3) водопроводящие, создающие искусственные водные потоки.