2 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ГТС.

Особенностями работы ГТС по сравнению с другими сооружениями являются:

1) Постоянная подверженность действию проточной и стоячей воды. ГТС испытывают:

А) механическое воздействие- статическое и динамическое действие воды, приводящие к сдвигу, опрокидыванию ГТС . От величины давления вода зависят форма и размер ГТС;

Б) статическое давление грунтов, наносов, льда;

В) физико-химическое действие воды:
	- истирание поверхности сооружения при движении воды, наносов;

- кавитация- эрозионное разрушение материала при образовании зан вакуума;

- коррозия металлических частей;

- реакция химических соединений с материалом конструкций ГТС;

- разрушение материала при замерзании воды в порах.

Г) биологическое действие воды- разрушительное влияние живущих в воде организмов : моллюски, водоросли, бактерии, которые участвуют в процессах  гниения, зарастания трубопроводов, истачивания поверхностей ГТС.

2) тяжелые  условия строительства и эксплуатации ГТС;

3) большие сроки строительства;

4) индивидуальность каждого ГТС;

5) ответственность ГТС- как правило ГТС относятся к режимным объектам, имеющим стратегическое значение;

6) колоссальная стоимость строительства ГТС;

7) Влияние ГТС на прилегающие территории. При строительстве и вводе в эксплуатацию ГТС  меняются: география района, климат, гидрологические условия, перераспределение жидкого и твердого стока и т.д.

Подпор, создаваемый ГТС изменяет не только глубины и скорости потока, но и уровень грунтовых вод, что может привести к заболачиванию и выводу земель из сельскохозяйственного пользования, а также подтоплению населенных пунктов.

Благодаря напору возникает фильтрация воды из ВБ в НБ и часть водохранилища перетекает в НБ подземным путем.

Аналогичное явление происходит по берегам рек в обход подпорного сооружения.

Рисунок 1. Схема воздействия подпорного сооружения на речной поток