3. ПЛОТИНЫ

3.1 Общие сведения

Плотины- это водоподпорные сооружения, перегораживающие русло, создающие и удерживающие разницу уровней между нижним и верхним бъефом.

Подпор изменяет не только глубины и скорости потока, но и уровень грунтовых вод, что может привести к заболачиванию и выводу земель из сельскохозяйственного пользования, а также подтоплению населенных пунктов.

Благодаря напору возникает фильтрация воды из ВБ в НБ и часть водохранилища перетекает в НБ подземным путем.

Аналогичное явление происходит по берегам рек в обход подпорного сооружения.

Русло выше плотины называется верхним бьефом, ниже по течению нижним бьефом.

Назначение плотины: кроме создания водохранилищ, они ограждают от наводнения и подтопления территории, ограждают акватории от ледохода наносов и ограждают золоотвалы ТЭЦ.

Плотины по материалу бывают:_грунтовые, бетонные, железобетонные, деревянные и из водонепроницаемых тканей (наливные), металлические.

3.1 Классификация грунтовых  плотин

3.1.1 Грунтовые плотины самые распространенные. В зависимости от грунтов в теле плотины они бывают: земляные, каменно-земляные, камен- но-набросные.

3.1.2 По конструкции противофильтрационных устройств земляные плотины делятся на однородные, с ядром, с экраном и диафрагмой.

3.1.3 По методу производства работ земляные плотины бывают насыпные, намывные, набросные, взрывонабросные.

3.1.4 По высоте земляные плотины делятся:

- на низкие Н<30м,

- средние 30<Н<75м,

- высокие 75<Н<125 м

- сверхвысокие Н>125 м.

3.2 Классификация  бетонных (железобетонных) плотин

3.2.1 По условиям пропуска воды бетонные плотины бывают:

- глухие, если они не пропускают воду в нижний бьеф;

- водопропускные, в которых вода в нижний бьеф пропускается  через отверстия, которые могут быть поверхностными (водосливными) или глубинными (погруженными), (водоспускными).

3.2.2 Бетонные плотины по конструкции, способу восприятия нагрузок  и сопротивления на сдвиг делятся на:

-гравитационные (массивные), обладающие большим весом, в результате чего обеспечивается достаточная сила трения по основанию и  устойчивость против сдвига;

- контрфорсные – состоят из ряда контрфорсов (вертикальных бетонных или железобетонных стенок), пролеты между которыми перекрываются плитами, арками или другими конструкциями, воспринимающими давление воды верхнего бъефа и передающими его через контрфорсы основанию;

-арочные- бетонные или железобетонные криволинейные в плане, работающие как свод. Устойчивость обеспечивается не только работой на изгиб но и собственным весом.

Разница между ними определяется по способу их устойчивости и зависят от прочности грунта основания.

а), б) - гравитационные (массивные) плотины;

в)	- контрфорсные плотины;

г)	- арочные плотины.

Рисунок 2. Классификация плотин

Рисунок 3. Схемы водосбросных плотин

3.2.3 По высоте создаваемого напора бетонные плотины бывают:

- низконапорные Н<25м,

- средненапорные 25<Н<75м,

- высоконапорные 75<Н м

3.2.4 По характеру основания:

- Плотины на скальном основании;

- Плотины на мягком основании.