Текст № 16. Гиложитенов А.

Электрохимическая коррозия – взаимодействие металла с коррозионной средой, при котором ионизация атомов металла и восстановление окислительной компоненты среды протекают не в одном акте, и их скорости зависят от электродного потенциала металла.

Первое и основное отличие электрохимического механизма состоит в том, что общая реакция химического взаимодействия реагента с металлом при электрохимической коррозии может разделяться на два самостоятельных процесса: анодный и катодный.

К электрохимической коррозии, являющейся гетерогенной электрохимической реакцией, относятся коррозионные процессы, протекающие в водных растворах электролитов, влажных газах. Процесс растворения металла сопровождается появлением электрического тока, то есть упорядоченным передвижением электронов и ионов от одного участка к другому. При этом электрический ток возникает вследствие протекания процесса коррозии металла, а не за счет его подвода от внешнего источника.

Электрохимическая коррозия железа в парах воды при повышении температуры переходит в химическую, а в жидкости, являющейся неэлектролитом, химическая коррозия в присутствии влаги переходит в электрохимическую.