Текст. Турсынханов Р.

Твердый металл, как всякое твердое тело, имеет кристаллическое строение. Кристалл, как известно, состоит из атомов, расположенных в определенном порядке, которые периодически повторяются в трех измерениях. Расстояние  между атомами в каждом измерении неодинаково. Кристалл типичного металла можно рассматривать как коллектив положительных ионов, находящихся в среде свободных электронов.

Взаимодействие между положительными ионами и отрицательными электронами является основным фактором, определяющим металлическую связь. Она не имеет направленного характера. Ионы сохраняют постоянное положение и образуют пространственную решетку кристалла, в то время как электроны металла не фиксированы в определенных местах. Они заполняют все промежутки между ионами и отчасти проникают и в их внутренние зоны.

Ненаправленностью связи определяется кристаллическое строение металлов. Они кристаллизуются, главным образом, в виде компактных, плотно упакованных кристаллов.  Координационным числом называется число ближайших соседей, окружающих ион в решетке. Электроотрицательные элементы образуют кристаллы при помощи ковалентной междуатомной связи, которая осуществляется парами электронов.