6 Выдача руды на поверхность и доставка ее на обогатительную фабрику

Рудничные подъемные установки предназначены для спуска - подъема в шахту людей, материалов и оборудования, подъема на поверхность добытого полезного ископаемого и породы.

Подъемная установка - совокупность электромеханического оборудования и горнотехнических сооружений, предназначенных для подъема полезного ископаемого и породы, спуска подъема людей, материалов и оборудования.

Подъемная установка состоит из горнотехнических сооружений и подъемного оборудования.

К горнотехническим сооружениям относятся:

- околоствольные сооружения, расположенные в околоствольном дворе и являющиеся связующим звеном между подземным транспортом и подъемом (бункера, камера опрокидывателя, приемные площадки и т.д.);

- ствол шахты, оборудованный расстрелами и укрепленными на них проводниками;

- надшахтные сооружения.

К подъемному оборудованию относятся подъемные сосуды, подъемные канаты, подъемные машины, электропривод.

Различают подъемные установки:

-  по принципу действия: одноканатные и многоканатные;

-  по  назначению: главные и вспомогательные;

-  по типу подъемных сосудов: бадьевые, клетевые, скиповые;

-  по типу органа навивки: с постоянным радиусом навивки и с переменным;

-  по типу привода: с приводом постоянного или переменного тока;

- по способу уравновешивания: неуравновешенные, статически и динамически уравновешенные;

-  по углу наклона ствола шахты: вертикальные и наклонные.

Подъемные сосуды.

Подъемный сосуд - сосуд, предназначенный для размещения в нем транспортируемого груза или людей и прикрепляемый к подъемному канату.

Бадьи - универсальные подъемные сосуды, применяемые при проходке и углубке стволов шахт и шурфов.

Различают бадьи неопрокидные (БП) и самоопрокидывающиеся (БПС).

Скипы - подъемные сосуды, предназначенные для выдачи полезного ископаемого и породы. В зависимости от способа разгрузки различают скипы опрокидные (СО) и неопрокидные (СН).

Опрокидные скипы применяются при подъеме крупнокусковой руды, а также руды с большой влажностью и большим содержанием глины, не теряющей качества от дополнительного дробления. Неопрокидные скипы применяются при многоканатном подъеме, а так при выдаче мелкокусковатой руды и при большой грузоподъемности (свыше 15 т).