3.2. Ауыл шаруашылық дақылдарының су пайдалануы

Ауыл шаруашылық дақылдарын суғару үшін жұмсалатын су мөлшерін анықтағанда судың өсімдік жапырақтары мен сабақтары арқылы және топырақ бетінен булануы ескеріледі. Бұл буланудың жиынтығын су пайдалну, немесе эвапотранспирация деп атайды.

Су пайдалану ауа райының өзгеруі жағдайларына, жер бетіне түсетін жылу энергиясының мөлшеріне, топырақтың ылғалдылығына, өсірілетін дақылдардың түрі мен өнімділігіне байланысты болады.

Суғармалы егіншілік тәжірибесінде ауыл шаруашылық дақылдарының су пайдалануын анықтаудың бірнеше тәсілі қолданылады. Оларды мынандай үш топқа бөлуге болады : егістік танаптарындағы тікелей өлшеулер, метеорологиялық, есептік.

Су пайдаланудың ең сенімді мәліметгеріне есептік тәсілдерді қолданғанда қол жеткізуге болады. Есептеулер негізіне далалық бақылаулар арқылы алынатын эмпирикалық коэффициенттер алынады.

Бұрынғы Одақ көлемінде су пайдалануды анықтайтын формуланы алғаш рет А.Н.Костяков ұсынған:

E=K*Y

мұнда Е-су пайдалану, м3/га;

К- су пайдалану коэффициенті, м3/т;

У- жоспарланган өнімділік, т/га.

Дақылдардың өнім бірлігіне жұмсалатын су мөлшерімен сипатталатын су пайдалану коэффициенті, ауа райының жағдайларына, өнімділікке, топырақтың құнарлығына және агротехника деңгейіне байланысты, сондықтан да оның барлық аудандар үшін нақты мәнін білу, іс жүзінде, өте қиын. Тиісті коэффициенттердің болмауынан бұл әдіспен құрғақшылық жылдардағы, сондай-ақ өсімдіктің жекелеген даму кезеңдеріндегі су пайдалану мөлшерін дәл анықтау мүмкін емес.

Су корларының шектеулігі, осыған байланысты суды үнемді жүмсайтын суғарудың жаңа тәсілдерін қолдану, өсімдіктердің жекелеген жылдарда да, өніп-өсу кезеңдерінде де суға деген кажеттілігін дәл анықтауды талап етеді. Бұл талапты А.М. және С.М. Алпатьевтердің биоклиматгық әдісі толық қанағаттандырады:

Е=КΣd

мұнда  К — жекелеген дақылдар және әртүрлі өніп-өсу кезеңдері үшін әрқилы

мәнге ие болатын биологиялық коэффициент, мм/мб;

Σd - ауа ылгалдылығының орташа тәуліктік тапшылықтарының жиынтығы.

Биологиялық коэффициенттің шамасын, дақылдардың су пайдалануын және ауа ылғалдылығының орташа тәуліктік тапшылығына зерттеу мәліметтерін қолдана отырып, формула бойынша есептеп шығарады:

К=Еn/Σdn

мұнда  Еп—қарастырылып отырган кезеңдегі су пайдалану, мм;

Σdn - осы кезеңдегі ауа ылғалдылығының тапшылығының жиынтыгы, мб.

Қазақстанның суғармалы егіншілік аймақтарында, жалпы су пайдалануды анықтау үшін Н.В.Данильченко ұсынған А.М.Альпатьевтің биоклиматтық әдісінің түрлендірілген өрнегі пайдаланылады:

Е= К 0 Кδ К 0

мұнда К0 - суғарудың нәтижесінде ауыл шаруашылық танаптарындагы ауа райы көрсеткіштерінің (ауа температурасының және ылғалдылыгының жоғарлауын) өзгеруін сшаттайтын, микроклиматтыц коэффициент;

К δ - ауыл шаруашылық танаптарындағы топырақ қабатынан буланатын ылғал мөлшерін және өсімдіктердің даму сатыларына байланысты су пайдалануын сипаттайтын биологиялъщ коэффициент;

Е0 - буланғыштық, мм.

Суғармалы жерлердің микроклиматтық және жеке ауыл шаруашылық дақылдарының биологиялық коэффициенттері географиялық аймақтарға байланысты өзгеріп отырады.

Сондықтан, ауыл шаруашылық дақылдарының биологиялық көрсеткіштерін әр түрлі географиялық аймақтарда пайдалану үшін, оларды өсімдіктердің өніп-өсу кезеңіне, немесе осы кездегі жылу қорының интегралдық шамасына байланыстыра отырып, оң температуралар жиынтығының қисық сызығы арқылы анықтайды.

Ылғал жетіспейтін географиялық аймақтарда буланғыштықтың (Е0) шамасын Н.Н.Ивановтың өрнегін пайдаланып анықгауға болады:

Е=0,0018(25+t)2(100-а), мм;

мұнда t - ауаның орташа айлық температурасы, °С;

а - ауаның орташа айлық салыстырмалы ылғалдылығы, %.

Буланғыштықтың шамасын Н.Н.Ивановтың өрнегі негізінде Н.В.Данильченконың түрлендіруімен анықгауға болады:

Е0= К t d f (v)

мұнда Кt- буланудың энергетикалы0 (жылулық) көрсеткіші, негізінен булану ауа жылуының өзгеруіне сай, ондағы ылғалдың жетіспейтін шамасының арасындагы тікелей байланыстың жоқ екендігін көрсетеді, мм/мб; К t =0.0061(25+t)°/Іа;

Ia - ауа жылуына сай, қаныққан будың серпімділігі, мб;

d - ауадағы ылғалдың жетіспейтін шамасы, мб;

егерде, бұл туралы мәлімет болмаса, оны мына өрнек арқылы анықтайды:

d= Іа(1-0,01а);

f (v) - жел жылдамдығының булануға тигізетін әсерін көрсететін функңия:

f (v)=0,64(1+0,19 V)

мұнда V- жер бетінен 2м биіктіктегі желдің жылдамдыгы, м/с.

Өсімдіктердің өніп-өсу кезеңіндегі егістік таналтарынан болатын су ысырабының жалпы шамасын анықтауға арналған А.М. және С.М.Альпатьевтердің, Н.В.Данильченконың өрнектері, ауыл шаруашылық дақылдарынан алынатын өнімнің шамасын есепке алмайды, ал А.Н.Костяковтың өрнегі, алынатын өнім және оған қажетті су мөлшерінің арасындағы тікелей байланысты көрсеткенмен, табиғи заңдылықтарға сай келмейді. Осы кемшіліктерді түзеу мақсатында Ж.С.Мұстафаев (1992) ауыл шаруашылық дақылдарының жоспарланған өнімінің шамасына байланысты өніп-өсуіне қажетті су мөлшерін төменгі өрнек арқылы анықтауды ұсынады:

Е= К 0 К δ К γ Е 0

мұнда  К γ - дақылдың жоспарланган өнімділігі, т/га.

Митчерлихтің заңдылығы бойынша өсімдік өнімділігінің сыртқы ортаның көрсеткіштерінің әсерінен болатын өзгерісі dy/dx, оның оптимальдық дәрежесіне пропорционалX оптжәне ауытқу шамасы (X опт-X i) болғанда

dy/dx=c i(x опт-x i)

мұнда c i– дәлелдеменің тұрақты саны.

Топырақтың ылғалдану дәрежесінің ауыл шаруашылық дақылының өніміне әсерін бағалау үшін мынандай шектеулерді пайдаланады:

Xi = Wi =WВЗ                                    Y = 0

Xi = Wi =Wопт                      Yi = Yопт =Ymax

Митчерлихтің заңдылығы теңдеуін, жоғарыда келтірілген шектеулерді пайдалана отырып шешеді және оны бірнеше рет түрлендірудің арқасында мынандай өрнек алынады:

Yi = Ymax  {1-[1-( Wi - WВЗ )/ ( Wопт- WВЗ )]2}

мұнда  Ymax  - дәлелдемелердің нақты мәніндегі ең жоғарғы өнім;

Wi -өсімдіктердің өніп-өсуі кезеңіндегі топырақ ылғалдығының нақты мәні.

Егер ( Wi - WВЗ )/ ( Wопт - WВЗ ) = Ei / Eo  тең деп есептелсе, онда ауыл шаруашылық дақылдарынан алынатын өнімнің, оған қажетті жалпы су мөлшеріне байланысын, мына өрнек арқылы көрсетуге болады:

Yi = Ymax  [1-(1- Ei / Eo)2] ,

Еопт = К 0 К δ Е 0   қабылдап, бұл теңдеуді Ei –ге байланысты шешкенде, суғармалы егістік жерлердің гидрофизикалық сипаттамасына сай келетін, өсімдіктердің өніп-өсу кезеңінде пайдаланылатын жалпы су мөлшерін, ауыл шаруашылық дақылдарының жобалық  өнімділігінің шамасын анықтайтын өрнекті алуға болады.

Географиялық орналсудың және ауа райы жағдайларының биологиялық коэффициенттердің мәніне тигізетін әсері суретте (сурет 3.2) көрсетілген.

Сурет 3.2. Картоптың су тұтынуының (Кб) биологиялық қисығының өзгеруі:

1-С.М. Алпатьев (Украинаның далалық аймағы); 2- М.Г. Голченко (Белорусь); 3- Э.А. Струнников  (Ленинград  облысы).

Қазақстанның, сондай-ақ  ТМД-ның басқа да аудандары үшін биологиялық коэффициенттердің қисық сызығының мәндерінің кестесі, дақылдарының өніп-өсу кезеңіндегі ауаның орташа тәуліктік температураларының жиынтығына байланысты жасалған (кесте 3.1)

Кесте 3.1 – Биологиялық қисықтың коэффициенттері

| Көктеп шығудан бастаатын температуралар жиынтығы, 0С | Қант қызылшасы | Жүгері | Күздік бидай | Қызанақ | Картоп | Бес ет орылатын жоңышқа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0-100 | 0,28 | - | 0,53 | - | 0,23 | 0,50 |
| 101-200 | 0,29 | 0,23 | 0,53 | 0,23 | 0,27 | 0,52 |
| 201-300 | 0,30 | 0,25 | 0,53 | 0,30 | 0,32 | 0,42 |
| 301-400 | 0,32 | 0,27 | 0,52 | 0,33 | 0,36 | 0,44 |
| 401-500 | 0,33 | 0,29 | 0,51 | 0,36 | 0,40 | 0,46 |
| 501-600 | 0,35 | 0,30 | 0,50 | 0,39 | 0,41 | 0,48 |
| 601-700 | 0,36 | 0,31 | 0,49 | 0,43 | 0,44 | 0,52 |
| 701-800 | 0,37 | 0,34 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,54 |
| 801-900 | 0,38 | 0,36 | 0,45 | 0,50 | 0,47 | 0,52 |
| 901-1000 | 0,39 | 0,38 | 0,43 | 0,52 | 0,47 | 0,42 |
| 1001-1100 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,53 | 0,47 | 0,44 |
| 1101-1200 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,53 | 0,45 | 0,46 |
| 1201-1300 | 0,42 | 0,42 | 0,37 | 0,52 | 0,44 | 0,52 |
| 1301-1400 | 0,43 | 0,44 | 0,34 | 0,50 | 0,42 | 0,53 |
| 1401-1500 | 0,45 | 0,45 | 0,30 | 0,47 | 0,39 | 0,53 |
| 1501-1600 | 0,46 | 0,48 | 0,26 | 0,45 | 0,37 | 0,42 |
| 1601-1700 | 0,47 | 0,49 | 0,23 | 0,42 | 0,37 | 0,43 |
| 1701-1800 | 0,48 | 0,49 | 0,19 | 0,40 | 0,33 | 0,45 |
| 1801-1900 | 0,49 | 0,48 | - | 0,39 | 0,31 | 0,47 |
| 1901-2000 | 0,49 | 0,46 | - | 0,38 | 0,30 | 0,49 |
| 2001-2100 | 0,50 | 0,45 | - | 0,37 | 0,28 | 0,51 |
| 2101-2200 | 0,49 | 0,43 | - | 0,37 | 0,27 | 0,52 |
| 2201-2300 | 0,48 | 0,40 | - | 0,36 | 0,25 | 0,52 |
| 2301-2400 | 0,47 | 0,37 | - | 0,35 | - | 0,42 |
| 2401-2500 | 0,46 | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,44 |
| 2501-2600 | 0,45 | 0,32 | - | 0,35 | - | 0,46 |
| 2601-2700 | 0,43 | 0,29 | - | 0,34 | - | 0,48 |
| 2701-2800 | 0,42 | 0,26 | - | 0,33 | - | 0,49 |
| 2801-2900 | 0,41 | 0,25 | - | 0,33 | - | 0,51 |

Биоклиматгық әдіс ТМД елдерінде және бірқатар шетелдер- де қарапайымдылығы мен есептеулердің жеңілділігіне байланы- сты жобалық суғару режимін есептеу үшін жэне суғару режиміне түзетулер енгізіп отыру үшін де қолданылады.

Ауыл шаруашылық дақылдарының су қажетсінуін анықтайтын басқа да әдістердің ішінен егіс алқабындағы су теңгермесін пайдалануға негізделген әдісті атауға болады:

E=aP+AW +M+Wж –Wқ

мұнда a — жауын-шашынды пайдалану коэффициенті;

Р— өніп-өсу кезеңінде түсетіп жауыи-шагиын мөлшері;

АW—өсімдіктердіц тамыры жайылган топырақ цабатынан, алынатын су мөлгиері;

М- сугармалау нормасы;

Wж -топырацтың өсімдіктердің тамыры жайылган цабатын ылгалдандыруга жұмсалатын ыза суының мөлшері;

Wқ -сугару суларының жер бетімен агып және жер астына сүзіпуге кететія ысырабы.

Су теңгермесі әдісінің бір түрі - буландырғыштар және лизиметрлер әдістері.

Буландырғыштар әдісі биіктігі 1 ...1,5 м, көлденең кимасының ауданы 500 ... 3000 см2, су өтпейтін табаны және қабырғалары бар цилиндр тәрізді ыдысты пайдалануға негізделген. Ол топырақтьщ есепті қабатынының су қажетсінуін анықтауға арналған. Ыдысқа топырақтың табиғи қыртысы бұзылмаған біртұтас бөліктері салынады. Буландырғыштарды жер асты сулары теренде (5... 10 м) жатқан суғармалы алқаптарда қолданады, себебі мұндай жағдайда топырақта жоғары-төмен ылғал алмасу болмайды.

Лизиметрлер әдісінің буландырғыштар әдісінен айырмашылығы топырақтың біртұтас бөлігі (монолит) ылғалдың жоғары-төменді алмасуын ескереді.

Лизиметр-биікгігі 1...2,5 м, көлденең қимасы дөңгелек неме- се тіктөртбұрышты болып жасалған ыдыс. Дэнді дақылдар үшін көлденең қимасының ауданы 100 см2, мақта дақылдары үшін -10000 см2 болып келеді. Лизиметрлерде ыза суының деңгейі автоматты түрде реттеліп түрады.

Су теңгермесі әдісінің кемшілігі су қажетсінудің (Е) жылу энергетикалық, метеорологиялық және де басқа өсімдік тіршілігі ықпалдарымен байланысын ашып көрсетпейтіндігінде.

Жылу теңгермесі эдісі (ЖТӘ) белгілі бір дәрежеде бұл кемшіліктерді болдырмауға мүмкіндік береді. ЖТӘ жер бетімен жанасатын ауа қабатындағы жылу жэне ылғал алмасуды ескеретін жылу теңгермесінің теңдеуін пайдалануға негізделген:

R=LE+B+P

мұнда R -радиациялық теңгерме;

LE-булануга жұмсалатын жылудың мөлиері, (L-буланудың жасырын жылуы, Е - булану);

В - топырақты жылытуга кететін жылу мөлшері;

Р - турбулентті жылу агыны.

Радиациялық теңгермені (R) -тікелей егіс алқабында актинометриялық станциялардың көмегімен немесе жылу теңгермесі қондырғыларында өлшеп анықгайды. В-ны есеіггегенде мезгіл- мезгіл әртүрлі терендікте өлшенетін топырақ температурасы жайлы мэліметтерді пайдаланады.

Турбуленттік жылу ағынын (Р), топырақ бетіндегі және 2 м биіктіктегі температураның ауа ылғалдылығының және жел жылдамдығының айырмашылықтарын ескере отырып анықгайды.

ЖТӘ қазіргі кезде ауыл шаруашылық дақылдарының су кажетсінуін анықтаудың эталондық әдісі ретінде қабылданған.

Қазақстанда суғармалы жерлерде өсірілетін кейбір ауыл шаруашылыгы дақылдарының су пайдалануының орташа мәндері мынадай аралықта болады: дәнді дақылдар -500...2000 м3/га, (күріш-20000 м3/га); көкөніс 2000...5000 м3/га; көпжылдық шөптер -4000...8000м3/га, мақта 6000...9000 м3/га.