Лекция 3 Суғармалау нормасы

Табиғи жағдайда ауыл шаруашылық дақылдарының су қажетсінуі топырақтағы ылғал қорының жэне жауын-шашынның есебінен қанағаттандырылады, бірақ құрғақшылық аймақтарда ылғалдың бұл түрі жетпейтіндіктен егістікке белгілі мөлшерде су жіберіп, суғару қажет.

Сугармалау нормасы — есепті жыл жагдайында жоспарланган өнім алу үіиін дацылдыц өніп-өсу кезецінде сугармалы алцаптыц бір гектарына берілуге тиісті судың көлемі.

Суғармалау нормасын (М) кейде есепті топырақ қабатының су теңгермесінің тапшылығы деп те атайды. Оның шамасын А.Н.Костяков ұсынған су теңгермесінің теңдеуінен анықтауға бола- ды.

М=E-(10aP+∆W+Wж -Wқ) м3/га

мұнда Е - жалпы су қажетсіну, м3/га,

10 — ауыстыру коэффициенті,

a - жауын-шаиіынды тиімді пайдалану коэффициенті, Р - вегетация (өніп-өсу) кезеңіндегі жауын-шашын мөлгиері,мм;

∆ W-тамыры жайылатын топыуак кабатынан ылгал қоры, м3/га;

W - өніп-өсу кезеңінің аягындагы топырацтагы ылгал қоры, лР/га.

Wж - ыза су ы тұщы болғанда жэне топырақ бетіне жақын жатқанда гана ескеріледі. Минералданған ыза суы жер бетіне жақын жатқан жағдайда топырақтың екінші қайтара тұздануы мүмкін, сондықган кәріз құрылымдарын қарастыра отырып ыза суының деңгейін төмендету қажет. Мұндай жағдайда Шж =0. Егістік танаптарында су тереңге сүзіліп ысырал болған жағдайда Wok -ны теңдеуге минус белгісімен енгізеді.

Суғармалау нормасын А.М. және С.М.Альпатьевтердің биоклиматтық эдісі бойынша анықтағанда мынадай теңдеу пайда- ланылады.

M=akΣdn-Р

Өсімдіктердің суға деген сұранысы әр жылы әртүрлі болатындықтан суғару режимі, «есепті жыл» деп аталатын жыл жагдайы үшін сугармалау суымен белгілі бір дәрежеде қамтамасыз етіледі.

Камтамасыз ету пайызы неғұрлым жоғары болса, суғармалау су- ымен камтамасыз етілетін жылдар саны соғүрлым көп болады, бірақ бұл үшін өткізу қабілеті үлкен құбырлар немесе каналдар, оларға арналган кымбагг құрылымдар жобаланады. Осыған орай, суғармалау жүйесінің құрылысы жэне оны пайдалануға қажетті құралдар мен материалдарға үлкен қаражат жұмсау қажет болады.

Қазақстанның Оңтүстігі жэне Оңтүстік-шығыс өңірлерінде «есепті жыл» ретінде 95 пайыз қамтамасыз етілетін құрғақ жыл алынады.

Сугармалау мөлшерінің орташа мәндері қабылданған қамтамасыздықтын деңгейіне байланысты болады, жоңышқа үшін 4500...6000 м3/га , көкөніс үшін 3500...4500 м3/га, күріш үшін 9000...25000 м3/га жетіп, кең ауқымда өзгеріп отырады.