8 ҚАРАПАЙЫМ СЫЗЫҚТЫ ЕМЕС ТІЗБЕКТЕРДІҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ ЖӘНЕ ЭКВИВАЛЕНТ СҰЛБАЛАРЫ

Вольтамперлік сипаттама деп кедергіден өтетін токтың, сол кедергідегі кернеуге тәуелділігін атайды. ВАС графикалық түрде бейнелегенде абцисса білігі бойынша кернеуді, ординат білігі бойынша токты салады.

ВАС түзу сызық болатын кедергілер сызықты кедергілер деп аталады, ал тек қана сызықты кедергілерден тұратын электрлік тізбектер сызықты электрлік тізбектер деп аталады.

ВАС түзу сызық болмайтын кедергілер сызықты емес кедергілер деп аталады, ал тек қана сызықты емес кедергілерден тұратын электрлік тізбектер сызықты емес электрлік тізбектер деп аталады.

ВАС  бойынша, кернеу шамасын сәйкес келетін ток мәніне бөлгенде, кедергі шамасын анықтауға болады. Егер ВАС түзу сызық болса, онда кедергі шамасы барлық сипаттама бойынша бірдей болады, ал егер ВАС түзу сызық болмаса, онда кедергі шамасы барлық сипаттама бойынша әр түрлі болады. Электротехникада қолданылатын кедергілерді былай бөлуге болады: кіші (1 Ом-ға дейін), орташа (1 ден 100 000 Ом-ға дейін) және үлкен (100 000 Ом-нан жоғары).

Жалпы жағдайда электр техникалық құрылғылардың алмастыру сұлбасы сызықтық емес резистивтілік, индуктивтілік , сызықтық емес вольтамперлік  I(U) (сурет 8.1) немесе i(u), вебер –амперлік  ψ(iL) (сурет 8.2) және кулон – вольттік q(uc) (сурет 8.3) мінездемесімен суреттеледі.

Сурет 8.1			 Сурет 8.2		             Сурет 8.3

Электр тізбегіне бір сызықтық емес элемент кіретін болса, оны сызықтық емес деп атайды.

Сызықтық емес тізбек үшін Ом және Кирхгоф заңдары әділ, бірақ та есепті аналитикалық есептеу мүмкін емес, себебі сызықтық емес элементтің кедергісі болуы мүмкін емес. Бұл жағдайда кедергі мөлшері токка немесе кернеуге байланысты, олар да есептеу алдында белгісіз.

Сызықтық емес тізбектер үшін графикалық және графоаналитикалық әдіс қолданады, ал негізгі тап осылар элементтердің вольт - амперлік мінездемелері I=f(U) болып келеді.

Сызықтық емес элементтерді тізбектей жалғау. Тізбекті есептеу үшін 8.4, ал берілген вольт – амперлік элементтер мінездемесі I(U2 ) 8.4,б суретте.Осы мінездемелер арқылы барлық тізбектердің вольт – амперлік мінездемелерін құру қиын емес.

Екі бөлім тізбектерінің тогы бірдей, ал жалпы кернеу U=U1+U2  , сондықтан жалпы вольт – амперлік мінездемені құру үшін негізгі қисық абциссаларды қосу  I(U1) және I(U2) және ток мағыналарының қатарына байланысты болуы жеткілікті. Бір нүкте үшін құру 8.4,б суретінде көрсетілген. Абцисса  осіне параллель түзу жүргізілген 1-3, I тогына  байланысты; 1-2 және 1-3 кесінділері таңдалған масштабта кернеуді U1 и U2   көрсетеді. Олардың қосылуы 1-4 кесіндісін береді, ол жалпы кернеуді көрсетеді және 4 нүктесі вольт –амперлік мінездеме көрсетеді.

Тағы бірнеше нүкте табады және қисық өткізеді I ( U ).

Әртүрлі есептерді шешу үшін вольт-амперлік мінездеме құру дайындайтын кезең болып табылады. Мысалы, тізбектегі ток, кернеу U1 және участкідегі кернеуді U2 анықтау керек, жалпы кернеу U белгілі.

Кернеуге U сәйкес келетін абцисса осінде 0-5 кесінді белгілеу керек; 5 нүктесінен 5-4 ординат осіне жалпы вольт-амперлік 4 нүктеде қиылысқанға  дейін түзу параллель жүргізу керек; нүктеден абцисса осіне параллель 4-1түзу жүргізу керек. 5-4 кесіндісі ток тізбегіне, ал 1-2 және 1-3 кесінділері участкадағы кернеуге сәйкес келеді ( U1 и U2).

Сызықтық емес элементтер сызықтықпен тізбектей жалғанған кезде және де екі элементтен көп жалғағанда ( сызықтық және сызықтық емес) есептерді ұқсас шешеді.

Сурет 8.4					 сурет 8.5

Сызықтық емес элементтерді параллель жалғау. Екі сызықтық емес элементтерді (сурет 8.5 а) параллель жалғаған кезде, оларға бір кернеу қолданылады, ал  тізбектің тармақсыз бөліміндегі ток тармақтағы токтың алгебралық қосындысына тең:  I=I1+I2.

Жалпы вольт - амперлі мінездеме құру  I(U) элементтердің берілген вольт - амперлі мінездемелерімен кернеу мағыналарына арналған токтардың қосу жолымен өткізеді ( 8.5, б суретінде көрсетілгендей). Берілген кернеу U бойынша тармақтан токтарды I1, I2 және жалпы токты I табу керек деп болжаймыз. Абцисса осінен кернеу U (0-1 кесінді) алып қояды және параллель түзу 1-4  ординат осін жүргізеді.

2,3,4 нүктелерінің түзу вольт-амперметр мінездемелерімен қиылысуында ток I1; I2; I мәндерін көрсетеді (1-2, 1-3, 1-4 кесінділерімен сәйкес).

Сызықтық емес элементтерді сызықтықпен параллель жалғаған кезде есептерді ұқсас шығарады, сонымен қатар екіден жоғары сызықтық және сызықтық емес сандар кезінде де.