7 ҰЗЫН ЖЕЛІДЕГІ ТОКТАР МЕН КЕРНЕУЛЕР. БІРТЕКТІ ЖЕЛІЛЕРДІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электроэнергетикада   кездесетін өте   жоғарғы   кернеулерде, электр байланыстарындағы өте жоғарғы жиіліктерде, сол сиякты елеулі ұзындыктардағы ығысу және сыртқа ағып кететін токтарды ескермеу жарамайтын ic. Демек, желінің әр турлі қималарындағы сымдарда ток бірдей емес. Желі сымдарындағы ток активті кедергілердегі кернеудің тусуін тудырады және ол айнымалы магнит өpiciн тудырады. Ал айнымалы магнит өpici өз кезегінде бүкіл желінің бойында өздік индукцияның э.қ.к-ін тудырады. Желінің бойындағы токтың және кернеудің өзгерістерін ескеру үшін желінің кішкене элементтерінің өздерінің кeдepгiлepi және индуктивтіктері бар екенін, ал сымдар арасында сыйымдылыктың болатындығын есептеу керек, былайша айтканда желнің параметрлері таралған тізбек деп карау керек. Мұндай тізбекті ұзын тізбек деп атайды.

Белгілі бip уакыт мезетінде желінің бip нүктесінен (қимасынан) екіншi бip көршілес нуктесіне өту кезінде, ток пен кернеудің үздіксіз өзгеруін, яғни кеңістіктік координаталары уакыттын функциясы болатын желілерді параметрлері таралган электр желілері деп атайды. Ал, параметрлері таралган магнит желілері деп, магнит ағыны және магнит кернеулігі желілер бойымен бip нуктеден екінші көрші нүктеге өткенде, олардың өзгерістepi үзіліссіз болатын желілерді түсінеді.

Желілердің бойымен токтың (ағынның) және электр (магнит кернеулігінің үздіксіз  өзгерістерінің тиімділігінің сол желіліер таралган кума және көлденең элементтерінің болуына байланысты (7.1 ,а-сурет) түсіндіруге болады.

7.1 ,а-сурет

7.1,а-суретіндегі схемада параметрлері таралған желінің бөлігі көрсетілген, онда dx аркылы желінің ұзындығынын шексіз аз элементі белгіленген.

Z1 Z2,Z3...-кедергілерін қума деп атайды, оларга тура жене кepi сымдардың кедергілері қосылған; ал Z4,Z5,Z6...-кедерплерін көлденең деп атайды.

Z4 - кедергісі аркылы ток ағып кететіндіктен і2і1, токтары бipдей емес. Осыған ұксас

i3і2токтары да бip-бipiнe тең болмайды және т.е.с. Демек, а және б-нуктелері арасындагы кернеу с жене: d - нуктелері арасындагы кернеуге тең емес.

Параметрлері таралған электр желілерінде қума кедергілер актив сым желісінің кедергілерінен және бip-бipiнe карама-карсы орналаскан желі бөлігінің dx - ұзындығының индуктивтігнен түзіледі. Көлденең кедергілер желі сымдарының арасындагы изоляциянын жетілмегендігі нәтижесінде пайда болатын ағу кедергілерінен және желінің (бөліктерінін) карама-карсы тұратын элементтері арасында тузілетін сыиымдылыктардың кедергілерінен турады.

Магниттік желіні түзетін, магниттік стержендердің магниттік кедергілері параметрлері таралған магниттік желінің қума кедергілері беретін болса, онда көлденең кедергілерді бip-бipiнe карама карсы орналаскан желілердің арасындағы ауа арқылы ағып кететін магнит ағыны береді

Егер желінің ұзындықтары бірдей бөліктеріндегі барлык кума кедергілер бip-бipiнe тен болса және желінің ұзындыктары бірдей бөліктерінің барлык көлденең кедергілері бірдей болса, ондай таралған параметрлі желіні біртекті деп атайды. Егер Z]=Z2=Z3=... және Z4=Z5= Z6болса, онда 1,а-суретіндегі желінің бөлігі бipтeкті болады.

Егер параметрлері таралған желінің кума кедергілері эә турлі болып немесе көлденең кедергілері бірдей болмаса, онда ондай параметрлері таралган желілерді біртекті емес деп атайды.

Сонымен катар, параметрлері таралган желілерді сызыктык және сызыктык емес деп екі үлкен топка белед1.

Параметрлері таралган сызыктык емес желілерде кума немесе көлденең кедергілер олардың бойымен журетін токтардың функциясы болады, ал сызыктыкта кума және көлденең кедергілер олар аркылы журетін токтардың функциясы болмайды.

Параметрлері таралган сызыктык емес электр желінің мысалы ретінде, жоғары кернеулер берілетін желі сымдарының арасында тыныш электр разряды (сымдардағы корона құбылысы) жүретін электр желісін қарауға болады. Бұл жағдайда карама-карсы тұрған желі бөліктерінің арасындағы сыйымдылык осы бөліктердің арасындағы кернеудің функциясы болады.

Параметрлері таралган сызыктык емес магнит желінің мысалы ретінде, жұмыс жасау кезінде қанығатын, магнит өзекшелері параллель орналаскан жағдайда тузілетін желіні карастырады.

Қашанда «параметрлері таралган желі» деген терминді қолданғанда, оны ойша алыс қашықтықтарға берілетін куатты электр бepiлісінің желісімен, телефон телеграфтың ауа және кабельдік желілерімен, радиотехникадағы антеннамен және баска да соған сәйкес желілермен құрылгылармен байланыстырады. Кайсыбір кезде, параметрлері таралған желі ұғымын «желі» болмаған жағдайда да колдана береді. Мысалы, кәдімгі индуктивті катушка жеткілікті дәрежедегі жоғары жиіліктерде параметрлері таралган желі ретінде карастырыла береді.  Катушканын электр және магнит өрістерінің бейнесі 1,а-суретщде берілген. Онда Е- электр өрісінің кернеулігі сызығы пунктирмен, ал Н-магнит өрісінің кернеулігінің сызыгы тұтас сызыкпен керсетілген.

Катушканы  ауыстыру схемасы   7.1,б-суретінде  бейнеленген.  Схемадағы индуктивтітен баска шумақ аралық сыйымдылық және құралдың корпусына (жерге) байланысты сыйымдылығы бар екендігін суреттен көруге болады.

Егер катушка аркылы айнымалы ток жүрсе, онда шумақ аралық сыйымдылык аркылы да ток жүреді. Kөрші шумақатрдың арасындағы кернеулер бірдей болғанда, айнымалы токтың жиілігі неғұрлым көп болған сайын, сыйымдылық арқылы өтетін ток соғүрлым көп болады. Жиілік төмен болғанда (он, жуз, мың герц), катушканың шумақтары арасындағы токтармен салыстырғанда сыйымдылык арқкылы өтетін ток өте аз болады. Бұл жағдайда, сыйымдылықтың бар екенін есептеуде ескермеуге болады. Егер токтың жиілігі өте үлкен болса, мысалы жүз миллиард герц десек, онда сыйымдылыктар арқылы өтетін тоқтар катушканың шумақтары арқылы өтетін тоқтан әлдеқайда көп есе асып тусер еді. Бұл жағдайда, индуктивтік кедергі| арқылы емес, барлық катушка толығымен айнымалы сыйымдылық тоғын өткізер еді (сандык өзгеріс сапалык өзгеріске көшеді). Жиілігінің реті бірнеше мегагерц болатын (катушканың сызықтық өлшемi толкын ұзындығымен салыстырарлық болғанда) аралық жиілік жағдайында, индуктивті катушканың өзі параметрлері таралған қарапапайым желіге айналады.

Егер индуктивті катушканың шумақтары қаныға алатын болат өзекшеге оралған болса және токтың жиілігі жеткілікті дәрежеде болса, онда барлық құрылғы толығымен параметрлері таралған электр және магнит тізбектерінің күрделі жиынын береді. ЭТН курсында тек параметрлері таралган біртекті сызыктық тізбектердің нeгiзi зерттеледі. Теорияның бәpi айнымалы ток журетін параметрлері таралған электр желілері үшін жасалады, Егер бұрыштық жиілік нөлге тең деп алынса, онда айнымалы ток тізбектерінің теориясынан, тікелей тұракты токтың параметрлері таралған, бipтeкті  сызықтық тізбектерінің теориясы келіп шығады.

Тұрақты тоқтың бipтeкті  сызықтық  магнит желілерінің теориясы, тұракты токтың параметрлері таралған, бipтeкті  сызықтық электр желілерінің теориясына ұқсас. Тек мұнда, теңдеуге тоқорнына магнит ағыны, электр кернеулігі орнына - магнит кернеулігі, қума активтік кедергінің орнына - қума магнит кедергісі, көлденең электр өткізгіштіктің  орнына - көлденең магнит өткізгіштігін қою керек.